ANEXO I

(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)

1 .    DISPOSIÇÕES E NORMAS GERAIS DE TRABALHO

O  Caderno de Especificações estabelece normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para a execução das obras e deve ser considerado como complementar aos desenhos de execução dos projetos e demais documentos contratuais.

Define-se como CONTRATANTE a CODEVASF ou o preposto por ela indicado e como CONTRATADA a empresa executora dos serviços. Define-se como FISCALIZAÇÃO, o responsável pela verificação do cumprimento dos projetos, normas e especificações gerais dos serviços a serem executados.

A FISCALIZAÇÃO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em co-responsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente. A CONTRATADA se comprometerá a dar à FISCALIZAÇÃO, no cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais de execução dos serviços, bem como fornecer todas as informações e demais elementos necessários.

Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, ou vice-versa, serão registradas no DIÁRIO DE OBRAS, podendo ainda ser transmitidas por escrito, em folha de papel ofício devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficará em poder da firma CONTRATADA e a outra com o CONTRATANTE.

Quaisquer modificações necessárias no projeto, especificações ou planilhas, durante a execução das obras e serviços só poderão ser feitas  com acompanhamento da FISCALIZAÇÃO.

Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os serviços a serem executados, deverão obedecer rigorosamente:

- Às normas e especificações constantes deste caderno e desenhos;

- Às normas da ABNT;

- Às prescrições e recomendações dos fabricantes;

- Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato e a Ordem de Serviço de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

O Acampamento e Canteiro de Serviços serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA e que deverá ser construído, administrado e mantido para um bom desenvolvimento dos serviços durante todo o período de execução da obra onde todas as despesas serão de responsabilidade da CONTRATADA.

As edificações provisórias deverão ser dotadas de condições mínimas de conforto, segurança e higiene aos seus ocupantes, mesmo que eventuais e respeitar todas as boas regras e normas sanitárias e ambientais.

No final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações do acampamento e canteiro de serviços, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Todo o entulho produzido pela obra deverá ser retirado com emprego de caminhões basculantes e colocados fora da área do projeto, ou a critério da FISCALIZAÇÂO.

### Os custos relativos à mobilização, acampamento, canteiro de serviços, equipamentos, construções e edificações provisórias, limpeza de detritos e restos de materiais e desmobilização deverão estar inclusos nos preços unitários dos serviços contratados, cujos custos correspondentes a essas atividades incluem, mas não se limitam necessariamente aos seguintes:

- Despesas relativas a transportes e instalações de todos os equipamentos de construção, de propriedade da CONTRATADA ou sublocados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à CONTRATADA ou às suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obra e posterior regresso a seus locais de origem;

- Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CONTRATANTE, realizadas por qualquer pessoa ligada à CONTRATANTE, qualquer que seja sua duração ou natureza;

- Despesas com instalações requeridas para a transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica aos vários locais do canteiro;

- Despesas com instalações requeridas para a captação e distribuição de água, esgoto e etc;

- Despesas com armazenamento, estocagem, processamento, manuseio e transporte de materiais de construção

A CONTRATADA deverá apresentar o Cronograma físico – financeiro dos serviços para apreciação da FISCALIZAÇÃO.

Os serviços deverão obedecer rigorosamente os locais e as dimensões indicadas pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá, durante todo o tempo, proporcionar supervisão adequada, mão-de-obra e equipamentos suficientes para executar os serviços até a sua conclusão, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhe forem atribuídos.

Qualquer encarregado, operário ou empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Quando o representante legal da CONTRATADA não estiver presente em determinado setor de trabalho onde seja necessário ministrar instruções, estas serão dadas pela FISCALIZAÇÃO e deverão ser recebidas e acatadas pelo capataz ou pela pessoa eventualmente encarregada do serviço em questão.

A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços. Todos os equipamentos usados deverão ser adequados de modo a atender as exigências dos serviços e produzir qualidade e quantidade desejáveis dos mesmos. A FISCALIZAÇÃO poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento considerado por ela não satisfatório.

A CONTRATADA não poderá trabalhar após o pôr do sol, ou antes da aurora sem o consentimento prévio da FISCALIZAÇÃO, em qualquer serviço que requeira aprovação de material, ou medição.

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a FISCALIZAÇÃO julgue necessário, poderá solicitar da CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais.

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços, a fim de se inteirar do vulto dos mesmos, de modo a ter pleno conhecimento. Após a celebração do contrato, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes da proposta.

A CONTRATADA deverá ser responsável pela proteção de toda propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia elétrica, canais, tomadas d’água, ao longo e adjacentes à obra e construção. Qualquer avaria causada deverá ser reparada imediatamente pela CONTRATADA.

A FISCALIZAÇÃO deverá, sempre, ter acesso ao trabalho durante a execução, e deverá receber todas as facilidades razoáveis para determinar se os materiais e a mão-de-obra empregada esta de acordo com as especificações. A inspeção dos serviços ou dos materiais não isentará a CONTRATADA de quaisquer das suas obrigações para cumprir o seu contrato, como prescrito.

Até que seja notificada pela FISCALIZAÇÃO sobre a aceitação final dos serviços, a CONTRATADA deverá ser responsável pela conservação dos mesmos e deverá tomar as precauções contra prejuízos ou danos a qualquer parte dos mesmos pela ação dos elementos, ou por outra causa, quer surjam da execução dos serviços, quer de sua não execução. A CONTRATADA deverá, por sua conta, reparar e restaurar todos os danos a qualquer parte dos serviços objeto do contrato, exceto aqueles danos devidos a causas imprevisíveis, fora de controle e não motivados por sua falta ou negligência.

Todo e qualquer serviço realizado pela CONTRATADA que não se enquadrar nas especificações e que em função disto ou a critério da FISCALIZAÇÃO tenha que ser refeito, não será indenizado à CONTRATADA.

Não será levado em consideração nesta medição todo e qualquer serviço executado pela CONTRATADA fora dos locais indicadas pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá fornecer a seus funcionários que executarão os serviços, todo o equipamento de proteção individual (EPI) necessário.

Em caso de divergências:

- Entre o Caderno de Especificações e os desenhos dos projetos de Instalações Técnicas, deverá ser consultado a FISCALIZAÇÃO.

- Entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, a CONTRATANTE sob     consulta prévia, definirá a dimensão correta.

- Entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala.

- Entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.

Em casos de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos, do Caderno de Especificações ou das Instruções de Concorrência, será consultado a CONTRATANTE.

### A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da CONTRATADA como condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços serão, sempre que necessário, a critério da CONTRATANTE, submetidos a verificação, ensaios e provas a tal fim aconselháveis, às custas da CONTRATADA.

### A CONTRATADA deverá fornecer sem ônus para a CONTRATANTE uma placa da obra perfeitamente visível e legível ao público, cuja dimensão deverá seguir o modelo e manual, e deverá conter:

- Nome da CONTRATADA, de acordo com o seu registro no Conselho Regional.

- Nome do Autor e Co-Autores do projeto ou projetos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional;

- Nome dos Responsáveis Técnicos pela execução da obra, instalações e serviços, de acordo com o seu registro no Conselho Regional;

- Atividades específicas pelas quais os profissionais são responsáveis;

- Título, número da Carteira Profissional e região do registro dos profissionais;

- Logomarcas de todos os envolvidos no empreendimento a critério da CONTRATANTE.

As placas de obra deverão ser em chapa galvanizada nº 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de base alquídica ou aplicação de Vinil em Recorte Eletrônico. Cantoneiras de ferro, de abas iguais, de 25,40 mm (1’’) x 3,17 mm (1/8”), no requadro do perímetro e, também, internamente em travessas dispostas em cruz.

A placa na obra será confeccionada e disposta, de forma que atenda ao que regula a Lei nº 5.194 de 24/12/66 e à Resolução nº 250, de 16/12/77, do CONFEA.

A placa da obra deverá ser confeccionada de forma a conferir total rigidez ao conjunto. As emendas das chapas deverão coincidir com as linhas de separação dos campos em que a placa será divida.

A placa deverá sofrer manutenção periódica de modo a preservar suas características até o término da obra.

As grandezas mencionadas no presente Caderno de Especificações estão expressas em unidades legais e conforme a CONMETRO 01/82, de 27/04/82, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, do Ministério da Indústria e do Comércio, de acordo com o artigo 3º da Lei 5966, de 11/12/73.

As informações contidas neste documento foram elaboradas com base em catálogos e informações dos fabricantes e nos documentos em referência, que fazem parte do Projeto Básico de Arquitetura.

Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas nestas especificações.

Será expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais que não satisfaçam a estas especificações.

Será removido todo o entulho, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

As superfícies de madeira serão, quando for o caso, lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo.

O entulho produzido pela limpeza deverá ser retirado do canteiro, transportado adequadamente e depositado em local a ser indicado pela FISCALIZAÇÃO.

Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados no caderno de encargos, esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização do CONTRATANTE.

A substituição referida acima será regulada pelo critério de analogia a seguir definido:

- Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na especificação/procedimento;

- Nas especificações e identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica, apenas, a caracterização de uma analogia, ficando a distinção entre equivalência e semelhança subordinada ao CONTRATANTE.

- A consulta sobre analogia, envolvendo equivalência ou semelhança, será efetuada, em tempo oportuno, pela CONTRATADA, não admitindo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, que tal consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.

Na verificação final serão obedecidas as seguintes normas:

- NBR 5675 (NB-597/77) - Recebimento de Serviços e Obras de Engenharia e Arquitetura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS MINI-ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Introdução

A execução de Sistema de abastecimento de água por mini “Estação de Tratamento de Água Bruta”, ETA, de ciclo completo em estrutura física de pvc,  fibra de vidro e polietileno compreende a estação denominada mini ETA, adução, tratamento, reservação e distribuição, incluindo-se gestão de controle da qualidade bacteriológica, física-química e hidrobiológica da água distribuída, em conjunto com o tratamento de bioremediação de fossas através de cubos.

1 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA E TRATADA

Descritivo:

Construção em alvenaria de base para assentamento e fornecimento de equipamento:

Motobombas ¼ cv e ½ CV.

2 - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

Descritivo:

Fornecimento e assentamento:

- Trecho: Interligação Canal a Mini-ETA.

- Extensão: 60 metros

- Material : Tubo PVC JS, DN 20, DE 25 mm, Marrom.

3 - ADUTORA DE AGUA TRATADA

Descritivo :

Fornecimento e assentamento :

- Trecho : Reservatório apoiado aos lotes vizinhos (08) lotes.

- Extensão : 600 metros

- Material : Tubo PVC, JS DN 25, DE 32 mm, azul.

4 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PRÉ-FABRICADA

Os parâmetros hidráulicos das unidades de tratamento da  Mini-ETA, devem ser definidos após realização de ensaios com água bruta do local de instalação da Mini-ETA, conforme preconização da ABNT, NBR 12216.

Descritivo :

Construção em alvenaria de base para assentamento e fornecimento de equipamento :

- Material : PVC Reforçado com Fibra de Vidro e PVC.

- Tipo : Construção Modular (Relocação)

- Espessura de Chapa : Mínimo 5 mm.

- Vazão Nominal : 720 litros/hora.

- Vazão Mínima : 648 litros/hora.

- Vazão Máxima : 790 litros/hora.

- Tipo de Tratamento : Aberta, Convencional de ciclo completo.

(Oxidação Química, coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção).

- Medidor de Vazão : Calha Parshall ou vertedor triangular.

- Floculadores : Hidráulico, do tipo bandeja perfurada, de fluxo ascendente e descendente, de                 04 séries distintas, com esgotamento individual.

- Decantador : De alta taxa de sedimentação, de placas paralelas, de fluxo laminar.

- Filtros : Filtração descendente, de camada dupla, auto laváveis.

- Tanque de contato : 3.000 litros.

5 - DOSADORES DE PRODUTOS QUIMÍCO E RESERVATÓRIOS

Descritivo :

Construção em concreto armado de base para assentamento e fornecimento de material :

- Material : PVC reforçado com Fibra de Vidro.

- Espessura : Mínimo 5 mm.

- Dosadores do tipo : Nível constante. 02 unidades

- Reservatórios : Fibra de vidro específica para produtos químicos. Volume mínimo 50 litros, 02 unidades.

6 - RESERVATÓRIO ÁGUA TRATADA

Descritivo:

Construção em concreto armado e base para assentamento e fornecimento de material :

- Quantidade: 01 unidade

- Material: Fibra de vidro

- Espessura: Mínimo 5 mm

- Capacidade: 3.000 litros

7- PROGRAMA DE GESTÃO DE CONTROLE  E DE QUALIDADE

Descritivo:

Elaboração, execução, e implantação do “Sistema de Controle de Qualidade de Água do Projeto Jaíba I”, (SCQA-Jaiba I).

A metodologia analítica para execução dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos deve atender as especificações das Normas Nacionais que disciplinem a matéria, da edição recente da publicação do STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER NA WASTEWATER.

O SCQA Jaíba I deverá complementar as seguintes etapas:

- Controle do processo Operacional (C.P.O) :

Execução de série de Jar-Tests que fornecem no mínimo 70  pontos dados  pelos valores de dosagem de coagulante  x pH de coagulação os quais serão caracterizados pelas análises Físico-químicas através dos parâmetros: Cor, turbidez, remanescente , pH e confecção do diagrama de coagulação, onde será definida individualmente por sistema de abastecimento a determinação dos parâmetros ótimos de mistura rápida, parâmetros ótimos de floculação e parâmetros ótimos de pH de coagulação.  As análises de Cor, pH, turbidez, fluoreto e residual de cloro serão realizadas a cada duas horas na saída de cada unidade de tratamento.

- Controle de Qualidade de Água Distribuída (Q.A.D.):

Execução de coletas e análises Físico-químicas e microbiológicas, conforme preconização da Portaria nº 5l8 de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde, sendo assim definido:

CONTROLE MICROBIOLÓGICO

- Análise Bacteriológica

Executar coletas e análises bacteriológicas utilizando-se a técnica de filtração por membrana filtrante ou técnica do substrato definido para contagem das unidades formadoras de colônias das bactérias do grupo coliforme total e Escherichia coli na presença de compostos orgânicos contidos em meio de cultura, específico e sob condições pré-estabelecidas de incubação,  sendo o número mínimo de 08 análises para fins do SQCA Jaíba I por unidade de abastecimento numa freqüência semanal e uma amostra mensal para bactérias do grupo das heterotróficas mesófilas a qual deverá ser coletada em reservatório.

- Análises Hidrobiológicas:

Executar contagens dos principais gêneros de algas para cada unidade do sistema do abastecimento numa freqüência bimestral.

Para a análise de cianobactérias e  cianotoxinas e comprovação de toxidade por bioensaios em camundongos , até o estabelecimento de especificação em normas nacionais e internacionais que disciplinem a matéria, devem ser adotadas as metodologias propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em publicação – Toxic cyanobacteria in water.

CONTROLE FÍSICO-QUÍMICO

- Análise de cor, Turbidez e pH:

Executar coletas e análises de Cor, turbidez, pH e residual de cloro em 08 (oito) pontos pré-estabelecidos numa freqüência semanal.

- Análise de  Metais, Pesticidas, ATA, Sulfetos, Nitratos,

Cianetos, Ferro:

Executar coletas e análises em um ponto de cada unidade de distribuição a cada 06 (seis) meses.

- Controle de Tratamento biológico (C.T.B):

Executar coletas e análises de DBO (Demanda bioquímica de oxigênio), OD (Oxigênio dissolvido) DQO (Demanda química do oxigênio), Sólidos sedimentáveis, temperatura e pH em cada unidade de tratamento numa freqüência semanal.

Todas as informações obtidas pelo SCQA-Jaíba I deverão contemplar o período de 12 (doze) meses e constituir um Banco de Dados, o qual deverá ser disponibilizado ao Distrito de Irrigação do Jaíba em formato de gráficos, tabelas, laudos e relatórios técnicos.

8 - CURSO OPERADOR DE ETA

Descritivo:

Treinamento Operacional Específico Mini-ETA 0,2 L/s.

- Descrição dos serviços : Curso 80 horas/aula para 02 (dois) operadores de cada sistema de abastecimento com fornecimento de apostilas e material didático capacitando um total de 60 (sessenta) operadores de mini-ETA. O curso deverá contemplar 10 horas/aula práticas e  20 horas/aula teóricas.

- Conteúdo pragmático :

- Preparo e manuseio de soluções de produtos químicos;

- Estocagem e armazenamento de produtos químicos;

- Execução de análises químicas de cloro e pH;

- Aferição de dosagem de produtos químicos;

- Aferição de vazão da Mini-Eta;

- Observação e interpretação visual do processo de tratamento;

- Dosagem otimizada de produtos químicos;

- Procedimentos operacionais de manutenção e limpeza de Mini-ETA;

- Treinamento de cálculos para dosagem de produtos químicos;

9-ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Os serviços de assistência técnica deverão contemplar o período de 01 (um) ano, a contar da data de implantação da unidade de tratamento (mini-ETA), devendo a licitante vencedora prestar atendimento no local de sua instalação, em um prazo máximo de até 48 horas, quando da solicitação da CODEVASF.

Os profissionais responsáveis pelo SCQA-Jaíba I, curso de operação de ETA e assistência técnica, deverão apresentar documentos comprobatórios referente a sua formação técnica, experiência profissional e registro junto ao Conselho Nacional da Classe.