1 - DRENAGEM

1.1  - Generalidades

A Empreiteira deverá fornecer o sistema de drenos de pedra britada e de tubos de concreto, como mostrado nos desenhos, ou como determinado. A localização e dimensão dos drenos deverão ser como indicado nos desenhos. Toda tubulação de concreto em meia-cana ou secção total, será de acordo com a EB-6 e EB-103 da ABNT.

1.2  - Drenos Tipo Meia-Cana

Drenos tipo meia-cana, com as dimensões mostradas nos desenhos, deverão ser assentados, onde designado, com juntas cimentadas. A tubulação deverá ser assentada, onde possível na superfície escavada, ou então, alojada num berço de concreto poroso, para proporcionar um apoio uniforme. A superfície de contato com a base deverá ser vedada com concreto poroso e as juntas deverão ser feitas com esmero, com argamassa de areia e cimento.

10 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1 - Drenagem

Os serviços de drenagem serão medidos em metro linear de dreno efetivamente instalado, conforme especificado e à satisfação da Fiscalização, determinado segundo as dimensões do projeto.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes aos diversos tipos de drenagem com seus respectivos diâmetros discriminados na Planilha de Orçamentação de Obras.

Os preços unitários deverão incluir, sem se limitar, o fornecimento de todos os materiais necessários, transporte até o local da obra, manuseio, instalação e todo e qualquer serviço necessário para a perfeita execução do trabalho conforme o especificado.