# MEMORIAL DESCRITIVO DE ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

A UNIDADE TEM POR OBJETIVO O BENEFICIAMENTO DE MEL. SUA AMPLIAÇÃO SERÁ NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MATOVERDE, ESTADO DE MINAS GERAIS.

ÁREA DE PRODUÇÃO

DEPÓSITO PRODUTO ACABADO, EXPEDIÇÃO, ESCRITÓRIO, SALA DE EMBALAGEM, SALA DE INSPEÇÃO, DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA

- PISO:

- MARMORITE COM DECLIVIDADE DE 2,0% EM DIREÇÃO ÀS CAIXAS SIFONADAS DE   LAVAGEM,  DISTRIBUÍDADAS EM LINHA PRÓXIMO À PAREDE;

- RODAPÉ ABAULADO EM MARMORITE COM ALTURA DE 8,0 CM;

- PAREDE:

- ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO;

- REVESTIMENTO INTERNO

- CHAPISCO EM TODA PAREDE;

- EMBOÇO ATÉ 1,80 M DE ALTURA E REBOCO ACIMA DE 1,80 M;

- REVESTIMENTO EM AZULEJO/CERÂMICA COM CANTOS ABAULADOS ATÉ 1,80M DE ALTURA;

- REVSTIMENTO EXTERNO

- BLOCO DE CONCRETO APARENTE.

- TETO:

- FORRO DE PVC A 3,0 M DE ALTURA;

- PINTURA:

- ACRÍLICA SOBRE REBOCO ONDE NÃO HÁ REVESTIMENTO EM AZULEJO/CERÂMICA;

- ESQUADRIAS:

- JANELAS METÁLICAS E VIDRO;

- TELA DE MOSQUITEIRO NAS JANELAS

- PORTAS EM CHAPAS METÁLICAS E VENEZIANA;

- ILUMINAÇÃO:

- LUMINÁRIA FLUORESCENTE;

- VENTILAÇÃO:

- NATURAL;

- BANCADAS:

- EM GRANITO;

#### _______________________________________

#### JORGE ROBERTO C. BRASIL

ENGº CIVIL -CREA:  46.411/D