- - Especificações técnicas e demais exigências para fornecimento dos produtos

1.1 	Os equipamentos e materiais, objeto destas Especificações Técnicas, deverão ser fabricados dentro dos padrões sanitários conforme legislação vigente, garantidos contra defeitos de fabricação no prazo de garantia fixado pelo fabricante, que deverá estar expressa na proposta. Em caso de não atendimento à garantia, quando constatada no momento apropriado da entrega, o fornecedor, além de multas, deverá efetuar o ressarcimento dos prejuízos de acordo com a legislação vigente.

1.2 		A licitante que não atender às especificações técnicas estabelecidas, terá sua proposta desclassificada, mesmo tendo sido habilitada no que diz respeito à documentação.

1.3 		Os equipamentos utilizados na extração e envase do mel serão destinados a estabelecimentos registrados no Serviço Inspeção Estadual – S.I.E ou Serviço de Inspeção Federal - S.I.F, assim estes equipamentos obrigatoriamente deverão ter o acabamento sanitário necessário para serem aprovados pelo Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA do Estado de Minas Gerais ou Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA.

1.4 	Descrição dos produtos

| Item | BR | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | 356160 | Centrífuga Elétrica para 32 quadros: bojo construído em Aço Inox AISI 304 chapa 0,85mm de espessura – acabamento sanitário e Solda Processo TIG polida - Rotor em Aço Inox AISI 304, com eixo passante - Fundo Cônico Decaído no sentido da Saída- Tampas em aço inoxidável AISI 304 – com torneira de corte rápido em aço inox diâmetro de 11/2’’- Estrutura de sustentação da centrifuga com três pés em aço inox AISI 304 de 11/2’’ diâmetro. Pintura de proteção. Acionamento através de motor ½ cv acoplado no eixo, com inversor de freqüência digital monofásico para controle da velocidade – voltagem do local 110V. |
| 2 | 356160 | Centrífuga Manual para 12 quadros - Rotor em Aço Inox AISI 304 chapa de 0,80mm- fundo cônico decaído para saída- solda processo TIG -Tampas em aço inoxidável AISI 304 - Estrutura de sustentação da centrifuga com três pés em aço 1020, com pintura de proteção. |
| 3 | 230174 | Cilindro alveolador apícola – Modelo profissional, 330 mm de comprimento, confeccionado em liga de alumínio, acionado através de motor-redutor elétrico, potência motor 1 hp, tensão 110/220v, capacidade de 500 kg/dia, uso cera abelha. OBS: Os custos com a instalação dos equipamentos no local e treinamento dos operadores deverão está inclusos no valor da proposta. |
| 4 | 50270 | Conjunto Para Selagem de Sachet COMPLETO, composto por: 1. Máquina seladora monofásica 110 V, 01 Kva, com gabinete em Aço Inox AISI 304, capacidade de produção de 180 a 220 saches por minuto, sistema de selagem por radio freqüência. 2. Enchedeira, pressurizada em inox AISI 304 chapa 18, com sistema de aquecimento do produto 110 v , com tripé de sustentação, capacidade p/ 50 kgs, com tampa de trava de segurança, com regulador de pressão BAROMETRICA, com saída para mangueira de 16 mm. 3. Mesa calha, bipartida chapa inox, AISI 304 com Desbobinador de mangueira p/ sachet em inox, em tripé removível, com disco de inox 4,0 m comprimento. 4. Compressor de ar, monofásico, 6MPI, 140 libras , 110 v 5. Acessórios: 10 mm de mangueira para ligação do compressor, conexões de ar comprimido, filtro de ar, lubrifil, 1 kg de mangueira PVC, manômetro. Obs: Os custos com a instalação dos equipamentos no local e treinamento dos operadores de está incluso no valor da oferta. |
| 5 | 230177 | Filtro para tanque decantador de 200 Kg Inox AISI 304 - Ø 410 mm – malha 40 mesh – acabamento sanitário |
| 6 | 320647 | Filtro para tanque decantador de 350 Kg Inox AISI 304 - Ø 480 mm – malha 40 mesh – acabamento sanitário |
| 7 | 55140 | Envasadora de bisnaga – Envase por gravidade, construída totalmente em aço inox 304, controle com balança eletrônica, tara dos frascos automática durante o envase e somente do peso líquido, regulagem e indicação de peso eletrônica, precisão de até 0,5%, ajuste fácil e rápido com memória para 25 dosagens; acoplada a suporte móvel com regulagem de altura confeccionada em aço inox AISI 304, acompanha tanque de armazenamento construído em aço inox AISI 304, com chapa de 0,80 mm de espessura, com capacidade para 100 kg de mel. Acabamento sanitário e solda processo TIG, fundo cônico decaído no sentido da saída. Tampa com alça e abas laterais em aço inox AISI 304 e equipado com conexão sanitária do tipo clamp diâmetro de 1 ½” com registro borboleta em aço inox AISI 304. Estrutura de sustentação do tanque com quatro pés em aço inox AISI 304 de 1 ½” de diâmetro altura dos pés 110 mm. Com visor de nível. Os custos com a instalação dos equipamentos no local e treinamento dos operadores de está incluso no valor da oferta. |
| 8 | 126713 | Mesa desoperculadora para mel (20 quadros), construída em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,45mm de espessura, para 20 quadros, Solda Processo TIG. Com quadro de tela malha 14 em aço inoxidável no fundo do bojo para opérculo, saída de mel por duto de 1 ½” lateral. Estrutura com quatro pés fixados por parafusos, construído em aço 1020, com pintura de proteção, com uma altura total de 960mm. Equipada com travessa em aço inoxidável para suporte de quadros. |
| 9 | 126713 | Mesa desoperculadora para mel (32 quadros), construída em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,85mm de espessura, para 32 quadros. Acabamento sanitário e Solda Processo TIG polida, Com quadro de tela malha 14 em aço inoxidável AISI 304 no fundo do bojo para opérculo, saída de mel por duto de 1 ½” lateral. Estrutura de sustentação da mesa com quatro pés em aço AISI 304 de 11/2 de diâmetro, com uma altura total de 960mm. com pintura de proteção Equipada com travessa em aço inoxidável para suporte de quadros. |
| 10 | 230176 | Tanque decantador para mel (100 kg), construído em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,80 mm de espessura, com capacidade para 100 kg de mel, Fundo Cônico Decaído para Saída- Solda Processo TIG . Tampa com alça e abas laterais em aço inoxidável e equipado com torneira de corte para mel. Estrutura de sustentação em aço 1020, com pintura de proteção |
| 11 | 230177 | Tanque decantador para mel (200 kg), construído em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com capacidade para 200 kg de mel. Acabamento sanitário e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitário . Fundo cônico decaído no sentido da saída. Tampa com alça e abas laterais em aço inoxidável AISI 304 e equipado com torneira inox de corte para mel diâmetro de 11/2’’. Estrutura de sustentação do tanque com quatro pés em aço inox AISI 304 de 11/2’’ com visor de nível. Pintura de proteção. |
| 12 | 320647 | Tanque decantador para mel (350 kg), construído em aço inoxidável AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com capacidade para 350 kg de mel, Fundo Cônico Decaído para Saída- Solda Processo TIG . Tampa com alça e abas laterais em aço inoxidável e equipado com torneira de corte para mel. Estrutura de sustentação em aço 1020, com pintura de proteção |
| 13 | 332405 | Bota em PVC para apicultura, cano médio, na cor branca. Sendo 40 pares nº 41, 25 pares nº 42 e 25 pares nº 40. |
| 14 | 017264 | Cera de abelha Alveolada pura – Padrão LANGSTROTH (vide a observação abaixo). |
| 15 | 003654 | Fumigador Profissional fornalha com capacidade para 6 litros, com diâmetro de 15mm e altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvim ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada de ar. |
| 16 | 063320 | Luva de borracha forrada, espessura - 0,50mm, cores claras (amarela, verde, laranja ou azul). Sendo 45 pares tamanho grande e 45pares tamanho médio. |
| 17 | 349388 | Jaqueta para apicultor em brim branco grosso profissional, com punhos e cintura de elástico. Máscara em tela de arame e chapéu aba dupla. Sendo 45 no tamanho médio e 45 no tamanho grande. |
| 18 | 248043 | Ninho Completo com Melgueira - composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L, 0,40 mm, tipo mole e redutor de alvado - com 1 Melgueira - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304L, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionada em madeira de lei (cedro, cedrinho), montado e imunizado. |
| 19 | 244716 | Suporte metálico (cavalete) - vergalhão 5/16 – altura mínima do solo: 40 cm. |
| 20 | 126578 | Tela excluidora, com armação de madeira de lei, arame galvanizado 3mm, distanciados de 4,13 a 4,24mm. |
| 21 | 319997 | Tela para transporte de colméia com moldura em madeira de lei (cedro, cedrinho) – Padrão LANGSTROTH. |

OBS: Para a cera  alveolada,  deverá  ser exigida da empresa vencedora a análise de pureza do produto,

assim discriminados:

- Composição e Requisitos:

- Características Sensoriais:

- Aspecto: sólido amorfo.

- Aroma: característico (lembra o mel).

- Cor: branca a amarela.

- Consistência: macia e friável.

- Requisitos físico-químicos:

- Ponto de fusão: 61ºC a 65º C.

- Solubilidade: insolúvel em água, solúvel em óleos voláteis, éter, clorofórmio e benzeno.

- Índice de acidez: 17 a 24 mg KOH/g.

- Índice de ésteres: 72 a 79.

- Índice de relação ésteres e acidez: 3,3 a 4,2.

- Ponto de saponificação turva: máximo de 65ºC.

- Acondicionamento: O produto deverá ser embalado com materiais adequados para as condições de armazenamento e que lhe confiram uma proteção apropriada contra a contaminação.