1 - CONDIÇÕES GERAIS

1.1-Os aparelhos sanitários, equipamentos afins e respectivos pertences e peças complementares deverão ser fornecidos pela Empreiteira, com o maior apuro e de acordo com indicações dos projetos de instalações.

1.2-Salvo especificação em contrário, contidas no Tomo VII, os aparelhos deverão ser de grês porcelânico e os metais cromados, acabamento brilhante.

1.3-O perfeito estado dos materiais empregados deverá ser detidamente verificado pela Empreiteira, antes de seu assentamento.

2 - GRUPAMENTO

2.1-Salvo especificação em contrário, os aparelhos serão grupados, conforme quadro abaixo:

| APARELHOS/PEÇAS PRINCIPAIS | ACESSÓRIOS/PEÇAS COMPLEMENTARES |
| --- | --- |
| Vaso Sanitário | Tampo, válvula de fluxo ou caixa de descarga, porta-papel e cabide alto (para vaso isolado). |
| Mictório | Válvula de descarga ou caixa de descarga intermitente (por unidade ou conjunto de até 3 unidades). |
| Bidês | Saboneteira de embutir. |
| Chuveiro | Saboneteira de embutir, cabide alto, suporte para cortina ou box. |
| Pia | Banca, respingadouro, saboneteira de embutir e sifão cromado |
| Lavatório | Espelho, porta-toalhas de rolo ou distribuição de papel (por unidade ou nas extremidades de cada conjunto), saboneteira (por unidade) ou (n-1) unidades para conjunto de (n) unidades e sifão cromado. |
| Tanque | Esfregador e Saboneteira de embutir. |

3 - POSIÇÕÇÕES RELATIVAS

3.1-As posições relativas das diferentes peças sanitários deverão ser, para cada caso, resolvidas na obra pela Fiscalização, devendo contudo, orientar-se pelas indicações gerais constantes dos desenhos do projeto e pelo seguinte, tomando-se por base azulejos de 150 x 150 mm.

3.1.1-As peças de embutir deverão coincidir sempre com um azulejo certo, ficando por cima do fecho de meio azulejo, quando sua altura for inferior a um azulejo inteiro.

3.1.2-Os porta-papéis de embutir serão colocados:

1. Na terceira fiada horizontal de azulejos, a contar do piso, em nível com o vaso.

2. Na quarta fiada vertical da parede lateral, a contar do canto quando o eixo do vaso sanitário distar menos de 5 fiadas desse canto.

3. Na quarta fiada vertical da parede do fundo, a contar do eixo do vaso, quando este distar mais de 5 fiadas da parede lateral.

3.1.3-As saboneteiras dos bidês, do tipo 75 x 150 mm, deverão ser colocadas na terceira fiada horizontal e na quarta vertical, a contar do eixo do aparelho e à direita deste, para o observador voltado para a parede, em nível com a peça.

3.1.4-As saboneteiras de chuveiros deverão ficar na nona fiada horizontal, ou, para revestimentos de menos de nove fiadas, na fiada imediatamente abaixo da dos azulejos terminais.

3.1.5-As saboneteiras das pias, bancas e tanques ficarão na segunda fiada inteira, acima da banca ou borda superior do tanque, ou ainda, quando a banca tiver respingadouro, na fiada imediatamente acima deste.

3.1.6-Os cabides, quando de embutir, ficarão na décima fiada de azulejos, ou, quando o nível deste for mais baixo, na fiada imediatamente abaixo da de terminais.

3.1.7-Os cabides de ferro esmaltado deverão ficar com o gancho inferior a cerca de 1,75 m do piso.

3.1.8-Os porta-toalhas de lavatórios deverão ficar ao lado destes e na nona fiada horizontal.

3.1.9-Os espelhos de lavatórios deverão ter 0,45m, no mínimo, de altura e deverão ficar com o bordo inferior distante 1,30 m do piso.

3.1.10-Os lavatórios deverão ser colocados com a borda externa da bacia a 0,80m do piso acabado e de modo a permitir uma folga de 4 mm em relação à parede acabada.

3.1.11-Os crivos de chuveiros ficarão a 1,90 m, no mínimo, do piso acabado, devendo ser levadas em conta as diferenças de dimensões entre os diversos tipos.

3.1.12-As torneiras  para  lavagem  deverão  ser colocadas a cerca de 0,60 m do piso acabado.

3.1.13-Os suportes para cortina deverão ficar a cerca de 1,95 m do piso acabado.

3.1.14-Os mictórios de parede deverão ter o bordo a 0,55 m do piso acabado.

3.1.15-Os  septos  para  mictórios - porventura  previstos - medirão,  no  mínimo, 0,40 x 0,80m (largura x altura) e terão o bordo inferior a 0,50 m do piso acabado.

4 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A avaliação será feita de acordo com o levantamento do material instalado e conforme indicado no projeto.

O pagamento será feito por preço global de serviço executado, inclusive o fornecimento, armazenagem e colocação de todos os materiais, bem como encargos e incidências.