1 - CONDIÇÕES GERAIS

1.1-Todas as ferragens para esquadrias de madeira, serralheria, armário, balcões, guichês etc., serão inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento, devendo as mesmas obedecerem às EME's correspondentes.

1.2-Serão de latão cromadas, acabamento fosco ou polido, conforme especificado para cada caso, podendo-se admitir tipos misturados com partes de ferro cromado, conforme especificado no projeto.

1.3-O  assentamento    de    ferragens    será    procedido    com    particular   esmero pela  Empreiteira.  Os  rebaixos   ou  encaixes  para  dobradiças,  fechaduras  de embutir,  chapa-testas  etc.,  terão  a  forma  das ferragens,  não  sendo toleradas  folgas que exijam emendas, enchimento com taliscas de madeira etc.

1.4-Para o assentamento serão empregados parafusos de boa qualidade, acabamento e   dimensões  correspondentes  aos  das  peças  que  fixarem,  devendo  aqueles  satisfazerem a NB-45.

1.5-Quanto à escolha de dimensões e cuidados de aplicação de parafusos, observar-se-á o disposto no "Apêndice" da norma referida no item anterior.

1.6-A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista.

1.7-A localização das fechaduras, fechos, puxadores, dobradiças e outras ferragens será determinada à Empreiteira pela Fiscalização, se não identificável pelo sentido de abertura constante em projeto.

1.8-O trinco e a lingueta, quando recuados, não poderão ficar salientes mais que

0,8mm da testa ou falsa testa.

1.9-A fixação da tampa da fechadura à sua respectiva caixa será feita, no mínimo,   por 3 pontos.

1.10-As maçanetas das portas, salvo condições especiais, serão localizadas  a 105 cm

do piso acabado.  Nas fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, estas

ficarão também a 105 cm do piso.

1.11-As  conchas  das  janelas de guilhotina nunca serão colocadas na face externa de

qualquer   das   folhas.  As   molas  de   bilha   serão  colocadas  nas  guarnições

das portas, ficando as contrachapas assentes nas respectivas folhas.

1.12-As hastes  dos  aparelhos  de  comando  das  serralherias deverão correr ocultas

no  interior  dos  marcos  ou  painéis,  deixando  aparente apenas os respectivos

punhos ou pomos.

1.13-Os   punhos  dos  aparelhos   de   comando  deverão  ficar  a  l60  cm   do  piso,

ou, quando  isso  não  for  possível  em posição tal que facilite as operações de

manobra - de abrir e fechar - das esquadrias.  Em  ambos  os casos não deixará

de ser objeto de consideração o aspecto estético da questão.

1.14-As  ferragens,   principalmente   as   dobradiças,  deverão   ser  suficientemente

robustas,  de  forma  a  suportarem,  com  folga,  o  regime  de  trabalho  a  que

venham a ser submetidas.

1.15-Para   evitar   escorrimento  ou  salpicadura  de  tinta  ou  verniz  em  ferragens

não  destinadas  à  pintura,  serão adotadas precauções recomendadas na NESE

referente à pintura.  Todas as peças expostas como chapas-testas, contrachapas,

espelhos,  maçanetas,  trincos,  puxadores   etc.   deverão   ser   recobertas  com

plástico adesivo protetor.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Não será feita nenhum pagamento em separado para ferragens.  Seus custos deverão estar incluídos nos preços propostos para os demais itens de serviços, tais como: esquadrias de madeira e metálicas, balcões etc., conforme prescrições contidas nas NESES's 16 e 17.