1 - CONDI??ES GERAIS

1.1-A estrutura de sustentação deverá receber, salvo prescrições em contrário, pintura para proteção contra fogo.

- -O manuseio das peças será objeto de cuidados especiais de forma a não prejudicar seu acabamento.

2 - TIPOS DE FORROS

2.3-De Gesso

2.3.1-Placas

Terão ou não tratamento acústico e serão suspensas por arame galvanizado ou por tirantes metálicos rígidos, no caso de placas autoportantes.

Os arames e tirantes serão fixados à laje, por pinos projetados por carga explosiva.

As placas serão nervuradas, cruzadas, no verso, para reforço.

A sustentação será efetuada por meio de presilhas ou perfis de alumínio, aparentes ou não.

Haverá junta de dilatação perimetral, em todas as peças, no caso de forros lisos, rejuntados.

Na hipótese de ser necessária pintura sobre o gesso, sua superfície deverá receber tratamento com selador, conforme especificado no TOMO VII do CADERNO DE ENCARGOS.

As placas só poderão ser assentadas quando completamente secas.

2.4-De PVC

2.4.1-Painéis

Serão formados por placas de cloreto de polivinila em sistema de estrusão contínua e auto-extinguível.

A suspensão à laje será feita por tirantes metálicos com emprego de pregos, pinos ou parafusos.

Serão fixados em estruturas de aço, alumínio ou madeira.

2.5-De Madeira

2.5.1-Painéis

Serão constituídos por frisos de madeira maciça do tipo macho e fêmea secos em estufa.

Serão aplicados em ripas plainadas fixadas diretamente no teto, distantes umas das outras 50 cm.

Para rebaixamento de teto, os lambris deverão ser fixados em vigas de 5? x 2?, presas com cantoneiras de ferro à parede na altura indicada no projeto, distando umas     das outras 50 cm.

A fixação dos lambris será feita através de presilhas embutidas entre os frisos

3 - MEDI??O E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por metro quadrado, cuja avaliação será feita pelas dimensões do projeto e/ou determinação da Fiscalização.

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Nestes preços deverão estar incluídos o fornecimento de todos os materiais, transporte, armazenamento e colocação, inclusive todas as peças e acessórios que se mostrarem indispensáveis para a perfeita execução dos trabalhos.