1 - CONDIÇÕES GERAIS

1.1-Os serviços de ajardinamento e recintamento das áreas livres, desenvolvidos e detalhados no projeto de arquitetura, compreenderão o preparo e adubação da terra, fornecimento e plantio de grama, arbustos, plantas e elementos ornamentais, árvores, bem como a execução de muros e muretas, degraus, floreiras, bancos, sarjetas, acessos e áreas pavimentadas etc.

1.2-Serão empregados adubos orgânicos naturais ou adubos químicos, compatíveis com a natureza do solo e com o tipo de vegetação especificada.

1.3-Especiais cuidados serão tomados quanto aos sistemas de irrigação, escoamento

de águas e iluminação (a serem orçados nas etapas de serviços correspondentes).

1.4-Após a limpeza do terreno, proceder-se-á à retirada cuidadosa dos detritos da construção, como restos de areia, pedra britada, argamassa, cacos de tijolo e de telhas, latas, pregos, papel etc. de forma a deixar livre a camada de cobertura do terreno.

1.5-As áreas a serem ajardinadas terão seu solo completamente revolvido, por processos manuais ou mecânicos, numa profundidade de 20 cm até obter-se superfície de granulação uniforme.

1.6-Quando o terreno dispuser de camada superficial constituída de terra vegetal de boa qualidade, nas áreas sujeitas a movimento de terra (corte ou aterro), recomenda-se a prévia remoção daquela camada, com espessura de 30 cm, aproxidamente, a qual será depositada em locais convenientemente situados, para posterior utilização.

1.7-O plantio da grama será feito por mudas distanciadas de 10 cm ou por placas quadradas ou retangulares, justapostas. A grama usada será, de preferência, tipo “Batatais” folha lisa, quando não especialmente indicada no projeto.

1.8-No caso de plantio de grama por mudas, o terreno será previamente adubado e molhado. No caso de placas, estas serão aplicadas no terreno, justapostas, em seguida, comprimidas por zonas, após o que serão recobertas por camada de terra vegetal adubada e, finalmente, procedida uma farta irrigação.

1.9-A primeira poda será feita com alfanje, não sendo permitido o emprego de processos mecânicos.

1.10-Os serviços de plantio das diversas espécies vegetais deverão contar com a integral responsabilidade e manutenção da Empreiteira durante 60 (sessenta) dias, no mínimo, após sua conclusão.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado de superfície gramada e aceita pela Fiscalização, bem como por unidade de plantas ornamentais e árvores plantadas e aceitas.

Todos os demais “serviços complementares” serão medidos conforme os critérios próprios já elaborados para as etapas correspondentes, os quais, dispensam qualquer consideração. ? o caso de pisos em geral, concreto, alvenaria, escavações, pavimentações etc.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras. Nestes preços deverão ser incluídos os custos de aquisição, transporte, manutenção, plantio, rega e colocação dos materiais, bem como todos os encargos e incidências.