# MEMORIAL DESCRITIVO DE ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

A UNIDADE TEM POR OBJETIVO O BENEFICIAMENTO DE MEL. SUA IMPLANTAÇÃO SERÁ NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LOCALIZADA NO ANEL RODOVIÁRIO DA BR 135.

ÁREA DE PRODUÇÃO

PRÉ-LIMPEZA, ACESSO, CENTRIFUGAÇÃO, DECANTAÇÃO E ENVAZAMENTO, PREP. DE EMBALAGENS E EXPEDIÇÃO

- PISO:

- MARMORITE COM DECLIVIDADE DE 2,0% EM DIREÇÃO ÀS CAIXAS SIFONADAS DE   LAVAGEM,  DISTRIBUÍDADAS EM LINHA PRÓXIMO À PAREDE;

- RODAPÉ ABAULADO EM MARMORITE COM ALTURA DE 8,0 CM;

- PAREDE:

- ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO;

- REVESTIMENTO INTERNO

- CHAPISCO EM TODA PAREDE;

- EMBOÇO ATÉ 1,80 M DE ALTURA E REBOCO ACIMA DE 1,80 M;

- REVESTIMENTO EM AZULEJO COM CANTOS ABAULADOS ATÉ 1,80M DE ALTURA;

- REVSTIMENTO EXTERNO

- BLOCO DE CONCRETO APARENTE.

- TETO:

- FORRO DE PVC A 3,0 M DE ALTURA;

- PINTURA:

- ACRÍLICA SOBRE REBOCO ONDE NÃO HÁ REVESTIMENTO EM AZULEJO;

- ESQUADRIAS:

- JANELAS METÁLICAS E VIDRO;

- TELA DE MOSQUITEIRO NAS JANELAS

- PORTAS EM CHAPAS METÁLICAS E VENEZIANA;

- ILUMINAÇÃO:

- LUMINÁRIA FLUORESCENTE;

- VENTILAÇÃO:

- NATURAL;

- BANCADAS:

- EM GRANITO;

ÁREA ADMINISTRATIVA

VESTIÁRIOS MASCULINO/FEMENINO E WC DE ESCRITÓRIO:

- PISO:

- CIMENTADO LISO COM CAIXAS SIFONADAS DE LAVAGEM;

- PAREDE:

- ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO;

- REVESTIMENTO INTERNO

- CHAPISCO EM TODA PAREDE;

- EMBOÇO ATÉ 1,80 M DE ALTURA E REBOCO ACIMA DE 1,80 M;

- REVESTIMENTO EM AZULEJO ATÉ 1,80M DE ALTURA;

- REVSTIMENTO EXTERNO

- BLOCO DE CONCRETO APARENTE.

- TETO:

- TELHADO COM ENGRADAMENTO EM MADEIRA E TELHA CERÂMICA;

- PINTURA:

- ACRÍLICA SOBRE REBOCO ONDE NÃO HÁ REVESTIMENTO EM AZULEJO;

- ESQUADRIAS:

- JANELAS METÁLICAS E VIDRO;

- PORTAS EM CHAPAS METÁLICAS PARA BOX;

- PORTAS DE ENTRADA EM MADEIRA.

- ILUMINAÇÃO:

- LUMINÁRIA FLUORESCENTE;

- VENTILAÇÃO:

- NATURAL;

ESCRITÓRIO/EMBALAGENS/FISCALIZAÇÃO:

- PISO:

- CIMENTADO LISO;

- RODAPÉ EM ARDÓSIA, H= 7,0 CM.

- PAREDE:

- ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO;

- REVESTIMENTO INTERNO

- CHAPISCO EM TODA PAREDE;

- REBOCO;

- REVSTIMENTO EXTERNO

- BLOCO DE CONCRETO APARENTE.

- TETO:

- TELHADO COM ENGRADAMENTO EM MADEIRA E TELHA CERÂMICA;

- PINTURA:

- ACRÍLICA SOBRE REBOCO;

- ESQUADRIAS:

- JANELAS METÁLICAS E VIDRO;

- PORTAS EM EM MADEIRA.

- ILUMINAÇÃO:

- LUMINÁRIA FLUORESCENTE;

- VENTILAÇÃO:

- NATURAL;

#### _______________________________________

#### JORGE LUIZ DE ARAÚJO MOREIRA

ENGº CIVIL -     CREA:  47.474/D