ANEXO I

(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)

1 .    DISPOSIÇÕES E NORMAS GERAIS DE TRABALHO

O  Caderno de Especificações estabelece normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para a execução das obras e deve ser considerado como complementar aos desenhos de execução dos projetos e demais documentos contratuais.

Define-se como CONTRATANTE a CODEVASF ou o preposto por ela indicado e como CONTRATADA a empresa executora dos serviços. Define-se como FISCALIZAÇÃO, o responsável pela verificação do cumprimento dos projetos, normas e especificações gerais dos serviços a serem executados.

A FISCALIZAÇÃO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em co-responsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente. A CONTRATADA se comprometerá a dar à FISCALIZAÇÃO, no cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais de execução dos serviços, bem como fornecer todas as informações e demais elementos necessários.

Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, ou vice-versa, serão registradas no DIÁRIO DE OBRAS, podendo ainda ser transmitidas por escrito, em folha de papel ofício devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficará em poder da firma CONTRATADA e a outra com o CONTRATANTE.

Quaisquer modificações necessárias no projeto, especificações ou planilhas, durante a execução das obras e serviços só poderão ser feitas pelo Projetista, com acompanhamento da FISCALIZAÇÃO.

Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os serviços a serem executados, deverão obedecer rigorosamente:

- Às normas e especificações constantes deste caderno e desenhos;

- Às normas da ABNT;

- Às prescrições e recomendações dos fabricantes;

- Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato e a Ordem de Serviço de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

O Acampamento e Canteiro de Serviços serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA e que deverá ser construído, administrado e mantido para um bom desenvolvimento dos serviços durante todo o período de execução da obra onde todas as despesas serão de responsabilidade da CONTRATADA.

As edificações provisórias, quando necessárias, deverão ser dotadas de condições mínimas de conforto, segurança e higiene aos seus ocupantes, mesmo que eventuais e respeitar todas as boas regras e normas sanitárias e ambientais.

No final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações do acampamento e canteiro de serviços, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Todo o entulho produzido pela obra deverá ser retirado com emprego de caminhões basculantes e colocados fora da área do projeto, ou a critério da FISCALIZAÇÂO.

### Os custos relativos à mobilização, acampamento, canteiro de serviços, equipamentos, construções e edificações provisórias, limpeza de detritos e restos de materiais e desmobilização deverão estar inclusos nos preços unitários dos serviços contratados, cujos custos correspondentes a essas atividades incluem, mas não se limitam necessariamente aos seguintes:

- Despesas relativas a transportes e instalações de todos os equipamentos de construção, de propriedade da CONTRATADA ou sublocados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à CONTRATADA ou às suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obra e posterior regresso a seus locais de origem;

- Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CONTRATANTE, realizadas por qualquer pessoa ligada à CONTRATANTE, qualquer que seja sua duração ou natureza;

- Despesas com instalações requeridas para a transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica aos vários locais do canteiro;

- Despesas com instalações requeridas para a captação e distribuição de água, esgoto e etc;

- Despesas com armazenamento, estocagem, processamento, manuseio e transporte de materiais de construção

A CONTRATADA deverá apresentar o Cronograma físico – financeiro dos serviços para apreciação da FISCALIZAÇÃO.

Os serviços deverão obedecer rigorosamente os locais e as dimensões indicadas pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá, durante todo o tempo, proporcionar supervisão adequada, mão-de-obra e equipamentos suficientes para executar os serviços até a sua conclusão, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhe forem atribuídos.

Qualquer encarregado, operário ou empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Quando o representante legal da CONTRATADA não estiver presente em determinado setor de trabalho onde seja necessário ministrar instruções, estas serão dadas pela FISCALIZAÇÃO e deverão ser recebidas e acatadas pelo capataz ou pela pessoa eventualmente encarregada do serviço em questão.

A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços. Todos os equipamentos usados deverão ser adequados de modo a atender as exigências dos serviços e produzir qualidade e quantidade desejáveis dos mesmos. A FISCALIZAÇÃO poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento considerado por ela não satisfatório.

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a FISCALIZAÇÃO julgue necessário, poderá solicitar da CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais.

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços, a fim de se inteirar do vulto dos mesmos, de modo a ter pleno conhecimento. Após a celebração do contrato, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes da proposta.

A CONTRATADA deverá ser responsável pela proteção de toda propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia elétrica, canais, tomadas d’água, ao longo e adjacentes à obra e construção. Qualquer avaria causada deverá ser reparada imediatamente pela CONTRATADA.

A FISCALIZAÇÃO deverá, sempre, ter acesso ao trabalho durante a execução, e deverá receber todas as facilidades razoáveis para determinar se os materiais e a mão-de-obra empregada esta de acordo com as especificações. A inspeção dos serviços ou dos materiais não isentará a CONTRATADA de quaisquer das suas obrigações para cumprir o seu contrato, como prescrito.

Até que seja notificada pela FISCALIZAÇÃO sobre a aceitação final dos serviços, a CONTRATADA deverá ser responsável pela conservação dos mesmos e deverá tomar as precauções contra prejuízos ou danos a qualquer parte dos mesmos pela ação dos elementos, ou por outra causa, quer surjam da execução dos serviços, quer de sua não execução. A CONTRATADA deverá, por sua conta, reparar e restaurar todos os danos a qualquer parte dos serviços objeto do contrato, exceto aqueles danos devidos a causas imprevisíveis, fora de controle e não motivados por sua falta ou negligência.

Todo e qualquer serviço realizado pela CONTRATADA que não se enquadrar nas especificações e que em função disto ou a critério da FISCALIZAÇÃO tenha que ser refeito, não será indenizado à CONTRATADA.

Não será levado em consideração nesta medição todo e qualquer serviço executado pela CONTRATADA fora dos locais indicadas pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá fornecer a seus funcionários que executarão os serviços todo o equipamento de proteção individual (EPI) necessários.

Em caso de divergências:

- Entre o Caderno de Especificações e os desenhos dos projetos de Instalações Técnicas, deverá ser consultado a FISCALIZAÇÃO.

- Entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, a CONTRATANTE sob     consulta prévia, definirá a dimensão correta.

- Entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala.

- Entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.

Em casos de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos, das Normas EME do Caderno de Especificações ou das Instruções de Concorrência, será consultado a CONTRATANTE.

### A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da CONTRATADA como condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços serão, sempre que necessário, a critério da CONTRATANTE, submetidos a verificação, ensaios e provas a tal fim aconselháveis, às custas da CONTRATADA.

### A CONTRATADA deverá fornecer sem ônus para a CONTRATANTE uma placa da obra perfeitamente visível e legível ao público, cuja dimensão deverá seguir o modelo do manual.

A placa deverá sofrer manutenção periódica de modo a preservar suas características até o término da obra.

Se circunstâncias particulares aconselharem a substituição de alguns dos materiais especificados no presente Caderno de Especificações esta só se processará após a necessária autorização da CONTRATANTE, e, ainda, de acordo com o critério abaixo definido:

- Dois materiais serão considerados equivalentes se apresentarem as mesmas características, ou desempenharem a mesma função construtiva, com o mesmo desempenho técnico.

- Se a CONTRATANTE julgar necessário fazer testes ou ensaios para estabelecer a equivalência de materiais ou equipamentos, estes serão realizados em laboratórios por ela indicados, correndo as despesas por conta exclusiva da CONTRATADA.

- O presente Critério de Equivalência será estabelecido a cada caso, sendo que o autor do projeto será consultado pela CONTRATANTE. O Critério de Equivalência será considerado, em hipótese nenhuma, a justificar eventual atraso no comprimento no prazo contratual.

As grandezas mencionadas no presente Caderno de Especificações estão expressas em unidades legais e conforme a CONMETRO 01/82, de 27/04/82, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, do Ministério da Indústria e do Comércio, de acordo com o artigo 3º da Lei 5966, de 11/12/73.

Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas nestas especificações.

Será expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais que não satisfaçam a estas especificações.

Cuidados especiais serão tomados de forma a evitar que a execução dos taludes possa afetar ou interferir em vias públicas, construções adjacentes ou propriedades de terceiros.

2 –     ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

2.1. -  APLICAÇÃO DE COLCHÃO VSL, COM INJEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO.

a – Definição do Serviço:

Concretagem submersa para recuperação do canal de grande porte CP2 , através de revestimento em concreto com a utilização de colchão VSL, com espessura de 0,10m, sem interrupção do fluxo de água nos canais.

b – Descrição do Serviço:

O Colchão de Concreto VSL é o resultado da injeção de argamassa coloidal em formas de tecido sintético confeccionado em teares especialmente adaptados que incorporam ao tecido duplo, fios espaçadores de forma a garantir uma espessura constante quando injetados com argamassa.

O processo de execução do Colchão de Concreto baseia-se na utilização de fôrmas sintéticas, que são posicionados no local de injeção por uma equipe de instalação e, posteriormente, preenchidos com argamassa coloidal, misturada e bombeada junto ao local de instalação.

No caso do Colchão de Concreto objeto deste procedimento, os serviços de instalação de fôrmas sintéticas serão executados após a identificação, pela equipe de instalação, dos pontos a serem determinados para fixação das formas, obedecendo aos levantamentos que deverão ser efetuados anteriormente.

Devido ao seu processo de mistura, a argamassa utilizada, de alta resistência, não deverá ter seu fator água x cimento modificado e nem segregar sob influência da água doce ou salgada.

- O traço utilizado é deverá ser de 1:2.5,  fator A/C é de 0,60.

Deverá ser utilizado na argamassa, o cimento Portland CP2 ou CP3 e somente água doce para o processo de mistura e bombeamento da argamassa.

Serão executados testes para comprovação de resistência mecânica à compressão da argamassa utilizada. Deverão ser moldados 3 séries de corpos de prova, com 3 corpos para cada data (7 dias, 14 dias e 28 dias), totalizando 9 corpos. Sendo previsto FCK de 18 Mpa a 28 dias. Caso se faça necessário abreviar o tempo de cura para prosseguimento da operação, poderemos utilizar acelerador de pega tipo Sika 3 ou similar.

O COLCHÃO DE CONCRETO deverá ser dimensionado para uma aplicação em canais trapezoidais de grande porte conforme desenho das seções transversais apresentadas no anexo VI, podendo o recobrimento ser continuo ou alternado dependendo da localização especifica da área a ser recuperada.

Na obra em questão será utilizada uma argamassa especial, que pelo processo de mistura em moinhos de alta rotação, adquire a propriedade coloidal  (isenção de segregação), podendo, portanto, ser injetada dentro d’água sem alterar o fator água/ cimento. Em face desta propriedade, a argamassa, apresenta as seguintes características:

- Boa fluidez, permitindo total preenchimento das fôrmas.

- Baixa permeabilidade.

– SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES

- As formas são colocadas no canteiro de obras de acordo com o perfil que se deseja revestir.

- Após a fixação da forma nos taludes, inicia-se o enchimento com argamassa, que é injetada de baixo para cima até encher-se completamente o espaço entre as malhas.

- Durante a injeção o Colchão se amolda muito bem ao terreno, fornecendo após a cura da argamassa, um revestimento de concreto resistente e durável com resistências médias na ordem de 18 Mpa.

– FASES DE EXECUÇÃO

- Levantamento topográfico da seção existente do canal, para identificação do volume de material a ser retirado, confirmação dos dados de projeto (extensão de taludes e cotas), planejamento estratégico de limpeza e concretagem.

- Limpeza/Dragagem do canal até a seção original de projeto.

- Durante o processo de limpeza/Dragagem será observada a existência de vazamentos, caso ocorram, medidas preventivas deverão ser tomadas, com a aplicação de geotextil e enrocamento no ponto da surgência de modo a evitar o carreamento de finos que podem provocar o colapso da estrutura do canal.

- Identificação das placas danificadas e trincas nos canais através de equipe de mergulhadores.

- Acerto final dos taludes e fundo de modo a conseguir uma superfície regular, pois qualquer irregularidade se transmitiria à superfície do revestimento.

- Fixação do Colchão, escoramento e posterior injeção da argamassa.

- Levantamento topográfico para checagem da conformação final do canal.

– ARGAMASSA INJETADA

- É uma argamassa especial de cimento e areia, no traço 1: 2,5 com fator água cimento em torno de 0,6, que pelo processo de mistura em moinhos de alta rotação, adquirindo a propriedade coloidal, podendo portanto ser injetada dentro dágua, sem desagregar e sem alterar o fator água cimento

- A argamassa  fabricada como descrito acima, terá um consumo 10 sacos de cimento por m³ e atingir a uma resistência média a compressão de 18 Mpa e um peso específico de 2,10 Ton/m³.

– EQUIPAMENTO DE MISTURA E BOMBEAMENTO

- Misturador de argamassa;

- Conjunto de bombas de injeção;

- Tanque armazenador com capacidade de até 1,0 m3;

- Container para depósito de materiais e sobressalentes.

- Todas os equipamentos utilizados no processo devem ser compactos e móveis, podendo ser transferidos diariamente para novas frentes.

– PRODUÇÃO

- A produção média do conjunto equipe/equipamento dimensionado deverá ser de aproximadamente 1000 m² por mês, podendo se aumentada com a utilização de quantos conjuntos forem necessários para atender as necessidades de cronograma da obra.

# – PONTOS DE INTERVENÇÃO

- Os pontos de intervenção se encontram no canal CP-2 a aproximadamente 1000m do acesso a Gleba F, especificamente entre as estacas 7Km + 859m e 7Km + 920m.

c – Forma de Medição:

A medição dos serviços será por m², baseada nos quantitativos que constam na planilha de preços unitários constante no Edital.

d –  Forma de Pagamento:

O pagamento deste serviço será efetuado para as quantidades medidas, conforme definido no item anterior, pelos preços unitários contratuais, através de medições mensais.

Os preços unitários remuneram todas as operações especificadas, equipamentos, materiais, mão-de-obra, encargos, combustíveis, despesas indiretas e todos os demais serviços necessários.

2.2. -  DRAGAGEM DO CANAL CP2.

a – Definição do Serviço:

Este serviço consiste na dragagem em parte do canal de grande porte, CP2, visando a remoção da areia e de todo material depositado no fundo. A dragagem dos canais deve preceder os serviços de aplicação do colchão de concreto.

b – Descrição do Serviço:

O Distrito de Irrigação do Jaiba DIJ, buscando uma alternativa emergencial para conter vazamentos que surgiram no canal CP2, despejou grande quantidade de areia em pontos isolados dos canais visando a contenção dos vazamentos,. Para recuperação das fendas e trincas existentes torna-se necessário a limpeza e dragagem de toda a areia depositada.

O canal CP2 é revestido em concreto e tem seção trapezoidal, conforme desenho das seções transversais apresentadas no anexo VI

A dragagem deve ser a sucção, visando uma melhor eficiência. O material removido deverá ser bombeado pra fora dos taludes de aterro e lançado em uma antiga área de empréstimo localizada a aproximadamente 80m do canal.

Deverão ser realizados, pela empresa contratada, levantamentos batimétricos antes e depois dos serviços de dragagem e deverão ser acompanhados pela fiscalização da obra.

  - SUGESTÃO PARA EQUIPAMENTO DE DRAGAGEM À SUCÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  DRAGA 6 "

Barco de estrutura metálica de dimensões 2,50 m x 4,50 m , chapa de 1 / 8 " com cobertura

Bomba de 6 polegadas completa

Guincho manual, bomba de desmonte completa, tubos de entrada , saída e sucção

Adaptação mecânica completa:

Motor OM 352, diesel, 6 cilindros, potência 345 CV, 2.800 rpm , caixa, radiador, transmissão, bateria,

variante 01B16, instalação elétrica e tanque de combustível

Vazão = 20 m³ / h

c – Forma de Medição:

A medição dos serviços será por m³, baseada nos volumes obtidos através dos levantamentos batimétricos e nos quantitativos que constam na planilha de preços unitários constante no Edital.

d –  Forma de Pagamento:

O pagamento deste serviço será efetuado para as quantidades medidas, conforme definido no item anterior, pelos preços unitários contratuais, através de medições mensais.

Os preços unitários remuneram todas as operações especificadas, equipamentos, materiais, mão-de-obra, encargos, combustíveis, despesas indiretas e todos os demais serviços necessários.

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES   NESI - 02

1 - OBJETIVO

Esta seção trata dos serviços preliminares que deverão ser executados pela Empreiteira e que são necessários à realização das obras. Estes serviços incluem, sem se limitar, o fornecimento de toda mão-de-obra e todos os materiais  e equipamentos relativos à instalação da Empreiteira e à construção do acampamento e canteiro de serviço de acordo com os Documentos Contratuais, inclusive a mobilização e desmobilização dos equipamentos.

2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2.1 - Serviços

A Empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente "NE", de forma a poder dar início efetivo  e concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a Empreiteira deverá remover todas as instalações do Acampamento e Canteiro de Serviço, Equipamentos, Construções Provisórias, detritos e restos de materiais modo a entregar  as áreas utilizadas, totalmente limpas.

2.2 - Medição e Pagamento

A remuneração correspondente à mobilização da Empreiteira antes do início da obra, a desmobilização após o término do contrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento efetuado conforme o cronograma físico-financeiro proposto pela Licitante.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

- despesas relativas ao transporte de todo o equipamento  de   construção, de propriedade da Empreiteira ou sublocado, ate o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Empreiteira ou às suas subempreiteiras, em qualquer  tempo, ate o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem

- despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Empreiteira, qualquer que seja   sua duração ou natureza.

NESI- 45         REVESTIMENTO RÍGIDO-FLEXÍVEL PARA CANAIS

1 - TIPOS

Para o revestimento Rígido-Flexível do projeto em questão são apresentadas duas opções de geomembranas:

OPÇÃO I  - Geomembrana (manta) de PVC.

OPCÃO II - Geomembrana de PEAD.

1.1) OPÇÃO I  - Geomembrana (manta) de PVC.

Constituída de mantas de PVC de 1mm de espessura e devem possuir as seguintes características técnicas:

- Peso especifico - mínimo: 1,2g/cc

- Tensão à ruptura - mínimo:110 Kg/cm²

- Resistência ao rasgo - mínimo: 30N

- Estabilidade Dimensional – máximo: 5%

- Alongamento na Ruptura - mínimo: 300%

1.2) OPÇÃO II - Geomembrana PEAD

Constituída de mantas de PEAD de 1,0mm de espessura e devem possuir as seguintes características técnicas:

- Densidade - mínimo: 0,94g/c³

- Resistência à tração na ruptura - mínimo:27KN/m.

- Resistência ao rasgo - mínimo: 125N

- Resistência ao pucionamento - mínimo: 320N

- Deformação na Ruptura - mínimo: 700%

- A espessura deverá ser de 1,0mm.

2.0 - ANCORAGENS

A geomembrana acoplada ao geotêxtil ou de PVC, seguida de um geotêxtil, deverá ser devidamente ancorada nas bermas do(s) canal(ais), em trincheiras escavadas no solo, com dimensões mínimas de 20 x 20 x 20 cm, devidamente preenchidas com concreto magro. Durante a execução/instalação da geomembrana pode ser necessário a ancoragem provisória na crista do talude ou fundo da escavação através de ganchos metálicos fixados diretamente ao solo.

3.0 - ENVELOPAMENTO TRANSVERSAL

Tranversalmente à seção do canal, no início e término de trechos revestidos com a geomembrana deverão ser construídos envelopamentos com recomendações e materiais semelhante ao caso das ancoragens nas bermas, quando necessário.

4.0 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Deverão acompanhar os materiais (mantas), todas as informações sobre transporte, manuseio, armazenamento, aplicação, colagem e garantia.

O fabricante deverá apresentar garantia do material contra qualquer defeito de fabricação por um período de no mínimo 5 (cinco) anos após a aplicação da manta.

O fornecedor deverá prestar assistência técnica na instalação da manta, através de pessoal técnico especializado.

A mantas Geomembrana deverão ser soldadas antes da aplicação no canal.

5.0 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

5.1-Geomembranas

Os serviços referentes a geomembrana acoplada ou não ao geotêxtil, serão medidos por metro quadrado, aplicada de acordo com o projeto e recomendações técnicas do fabricante.

O pagamento será efetuado por m² executado, com base no preço unitário da planilha contratada e englobará todos os materiais, ferramentas, equipamentos e serviços necessários, tais como: fornecimento, transporte e aplicação da geomembrana acoplada ou não ao geotêxtil, acabamento

MASSA EPOXI POLIAMIDA DE DOIS COMPONENTES PARA APLICAÇÃO SUBAQUÁTICA

1 - SERVIÇOS

Aplicação de massa epóxi em estruturas de concreto totalmente submersas, visando a correção de trincas e estancamento de vazamentos.

A massa epóxi deve atender as seguintes características:

| Características físico-químicas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cor do................................................................ |  | verde |
| Cor do produto pronto para uso........................................... |  | 1,5 g / cm³ |
| Peso específico a 25°C........................................................ |  | 100% |
| Sólidos totais por volume..................................................... |  | 30 minutos |
| Pot-life a 25°C...................................................................... |  | 1h 30 min |
| Tempo de endurecimento livre ao toque a 25°C................. |  | 24 horas |
| Tempo de cura a 25°C......................................................... |  | 1 parte A : 1 parte B em peso |
| Proporção de mistura........................................................... |  | 1,5 kg / m² |
| Consumo teórico na espessura de 1 mm............................ |  | serviço....80 ° C |
| Resistência a temperatura................................................... |  | pico.......110 ° C |
| Resistência a compressão (ASTM D 695 )....................... |  | 40 MPa |
| Modulo de elasticidade (ASTM D 695 )........................... |  | 363,2 MPa |
| Tempo de estocagem............................ |  | 1 ano na embalagem original, em local protegido. |

Dados para aplicação

Preparo mínimo da superfície

Como revestimento:

Aço - Tratamento com ferramenta mecânica grau St 3 da norma sueca SIS 055900-1967 Pictorial Surface

Preparation Standard for Painting Steel Surfaces, onde seja impossível jateamento abrasivo.

Concreto - Escovado, lavado e completamente isento de poeira, óleos, graxas, nata de cimento e qualquer outro tipo

de impureza que possa vir a prejudicar a aderência.

Outros materiais - Lixado ou escovado com escova de aço para promover boa rugosidade na superfície, a fim de que a massa tenha aderência.

Como reparo em manutenção:

Remover contaminantes e proceder à limpeza mecânica cuidadosa com lixa ou escova de aço, para

promover boa rugosidade na superfície a fim de que a massa tenha a melhor aderência possível.

Preparo da massa

Proporção da mistura: 1: 1 em peso.Não é necessário homogeneizar os componentes em separado.

Misturar apenas a quantidade necessária para o consumo imediato, pois ao final de 30 minutos inicia-se a polimerização. Utilizar balança de dois pratos. Os dois componentes devem ser misturados com as mãos molhadas.

Colocar o componente amarelo sobre componente preto e misturar até que se obtenha uma coloração verde

homogênea.

Aplicação

Feita manualmente, por uma equipe de mergulhadores, pressionando-se a massa contra a superfície com as palmas das mãos molhadas.

Usar a mão molhada para nivelar a superfície.

Tempo de aplicação

A massa deve ser misturada e aplicada no período máximo de 30 minutos.

O Pot-Life e tempo de endurecimento da mistura variam de acordo com a temperatura ambiente:

Maior a temperatura, mais rápido o endurecimento, menor a temperatura, mais lento o endurecimento.

Apresentação

Conjunto de 1 kg

Dois potes de 500 gramas

Conjunto de 10 kg

Dois galões de 5 kg

Conjunto de 50 kg

Dois baldes de 25 kg

2 - CONTROLE

Deverão ser efetuados controles de qualidades dos materiais a serem utilizados quanto às condições de execução e resistência e verificadas as condições de aplicação do produto estabelecidas no projeto.

3 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada por kg de produto aplicado.

O pagamento será por kg ao preço proposto, compreendendo aquisição, fornecimento e o transporte dos materiais e a aplicação, incluindo equipamento, ferramentas e mão-de-obra especializada.

ESTRUTURAS DE CONCRETO - TESTE DESTRUTIVOS – CORPOS DE PROVA  NESI – 18

1. DEFINIÇÃO

O presente ensaio tem por objetivo proporcionar informações sobre as propriedades do concreto executado na obra, comparativamente com as características previstas em laboratório e  compatíveis com as especificações do projeto estrutural.

2. ENSAIO

O ensaio deverá obedecer às normas da ABNT, relativas ao assunto, especialmente a   NBR-5738   (MB-2),  NBR-5739  (MB-3)  e  NBR-6118  (NB-1) em   seus  itens 15 e 16.

2.1 - Moldagem e Cura dos Corpos de Prova

2.1.1 - A  amostra  destinada  a  moldagem  deverá  ser   retirada  de  acordo com  método apropriado conforme  NBR-5750  (MB-833).

2.1.2 - Na   medida  do  possível,  os  corpos  de  prova deverão  ser moldados em 	    local próximo  daquele  em  que  devem ser armazenados nas primeiras 24 	    horas.

2.1.3 - Deverão ser utilizadas formas cilíndricas de altura igual a duas vezes o diâmetro da base, sendo considerado padrão o cilindro 15 x 30cm. As fôrmas são metálicas com espessuras compatíveis com as determinações da ABNT, devendo ser providas de dispositivos que impeçam a fuga de argamassa.

2.1.4 -	O concreto deverá ser colocado em camadas compatíveis com o processo de adensamento a que será submetido. Em concretos razoavelmente trabalháveis serão utilizadas 6 camadas, fazendo-se a compactação  com  barra de ferro de 16mm de diâmetro e altura de 60cm.

2.1.5 -   Após a colocação de cada camada terá início o  adensamento.

2.1.6 -   A face superior será alisada com a haste ou com régua metálica a fim de que o corpo tenha uma altura constante o que se consegue com o nivelamento superior feito em duas direções perpendiculares. Evitam-se cavidades, colocando-se nos topos um pouco de argamassa colhida no próprio concreto.

2.1.7 -   As   faces  dos  corpos  de  prova  ficarão  em  contacto  com  os  pratos da máquina de ensaio e não deverão apresentar afastamento maior que    0,05mm em 150mm em relação a um plano. Caso necessário, deverão ser    polidas ou capeadas. Este capeamento deverá ser inferior a 5mm, sendo constituído  de  pasta de  cimento  ou misturas de enxofre conforme NBR-5738 (MB-2).

2.1.8 -  Depois da desmoldagem, os corpos de prova deverão ser conservados em caixa de areia úmida com espessura mínima de 5cm de areia cobrindo todas as   faces do cilindro. A areia deverá ser mantida saturada depois de colocados os corpos de prova no lugar.

2.1.9 -  Tanto  nos  moldes  como  nas  caixas,  os   corpos  de   prova   deverão  ser protegidos, devendo  permanecer à temperatura ambiente do canteiro. No laboratório, a conservação   será  efetuada   em   atmosfera  saturada   de umidade e à temperatura de (21   2)°C.

2.1.10 -    Todos  os  corpos  de   prova  deverão   ser  identificados,  de  forma   que 	  	     caracterizem:

1 - Procedência;

2 - Data da moldagem;

3 - Peça da estrutura onde se utilizou o concreto;

4 - Informações adicionais (marca do cimento,   características dos 			          agregados, traço utilizado,  consistência, etc.)

2.1.11-  O   rompimento   do   corpo   de   prova   deverá   seguir   rigorosamente   a  		  NBR-5739  (MB-3).

2.1.12- Excepcionalmente,   à   juízo   da   Fiscalização,  a    CODEVASF   admitirá 		 utilização  de  corpos  de  prova   prismáticos  para  ensaios  do  concreto,  à 		 flexão.

3 - ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA

Será feita conforme item 16 da NBR-6118 (NB-1).

3.1 - Aceitação automática - item 16.1 da NBR-6118 (NB-1).

fck  est  >  fck

3.2 - Decisão a adotar quando não há aceitação automática da   estrutura - item 16.2               	        da NBR-6118 (NB-1).

Qualquer decisão a ser tomada, à critério da Fiscalização tais como ensaios  especiais do concreto, ensaios da  estrutura e revisão de projeto, bem como a demolição e reconstrução de elemento estrutural deficiente, caso  necessário, correrão por conta da Empreiteira, sem nenhum ônus para CODEVASF.

ESTRADAS DE SERVIÇO  NESE – 02

1 - SERVIÇO

Denominar-se-ão estradas de serviço aquelas provisórias ou definitivas, suas obras de arte, revestimento, construídas para atender às diversas frentes de trabalho, tais como circulação no canteiro, jazidas, mananciais, desvios e quaisquer outras que se fizerem necessárias para a perfeita execução dos trabalhos.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Nenhum pagamento será efetuado pelos serviços necessários para a construção das estradas de serviço.  Estes custos deverão estar diluídos nos preços unitários dos demais serviços da Planilha de Orçamentação de Obras.

FILMAGEM

1 - SERVIÇO

Produção de vídeo sobre as ações de desenvolvimento da Codevasf no Perímetro de Irrigação Jaiba. O vídeo deverá ter uma duração mínima de 10 minutos e deve estar incluso nos serviços a Podução de texto e roteiro, gravações externas, áudio, entrevistas edição de imagens e fornecimento de 10 cópias em DVD.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada conforme previsto na planilha orçamentária.

.