ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INFRAESTRUTURA URBANA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA AT/BT

- GENERALIDADES

  - Finalidade

    - Os serviços objetos da presente especificação técnica referem-se aos serviços de projeto e construção de rede de energia elétrica na comunidade de Gameleira, no Município de Sítio do Mato no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF.

  - Justificativa

    - A rede será utilizada para atendimento, com energia elétrica residencial, das famílias remanejadas da área de risco na localidade  de Gameleira, no Município de Sítio do Mato no Estado da Bahia.

  - Escopo dos serviços

    - Introdução

      - A rede de eletrificação rural será  Trifásica 13,8KV / 220-127Volts com rebaixamento, através de subestações aéreas, com comprimento total de Hum mil quatrocentos e vinte metros,  atendendo rigorosamente às especificações da COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.

  - Descrição dos serviços

    - Mobilização e desmobilização - Trata-se da mobilização e desmobilização, alojamento de pessoal, depósito de material, construção e manutenção de todos dos caminhos e estradas de serviço que se fizerem necessários para se ter acesso aos locais de trabalho, equipamentos utilizados na obra, pessoal e acessórios necessários à perfeita execução da mesma, devendo a contratada fornecer e instalar, em local a ser indicado pela fiscalização, placa da obra conforme modelo anexo.

    - Topografia - Trata-se da execução de levantamentos topográficos, bem como cálculos e desenhos necessários à elaboração do projeto da rede, dentro dos padrões técnicos exigidos pela COELBA. Este serviço será medido e pago por quilômetro de rede projetada.

    - Projeto aprovado - Trata-se da elaboração e acompanhamento da aprovação do projeto executivo da rede com os demais acessórios, pela COELBA, com pagamento de todas as taxas atendendo rigorosamente o manual de normas e procedimentos da COELBA e locação das redes a serem construídas.  Este serviço será medido e pago por quilômetro de rede projetada.

    - Limpeza da faixa - Determinado o local da rede, deverá ser retirada toda a vegetação na faixa exigida pela COELBA. Este serviço será medido e pago por quilômetro efetivamente realizado, conforme preços unitários constantes da planilha.

    - Alta tensão - Trata-se da construção de rede em alta tensão, desde a energia disponível até os pontos de rebaixamento previstos no projeto. Este serviço será medido e pago em quilômetros, obedecendo às dimensões indicadas no projeto.

    - Alta tensão com rebaixamento - Trata-se da construção de rede em alta tensão juntamente com rede de baixa tensão conforme indicação do projeto. Este serviço será medido e pago em quilômetros, obedecendo às dimensões indicadas no projeto.

    - Baixa tensão - Trata-se da construção de rede em baixa tensão conforme indicação do projeto. Este serviço será medido e pago em quilômetros, obedecendo as dimensões indicadas no projeto. Ressalta-se que toda rede de baixa tensão deve apresentar sistema de iluminação pública em conformidade com os padrões da concessionária local.

    - Rebaixamento - Trata-se da execução de estação rebaixadora conforme indicação do projeto, compreendendo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos bem como mão de obra para completa construção da mesma. Este serviço será medido e pago por unidade construída.

    - Ligação definitiva - Trata-se do teste e ligação definitiva da rede, correndo por conta da empreiteira todas as despesas relativas a taxas, transporte e outras necessárias à efetivação deste serviço. Este serviço será medido e pago após energização da Rede Elétrica por parte da COELBA.