ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INFRAESTRUTURA URBANA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Todos os serviços deverão ser executados em consonância com o Projeto, Prescrições contidas nestas Especificações, Normas e Especificações Técnicas da ABNT, Legislação Municipal, Normas e Procedimentos de Segurança do Trabalho.

  - Fica reservado à CONTRATANTE, o direito e competência de resolver todo caso singular e pôrventura omisso no projeto ou nestas especificações.

  - A supervisão da execução dos serviços, estará sempre a cargo de um engenheiro credenciado pela CONTRATADA junto à CONTRATANTE.

  - A fiscalização será supervisionada pôr engenheiro devidamente designado pela CONTRATANTE

  - É indispensável a qualificação adequada do pessoal na execução das obras e serviços. A CONTRATADA, obriga-se a afastar todo e qualquer elemento que, a critério exclusivo da FISCALIZAÇÃO possa prejudicar a qualidade dos serviços, a ordem e o bom andamento da obra.

  - A CONTRATADA prestará sempre todos os esclarecimentos e informações à FISCALIZAÇÃO, sobre programação e andamento dos trabalhos, suas peculiaridades e tudo mais julgado necessário ao seu desempenho.

  - A CONTRATADA acatará de imediato, às solicitações e ordens da FISCALIZAÇÃO, que terá plena competência até mesmo para suspender os serviços da obra, total ou parcialmente, pôr meios amigáveis ou não, sempre que julgar conveniente, pôr motivos de ordem técnica, disciplina ou segurança do trabalho.

  - A existência e atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminui a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne às obras e suas aplicações imediatas e remotas, sempre de conformidade com as condições contratuais e de modo especial com a Legislação vigente.

  - A CONTRATADA manterá sempre à disposição da FISCALIZAÇÃO, todos os meios necessários e aptos à permitirem a medição dos serviços, bem como, a inspeção das instalações da obra, dos materiais e equipamentos.

  - A CONTRATADA é a única responsável pela segurança do pessoal, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, assim como pela proteção destes e da obra como um todo.

  - Todos os materiais a serem empregados na obra, ou eventual reposição, serão de boa qualidade e satisfarão às Especificações e Padrões da ABNT.

  - Os materiais e equipamentos serão armazenados em local apropriado, de acordo com a sua natureza e atendendo às recomendações dos fabricantes. Nestes locais não serão permitido guardar materiais que não se destinem à obra, nem aqueles que pôr qualquer motivo, não forem aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

  - Materiais ou equipamentos fornecidos pela CONTRATANTE, serão inspecionados pela CONTRATADA no ato do recebimento, podendo a mesma se recusar a recebê-los em caso de avarias ou qualquer motivo que impeça a sua adequada utilização.

  - Compete à CONTRATADA os serviços de limpeza e regularização das áreas, bem como os serviços de locação da obra.

- REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORA

  - Tubulações e conexões

    - A adução será em tubo de PVC PBA je DN 50 classe 12, e comprimentos indicados em projeto. As conexões serão compatíveis com o tipo da tubulação.

    - Para execução de interligações entre diferentes materiais, serão empregados adaptadores específicos.

    - Sempre que houver paralisação dos trabalhos de assentamento, a extremidade do último tubo deverá ser fechada para impedir a introdução de corpos estranhos.

    - Antes do assentamento, os tubos devem ser dispostos linearmente ao longo da vala, bem como as conexões e peças especiais.

    - Para a montagem das tubulações deverão ser obedecidas, rigorosamente, as instruções dos fabricantes.

    - A imobilização dos tubos durante a montagem deverá ser conseguida por meio de terra colocada ao lado da tubulação e adensada cuidadosamente, não sendo permitida a introdução de perdas e outros corpos duros.

    - No caso de assentamento de tubulação de materiais diferentes, deverão ser utilizadas peças especiais (adaptadores) apropriadas.

  - Registros

    - Os registros de gaveta BC p/ pvc/RPVC PN 10 FoFo DN 50 mm

  - . Caixas de registros

    - Serão em alvenaria, assentes sobre lastro de concreto simples, com 10 cm de espessura. As tampas serão em concreto armado, no traço 1:2:3 (cimento:areia:seixo ou brita). Serão rebocadas internamente, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:6 com aditivo para dar a trabalhabilidade à massa.

  - Escavação

    - As valas para assentamento da tubulação, terão largura equivalente ao diâmetro do tubo + 30cm, não podendo ser inferior a 50cm + recobrimento mínimo do tubo.

    - Os fundos das valas deverão ser regularizados, de modo a garantir um perfeito contato do tubo com o solo.

    - No caso do fundo da vala ser de natureza rochosa, ou conter material indeformável, será necessário o aprofundamento da vala, de modo a permitir a execução de um embasamento para o tubo, com material desagregado, de boa qualidade, de preferência com areia, com espessura não inferior a 10cm.

    - Qualquer excesso de escavação, será de total responsabiliadade da CONTRATADA, não sendo pois, objeto de medição.

  - Assentamento

    - Antes do assentamento, toda a tubulação deverá ser examinada e limpa. Não serão empregados tubos e conexões com trincas ou qualquer defeito que possa comprometer sua estanqueidade.

    - O assentamento será feito de acordo com as instruções dos fabricantes, devendo serem observadas as recomendações quanto ao transporte, manuseio e inspeção.

    - Para ancoragem de conexões e registros, serão construídos blocos de concreto simples, nas dimensões adequadas.

    - Toda tubulação assentada deverá ser ensaiada na presença da fiscalização. Serão consideradas como razoáveis para esse ensaio, extensões de canalização superiores a 500 m.

    - O ensaio deverá ser realizado com a vala parcialmente reaterrada, conforme descrito no item anterior. Se não for possível a utilização de registros para o fechamento das extremidades da rede a ensaiar, recomenda-se a utilização de peças de extremidades de flange e ponta ou flange e bolsa e mais flange cego para essa finalidade. A tampão da extremidade mais alta do trecho a ser ensaiado deverá ter um pequeno registro de gaveta colocado em sua parte superior, destinado a retirar o ar da tubulação.

    - A água para o enchimento da tubulação deve ser introduzida pela extremidade mais baixa do trecho, empurrando lentamente o ar para o registro de expurgo, instalada no tampão superior.

  - Reaterro

    - Serão executados com materiais finos, provenientes da escavações, até 30cm acima da geratriz superior, com compactação manual, tendo-se o cuidado de aplicar os esforços somente na lateral do tubo, afim de não danifica-lo. O restante da vala, deverá ser preenchido com materiais também provenientes das escavações, em camadas de 20cm e com compactação tal que resulte num aterro com características idênticas ao do solo adjacente

    - Se os materiais provenientes das escavações apresentarem fragmentos de rocha ou pedras soltas, que possam danificar o tubo, o reaterro dos 30cm acima da sua geratriz superior, será executado com material de empréstimo, de preferência areia fina.

  - Ligações domiciliares

    - Serão executadas em colar de tomada apropriado ao diâmetro da tubulação, com caixa de proteção e hidrômetro, atendendo o padrão da EMBASA.