ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CASA POPULAR

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Locação da obra.

    - Sob responsabilidade da empresa contratada, iniciando-se a locação da obra de acordo com a planta, sendo qualquer erro de sua total responsabilidade.

  - Objetivo

    - Esta Especificação de Serviço define os critérios que orientam a execução dos serviços de locação das obras conforme projeto.

  - Generalidades

    - Os serviços de locação constituem o conjunto de atividades necessárias para inicio das obras de urbanização, paisagismo e edificações.

    - São Considerados os seguintes serviços preliminares:

    - Levantamento de Primitivo (Situação atual do terreno) abrangendo 10 alem do perímetro da área, e execução de gabaritos com auxilio aparelhos topográficos.

  - Materiais/equipamentos

    - Madeiras diversas; Estação Total, nível, trena de aço, fio de prumo.

  - Ferramentas

    - A natureza, capacidade e quantidade das ferramentas a serem utilizadas, dependerão do tipo e dimensão do serviço a executar. A Executante deve apresentar a relação detalhada das ferramentas a serem utilizadas, previamente no início da mesma.

  - Execução

    - Após o preparo do terreno e liberação por parte da fiscalização e remoção de todos os detritos para um local que não comprometa a segurança da obra procede ao levantamento do primitivo e locação dos gabaritos das edificações.

- INFRAESTRUTURA

  - Escavações manuais.

    - As cavas para fundações, e outras partes da obra previstas abaixo do nível do terreno.

  - Aterro e apiloamento.

    - Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, camada impermeabilizadora, passeios, etc; serão executados com o próprio material escavado ou do terreno, em camadas sucessivas de altura máxima de 20cm, molhadas, energeticamente apiloados de modo a não ficarem vazios, fendas, trincas ou desníveis.

  - Alvenaria de pedra p/ fundações

    - A execução das fundações deverá ser em alvenarias de pedras argamassada deverá ser 10 cm acima do terreno natural caso este seja plano, se não, nivelada com o próprio, pelo lado mais baixo, dimensões 40 x 40 cm.

    - A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da empresa contratada, pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

    - O rejuntamento das pedras da fundação será feito com argamassa, traço 1:4 (cimento e areia).

- VEDAÇÃO

  - Alvenaria de em blocos cerâmicos 6 furos

    - As alvenarias serão levantadas com tijolos de 6. As fiadas serão perfeitamente niveladas e alinhadas e as juntas terão a espessura mínima de 20mm. Os blocos serão de boa qualidade para resistir a esforços necessários, sujeito a aceitação pela fiscalização.

  - Vergas de Concreto

    - As vergas de concreto armado sobre os vãos de portas e janelas, terão dimensões de (Largura do vão +,20) x 0,10 x 0,10m, onde os ferros serão armados em estribos triangulares.

  - Combogó de Cimento

    - Será do tipo pré-moldada em concreto do tipo escama nas dimensões de 50 x 50 cm, no banheiro e cozinha;

- COBERTURA E PROTEÇÕES

  - Objetivo

    - O objetivo deste item é estabelecer os requisitos mínimos a serem observados na execução de coberturas compreendendo o fornecimento e a aplicação de materiais, bem como todos os serviços necessários à perfeita execução dos trabalhos.

  - Normas

    - NBR-6123 Forças devidas ao vento em edificações – Procedimento;

    - NBR-7190 Cálculo e execução de estruturas de madeira – Procedimento;

    - NBR-9601 Telhas cerâmicas de capa e canal - Especificação.

  - Definição

    - Entendem-se como cobertura as estruturas de sustentação e as telhas, destinadas a proteger as instalações das intempéries.

    - Estrutura em madeira de lei serrada ou maçaranduba nas seguintes dimensões:

      - Linha 8 x 12 cm

      - Caibro 6 x 4 cm

      - Ripas 5 x 1 cm

    - Será em telha de cerâmica, tipo Laminado de boa qualidade, deverá ser feito emboço na cumeeira.

  - Procedimentos gerais

    - As coberturas deverão ser executadas conforme os detalhes dos desenhos de Projeto liberados para execução.

    - Caso os desenhos omitam algum detalhe, a CONTRATADA deverá elaborar o desenho correspondente e submetê-lo à aprovação pela CONTRATANTE.

    - No cômputo das cargas permanentes devem-se considerar o peso próprio da estrutura, o peso próprio do telhado e todas as demais sobrecargas fixas, tais como as provenientes de forros e de caixa d'água.

    - Deverá também ser levada em consideração a velocidade dos ventos dominantes para dimensionamento e sentido de montagem das telhas.

    - Numa mesma cobertura e fechamento não será permitida a utilização de telhas, peças de arremate, calefação ou acabamentos provenientes de mais de um fabricante.

  - Telha cerâmica e madeiramento

    - Telha cerâmica

      - Para a execução de coberturas de telhas cerâmicas tipo capa e canal, será observado um caimento mínimo de 25%.

      - O telhado terá fiadas horizontais paralelas aos beirais, iniciando-se a colocação das telhas de jusante para montante e com recobrimento a sotavento dos ventos das chuvas predominantes.

      - O encaixe das telhas será de modo perfeito, a fim de evitar possíveis infiltrações e escorregamentos, obedecendo, para cada tipo de cobertura, as prescrições próprias.

      - As cumeeiras serão embocados, com argamassa de cimento saibro e areia no traço 1:4: 6.

  - Madeiramento

    - A madeira para execução do madeiramento devera ser de madeira de lei aparelhada e executada de modo a permitir o caimento mínimo de 25%.

  - Entrega da cobertura

    - Concluída a cobertura, deverá ser feita uma vistoria minuciosa pelas partes inferior e superior, verificando a existência de frestas, trincas, folgas na fixação, etc. Em caso afirmativo, a CONTRATADA deverá executar os reparos imediatamente.

    - Posteriormente, sempre após a ocorrência de chuvas, CONTRATADA e CONTRATANTE deverão vistoriar a cobertura e a superfície logo abaixo, para verificar a existência de pontos de infiltração de água. Caso existam, a CONTRATADA deverá providenciar a correção imediatamente. Este procedimento deverá ser implementado até a entrega da obra, tendo em vista a possibilidade de danificação da cobertura, trinca de telhas devido ao manuseio, trânsito sobre as mesmas, ou qualquer outro procedimento inadequado.

  - Pagamento

    - Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações, transportes, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços.

- ESQUADRIAS

  - Teremos portas de madeira tipo ficha, sendo a da Cozinha e Quartos nas dimensões 0,70x2,10m, a entrada na dimensão 0,80x2,10 e a do banheiro na dimensão 0,60x2,10m  as janelas de madeira tipo ficha na dimensão 1,0x1,0m, o banheiro e cozinha terá combogós de cimento de 0,50x0,50m.

  - Portas, janelas deverão ser pintadas em esmalte sintético, cores de tonalidade escura diferente da cor das paredes.

- REVESTIMENTOS

  - Chapisco - Nas paredes internas e externas, assim como superfícies lisas de concreto, tais como: vergas e outros elementos da estrutura ou complementares da mesma, inclusive fundos de vigas, serão chapiscados com traço 1:6 (cimento e areia).

  - Reboco - Serão regularizados a régua e desempoladeira, deverão apresentar aspecto uniforme perfeitamente plano, com espessura de 20mm e traço 1:4:6 (cimento: areia: arenoso) e executado em todas as paredes seja interna ou externa.

- PAVIMENTAÇÃO

  - Será feito para base do piso um concreto simples (lastro de concreto não estrutural) com espessura de 5cm, com nivelamento, como laje de impermeabilização, sendo seu revestimento com cimentado áspero, traço de 1:4 (cimento e areia) com espessura mínima de 2cm.

- PINTURA

  - Objetivo

    - O objetivo deste documento é estabelecer os requisitos mínimos a serem observados na execução de pinturas, compreendendo o fornecimento e a aplicação de materiais, bem como todos os serviços necessários à perfeita execução dos trabalhos.

  - Normas

    - Juntamente com este item, devem ser obedecidas todas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, mas principalmente as seguintes, em suas edições mais recentes:

    - NBR-5987 - Tintas – Preparo para utilização na pintura de estruturas, instalações e equipamentos industriais;

    - NBR-6301 - Inspeção de tintas, vernizes, lacas e produtos afins;

    - NBR-6312 - Inspeção visual de embalagens contendo tintas, vernizes e produtos afins.

  - Definição

    - Entende-se como pintura a aplicação de materiais líquidos de composição química adequada sobre as superfícies, formando após a secagem uma película aderente, para proteção e com efeito estético.

  - Procedimentos gerais

    - As superfícies serão cuidadosamente limpas, isentas de sobra de materiais, rebarbas, enxutas, etc

    - Todos os materiais, antes da utilização, devem estar em suas embalagens originais de fábrica, invioladas.

    - Mantas de proteção, suficientemente limpas, deverão ser usadas para proteger todos os pisos, materiais, instalações e equipamentos etc., contra danos e manchas causadas pelos trabalhos de preparo e pintura. Havendo respingos ou manchas, devem ser limpos com a tinta ainda fresca, utilizando-se solvente apropriado.

    - A proteção de superfície metálica, ferragens e vidros devem ser feitas por meio de recobrimento das superfícies sujeitas os respingos ou manchas, utilizando-se fita crepe ou gomada e plásticos.

    - Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente lixadas, limpas e isentas de poeira. Caso apresentem vestígios de óleo, gordura ou graxa, estes deverão ser removidos com aguarrás.

    - Nos locais onde estiverem sendo executados os serviços de pintura, devem ser tomadas precauções especiais no sentido de se evitar levantamento de pó, até a secagem completa das tintas.

    - As superfícies a pintar devem estar perfeitamente secas.

    - A aderência da tinta depende da rugosidade da superfície, portanto, sempre antes da aplicação de qualquer demão de tinta as superfícies deverão ser convenientemente lixadas, com lixas apropriadas.

    - A limpeza também é outro fator que influencia a aderência, portanto, sempre após o lixamento e antes da aplicação de qualquer demão de tinta, as superfícies deverão ser convenientemente limpas com escovas e panos secos.

    - Cada demão de tinta só poderá ser aplicada, quando a demão precedente, ou massa de regularização, estiver perfeitamente seca, lixada e limpa. O intervalo entre as demãos de tinta deverá estar rigorosamente de acordo com as especificações do fabricante.

    - Na aplicação das tintas, deve-se ter o cuidado de espalhar uma camada uniforme, sem cobrimento de camadas já em processo de secagem, sem respingos, marcas de pincéis, brochas e rolos.

    - Durante a aplicação, as tintas devem ser mantidas homogeneizadas, isto é, devem ser misturadas e mantidas com consistência uniforme.

    - A superfície, depois de pintada, deverá apresentar textura completamente uniforme, com tonalidade e brilho homogêneos.

  - Materiais

    - Os materiais de pintura a serem utilizados, obedecerão aos padrões de qualidade, tipo, cor, marcas ou fabricantes especificados no projeto. Antes de sua aplicação deverá ser obtida liberação prévia para seu uso pela CONTRATADA junto à CONTRATANTE.

    - Antes de comprar as tintas, a CONTRATADA deve verificar os Projetos para se fazer o levantamento das quantidades, tipos e marcas especificadas e prever a época de sua utilização, para não ficarem as tintas e materiais estocados por um longo período, sujeitos ao envelhecimento e conseqüente perda de validade para aplicação.

  - Pintura sobre Alvenaria e Laje Pré-Moldada Revestida

    - Trata-se de pintura sobre alvenarias rebocadas, sujeitas ou não à exposição de chuva, sol e água, utilizando-se seladores e tintas à base de resinas acrílicas.

    - Além do item 4 deste documento, procedimentos gerais, deve-se obedecer aos seguintes procedimentos:

    - Verificar eventuais trincas ou imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso específico e lixando as áreas que não se encontrem perfeitamente niveladas;

    - Limpar toda a superfície, removendo a poeira;

    - Aplicar uma demão do selador, de forma a cobrir totalmente a superfície;

    - Aplicar a primeira demão de tinta acrílica observando-se o intervalo necessário para secagem do selador;

    - Aplicar a segunda demão de tinta sempre observando o intervalo entre demãos;

    - Após a secagem da segunda demão, verificar cuidadosamente se a superfície está completamente homogênea; se persistir algum defeito, aplicar a terceira demão.

  - Medição

    - Os serviços devem ser medidos levando-se em consideração os seguintes itens:

    - Para o fornecimento e execução, por metro cúbico.

    - Se a área efetivamente executada ultrapassar a autorização, deve ser medido o previsto. Se houver falta, aceita pela Fiscalização, deve ser medida a área realmente executada.

  - Pagamento

    - Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações, transportes, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços.

  - Pintura de Proteção de Madeiras (Imunização)

    - Trata-se de pintura em madeiras de telhados ou acabamentos, para proteção contra fungos e cupins, utilizando-se imunizantes tipo "PENTOX" da MONTANA, ou similar.

    - Alem do item 4 deste documento, procedimentos gerais, deve-se obedecer aos seguintes procedimentos:

    - Após todos os cortes e lixamentos, limpar as poeiras e sujeiras;

    - Aplicar uma demão de tinta imunizante, cobrindo todas as superfícies.

- INSTALAÇÕES

  - Instalações Elétricas

    - A instalação elétrica do domicílio, será executada rigorosamente de acordo com o respectivo projeto, com as especificações que seguem.

    - A instalação será toda aparente, menos a caixa de distribuição composta por dois circuitos um de iluminação e outro para as tomadas, as tomadas e os interruptores de sobrepor não serão fixados diretamente as paredes deverá fixada um compensado de madeira de 14 mm no tamanho de 7 x 7 cm .

    - As alturas das tomadas e interruptores em relação ao piso acabado, serão de 1,50 do piso pronto.

    - Os pontos de luz dos tetos serão rigorosamente centrados nos respectivos cômodos.

    - A Instalação de entrada corresponde ao padrão monofásico da COELBA.

    - A Coelba fará o teste de resistência mecânica do seu Padrão de Entrada.

    - Devem ser levados em considerações todos os materiais para a execução deste serviço mesmo que não estejam relacionados abaixo.

  - Material para execução do serviço:

    - Padrão de energia – Coelba

    - Eletroduto de Entrada = 2,00 m

    - Eletroduto para o QD = 6,00 m

    - Eletroduto de Saída da QD = 2,00 m

    - Curva de Eletroduto = 4,00 und

    - QD – Quadro de distribuição em PVC para 4 disjuntores = 1,00 und

    - Tomadas de Sobrepor  = 5,00 und (1Q, 1Q, 2SL, 1 COZ)

    - Interruptor de 1 tecla de sobrepor = 5 und

    - Bocais com lâmpadas incandescentes de 60 w = 5,00 und

    - Fio rígido 2,5 mm2 = 100 m

    - Disjuntos de 16 A = 2 und

- INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS

  - Reservatório terá capacidade 250 litros de água e o mesmo poderá ser de fibra de vidro, plástico ou pré-moldado de concreto, com tampa.

  - A instalação será de acordo planta em anexo e planilha, obedecendo aos pontos de água, destinado ao chuveiro, caixa de descarga, lavatório, pia de cozinha e tanque de lavar roupa; O reservatório deverá ser instalado em uma base, com boa altura de coluna d’água de acordo desenho e planilha de serviços.

  - Deverão ser realizados testes hidráulicos em toda instalação, antes mesmos de acabamentos, para evitar vazamentos, como também a mesma não deverá ser instalada, embutida em concreto de piso ou vigas.

  - A caixa de gordura será em alvenaria de tijolo maciço com tampa de concreto nas dimensões 40 x 40 x 40 cm ou poderá ser em PVC.

  - Devem ser levados em considerações todos os materiais para a execução deste serviço mesmo que não estejam relacionados abaixo.

  - Material Hidráulico necessário

    - Reservatório de 250 litros = 1 und

    - Registro de Gaveta 25 mm = 1 und

    - Tubos PVC soldável 20 mm = 15 m

    - Tubos PVC soldável 25 mm = 6 m

    - Joelho PVC Soldável 20 mm = 4 und

    - Joelho PVC Soldável 25 mm = 5 und

    - Têe PVC Soldável 20 mm = 1 und

    - Têe PVC Soldável 25 mm = 3 und

    - Bucha de Redução 25 x 20 mm = 6 und

    - Joelho PVC LR 20 mm = 3 und

    - Luva PVC LR 20 mm = 2 und

    - Flange 25 mm p/ reservatório = 2

  - Material Sanitário necessário

    - Joelho Esgoto PVC c/ anel 40 mm = 2 und

    - Joelho Esgoto PVC c/ anel 50 mm = 1 und

    - Joelho Esgoto PVC 100 mm = 1 und

    - Joelho Esgoto PVC 40 mm = 2 und

    - Joelho Esgoto PVC 50 mm = 1 und

    - Ralo Sinfonado de 150x50x50 = 1 und

    - Tubo PVC ESG de 100 mm = 3,00 m

    - Tubo PVC ESG de 40 mm = 6,00 m

    - Tubo PVC ESG de 50 mm = 3,00 m

  - FOSSA SUMIDOURO

    - As fossas sépticas pré-moldadas têm formato cilíndrico. No mercado há dois tipos, independentemente de sua capacidade: Inteiriças, constituidas de uma única peça; De anéis, com encaixes macho e fêmea, para sobreposição.

    - Para volumes maiores é recomendável que a altura não seja maior que o dobro do diâmetro, para que a fossa funcione bem. Preste atenção neste detalhe, principalmente quando a fossa for de anéis sobrepostos.

    - A instalação de  uma fossa séptica pré-moldada começa pela escavação do buraco onde ela vai ficar enterrada no terreno, em seguida, o fundo do buraco  deve ser compactado, nivelado e  coberto com uma camada de 5cm de concreto magro. Nas fossas de anéis sobrepostos,  é preciso fazer   uma camada de concreto magro. Nas fossas de anéis sobrepostos, é preciso fazer uma laje   de 7cm de concreto armado do fundo do buraco, sobre uma camada de concreto magro. Finalmente, a fossa pré-moldada é colocada no lugar.

    - A tubulação que liga  a  caixa de inspeção (da rede de esgoto da moradia) a fossa séptica deve ter um caimento de 2%, no mínimo, ou seja, 2cm por metro de tubulação. Para tanto, o topo do buraco da fossa deverá ficar num nível inferior ao da saída da caixa de inspeção.

- Louças e Metais

  - Lavatório plástico com as dimensões de 0,26 x 0,36m, com altura mínima de 80cm do piso pronto, da sua borda superior.

  - Tanque de lavar roupa em argamassa armada, mármore sintético, fibra de vidro, porcelana ou PVC, com uma cuba e batedor, acompanhado de torneira de metal de 20mm e válvulas. O tanque terá dimensões de 1,20 x 0,60m ou 1,00 x 0,50 com altura mínima de 80 cm do piso pronto, da sua borda superior.

  - Pia de cozinha em PVC, argamassa armada, mármore sintético, porcelana, com uma cuba com a dimensão de 1,00 x 0,50m acompanhada de válvula, torneira de plástica de 20mm, sifão de 50mm, altura mínima de 80 cm do piso pronto, de sua borda superior.

  - Vaso sanitário de louça branco, com assento sanitário de PVC e caixa de descarga plástica, de sobrepor, completa. A instalação da caixa de descarga deverá ter altura mínima de acordo com as Normas da ABNT e o vaso Sanitário.