ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INFRAESTRUTURA URBANA

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

- ESPECIFICAÇÕES GERAIS

  - Todas as prescrições dessa especificação e das demais, refere-se aos serviços de pavimentação e drenagem.

  - As caixas das ruas e caminhos terão largura média igual a 6,00 metros, após locação da obra, seguindo detalhes do projeto.

  - Antes do início dos serviços, caberá a Contratada executar a locação e nivelamento topográfico, bem como, apresentar à Fiscalização por escrito suas dúvidas e restrições eventuais, cabendo à Fiscalização sanar as deficiências se existirem, e só então, os serviços terão início no trecho respectivo.

  - Antes do início dos serviços toda a recomposição de piquetes será feita pela Contratada, sob sua inteira responsabilidade, ou pela Contratante às expensas da Contratada.

  - O erro na execução de qualquer serviço, seja em planta ou em perfil será de responsabilidade da Contratada, a quem caberá verificar a locação e o nivelamento iniciais.

  - A Contratada executará a suas custas o controle de qualidade necessário ao atendimento rotineiro das especificações, devendo seus resultados ser apresentados à Fiscalização quando solicitado. O controle da Fiscalização terá apenas o objetivo de comprovação e será feito independentemente do andamento dos serviços. Assim sendo, não caberá alegação, sob hipótese nenhuma, de não atendimento das especificações por falta de controle da Fiscalização.

  - Os custos do controle de qualidade deverão estar incluídos nos preços dos respectivos serviços, bem como os estudos de caracterização de material e de dosagem de misturas. Os custos dos ensaios, testes ou medições para comprovação feitos pela Fiscalização serão de responsabilidade da Contratante. Todavia, o ônus decorrente de novas comprovações para mesma etapa de serviços, quando refeitos, será fornecidas à Fiscalização sem ônus adicional à Contratante, devendo seus custos estar incluídos nos preços unitários, propostos para cada serviço.

  - Caberá a Contratada tomar todas as precauções necessárias, para que os serviços e as obras em construção a seu encargo não sejam danificados pelas chuvas, não sendo devidos quaisquer ressarcimentos por parte da Contratante em decorrência de chuvas. Por outro lado, a Contratada será responsável exclusivo por danos ocorridos a terceiros, em decorrência de chuvas ou não, por falta das necessárias precauções e cuidados.

  - Caminhos de serviços, eventualmente necessários, não serão pagos à parte,	devendo seu custo estar computado nos preços propostos.

  - Caberá à Fiscalização autorizar, ou não, a abertura de caminhos de serviços e estabelecer as condições respectivas. Logo que não sejam mais necessários, e antes da conclusão dos serviços contratados, as faixas do caminho deverão ser compostas na sua situação primitivas.

  - Deverão ser fornecida e colocada, no canteiro da obra, duas placas de acordo com a metragem estabelecida em planilha, para divulgação das fontes de financiamento. Será determinado pela Fiscalização o local para fixação e o modelo das placas.

  - Deverá ser mantido na obra, um diário de ocorrências atualizado, para registro das mesmas. Este deverá ser apresentado em duas vias.

  - O prazo previsto para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato e expedição da ordem de serviço.

- ASSENTAMENTO DE MEIOS - FIOS

## Abertura de valas

    - Deverá ser aberta uma vala para assentamento de meio-fio ao longo do bordo do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas em projeto.

## Regularização e apiloamento

    - O fundo da vala deverá ser regularizado e em seguida apiloado.

    - Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento, será colocado material de primeira categoria (areia), que será apiloada até chegar o nível desejado.

## Assentamento de guias

    - As guias serão assentadas com a face que não apresentem falhas nem depressões, para cima, de tal forma que assuma o alinhamento e o nível do projeto.

    - As guias serão em concreto, padrão DNER. Nas curvas com raio menores que 30 metros, deverão ser usados meios-fios com 0,50m de comprimento. O custo adicional por um maior trabalho eventual, deverá estar computado no preço unitário proposto.

    - No término da pavimentação a paralelo, a mesma deverá ser travada com o meio-fio de concreto, quando a sua confluente não for pavimentada.

## Rejuntamento de guias

    - As juntas serão tomadas com  argamassa, no traço 1:4.

    - Cuidado especial deverá merecer o acabamento da junta na parte anterior do meio-fio, bem como na sua parte superior, para que não apresente saliência ou rebaixamento em relação  às faces dos meios-fios adjacentes.

    - O rejuntamento será feito no mesmo ritmo do assentamento do meio-fio, devendo ser rejuntados no mesmo dia, os meios-fios assentados. A largura da junta não deverá ultrapassar 2,0 cm.

    - Na parte posterior, deverá  ser feito um escoramento com seção triangular, para reforço das guias assentadas, executado com argamassa com o mesmo traço do rejuntamento.

## Reposição e apiloamento  do material  escavado

    - O material escavado deverá ser reposto atrás da guia (L = 0,60 m) e apiloado, logo que fique concluído o assentamento das guias.

## Verificação e tolerância

    - O alinhamento e perfil do cordão serão verificados antes do início da pavimentação com paralelos.

    - Não deverá haver desvios superiores a 20 mm em relação ao alinhamento e perfil estabelecidos. A face superior deverá estar com alinhamento e perfil estabelecidos.

- EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS RETICULADOS

  - Pavimentação em paralelos

    - Serão assentados perfeitamente ajustados e amarrados, obedecendo ao abaulamento estabelecido pelo projeto, atendendo ao limite de espaçamento = 1,50cm.

    - Os paralelepípedos depois de assentados pelo calceteiro, deverão ser socados com maço de pesos superior a 35 kg, e com 40 a 50 cm de largura e comprimento na base. Ao serem empregados numa mesma fileira deverão ter larguras praticamente iguais. O rejuntamento será feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 (cimento:areia), assegurando-se desta forma a perfeita vedação das juntas e absoluta proteção à infiltração das águas. O enchimento será feito esparramando-se uma camada de argamassa de 2,00 cm de espessura sobre o calçamento e forçando-se a argamassa por meio de vassouras, a penetrar nas juntas.

  - Pavimentação com lajotas sextavadas de concreto

    - Deverão ser feitos em concreto vibrado, com espessura entre 8cm e de 10cm, e com dimensões tais que totalizem de 12 a 13 lajotas por metro quadrado.

    - O processo de preparação e assentamento é semelhante ao da pavimentação em paralelos, sobre coxim de areia e rejuntamento em argamassa.

  - Serviços complementares

## Rebaixamento de tampas

      - Antes da conclusão dos serviços de pavimentação, deverá ser feita a elevação e/ou rebaixamento das tampas de caixas existentes no longo das ruas.

      - Havendo necessidade de reposição do material, ou de colocação de tampas novas, além das solicitadas na planilha orçamentária, este serviço será de inteira responsabilidade da Contratada, não devendo haver custos adicionais para este serviço. O custo para a realização deste serviço deverá ser diluído no preço do item pavimentação.

  - Regularização e compactação do subleito

## Base em areia

      - A contratada receberá o terreno com os serviços de terraplenagem executados e preparação do subleito concluída.

      - A areia, satisfazendo as especificações, deverá ser esparramada regularmente pelo subleito preparado. A quantidade de areia deverá ser tal que a sua altura mais a do paralelepípedo, seja igual a 20cm. A areia para a base poderá ser de rio ou de cava, a critério da Fiscalização.

- REDE DRENAGEM

  - Escavação

    - Na execução dos serviços em terra, as cotas e perfis previstos deverão ser obedecidos, para que as superfícies permitam o fácil escoamento das águas pluviais, evitando, desse modo, o aumento de águas empoçadas no canteiro.

    - O preço unitário será referido ao volume em metros cúbicos, obtidos a partir da extensão e da profundidade de projeto, bem como da largura e dimensões especificadas. No caso de modificações eventuais, prevalecerão extensões e profundidades definidas previamente, mediante ordens de serviço da Fiscalização.

    - Será aproveitado em reaterro o material retirado da escavação, compactado manualmente com soquete vibratório em camadas de 20 cm em 20 cm;

  - Tubo de Concreto, com junta argamassada, d = 400 mm

    - Tubo de concreto armado rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:4, cujo consumo de cimento será de 350 kg/m3, com declividade máxima 15%, desde que seja escorado para evitar escorregamento;

    - Não serão aceitas tubos de concreto trincados ou quebrados.

  - Boca de Lobo

    - Em alvenaria de tijolo maciço com tampa de concreto armado seção interna 0,40 x 1,00 m, h = 1,30 cm, chapiscado 1:3 (e = 0,5 cm) e rebocado (e = 2,0 cm).

  - Limpeza da  obra

    - Quando da conclusão dos serviços, deverá ser feita limpeza geral da obra, para a entrega provisória.

    - Será removido todo o entulho da obra, e executada varredura final da obra.

  - Verificação final

    - Será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança.

    - A verificação final não desobriga a Contratada das responsabilidades previstas por lei, no período de garantia.