ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARCELAR NO PERÍMETRO IRRIGADO DE CERAÍMA.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARCELAR NO PERÍMETRO IRRIGADO DE CERAÍMA.

- OBJETIVO GERAL

    - Elaboração de projeto executivo, fornecimento de materiais e equipamentos, montagem e testes operacionais, construções de tomada de água, reservatório, casa de bomba e caixa de hidrômetro visando à implantação de sistema de irrigação por microaspersão em 112 lotes de pequenos agricultores no Perímetro Irrigado de Ceraíma.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - OBJETIVO

    - Esta seção trata dos serviços preliminares que deverão ser executados pela Empreiteira e que são necessários à realização dos serviços. Estes serviços incluem, sem se limitar, o fornecimento de toda mão-de-obra e todos os materiais e equipamentos relativos à instalação da Empreiteira e à construção do acampamento e canteiro de serviço de acordo com os Documentos Contratuais, inclusive a mobilização e desmobilização dos equipamentos.

  - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

    - A Empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato, de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual. No final da obra, a Empreiteira deverá remover todas as instalações do Acampamento e Canteiro de Serviço, Equipamentos, Construções Provisórias, detritos e restos de materiais modo a entregar as áreas utilizadas, totalmente limpas.

    - Medição e Pagamento - As medições correspondentes à mobilização e desmobilização serão realizadas de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela Empresa e aprovado pela CODEVASF. Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes elementos: despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção de propriedade da empreiteira ou sublocado até o canteiro de obra e, sua posterior retirada; despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Empreiteira, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem; despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza.

  - ACAMPAMENTO E CANTEIRO DE SERVIÇOS

    - O Acampamento e Canteiro de Serviços serão construídos a partir do projeto preparado pela Empreiteira, desde que aprovado pela CODEVASF, o qual, por sua vez, será baseado no plano apresentado na Proposta Técnica da Licitante.

    - O Canteiro deverá ser construído pela Empreiteira no local destinado para este fim e conforme as normas do Ministério do Trabalho. O projeto, construção, administração, durante todo o período de execução da obra, são de responsabilidade da Empreiteira.

    - O Acampamento deverá ser construído em dois setores. Setor de convivência, onde deverão estar localizados os alojamentos, caso opte-se por leitos dormitórios na obra, banheiros, lavabos, refeitórios e outros. Setor administrativo, que conterá escritório central da Empreiteira e também da Fiscalização, almoxarifado, etc.

    - Todas as instalações de Acampamento executadas pela empreiteira permanecerão, após concluída a obra, como de sua propriedade, salvo disposições em contrário.

    - Nos alojamentos deverão ser previstos no máximo quatro (4) pessoas por quarto de doze (12) metros quadrados com pé direito de dois e sessenta (2,60) metros, com ventilação natural; Um (1) leito com colchão, travesseiro, par de lençóis e um (1) cobertor, por homem; Corredores iluminados com lâmpadas espaçadas de, no máximo dez (10) metros; Mínimo de um (1) WC para cada doze (12) pessoas; Mínimo de uma (1) ducha, para cada quinze (15) pessoas; Lavatório coletivo com uma (1) torneira para cada doze (12) pessoas; Instalações elétricas de força e luz; Quartos iluminados eletricamente.

    - O refeitório deverá ser perfeitamente iluminado, dotado de WC e lavabo, com sala de refeição concebida de forma a permitir servir as refeições em mesas de no máximo doze (12) pessoas. A cozinha, caso não se opte por entrega de comida pronta na obra, deverá ser contígua à sala de refeição e, dotada de instalações de água potável. Deve ser dada especial atenção à higiene e salubridade nas áreas do refeitório a fim de evitar riscos à saúde dos operários.

    - Medição e Pagamento - Os serviços, materiais e equipamentos necessários às instalações do Acampamento e do Canteiro da Empreiteira, inclusive projeto, construção, operação e manutenção de escritórios, moradias e alojamentos, demolição e limpeza de áreas após a conclusão dos serviços, serão remunerados pelo preço global da Instalação, mobilização e desmobilização, da Planilha Orçamentária de Obras. O pagamento será feito de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela Empresa e aprovado pela CODEVASF. Estão incluídos neste preço global para Instalação do Canteiro, entre outros os custos relativos à instalação e montagem de todos os equipamentos de construção, necessários à execução da obra e instalações de fornecimento de água potável e industrial para o Canteiro e Acampamento; Armazenamento, estocagem, processamento, manuseio e transporte de materiais de construção; Fabricação, transporte, lançamento e controle do concreto; Fabricação, transporte, colocação e ajuste de formas e armaduras; Instalações requeridas para a transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica aos vários locais do canteiro, a partir da linha existente; Construção e manutenção de escritórios, oficinas, almoxarifado, garagens, pátios e vias de acesso, alojamentos, refeitórios, ambulatórios, rede de água e esgoto, etc.; Limpeza e preparação do local da obra no início e após a conclusão da construção e retirada do equipamento.

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL

    - Os Serviços de Administração Local, Operação e Manutenção do Canteiro, serão aqueles relativos à administração dos recursos humanos, compras, almoxarifado, contabilidade, finanças, faturamento, cobrança, logística e manutenção do canteiro de obras. Esses Serviços darão suporte e apoio ao desenvolvimento das obras.

    - Medição e Pagamento - A medição dos serviços de Administração Local serão remunerado por preço específico mensal, constante na planilha orçamentária da obra e o pagamento será feito de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela Empresa e aprovado pela CODEVASF. Estão incluídos no preço da Administração Local os custos de: Equipe Técnica; Veículos e equipamentos; Operação e manutenção do canteiro; Transporte de pessoal; Mão de obra indireta; Segurança e Medicina do Trabalho; Material de escritório; Outras despesas.

- AJUSTES DO PROJETO BASICO DOS SISTEMAS PARCELARES.

  - A presente especificação tem como objetivo estabelecer os critérios técnicos, que deverão ser observados na elaboração de projeto executivo (tomada de água, reservatório, casa de bomba, caixa de hidrômetros e sistema de irrigação), fornecimento de materiais e equipamentos, montagem e testes operacionais, construções de tomada de água, reservatório, casa de bomba e caixa de hidrômetro visando à implantação de sistema de irrigação por microaspersão em 112 lotes de pequenos agricultores no Perímetro Irrigado de Ceraíma.

  - A CODEVASF fornecerá os elementos topográficos básicos para a elaboração dos projetos executivos (tomada de água, reservatório, casa de bomba, caixa de hidrômetros e sistema de irrigação); entretanto, a CONTRATADA não eximirá da responsabilidade quanto ao levantamento plano altimétrico, caso haja divergência entre os elementos topográficos fornecidos e a situação atual de campo. Serão responsabilidade da Empreiteira o fornecimento e construção de todos os piquetes, testemunhos e gabaritos, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos levantamentos necessários à elaboração dos projetos e à locação das redes. Quaisquer erros de locação cometidos e que ocasionem erros, danos ou qualquer outra irregularidade na obra executada, obrigam a Empreiteira a demolir e refazer a parte afetada da obra sem qualquer ônus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

  - A empresa CONTRATADA deverá elaborar um projeto executivo contemplando: tomada de água, reservatório, casa de bomba, caixa de hidrômetros e sistema de irrigação para 114 lotes. O de sistema de irrigação parcelar será tipo microaspersão, para atendimento de 04 (quatro) hectares em cada um dos 112 lotes agrícolas. Todavia, cada lote será contemplado inicialmente com a instalação de um sistema de irrigação por microaspersão em 02 (duas) hectares, visando atendimento da cultura da banana e/ou manga; entretanto, a infra-estrutura (Estação de Pressurização, Controle, Medição, Filtragem, Adutora, etc.) a ser projetada e instalada deverá contemplar uma expansão futura de mais 02 (duas) hectares com a cultura da banana. Os projetos executivos serão submetidos à fiscalização para aprovação e deverão conter no mínimo os seguintes documentos: Memorial descritivo e de cálculo contendo todas as informações sobre o dimensionamento do projeto, sua operação e ficha técnica; Planta de locação da tomada de água, reservatório, casa de bomba, caixa de hidrômetros e sistema de irrigação contendo todas as informações necessárias à locação do sistema em campo; Planta de distribuição hidráulica: contendo toda a malha hidráulica do projeto, identificando o comprimento, os diâmetros e classes de pressões das tubulações por trecho, bem como, perda de carga por trecho, vazão por trecho, pressões dinâmicas antes e depois do sistema de filtragem e no início de cada setor; Desenho com todos os detalhes de montagem, tais como, linhas de sucção e recalque, sistema de filtragem, ventosas, cavalete de válvulas dos setores, inicial e final de linha, derivações e qualquer outro necessário à montagem. No momento da implantação (tomada de água, reservatório, casa de bomba, caixa de hidrômetros e sistema de irrigação) em campo se houver mudança no projeto executivo a empresa contratada deverá fornecer a CODEVASF o "as builts" (impresso e digital)

  - A CONTRATANTE se manifestará a respeito dos desenhos apresentados pelo Fornecedor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de seu recebimento, ficando assegurado ao mesmo, o direito de estender o prazo previsto para entrega do equipamento, por um período de tempo igual ao do atraso na análise dos documentos pela CONTRATANTE. Contudo, este direito não se aplica nos casos de desenhos remetidos para complementação e/ou correção dos apresentados inicialmente.

  - O prazo máximo para apresentação de desenhos e informações para aprovação da CONTRATANTE, exceto quando previstos outros nas Especificações Técnicas ou no cronograma de execução, será de 45 dias contados a partir da assinatura do contrato.

  - O dimensionamento dos projetos de irrigação deverá considerar os critérios de velocidade máxima do fluido na tubulação de 2,5 m/s, variação máxima de pressão de 20% e variação de vazão máxima dos emissores de 10%. O tempo de funcionamento por dia do sistema será de 20 (vinte) horas e sua operação deverá ser automática, ou seja, o sistema deverá ser controlado por um controlador eletrônico, que dará a partida no conjunto motobomba e fará a operação de abertura e fechamento das válvulas dos setores automaticamente.

  - A CONTRATADA deverá considerar os dados abaixo de evapotranspiração de referencia, para determinação da lâmina a ser aplicada para cada cultura (banana: utilizar kc máximo de 1,10 e manga: kc máximo de 0,86). Portanto, o projeto executivo deverá atender cada cultura individualmente. A CONTRATADA poderá utilizar outra fonte de dados, desde que seja devidamente aprovada pela fiscalização.

| Mês | Eto (mm) | P (mm) |
| --- | --- | --- |
| Jan | 180,12 | 129 |
| Fev | 147,28 | 75,29 |
| Mar | 165,45 | 96,8 |
| Abr | 137,73 | 18,99 |
| Mai | 123,94 | 7,07 |
| Jun | 116,63 | 1,51 |
| Jul | 131,62 | 0 |
| Ago | 177,93 | 0,31 |
| Set | 188,8 | 6,58 |
| Out | 166,46 | 41,46 |
| Nov | 146,98 | 142,19 |
| Dez | 160,91 | 162,19 |
| Anual | 1.843,85 | 681,39 |

Fonte: SISDA e Estação Ceraíma.

  - Na fase de projeto, a CONTRATADA deverá definir o número ótimo de emissores por planta (banana e manga), visando obter uma área molhada que não restrinja o desenvolvimento radicular das culturas a tal ponto que, ocasione redução da produtividade.

  - A lâmina a ser aplicada deverá ser comprovada após implantação dos sistemas, através de testes realizados em campo. A contratada deverá comprovar, também, a uniformidade de aplicação de água, o que não deverá ser inferior a 90%.

  - Medição e pagamento – A medição dos serviços de elaboração do projeto executivo (tomada de água, reservatório, casa de bomba, caixa de hidrômetros e sistema de irrigação), fornecimento de materiais e equipamentos, montagem e testes operacionais serão feito mensalmente, por hectare de projeto elaborado, implantado e aprovado pela fiscalização. O pagamento será feito ao preço unitário executado constante na planilha orçamentária. Neste preço deverão estar incluídos os custos de elaboração do projeto executivo, fornecimento de materiais e equipamentos, montagem, testes operacionais e mão-de-obra necessária à execução dos projetos.

- FORNECIMENTO E MONTAGEM

  - Estas especificações têm por objetivo, estabelecer os critérios técnicos que deverão ser observados para o fornecimento e a montagem dos equipamentos do sistema de irrigação parcelar em 112 lotes familiares do Perímetro Irrigado de Ceraíma.

  - FORNECIMENTO

    - O sistema de irrigação parcelar compreende tomada de água, reservatório, casa de bomba, caixa de hidrômetros, estação de pressurização, controle, medição, filtragem, adutora, linha de derivação e sistema de aplicação da irrigação.

    - No caso da conveniência de substituição ou fornecimento de algum equipamento ou peça especial, não relacionado nas planilhas de materiais destas Especificações Técnicas, caberá ao Fornecedor, a adequação necessária para a montagem do equipamento substituto.

    - O Fornecedor deverá se responsabilizar pela substituição parcial ou integral de qualquer equipamento fornecido que não atenda às especificações técnicas exigidas no projeto.

    - Em caso de divergência entre estas Especificações Técnicas e as normas e/ou recomendações mais atualizadas, tanto para fornecimento de equipamento como para procedimento de montagem, prevalecerá à recomendação mais atualizada. Em qualquer hipótese, caberá ao Fornecedor identificar e comunicar, previamente, à CONTRATANTE, as divergências verificadas e apresentar as novas alternativas técnicas, com os devidos esclarecimentos.

    - Os equipamentos deverão ser fornecidos da forma que permita um funcionamento normal nas seguintes condições locais: Altitude: 637 m acima do nível do mar; Temperatura ambiente: 24 a 34 ºC; Clima: tropical; Natureza da água: água bruta.

    - Os equipamentos deverão ser projetados, fabricados e testados de acordo com as últimas revisões das normas técnicas aplicáveis das seguintes organizações:

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

- ANSI – American National Standard Institute

- NEMA – National Electrical Manufacturers Association

- NEC – National Electrical Code

- IEC – International Eletrotechnical Comission

- DIN – Deutsches Institut für Normung

- ASME – American Society of Mechanical Engineers

- API – American Petroleum Institute

- AISI – American Iron and Steel Institute

- ASTM – American Society for Testing and Materials

- AWWA – American Water Work Association

- ISO – International  Organization for Standardization

- SAE – Society of Automotive Engineers

- HIS – Hydraulic Institute Standards

    - O fornecimento dos equipamentos deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: Catálogos dos equipamentos fazendo constar, destacadamente, as dimensões principais, os pesos e a natureza dos materiais; Características de fabricação dos equipamentos; Descrição funcional dos equipamentos; Documentos com as instruções de armazenamento, montagem, instalação, utilização e de manutenção; Certificados dos testes de fábrica.

    - Medição e pagamento - A medição do fornecimento será feita mensalmente de acordo com os equipamentos montados e testados e em plenas condições de operação. O pagamento será feito pelos quantitativos medidos, aos preços unitários constantes nas planilhas orçamentárias correspondentes.

  - MONTAGEM

    - Escavação de vala - A escavação para as valas serão executadas segundo cotas, linhas e taludes necessários para poder alojar corretamente as tubulações. Para execução do serviço e segundo a natureza dos materiais que encontre, a Empreiteira poderá efetuar o serviço de forma manual e mecânica. A largura (L) da vala deverá obtida conforme descrito a seguir:

        - No caso de vala destinada a receber apenas um tubo, L = D + 50;

        - onde L = Largura da Vala (cm);

        - D = Diâmetro externo da tubulação (cm);

    - Quanto à profundidade das valas, esta será necessária para permitir a colocação da tubulação na situação ideal, sendo que seu valor não poderá ser menor que 40 cm. Se apresentar escavação em rocha a um nível maior que o fundo projetado, a escavação será feita até uma profundidade de 10 cm abaixo do nível do fundo projetado, para permitir a construção do leito de areia ou concreto.

    - Reaterro de valas - A tubulação deverá se envolvida por material isento de pedras e corpos estranhos, devendo a compactação ser procedida com soquetes manuais ou equipamento de pequeno porte apropriado. Atingida a geratriz superior do tubo deverá ser utilizado o mesmo material escavado, com compactação manual em camadas de 20 cm.

    - Instalação da tubulação - É necessário procurar um leito perfeitamente nivelado para os tubos. Os tubos serão instalados geralmente em trechos retos em planta, mas se precisar curvas de raio grande, é possível fazê-la por meio de pequenas deflexões nas juntas, as deflexões máximas permissíveis serão as recomendadas pela fabricante, mas geralmente não excederão 4°. Nenhum tubo será descido na vala rolando sobre o terreno, precisa-se utilizar entabuamento liso para se proteger o revestimento; Antes de descer os tubos na vala, a Empreiteira deverá submetê-los a uma inspeção visual, a fim de se certificar de seu bom estado e para limpá-los.

    - Depois de construir a junta segundo estas especificações, as instruções do fornecedor e as indicações da Fiscalização, os tubos serão limpos para que fiquem livres de terra, pedras, etc. e a vala será reaterrada segundo indicado nestas especificações;

    - A instalação de tubos curtos, quando necessário segundo as condições encontradas no local das obras ou as instruções da Fiscalização, serão feitas sob a responsabilidade da Empreiteira;  Em todas as curvas, derivações, reduções, tês, etc, bem como em locais indicados nos desenhos ou pela Fiscalização, deve ser colocada uma estrutura de ancoragem da tubulação. As extremidades dos trechos que serão testados precisam ser ancoradas, afim de resistir às forças axiais; As extremidades dos tubos que ficam na vala serão fechadas por tampões de madeira para se evitar a entrada de pedras, terras, animais, ou qualquer corpo estranho;

    - Antes do completo cobrimento da tubulação, cumpre verificar se não houve falhas da montagem de juntas, conexões etc. ou se não foram instalados tubos avariados no transporte ou manejo, etc. Para isso são recobertas as partes centrais dos tubos deixando as juntas e ligações de conexões, etc. sem reaterrar;

    - Antes de testar, os trechos serão gradualmente enchidos com água, para comprovar seu bom funcionamento; Cada trecho será testado aplicando-se à tubulação, peças especiais, etc, uma pressão 50% superior à pressão hidrostática máxima, não devendo descer em ponto algum da canalização a menos de 1kgf/cm2. Quando o trecho estiver enchendo-se com água e antes de aplicar a pressão é preciso soltar o ar da tubulação por meio de válvulas de ar ou torneiras localizadas em pontos altos da linha. O teste será feito após 24 horas do enchimento de água nas linhas;

    - A Empreiteira fornecerá as bombas, manômetros e conexões necessárias para fazer o ensaio da linha, sem ônus adicionais para CODEVASF; A Empreiteira apresentará à CODEVASF, para aprovação, um programa detalhado para o ensaio da linha, indicando os equipamentos e métodos que utilizará nos testes; Nenhuma linha será testada sem a aprovação escrita da Fiscalização da CODEVASF; Após terminar o teste a Empreiteira reaterrará todas as juntas;

    - Antes da aplicação da pressão deverá verificar o estado de todas as juntas, válvulas, acessórios, etc. Todas as juntas que apresentarem defeitos serão removidas ou reparadas sem ônus para a CODEVASF e será feito, novamente, o teste de pressão;

    - A pressão de teste será mantida durante 24 (vinte e quatro) horas; O trecho testado será aceito se não ocorrerem vazamentos; Todas as linhas que não cumpram as condições impostas nas cláusulas anteriores serão reparadas e testadas novamente, sem ônus adicionais para a CODEVASF. Quaisquer danos causados pelo não cumprimento das especificações mencionadas, serão reparados pela Empreiteira sem ônus para a CODEVASF;

    - O Fornecedor deverá encaminhar a Contratante, até 30 dias antes da data prevista para entrega do equipamento, o manual de instruções para montagem e manutenção do respectivo equipamento, em cinco vias, no formato A4. O manual deverá ser completo e conter todas as instruções para operação, revisão e ajuste do equipamento no campo, recomendações quanto às ferramentas e instrumentos a serem utilizados, rotinas de manutenção, armazenagem, manuseio das unidades e acessórios, com desenhos para montagem e movimentação das peças e embalagens. Quando for o caso, o manual deverá indicar, de forma clara, os valores recomendados de ajuste de peças e dispositivos. O manual de instruções será obrigatoriamente redigido no idioma português e será entregue encadernado. Os desenhos incluídos no manual deverão ser numerados, dobrados corretamente e fixados ao volume de forma análoga à das páginas do texto.

    - A montagem dos equipamentos só deverá ser iniciada após o fornecimento das plantas da rede parcelar, atualizadas, e dos equipamentos e materiais em quantidades suficientes para estruturação completa de toda a área irrigável de, pelo menos, um Setor do Projeto Ceraíma, englobando lotes de agricultura irrigada. Esta exigência possibilitará a realização dos testes de funcionamento com todos os componentes aplicados e, além disso, servirá para evidenciar a necessidade de eventuais correções na planta do Projeto, antes do início efetivo da operação.

    - Os materiais e as ferramentas utilizados para solda, colagem, preparação e montagem dos equipamentos fornecidos devem ser disponibilizados pela própria Montadora, portanto, os custos decorrentes deverão ser incluídos, explicitamente, na planilha orçamentária que faz parte integrante da proposta comercial para execução dos serviços.

    - Durante a implementação dos serviços de montagem, caso haja necessidade se alterar a planta da rede de irrigação parcelar, no sentido de se otimizar o uso da área irrigável ou de corrigir eventuais problemas evidenciados no decorrer das obras, a CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, por escrito, e apresentar um “lay out” alternativo com as devidas justificativas. A aprovação e reprodução do desenho definitivo ficarão a cargo da Fiscalização.

    - Medição e pagamento - A medição dos serviços de montagem será feita mensalmente pelo número de hectares com equipamentos montados e testados e em plenas condições de operação. O pagamento será feito pelos quantitativos medidos aos preços unitários constantes nas planilhas orçamentárias correspondentes. Nestes preços deverão estar incluídos os custos com equipamentos, materiais de vedação, carga e transporte, mão-de-obra de instalação, testes e reparos, e encargos incidentes sobre os serviços e fornecimento

- DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARCELAR

  - Os equipamentos do sistema de irrigação parcelar dos lotes foram concebidos com os seguintes componentes:

    - Tubulação de tomada de água, com a finalidade de interligar a acéquia com o reservatório.

    - Reservatório, com o fim de armazenar água.

    - Casa de bomba, objetiva acomodar a estação de pressurização, controle e o sistema de filtragem.

    - Caixa de hidrômetro, visa acomodar o sistema de medição.

    - Estação de Pressurização, Controle, Medição e Filtragem, que deverão ser instalados junto ao reservatório na entrada de cada lote, cumprindo as funções de sucção, pressurização, controle e medição do fluxo de água na rede e filtragem da água bruta.

    - Linha Adutora em PVC, cuja finalidade é a condução do fluxo de água pressurizada, desde a motobomba até os cavaletes de válvula dos setores internos, localizados nos pontos de derivação para o interior dos lotes de irrigação.

    - Linha de Derivação em PVC, com a finalidade de conduzir o fluxo de água pressurizada, a partir dos cavaletes de válvulas dos setores internos, para as linhas laterais em toda a área irrigável do lote.

    - Sistema de Aplicação da Irrigação, cuja finalidade é a efetiva aplicação da água em todos os setores internos do lote.

  - TUBULAÇÃO DA TOMADA DE ÁGUA:

    - Tubulação da tomada de água - A contratada deverá instalar um duto de ligação entre o deságüe da acéquia que abastece o lote e o reservatório de acumulação, utilizando tubulação de PVC com diâmetro de 100 mm. A instalação do duto deverá ser subterrânea.

  - RESERVATÓRIO:

    - Reservatório com capacidade de armazenamento de 160 m3.

    - Acompanhamento topográfico - Este trabalho compreende em locar e acompanhar a execução da obra, para que a mesma seja concluída de acordo com o projeto executivo apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CODEVASF. Deverá ter uma equipe de topografia completa (teodolito, nível, trena e acessórios necessários para o acompanhamento).

    - Alinhamentos, taludes e seções - As obras de terra deverão ser construídas conforme os alinhamentos, as cotas e as seções transversais indicadas nos desenhos do projeto executivo, onde serão compactadas com a sobre-elevação especificada, de modo a compensar a ocorrência dos recalques pós-construção.

    - Serão instaladas pela Contratada referências topográficas e estacas, a serem mantidas sob sua responsabilidade, para controle de alinhamentos e das elevações especificadas.

    - Será exigida da Contratada, às suas expensas, a remoção de qualquer parte da obra que não atenda às exigências do projeto executivo e destas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

    - A CODEVASF se reserva o direito de alterar as dimensões, os detalhes e as seções das obras de terra sem acréscimo ou alterações nos preços unitários por parte da Contratada.

    - Escavação mecânica em solo de 1ª categoria - A escavação poderá ser feita por meio de escavadeira ou retro-escavadeira mecânica equipada com implemento tipo “asa de morcego” para conformação do talude; Entende-se como solo de 1ª categoria todo solo solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos, formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas de mão para esse tipo de trabalho. Considerar-se-á também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15 m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria.

    - Compactação e regularização de taludes e fundo do reservatório - Após a conformação dos taludes a Contratada deverá proceder à compactação e regularização dos mesmos e do fundo do reservatório, de forma que estes adquiram a densidade e regularização apropriada à instalação da manta de PEAD. Que somente poderá ser instalada após a aprovação por parte da Fiscalização dos serviços de regularização e compactação.

    - Retirada do material excedente - Os materiais provenientes das áreas dos cortes que não forem utilizados na confecção dos taludes dos reservatórios serão transportados até locais apropriados a sua deposição, com distância média inferior a 05 (cinco) quilômetros, localizada dentro do próprio perímetro e a serem indicados pela fiscalização. Os mesmos deverão ser depositados em camadas com a sua superfície regularizada, conforme orientação da fiscalização.

    - Escavação manual da vala de fixação da manta - As valas para receberem e fixarem as mantas serão escavadas manualmente segundo linha do eixo, obedecendo ao projeto; No caso em que o fundo da vala apresente solo rochoso, entre este e a manta, deverá ser interposta uma camada terrosa, isenta de corpos estranhos ou sólidos e que tenha uma espessura não inferior a 15 cm.

    - Após a colocação definitiva da manta a vala será preenchida com material absolutamente isento de pedras, em camadas não superiores a 10 cm, na umidade ótima até uma cota de 50 cm sobre a manta. O adensamento deverá ser feito cuidadosamente com soquetes manuais, evitando-se choques com a manta, de maneira que a estabilidade transversal da fixação fique perfeitamente garantida.

    - Manta de PEAD - Manta de PEAD para revestimento com espessura de 0,50 mm, que deverá ser aplicada por firma especializada e deve ser conformada com a seção de projeto do reservatório.

  - CASA DE BOMBA:

    - A Limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçagem, destocamento e remoção de vegetação rasteira, arbustiva e de árvores de pequeno porte, deixando a área livre e desimpedida para que se tenha um retrato fiel de todos os acidentes do terreno.

    - Locação - Consiste na instalação de todos os elementos necessários à perfeita implantação da obra. Será feita inicialmente através de equipe de topografia devidamente habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos de referência estabelecidos pela Contratante, lançando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e níveis imprescindíveis à fiel execução da obra, de acordo com as exigências contratuais.

    - Fundação escavação manual - Tratam-se das aberturas em solo para a implantação de blocos de fundações, sapatas, estruturas enterradas ou semi-enterradas, ou qualquer outra estrutura abaixo do nível natural do terreno. Serão executadas manualmente. Terão dimensões de 2.70m x 2.20m com 20 cm de profundidade.

    - Concreto ciclópico fck 11Mpa c/ 30% pedra - Será executado como estrutura de fundação e base de apoio para o conjunto motor-bomba, confeccionado em concreto simples com fck de 11 Mpa e aplicação de 30% de pedra de mão.

    - Elevação - Alvenaria de elevação, tijolo de furos. Serão executadas alvenarias de vedações na espessura de 10cm, assentes com argamassa no traço 1:8 (cimento : areia fina ou média, lavada) com aditivo plastificante para argamassas (conforme recomendação do fabricante). Combogós 50x50cm. Serão do tipo pré-moldados em concreto / cimento, venezianos, na espessura mínima de 5cm.

    - Pavimentação - Piso cimentado áspero s/ junta plástica espessura 1,5cm. Será executado acabamento sobre os pisos internos e externos, em revestimento cimentado com argamassa, no traço 1:4 (cimento : areia média ou grossa, lavada), na espessura de 1,5cm.

    - Estrutura - Laje pré-moldada p/ cobertura. Para a cobertura será utilizada laje pré-moldada em concreto, com utilização de trilhos e lajotas cerâmicas ou pré-moldadas, com cobrimento de 4cm e utilizando malha de ferro diam. 3.4mm a cada 20cm para solidarização da estrutura. Terá dimensões e inclinação definida em projeto. Acabamento cimentado áspero p/ laje de cobertura. Será executado acabamento sobre a laje de cobertura, em revestimento cimentado com argamassa, no traço 1:4 (cimento : areia média ou grossa, lavada), na espessura de 1,5cm.

    - Revestimento - Chapisco de aderência. Antes da aplicação dos rebocos (espessura 2,5cm), serão executados chapicos em argamassa no traço 1:3 (cimento : areia grossa ou média, lavada). Reboco nas paredes externas e internas, traço 1:8 (cimento, areia) c/aditivo. Todos os rebocos serão executados em argamassa no traço 1:8 (cimento : areia fina ou média, lavada) com aditivo plastificante para argamassas (conforme recomendação do fabricante).

    - Esquadria - Porta de ferro 0,80x1,80m c/ ferrolho e cadeado inclusive pintura anticorrosiva e esmalte sintético. Será fornecida e instalada porta metálica, nas dimensões de projeto, em metalon e chapa metálica, com fechadura tipo porta cadeado, cadeado de marca com ampla utilização no mercado e com pintura anti-corrosiva e esmalte sintético.

    - Pintura - Pintura cal 03 demãos. Serão aplicada pintura com tinta cal industrializada em todos os revestimentos de paredes, nas quantidades definidas em planilha. Logomarca CODEVASF. Será pintado letreiro, em esmalte sintético com logomarca da CODEVASF nas duas maiores fachadas da casa de bombas, em dimensões a ser definida pela fiscalização.

    - Intalações elétricas - Todas as instalações serão executadas de acordo com normas técnicas em vigor. Não serão portanto, aceitos materiais ou serviços que possam comprometer a segurança e / ou durabilidade das instalações. Todas as instalações elétricas serão devidamente embutidas em alvenarias / vedações / lajes, execeto em madeiramento onde os fios serão fixados em cleats de plástico. Será obrigatória a substituição do ítem ou componente da instalação que esteja danificado, apresente mau funcionamento, risco de sinistro ou acidente em seu funcionamento.

  - CAIXA DE HIDRÔMETROS:

    - Escavação manual - Tratam-se das aberturas em solo para a implantação de blocos de fundações, sapatas, estruturas enterradas ou semi-enterradas, ou qualquer outra estrutura abaixo do nível natural do terreno. Serão executadas manualmente. Terão dimensões de 0,85m x 1,05m com 0,45m de profundidade.

    - Alvenaria de elevação, de tijolo comum espessura 10cm. Serão executadas alvenarias de vedações em tijolo comum na espessura de 10cm, assentes com argamassa no traço 1:8 (cimento : areia fina ou média, lavada) com aditivo plastificante para argamassas (conforme recomendação do fabricante).

    - Lastro de concreto simples fck 11,0 Mpa espessura 5cm - Os lastros de concreto (para os pisos) serão executados em concreto simples traço fck 11 Mpa traço em cimento, areia grossa ou média, lavada, brita ou seixo rolado, na espessura de 5cm, e deverão ter acabamento final de desempenamento áspero.

    - Chapisco de aderência - Antes das aplicação dos revestimentos, serão executados chapicos em argamassa no traço 1:3 (cimento : areia grossa ou média, lavada).

    - Revestimento cimentado (espessura 2,5cm) para paredes e fundo, traço 1:4 (cimento, areia) c/ aditivo platificante p/ argamassas - Todos as partes internas da caixa receberão revestimentos em argamassa no traço 1:4 (cimento : areia fina ou média, lavada) com aditivo plastificante para argamassas (conforme recomendação do fabricante).

    - Tampa em chapa de aço 3/16" com cadeado para acesso ao hidrômetro - Será fornecida e instalada tampa em chapa metálica tipo xadrez, espessura 3/16", nas dimensões de projeto, com fechadura tipo porta cadeado, cadeado de marca com ampla utilização no mercado e com pintura anti-corrosiva e esmalte sintético.

  - ESTAÇÃO DE PRESSURIZAÇÃO, CONTROLE E MEDIÇÃO:

    - Sistema de pressurização, controle e medição - Esse componente engloba o conjunto moto bomba, os equipamentos de controle e medição, as peças de interligação dos componentes e as tubulações de recalque e sucção, com especificações, diâmetros e tamanhos indicados nas planilhas de materiais, conforme discriminados a seguir.

    - Conjunto moto bomba elétrico - Equipamento instalado na entrada de cada lote tem a função de pressurizar o fluxo d’água para a rede de distribuição e derivação, ao nível adequado para o pleno funcionamento do sistema de irrigação localizada; Moto bomba centrífuga, monobloco, de eixo horizontal, acionamento elétrico, Trifásica, com capacidade de vazão e pressão compatível com o especificado em cada um dos projetos elaborados; Antes da entrega, a Fornecedora deverá efetuar os testes de fábrica, de cada conjunto eletro bomba, para certificação de suas condições de uso imediato. Os testes de operação dos conjuntos eletrobombas só serão efetivados após a instalação dos respectivos quadros de comando elétrico e da tubulação de sucção.

    - Sucção e ligação de pressão - A sucção consiste em conjunto de tubos e peças que capta a água do reservatório pelo conjunto motobomba para ser pressurizada; Será composta por tubulação de ferro fundido ou PVC, dependendo da vazão de projeto, válvula de pé com crivo em ferro fundido, curva 90º e redução excêntrica de ferro fundido, nas sucções de ferro fundido e redução concêntrica de ferro galvanizado, nas sucções de PVC, nos diâmetros compatíveis com as vazões dos projetos. A sucção deverá ser montada horizontalmente, não serão aceitas montagens fora do prumo, caso aconteça a CONTRATADA deverá corrigir para nova verificação; A ligação de pressão, que consiste em um conjunto de peças que fazem a ligação entre o conjunto motobomba e o cavalete de filtragem, serão compostas por registro de gaveta, curva com escorva, manômetro de glicerina e tubulação em ferro fundido ou ferro galvanizado, conforme a vazão de cada projeto e planilha orçamentária.

    - Sistema de proteção elétrica - Quadro de comando elétrico de partida direta, trifásico 380 volts, em conformidade com a potência do motor, contendo proteção contra sobrecarga de corrente elétrica, falta de fase, desbalanceamento de fase, inversão de fase, voltímetro e amperímetro. O quadro de comando elétrico deve ser fornecido juntamente com o respectivo conjunto eletrobomba, em caixa metálica adequada, com todos os equipamentos de proteção do motor e dos componentes do próprio quadro, bem como os cabos elétricos para interligação com o conjunto eletrobomba, devendo ser acionado por programador lógico fornecido de acordo com essa especificação, com opção de acionamento manual/automático.

    - Sistema de controle e proteção hidráulica - Controlador digital para controle do tempo de irrigação diário, acionamento automático do conjunto motobomba e válvulas setoriais, possibilitando programar o tempo de irrigação por setor, que possua, no mínimo, três programas independentes, que permita aplicação mista de irrigação, e que possua proteção contra surtos elétricos, que seja robusto, para instalação interna e externa; solenóides para acionamento automático das válvulas dos setores; válvula reguladora de pressão e on/off, tipo básica de câmara única, em diâmetro compatível com a vazão dos setores ou parcelas, que serão instaladas nos cavaletes de entrada dos setores; válvula de alívio rápido, que será instalada perpendicularmente à rede de distribuição, antes do hidrômetro, em tubulação de retorno ao reservatório; as conexões deverão ser por meio de flange ou rosca fêmea BSP, conforme seja o diâmetro da válvula. Todos os mecanismos móveis internos da válvula deverão ser construídos em aço inoxidável, plástico reforçado e bronze. O diafragma deverá ser de borracha natural reforçada com fibra de nylon e a vedação em Buna-N. A válvula piloto para regulagem de pressão e alívio, que é acoplada ao corpo da válvula dos setores e alívio, deverá ter o corpo e a tampa de plástico reforçado ou latão e as partes metálicas em aço inoxidável ou latão, sendo o diafragma e as vedações em Buna-N; ventosas cinética e anti-vácuo, com rosca, acopladas por meio de colar de tomada; em cada setor será instalado uma ventosa cinética a montante da válvula de controle e uma ventosa anti-vácuo a jusante, já no cavalete de filtragem, serão instaladas duas ventosas cinéticas; filtro metálico ou de plástico de alta densidade, de 120 mesh, compatível com as características dos emissores e vazão de projeto; manômetro de glicerina, com rosca fêmea de 1/4”, e capacidade de operar com até 80 mca; válvula de retenção de dupla portinhola.

    - Sistema de medição - Hidrômetro com turbina tangencial ao fluxo, diâmetro nominal de 80 mm, vazão nominal 40 m³/h, pré-equipado com saída pulsada, elemento de medição removível e substituível, registro tipo seco, hermeticamente fechado, ajustável a qualquer posição de instalação, pressão de trabalho PN 16, temperatura de trabalho 50º C, com flanges PN 16, com rosca BSP, proteção dos elementos de medição (cúpula) metálica. Quanto aos aspectos construtivos, deverá ter corpo em Ferro Fundido e cúpula de medição metálica. O hidrômetro deverá ser instalado do lado de fora da casa de bomba, em caixa de proteção de concreto, com tampa de visita metálica para leitura e manutenção.

    - Sistema de filtragem – o mesmo deverá ser dimensionado de acordo com a vazão máxima (para atendimento de 04 (quatro) hectares) e as características físicas e químicas da água. Deve-se priorizar o sistema de filtragem com limpeza manual; se a água utilizada apresentar sedimentos em excesso requerendo um tempo de limpeza menor que 6 horas, o sistema de filtragem deverá ser concebido para um tempo de limpeza de 12 h. O sistema de filtragem deverá apresentar robustez, fácil operação e manutenção e eficiente na remoção dos sólidos.

  - LINHA DE DISTRIBUIÇÃO E DERIVAÇÃO

    - As linhas de distribuição e derivação serão em PVC, da linha Irriga LF PBS e deverá ser fabricada em conformidade com as normas específicas em vigência. Os diâmetros serão os relacionados em planilha, sedo que, se houver necessidade de utilizar outro, a CONTRATADA o fará sem qualquer ônus adicional para a CODEVASF.

    - Toda tubulação deverá ser transportada, armazenada e instalada conforme instrução do fabricante. Não serão aceitos tubos defeituoso, com sinais de ressecamento, trincas e/ou qualquer tipo de defeito observado durante a implantação.

  - LINHAS LATERAIS E EMISSORES:

    - Linhas laterais - Tubulação em polietileno linear de baixa densidade PN30 e DN 16 mm, que serão ligadas à linha de derivação através de adaptadores de início de linha e anel de vedação bilabial, sua emendas serão feitas com união apropriada de polietileno e suas extremidades finais serão fechadas com adaptadores de final de linha DN 16 mm; A CONTRATADA deverá instalar as linhas laterais nos períodos do dia de menor temperatura ambiente, evitando os efeitos da dilatação do material;

    - Emissores - Os emissores serão do tipo microaspersor, com proteção anti-inseto, asa giratória, bocal, corpo, estaca de sustentação de 33 cm ou maior, microtubo de ligação com a linha lateral e conectores apropriados inclusos; Os emissores deverão ter vazão entre 40 a 43 l/h para a cultura da banana e de 127 a 132 l/h para a cultura da manga, com uma pressão de serviço de 20 m.c.a., de forma a atender as necessidades hídricas das culturas existentes em cada lote, dentro do período de irrigação diário de 20 horas;

- CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS BÁSICAS:

  - TESTES DE FÁBRICA:

    - Os testes de fábrica dos equipamentos poderão ser inspecionados pela CONTRATANTE, ou por firma por ela credenciada, todavia, este eventual procedimento não diminui a total responsabilidade do Fornecedor. Por isso, o Fornecedor deverá notificar ao CONTRATANTE, com 30 dias de antecedência, o endereço do local de realização dos testes de fábrica, sugerindo período apropriado para a inspeção.

  - GARANTIA:

    - O Fornecedor deverá garantir os materiais e equipamentos fornecidos, quanto ao bom funcionamento, pelo prazo de um ano, a partir do seu efetivo recebimento.

    - Durante o período de garantia, o Fornecedor será responsável direto pela substituição imediata, as suas expensas, de qualquer equipamento defeituoso. A garantia sobre os novos equipamentos terá seu prazo de validade contado a partir da data da sua efetiva substituição.

    - A Contratada deverá também garantir as obras civis (tomada de água, reservatório, casa de bomba e caixa de hidrômetros), quanto ao bom funcionamento, pelo prazo de um ano, a partir do seu efetivo recebimento; sendo que, quaisquer reparos advindos de problemas construtivos serão de sua inteira responsabilidade.

  - EMBALAGEM E TRANSPORTE

    - Antes de expedir o equipamento, o Fornecedor informará data prevista para sua entrega no local da obra.

    - O Fornecedor deverá prever meios e dispositivos de manuseio que facilitem, o descarregamento dos equipamentos no local da obra, bem como do deslocamento dos mesmos até um local apropriado para o armazenamento, bem como para o local de instalação e montagem.

    - Os equipamentos deverão ser adequadamente embalados, de forma a protegê-los de danos durante o transporte e a armazenagem, em condições que envolvam múltiplos manuseios, transbordo, trânsito por estradas não pavimentadas, armazenagem prolongada, exposição à umidade e à possibilidade de roubo.

    - As caixas, engradados e estrados utilizados para o transporte, conforme o tipo de equipamento, deverão ser construídos de acordo com normas técnicas próprias.

    - Cada embalagem deverá ser identificada com os nomes do CONTRATANTE e da obra a que se destina, o número de peças que contém, o nome do Fornecedor, o número e o item do Contrato e da Ordem de Fornecimento/Serviço, a data do embarque, o local de destino e os pesos bruto e líquido. Também deverá ser fornecida uma lista de materiais, acessórios e/ou peças sobressalentes contidos em cada embalagem, de modo a facilitar a conferência.

    - A carga, o transporte e a descarga dos materiais devem ser feitos rigorosamente de acordo com as recomendações dos fabricantes, principalmente no que se refere ao empilhamento máximo, ao manuseio e à exposição a agentes corrosivos ou condições ambientes inadequadas.

  - TREINAMENTO

    - A Empresa deverá capacitar cada produtor individualmente quanto à operacionalização do sistema de irrigação implantado. O produtor deverá receber informações quanto ao turno de rega, programação do tempo de irrigação em cada setor, operacionalização do sistema de filtragem, manutenção preventiva de todo o sistema e outras informações relevantes quanto o adequado funcionamento.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA RESUMO

| Item | Descrição | Und. | Und. | P. Unit. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Serviços iniciais | un | 1 | 206.721,68 | 206.721,68 |
| 2.0 | Tomada de água | un | 112 | 529,67 | 59.323,04 |
| 3.0 | Reservatório | un | 112 | 5.965,55 | 668.141,60 |
| 4.0 | Casa de bomba | un | 112 | 3.064,09 | 343.178,08 |
| 5.0 | Caixa de hidrômetro | un | 112 | 149,32 | 16.723,84 |
| 6.0 | Fornecimento de materiais/Equipamentos | un | 112 | 16.199,22 | 1.814.312,64 |
| 7.0 | Serviços Técnicos | un | 112 | 2.148,34 | 240.614,08 |
|  | Total Geral |  |  |  | 3.349.014,96 |

PLANILHA ORÇAMENTARIA – SERVIÇOS INICIAIS

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Serviços Iniciais |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilizacão | un | 1 | 10.660,00 | 10.660,00 |
| 1.2 | Desmobilizacão | un | 1 | 10.660,00 | 10.660,00 |
| 1.3 | Instalação do canteiro | un | 1 | 24.793,38 | 24.793,38 |
| 1.4 | Administração local e manutenção do canteiro | mês | 6 | 23.195,47 | 139.172,82 |
| 1.5 | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m2 | 48 | 166,71 | 8.002,08 |
| 1.6 | Fornecimento de veiculo leve 1.4 ou superior, com ar condicionado para apoio a fiscalização, incluido despesas com combustiveis, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. | mês | 5 | 2.686,68 | 13.433,40 |
|  | Total item 1 |  |  |  | 206.721,68 |

PLANILHA ORÇAMENTARIA – TOMADA DE ÁGUA/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | Tomada de Água |  |  |  |  |
| 2.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Escavação manual de valas em 1ª cat. Até 1,50m (0,40m x 0,40m) | m3 | 3,84 | 11,44 | 43,93 |
| 2.1.2 | Assentamento de tubulação DN 100 | m | 24,00 | 1,20 | 28,80 |
| 2.1.3 | Reaterro apiloado de material escavado | m3 | 3,65 | 8,28 | 30,22 |
| 2.2 | Materiais |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Tubo PVC linha irriga DN 100, inclusive conexões | m | 24,00 | 17,78 | 426,72 |
|  | Total item 2 |  |  |  | 529,67 |

PLANILHA ORÇAMENTARIA – RESERVATÓRIO/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | Reservatório capacidade de 160m3 |  |  |  |  |
| 3.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Raspagem e limpeza do terreno | m2 | 285,00 | 1,81 | 515,85 |
| 3.2 | Movimento de terra |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Escavação carga e transporte (mecanizada) DMT até 200m | m3 | 160,00 | 5,24 | 838,40 |
| 3.2.2 | Escavação manual de valas em 1ª cat. Até 1,50m | m3 | 11,00 | 11,44 | 125,84 |
| 3.2.3 | Momento estraordinário de transporte (bota-fora) | m3 x Km | 700,00 | 1,23 | 861,00 |
| 3.3 | Aplicação de mantas PEAD 1,0 mm |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Regularização e compactação dos taludes e fundo do reservatório | m2 | 282,94 | 1,81 | 512,12 |
| 3.3.2 | Fornecimento e aplicação de mantas PEAD 0,50 mm | m2 | 282,94 | 11,00 | 3.112,34 |
|  | Total item 3 |  |  |  | 5.965,55 |

PLANILHA ORÇAMENTARIA – CASA DE BOMBA/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | Casa de bomba |  |  |  |  |
| 4.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Limpeza do terreno | m2 | 25,00 | 1,81 | 45,25 |
| 4.1.2 | Locação da obra | m2 | 4,14 | 2,38 | 9,85 |
| 4.2 | Fundação |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Escavação manual (0,35m x 0.40m) | m3 | 1,19 | 11,44 | 13,61 |
| 4.2.2 | Concreto ciclópico fck 11Mpa c/ 30% pedra | m3 | 1,83 | 247,81 | 453,49 |
| 4.3 | Elevação |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Alvenaria de elevação, tijolo de furos | m2 | 17,00 | 27,27 | 463,59 |
| 4.3.2 | Combogós 50x50cm | m2 | 2,00 | 48,84 | 97,68 |
| 4.4 | Pavimentação |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Piso cimentado áspero s/ junta plástica espessura 1,5cm | m2 | 5,94 | 6,45 | 38,31 |
| 4.5 | Estrutura |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Laje pré-moldada p/ cobertura | m2 | 5,00 | 64,60 | 323,00 |
| 4.5.2 | Acabamento cimentado áspero p/ laje de cobertura | m2 | 5,00 | 6,45 | 32,25 |
|  | Subtotal (1) item 4 |  |  |  | 1.477,03 |

CONTINUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA – CASA DE BOMBA/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | Revestimento |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Chapisco de aderência | m2 | 38,00 | 3,89 | 147,82 |
| 4.6.2 | Reboco nas paredes externas e internas, traço 1:8 (cimento, areia) c/ aditivo | m2 | 38,00 | 15,11 | 574,18 |
| 4.7 | Esquadria |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Porta de ferro 0,80x1,80m c/ ferrolho e cadeado inclusive pintura anticorrosiva e esmalte sintético | m2 | 1,44 | 139,23 | 200,49 |
| 4.8 | Pintura |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Pintura cal 03 demãos | m2 | 38,00 | 3,73 | 141,74 |
| 4.8.2 | Logomarca CODEVASF | m2 | 2,30 | 33,96 | 78,11 |
| 4.9 | Instalações elétricas |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Pontalete 04 estribos c/ isoladores p/ entrada de energia | un | 1,00 | 3,73 | 3,73 |
| 4.9.2 | Eletroduto PVC rig. sold. 32mm | m | 6,00 | 3,00 | 18,00 |
| 4.9.3 | Eletroduto PVC corrugado 20mm | m | 6,00 | 2,77 | 16,62 |
| 4.9.4 | Curva p/ eletrod. PVC sold. 32mm | un | 2,00 | 5,02 | 10,04 |
| 4.9.5 | Caixa PVC sextavada 3" x 3" | un | 1,00 | 2,68 | 2,68 |
| 4.9.6 | Bocal p/ lampada incandescente | un | 1,00 | 1,96 | 1,96 |
| 4.9.7 | Lampada incandescente 40W | un | 1,00 | 2,51 | 2,51 |
| 4.9.8 | Fio pendente 2x0,75mm2 | m | 6,00 | 0,59 | 3,54 |
| 4.9.9 | Fio isolado 4,0mm2 | m | 200,00 | 1,89 | 378,00 |
| 4.9.10 | Caixa PVC 4" x 2" | un | 1,00 | 2,61 | 2,61 |
| 4.9.11 | Interruptor simples 01 secão | un | 1,00 | 5,03 | 5,03 |
|  | Subtotal (2) item 4 |  |  |  | 1.587,06 |
|  | Total item 4 |  |  |  | 3.064,09 |

PLANILHA ORÇAMENTARIA – CAIXA DE HIDRÔMETRO/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.0 | Caixa de acesso e proteção do hidrômetro (0,850m x 1,05m x 0,45m) |  |  |  |  |
| 5.1 | Escavação manual | m3 | 0,33 | 11,44 | 3,78 |
| 5.2 | Alvenaria de elevação, tijolo de comum espessura 10cm | m2 | 1,28 | 31,55 | 40,38 |
| 5.3 | Lastro de concreto simples p/ piso e calçada fck 11,0 Mpa | m2 | 0,68 | 16,83 | 11,44 |
| 5.4 | Chapisco de aderência | m3 | 0,96 | 3,89 | 3,73 |
| 5.5 | Revestimento cimentado para paredes e fundo, traço 1:4 (cimento, areia) c/ aditivo platificante p/ argamassas | m2 | 1,28 | 20,23 | 25,89 |
| 5.6 | Tampa em chapa de aço 3/16" com cadeado para acesso ao hidrometro | m2 | 0,55 | 116,55 | 64,10 |
|  | Total item 5 |  |  |  | 149,32 |

PLANILHA ORÇAMENTARIA – FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTO/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | Fornecimento de materiais/Equipamentos |  |  |  |  |
| 6.1 | Adaptador final de linha 16 mm | pç | 90 | 0,24 | 21,60 |
| 6.2 | Conector inicial de Linha C/ Vedação 16 mm | pç | 90 | 0,80 | 72,00 |
| 6.3 | Conector União 16 mm | pç | 30 | 0,56 | 16,80 |
| 6.4 | Microaspersor Com Capa Anti-Inseto, Pressão de Serviço 20 mca, Vazão 40 a 43 l/h, Diâmetro Molhado mínimo de 5,6 m, Completo com estaca 33 cm ou maior, conector, microtubo, corpo, bocal, dispositivo anti-inseto e bailarina. | pç | 600 | 1,18 | 708,00 |
| 6.5 | Microaspersor Com Capa Anti-Inseto, Pressão de Serviço 20 mca, Vazão 127 a 132 l/h, Diâmetro Molhado mínimo de 7 m, Completo com estaca 33 cm ou maior, conector, microtubo, corpo, bocal, dispositivo anti-inseto e bailarina. | pç | 150 | 1,18 | 177,00 |
| 6.6 | Tubo PELBD 16 mm | m | 3500 | 0,46 | 1.610,00 |
| 6.7 | Tubo PVC Irriga LF PBL PN 40 DN 75 mm | pç | 78 | 27,77 | 2.166,06 |
| 6.8 | Tubo PVC Irriga LF PBL PN 40 DN 75 mm | pç | 27 | 27,77 | 749,79 |
| 6.9 | Tubo PVC Irriga LF PBL PN 40 DN 50 mm | pç | 27 | 14,91 | 402,57 |
| 6.10 | Adap PVC LF BS PR DN 50 x 1 1/2" | pç | 2 | 3,68 | 7,36 |
| 6.11 | Cap PVC Rosca DN 1 1/2" | pç | 2 | 5,60 | 11,20 |
| 6.12 | Curva PVC LF 45º DN 50 mm | pç | 2 | 4,73 | 9,46 |
| 6.13 | Curva PVC LF 45º DN 75 mm | pç | 2 | 12,01 | 24,02 |
| 6.14 | Curva PVC LF 90º DN 50 mm | pç | 2 | 10,15 | 20,30 |
| 6.15 | Curva PVC LF 90º DN 75 mm | pç | 3 | 21,81 | 65,43 |
| 6.16 | Redução PVC Irriga LF DN 75 x 50 mm | pç | 4 | 4,50 | 18,00 |
| 6.17 | Luva PVC LF 75 mm | pç | 8 | 8,60 | 68,80 |
| 6.18 | Te PVC LF DN 75 mm | pç | 6 | 14,65 | 87,90 |
| 6.19 | Adap PVC Irriga LF BS RM DN 75 x 3" | pç | 2 | 5,52 | 11,04 |
| 6.20 | Bucha Red Galv DN 1 x 1/2" | pç | 2 | 3,16 | 6,32 |
| 6.21 | Bucha Red Galv DN 1/2 x 1/4" | pç | 2 | 1,49 | 2,98 |
| 6.22 | Curva PVC LF 90º DN 75 mm | pç | 6 | 21,81 | 130,86 |
| 6.23 | Filtro Plastico Limpeza Manual DN 3", em Nylon Reforçado com Fibra de Vidro PN 60. | pç | 2 | 348,29 | 696,58 |
| 6.24 | Manometro Glicerina 0 a 10 kgf/cm² | pç | 2 | 56,41 | 112,82 |
|  | Sub Total do item 6 |  |  |  | 7.196,89 |

CONTINUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA – FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTO/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | Cont. Fornecimento de materiais/Equipamentos |  |  |  |  |
| 6.25 | Niple Duplo Galv DN 1" | pç | 2 | 3,85 | 7,70 |
| 6.26 | Niple Duplo Galv DN 3" | pç | 4 | 26,85 | 107,40 |
| 6.27 | Registro Esfera P/ Manometro DN 1/4" | pç | 2 | 8,04 | 16,08 |
| 6.28 | Registro Esfera Sold DAC DN 75 mm | pç | 5 | 119,73 | 598,65 |
| 6.29 | Te Galv 45º DN 1" | pç | 2 | 14,35 | 28,70 |
| 6.30 | Te Red Galv DN 3 x 1" | pç | 2 | 52,52 | 105,04 |
| 6.31 | União Assento DN 3" | pç | 2 | 85,24 | 170,48 |
| 6.32 | Ventosa Cinética DN 1" | pç | 2 | 113,72 | 227,44 |
| 6.33 | Adap PVC Irriga BS RM DN 50 x 2" | pç | 2 | 2,42 | 4,84 |
| 6.34 | Adap PVC Irriga LF PL RM DN 50 x 2" | pç | 4 | 3,04 | 12,16 |
| 6.35 | Bucha Red PVC Rosca DN 2 x 1" | pç | 2 | 8,73 | 17,46 |
| 6.36 | Colar Tomada PVC 50 x 1/2" | pç | 2 | 7,20 | 14,40 |
| 6.37 | Curva PVC LF 90º DN 75 mm | pç | 4 | 21,81 | 87,24 |
| 6.38 | Luva PVC Rosca DN 2" | pç | 2 | 7,94 | 15,88 |
| 6.39 | Redução PVC LF DN 75 x 50 mm | pç | 4 | 4,50 | 18,00 |
| 6.40 | Te Red PVC LF DN 75 x 50 mm | pç | 2 | 13,33 | 26,66 |
| 6.41 | Válvula Plástica DN 2", Com Piloto Redutor de Pressão 03 Vias; Tê Seletor de Pressão, Registro de Três Vias, Filtro de Dedo, Tomada de Pressão, Conexões e Acessórios | pç | 2 | 232,24 | 464,48 |
| 6.42 | Ventosa Anti Vácuo 1/2" | pç | 2 | 6,48 | 12,96 |
| 6.43 | Ventosa Cinética 1" | pç | 3 | 113,72 | 341,16 |
| 6.44 | Niple Duplo 2 " | pç | 1 | 13,23 | 13,23 |
| 6.45 | Luva Red Galv DN 4 x 2." | pç | 1 | 51,15 | 51,15 |
| 6.46 | Adap PVC Sold DN 110 x 4" | pç | 2 | 41,95 | 83,90 |
| 6.47 | Curva PVC Sold 90º DN 110 mm | pç | 1 | 77,03 | 77,03 |
| 6.48 | Tubo PVC Sold DN 110 mm | pç | 1 | 272,65 | 272,65 |
| 6.49 | Válvula Pé com Crivo DN 4" | pç | 1 | 97,24 | 97,24 |
| 6.50 | Adap PVC LF BS RM DN 75 x 3" | m | 1 | 4,06 | 4,06 |
| 6.51 | Cotovelo Galv 45º DN 3" | pç | 1 | 39,94 | 39,94 |
| 6.52 | Curva Escorva DN 3" | pç | 1 | 87,67 | 87,67 |
| 6.53 | Curva Macho Fêmea Galv 45º DN 3" | pç | 1 | 91,77 | 91,77 |
| 6.54 | Hidrômetro Tangencial DN 3" | pç | 1 | 773,75 | 773,75 |
|  | Sub Total do item 6 |  |  |  | 3.869,12 |

CONTINUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA – FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTO/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | Cont. Fornecimento de materiais/Equipamentos |  |  |  |  |
| 6.55 | Bucha Red Galv DN 1 x 1/2" | pç | 1 | 3,16 | 3,16 |
| 6.56 | Bucha Red Galv DN 1/2 x 1/4" | pç | 1 | 1,49 | 1,49 |
| 6.57 | Te Galv 45º DN 1" | pç | 1 | 14,35 | 14,35 |
| 6.58 | Niple Duplo Galv DN 1" | pç | 1 | 3,85 | 3,85 |
| 6.59 | Manometro Glicerina 0 a 10 kgf/cm² | pç | 1 | 56,41 | 56,41 |
| 6.60 | Niple Duplo Galv DN 3" | pç | 1 | 26,85 | 26,85 |
| 6.61 | Niple Duplo Red Galv DN 3 x 1 1/2" | pç | 1 | 26,51 | 26,51 |
| 6.62 | Registro Gaveta DN 3" | pç | 1 | 231,47 | 231,47 |
| 6.63 | Toco Tubo Galv Rosca BSP DN 3" x 1,00 m | pç | 2 | 66,27 | 132,54 |
| 6.64 | Toco Tubo Galv Rosca BSP DN 3" x 1,50 m | pç | 1 | 99,40 | 99,40 |
| 6.65 | União Assento DN 3" | pç | 1 | 85,24 | 85,24 |
| 6.66 | Conjunto Moto-bomba, 3500 RPM, Rendimento Minimo de 60%; Potência Comercial 7,5 CV Trifásica, para Atender a HMT = 41,00 mca e Q = 23, m³/h ( Modelo Base do Dimensionamento, KSB Megabloc 32-160, Rotor 162 mm,) | pç | 1 | 1.736,07 | 1.736,07 |
| 6.67 | Quadro de comando contendo 01 chave de partida 7,5 cv 380v, montada em armário metálico com proteções (amperimetro, voltimetro, relê falta de fase, relê térmico, borne e contactor para controlador 24 vac, e demais acessórios) | pç | 1 | 1.201,63 | 1.201,63 |
| 6.68 | Adesivo 175 g | pç | 1 | 7,78 | 7,78 |
| 6.69 | Adesivo PVC 850 g | pç | 3 | 28,78 | 86,34 |
| 6.70 | Fita Veda Rosca 18 x 50 m | pç | 3 | 7,73 | 23,19 |
| 6.71 | Lixa Grossa | pç | 45 | 0,39 | 17,55 |
| 6.72 | Bucha Red PVC Rosca DN 2 1/2 x 2" | pç | 3 | 12,21 | 36,63 |
| 6.73 | Cantoneira Metálica | pç | 1 | 28,63 | 28,63 |
| 6.74 | Conector Curva DN 1/8" x 8 mm | pç | 6 | 2,03 | 12,18 |
| 6.75 | Conector Reto 1/8" x 8 mm | pç | 6 | 1,42 | 8,52 |
| 6.76 | Conector Te DN 8 x 1/8 x 8 mm | pç | 6 | 2,27 | 13,62 |
| 6.77 | Conector União DN 8 mm | pç | 6 | 1,68 | 10,08 |
| 6.78 | Controlador P/ 4 Estações | pç | 1 | 163,20 | 163,20 |
| 6.79 | Microtubo 8 mm | m | 1200 | 0,36 | 432,00 |
| 6.80 | Solenóide AC NO 24 VAC | pç | 2 | 63,29 | 126,58 |
|  | Sub Total do item 6 |  |  |  | 4.585,27 |

CONTINUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA – FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTO/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | Cont. Fornecimento de materiais/Equipamentos |  |  |  |  |
| 6.81 | Te PVC Rosca Derivação DN 75 x 2 1/2" | pç | 2 | 22,22 | 44,44 |
| 6.82 | Toco Tubo PVC Rosca DN 2" x 1 m | pç | 5 | 15,09 | 75,45 |
| 6.83 | Válvula Angular Alívio DN 2" | pç | 1 | 428,05 | 428,05 |
|  | Sub Total do item 6 |  |  |  | 547,94 |
|  | Total item 6 |  |  |  | 16.199,22 |

PLANILHA ORÇAMENTARIA – SERVIÇOS TÉCNICOS/LOTE

| Item | Descrição | Und. | Quant. | P. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.0 | Serviços Técnicos |  |  |  |  |
| 7.1 | Elaboração de projeto executivo/AS BUILTS | ha | 4 | 137,64 | 550,56 |
| 7.2 | Montagem de sistema de irrigação | ha | 2 | 598,89 | 1.197,78 |
| 7.3 | Serviços topográficos: locação, levantamento plano altimétrico, etc. | ha | 4 | 100,00 | 400,00 |
|  | Total item 7 |  |  |  | 2.148,34 |

PLANTAS