E S P E C I F I C A Ç Õ E S T É C N I C A S

O B R A :  CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE CERA

CAPÍTULO I

DA OBRA

A presente especificação se destina à Construção de uma Unidade de Beneficiamento de Cera de Abelhas na comunidade Itapeba, município de Ibotirama / BA.

Em qualquer divergência encontrada entre os elementos do projeto, deverá ser obedecido o seguinte critério:

a) Nas divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala;

b) Nas divergências entre detalhes e plantas gerais, prevalecerão os detalhes;

c) Nas divergências entre especificações e plantas, prevalecerão as especificações;

d) Nas divergências entre as medidas verificadas e as cotas apresentadas, prevalecerão estas últimas.

Toda e qualquer modificação introduzida no projeto, detalhes, especificações inclusive acréscimos, somente serão admitidos com prévia autorização da fiscalização, e será anotada no livro de ocorrência da obra, assim como todo acompanhamento dos trabalhos no decorrer da obra.

Exigir-se-á emprego de mão de obra de primeira qualidade na execução de todos os serviços especificados.

Os materiais e/ou serviços não previstos nesta Especificação constituem casos especiais, devendo ser apreciados pela Fiscalização da CODEVASF.

Todo material considerado "similar" deverá ser previamente submetido à apreciação da Fiscalização da CODEVASF, devendo a autorização de utilização do mesmo ser dada por escrito.

CAPÍTULO II

DA RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO

A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do Código Civil Brasileiro.

A presença da fiscalização não implica na diminuição da referida responsabilidade da empreiteira.

A empreiteira deverá verificar "in loco" para tomar as precauções e cuidados necessários no sentido de garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, elevações, equipamentos mobiliares, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda, a segurança dos operários e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causado a serviços ali existentes será de inteira e única responsabilidade da empreiteira, correndo por sua conta as despesas efetuadas na reconstituição e indenização de quaisquer serviços ou edificações.

É de inteira e única responsabilidade da firma empreiteira o pagamento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos e como também todas as obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, transportes, seguros e tudo mais que se fizer necessário à conclusão e quitação dos encargos da referida obra.

É de inteira responsabilidade da empreiteira a apresentação ao fiscal da obra de todo e qualquer material a ser utilizado na mesma, antes de sua aplicação, para análise e aprovação pela fiscalização.

Não serão aceitos pela fiscalização os serviços executados que não tenham sido previamente aprovados

Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados, os demais lotes ficarão sujeitos à aceitação pela fiscalização, sendo impugnados os que estejam em desacordo com a(s) amostra(s) já aprovada(s) e com o estabelecido nas especificações dos referidos materiais.

A empreiteira, sob pretexto algum, poderá argumentar desconhecimento do local onde irá implantar a referida obra.

Deverá obrigatoriamente a empreiteira ter no local da obra um profissional (Engenheiro) legalmente habilitado no CREA-BA, como responsável geral da obra, auxiliado por encarregados gerais.

Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer documento que venha a integrar o Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, instalações, especificações, etc.), será executado obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, detalhes construtivos e outros que não estiverem incluídos nesta especificação e que sejam necessários ao bom andamento da obra..

Caberá a empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos, comunicando ao fiscal qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada, que desaconselhe ou impeça a sua execução. A não observância destes dispositivos transferirá à empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos.

Deve a empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da fiscalização, mantendo inclusive no local da obra, em lugar adequado e em perfeita ordem, uma cópia completa de todos os projetos, detalhes e especificações.

Deverá a empreiteira efetuar a limpeza periódica da obra com a remoção de todos os entulhos resultantes tanto no interior da mesma, como na área de serviço.

No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os detalhes, desenhos, especificações, instruções fornecidas pela FISCALIZAÇÃO da CODEVASF ou de modo geral com as boas normas da arte de construir, poderá a fiscalização além das sanções previstas neste instrumento ou na legislação que rege a matéria determinar a paralisação total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolição dos mesmos que será realizada pela empreiteira. Do mesmo modo, deverão ser removidos da área da obra, os materiais dessas demolições e aquelas que não atenderem aos padrões de aceitação estabelecidos.

CAPÍTULO III

DOS SERVIÇOS A EXECUTAR

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Serão implantados pelo empreiteiro todos os serviços necessários à instalação da obra e correrão por conta exclusiva do mesmo todas as despesas com instalações provisórias e, especialmente fornecimento e construção de:

1.1 - Placas da Obra

Caberá à empreiteira mandar confeccionar e fixar na obra, placa em chapa de zinco conforme modelo fornecido pela fiscalização da CODEVASF, como também a placa da empreiteira, onde devem ser citadas referências sobre seu responsável técnico e/ou engenheiro residente responsável pela obra.

1.2 - Limpeza do terreno

São considerados como limpeza da área destinada à implantação da obra a retirada de árvores, arbustos, raízes e toda cobertura vegetal existente.

Estes serviços deverão ser executados de forma a deixar completamente limpa, não só a área da obra, como também todo o terreno fora da área de construção pertencente à obra.

Serão utilizados equipamentos adequados, complementadas com o emprego de serviços manuais. O empreiteiro fará o expurgo de qualquer tipo de entulho e detritos da área da edificação e em volta da mesma, podendo esta operação ser realizada manual ou mecanicamente.

* Registro da obra no CREA e no INSS

Os registros no CREA e no INSS  devem ser efetuados em tempo hábil pela empreiteira, apresentando à Fiscalização as cópias das matrículas em ambos os órgãos.

2.0 - FUNDAÇÕES

2.1 - As escavações das valas de fundação serão executadas manualmente de acordo com o projeto arquitetônico ou o projeto estrutural fornecido de forma que as valas de fundação tenham uma seção mínima de 0,40 m de largura por 0,60 m de profundidade, de modo que a resistência do terreno em encontrado no fundo da vala seja compatível com a necessária para dar sustentação à obra.

O material resultante da escavação poderá ser utilizado para re-aterro a depender da avaliação feita pela fiscalização da CODEVASF.

2.2 - As fundações em alvenaria de pedra serão em pedras compactas, de textura homogênea e que não apresentem indícios de decomposição. Deverão ter largura mínima de 0,40m e profundidade mínima de 0,60m ou de acordo com o projeto de fundações, assentadas com argamassa de rejuntamento no traço 1:6 - cimento e areia grossa.

2.3 - Toda a fundação em alvenaria de pedras será coroada com um cintamento em concreto armado fck = 15 MPA. As cintas de fundação devem obedecer o projeto estrutural.

2.4 – O re-aterro do caixão deverá ser executado em camadas com espessura máxima de 20 cm, bem molhadas e compactadas manualmente, até atingir o nível superior das cintas inferiores.

Todas as tubulações (esgoto, água, elétrica, etc) embutidas no piso,devem ser colocadas nesta fase para evitar futuros problemas construtivos.

2.5 - A camada impermeabilizadora deverá ser executada em toda a área de piso e paredes, no traço 1:3:6 (cimento, areia grossa e brita granítica), com espessura de 0,05 m. O empreiteiro deverá ter o cuidado de executar todas as instalações sob o piso antes de executar a camada.

3.0 - ALVENARIAS

3.1 – Alvenaria de blocos cerâmicos:

As alvenarias serão executadas em blocos cerâmicos de marca sujeita à aprovação da fiscalização. Os tijolos deverão ser bem cozidos, leves, sonoros,  não mostrar fendas ou falhas.

As alvenarias deverão ser  alinhadas, niveladas e aprumadas. A espessura entre as fiadas deve ser no máximo de 1,5cm. As amarrações serão perfeitas com juntas alternadas.

As paredes obedecerão fielmente às dimensões, alinhamento e espessura indicadas no projeto arquitetônico.

Os tijolos deverão ser molhados antes de seu emprego.

Deverá ser observado que onde houver apoio e peças do telhado sobre blocos cerâmicos furados, estes devem ser substituídos tijolos maciços do tipo comum.

O traço para argamassa mista de assentamento da alvenaria será 1:8 cimento e areia.

Devem ser colocados chapuzes de madeira com espessura mínima de 2,5 cm e comprimento de 10,0 cm na largura das alvenarias ou estrutura de concreto; serão ranhurados e previamente imunizados com pentox, para posterior fixação das esquadrias e deverão ser colocados com espaçamento máximo de 60cm.

3.2 – Concreto Estrutural:

A execução do concreto armado obedecerá rigorosamente ao projeto estrutural com suas respectivas especificações e detalhes.

Todo a super-estrutura, tais como pilares, cintamentos, vergas, e demais concretos que se fizerem necessários, terão acabamento comum.

Os concretos serão executados  com cimento, areia grossa e brita granítica nº. 01, no traço apropriado de forma a adquirir a resistência (fck = 15 MPA) estabelecida no projeto estrutural.

Devem ser observados os cuidados necessários na execução dos escoramentos nos vãos de janelas e portas bem como nos pilares da varanda onde se fizer necessário

4.0 - COBERTURA

4.1 - Madeiramento

O madeiramento que suportará o telhado deverá ser de lei, bem seco por exposição demorada ao ar, ou por processo acelerado em estufa, isento de branco, brocas não ardidas e sem nós ou fendas, manchas de podridão, quinas mortas, rachas de qualquer natureza, fibras arrancadas, de cor contrastada, que comprometam a sua resistência e durabilidade.

As peças de madeira empregadas no telhado serão desempenadas, aparelhadas e em quinas vivas, dimensionadas levando-se em consideração as cargas que forem suportar, não podendo, entretanto, ser inferiores a 6" x 3".

As sambladuras, encaixes, ligações e articulações devem ter as superfícies executadas de modo a permitir encaixes perfeitos.

Todo o madeiramento do telhado será imunizado com mistura de CARBOLINEUM com querosene na dosagem de 1:8, aplicado por imersão.

Os ripões serão de seções retangulares de 4 x 7cm, desempenados, aparelhados e em quinas vivas.

As ripas serão de 1,5 x 5cm com acabamento idêntico aos ripões.

Será exigido o número de três ripas por telha no seu assentamento.

A cumeeira terá dimensões mínimas de 3" x 6", sem empenos e com quinas vivas.

As terças terão dimensões mínimas de 3" x 4".

4.2 - Telhamento

As telhas a serem utilizadas serão de barro, tipo Simonassi Branca ou similar. As telhas cerâmicas deverão ser de primeira qualidade, bem cozidas, isentas de rachaduras ou trincas, e apresentando uniformidade de cor e de dimensões.

4.3 -  Travejamento de cumeeiras:

As cumeeiras serão em telha cerâmica emassadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço: 1: 2: 3.

4.4 – Emassamento de beirais

As telhas de beirais serão assentadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço: 1: 2: 3.

5.0 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

As instalações elétricas obedecerão ao rigorosamente ao projeto elétrico e respectivas especificações, além do adiante descrito.

5.1 - Materiais

Os materiais a serem empregados pela firma empreiteira na instalação elétrica, tanto os adiante especificados como os demais materiais que forem necessários, serão escolhidos de modo a satisfazerem os padrões aconselhados pela técnica moderna dentro do tipo de instalação em apreço.

A tubulação elétrica será em tubo plástico de PVC rígido, de 1ª qualidade,  conforme bitola indicada em projeto.

As caixas para os pontos de luz serão em PVC, de 1ª qualidade, do tipo ortogonal.

As caixas de saída para interruptores e tomadas serão em PVC de 4" x 2".

As caixas dos quadros serão executadas em chapas de ferro Nº. 18 BWG com pintura em epóxi e grau de proteção mínimo IP 54, contendo barramento de cobre eletrolítico a 99% de pureza, nas dimensões adequadas, com molduras e portas ajustáveis.

Os cabos de alimentação serão de cobre isolados Sintenax ou Pirastic.

Os fios, disjuntores e chaves obedecerão às especificações do projeto elétrico.

5.1.1 - Luminárias

- Luminária fluorescente 2x40, com reatores eletrônico duplos de partida rápida e lâmpadas fluorescentes branca fria de 40w, conforme projeto.

5.1.2 - Tomadas e Interruptores

Serão na cor cinza com contatos de prata.

5.2 - Sistema de Aterramento

Serão utilizados cabos de aço cobreado de 25mm2 e hastes de terra copperweld de 5/8’’ x 2.40 m de alta camada.

5.3 -  Entrada de Energia

A entrada  de energia deve obedecer o Padrão COELBA.

6.0 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Deverão obedecer ao projeto fornecido.

6.1 - Hidráulica

As canalizações da rede predial deverão ser executadas em tubos de PVC soldável, sendo que nas ligações será utilizada a cola indicada pelo fabricante, de marca de 1ª qualidade.

Não devem ser embutidas tubulações dentro de colunas, pilares, vigas ou outros elementos estruturais.

6.2 - Sanitária

O material a ser empregado nas instalações prediais deverá ser PVC rígido tipo esgoto, de 1ª qualidade, atendendo-se as indicações de projeto.

A rede coletora deverá ser concebida aproveitando-se os desníveis da área interna, proporcionando assim uma concepção mais econômica.

a) Nivelamento e prumo perfeito;

b) Estanqueidade perfeita nas ligações aparelho-sifão e sifão-ramal de descarga ou esgoto;

A caixa de gordura será executada em alvenaria de tijolos assentados com argamassa 1:6, chapiscada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com acabamento alisado, obedecendo aos detalhes fornecidos.  A laje do fundo será em concreto simples traço 1:4:8, devendo nele ser moldada a meia secção do coletor que por ali passar, obedecendo-se a declividade do sub-coletor.

A tampa será de concreto armado pré-moldado e deverá ser de fácil remoção permitindo perfeita vedacão.

7.0 - APARELHOS E METAIS

Todas as louças e metais sanitários devem ser submetidos a aprovação da fiscalização quanto a sua qualidade.

Os materiais a serem utilizados constam da lista de materiais fornecida no projeto.

8.0 - ESQUADRIAS

Todas as esquadrias serão executadas de acordo com o indicado em projeto e detalhes fornecidos pela FISCALIZAÇÃO, e o adiante especificado.

8.1 - De Madeira

Todos as, janelas e portas serão em madeira de lei, nas dimensões indicadas em projeto e de acordo com os detalhes fornecidos.

Na execução das esquadrias deverá  ser observado o seguinte:

a) Entre as folhas e as guarnições serão deixadas as folgas necessárias ao perfeito funcionamento das partes móveis de forma que ressalvada a vedação, seja possível o funcionamento das esquadrias, sem esforços demasiados, nem ruídos produzidos pelo atrito;

b) As bordas das folhas móveis devem justapor-se perfeitamente entre si e com as guarnições por sistema de mata-juntas;

c) Todas as esquadrias em madeira serão executadas de acordo com os detalhes fornecidos e o acima exposto, e demais normas necessárias a uma perfeita conexão e assentamento para este tipo de esquadria.

8.2 - Vidro

A espessura dos vidros a serem usados que não estejam especificados nos detalhes, serão determinadas em função das áreas de abertura, nível das mesmas em relação ao solo, e exposição ao vento.

O assentamento da lâmina de vidro será feito pelos lados internos em sulcos na madeira da esquadria, de acordo com o tipo do vidro utilizado.

9.0 - REVESTIMENTO

Os revestimentos só serão iniciados após o endurecimento da argamassa de assentamento de tijolos, e após terem sido preenchidos os vazios que existam nas juntas das alvenarias como também depois de embutidas as tubulações que deverão passar pela alvenaria, colocação dos marcos e caixilhos e após a conclusão da cobertura.

Os revestimentos deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados. A mescla das argamassas deverá ser particularmente cuidada; as superfícies de paredes e tetos serão limpas com vassouras e abundantemente molhadas antes do inicio do revestimento.

Todas as paredes deverão ser revestidas de acordo com o especificado.

9.1 - Chapisco

Todas as alvenarias de tijolos e concreto armado que não forem aparentes, antes de qualquer revestimento, serão chapiscados com argamasssa de cimento e areia grossa no traço 1:3.

9.2 – Azulejo Branco 15x15

Todas as paredes internas receberão esse revestimento até a altura do forro.

Serão de 1ª qualidade de fabricacão, assentadas com juntas soltas, sobre camadas de argamasssa de cimento, cal e areia 1:3:12 . O espalhamento da nata de cimento será de 2 mm de espessura sobre emboço, antes do mesmo ficar endurecido, com desempenadeira de aço. O rejuntamento será feito com pasta de cimento branco e corante na cor do azulejo.

O azulejo, antes de ser aplicada passará 24 horas em um recipiente com água.

9.3 - Reboco

Será executado sobre chapisco das áreas de paredes externas e concretos que não sejam revestidos com cerâmica, sendo estes previamente chapiscados. A massa única será desempolada no traço 1:3:12 - cimento, cal e areia média isenta de argilas e siltes.

9.4 – Forro

Toda a área interna será forrada com PVC, apoiado em tirantes de madeira fixados nas paredes. A cor do forro r acabamentos deve ser clara.

10.0 - PAVIMENTAÇÃO

Considerações Gerais

Todos os pisos terão caimento adequado para perfeito escoamento das águas.

A empreiteira deverá tomar o cuidado no sentido de remover o excesso de argamassa durante execução do piso.

10.1 – Cimentado Liso

Serão executados pisos cimentados com acabamento liso sobre toda a camada impermeabilizadora  (contra-piso) em argamassa  de cimento e areia grossa, traço 1:4.  O piso interno será “queimado” com pó de cimento pigmentado na cor escolhida pela fiscalização.

10.2 – Cimentado  desempolado

Serão executados pisos cimentados com acabamento desempolado sobre as calçadas em argamassa  de cimento e areia grossa, traço 1:4.

10.3 - Peitoris

Serão em granito tipo andorinha com 2 cm de espessura; pela parte interna, terão um balanço de 2 cm e pela parte externa, terão 3 cm de balanço com pingadeira.

10.4 - Soleiras

Serão em granito andorinha com 2 cm de espessura e colocadas em todos os locais onde houver mudança de pisos (porta principal).

11.0 - PINTURAS

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da poeira deverá ser completa tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que sequem inteiramente as tintas.

As superfícies só poderão ser pintadas quando estiverem perfeitamente firmes, limpas e secas. Deverão ser adotados cuidados especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas a pintura, convindo prevenir a grande dificuldade de ulteriores remoções de tintas aderidas às superfícies rugosas.

11.1 – Esmalte sintético

As esquadrias levarão aparelho  com saladora e, após aparelhadas, receberão aplicação fundo nivelador, para aos lixadas serem pintadas com esmalte sintético na cor fornecida pela fiscalização.

11.2 – Caiação

As paredes internas rebocados serão pintados com tinta à base de cal.

As tintas serão de primeira qualidade, ficando suas marcas sujeitas à aprovação da Fiscalização.

As pinturas serão no mínimo de 03 demãos, observando um intervalo mínimo de 24 horas entre as demãos sucessivas.

12.0 – ENTREGA DA OBRA

Concluída a construção da obra, o empreiteiro procederá a limpeza de toda a área , observando o seguinte:

Pisos: deverão ficar isentos de quaisquer manchas ou respingos de tintas;

Ferragens e metais: para limpeza dos mesmos, será usado removedor adequado, utilizando-se flanela para o polimento;

Aparelhos sanitários e de iluminação: serão lavados com água e sabão, sem qualquer adição de ácidos;

Passeios e acessos: após a varredura, será feita a remoção de todo o entulho remanescente, efetuando-se em seguida a lavagem com água e sabão.

A firma empreiteira só poderá entregar a obra depois que a comissão de recebimento fizer uma visita, para constatar seu bom estado de construção e funcionamento.

Será feita uma verificação no funcionamento de toda a obra e qualquer problema alertado pela Fiscalização deverá ser refeito ou corrigido pela empreiteira.

Deverá ser entregue à Comissão de Recebimento, o Livro de ocorrências da FISCALIZAÇÃO.

Bom Jesus da Lapa, 20 de setembro de 2007.

_____________________________________

Engº Civil  Marcos Antonio Caetano

CREA nº  2.423 /D SE