ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Reforma de Prédio em Barreiras para o escritório

- CONDIÇÕES GERAIS

  - O serviço de adequação deverá ser realizado conforme orientação da fiscalização da Codevasf e destas especificações, eventuais necessidades serão acrescentadas e ou suprimidas, desde que com a aprovação prévia da fiscalização, não serão aceitas improvisações, má qualidade nos serviços e imperfeições de qualquer natureza, serviços assim serão absolutamente recusados, não sendo medidos nem pagos.

- DEMOLIÇÕES

  - Demolições de Blocos cerâmicos.

    - Serão demolidas algumas paredes de Alvenaria de bloco para adequação do prédio, será medido por m3 cúbico efetivamente demolido.

  - Demolição de passeio danificado

    - Será demolido manualmente passeio danificado, será pago por m2 efetivamente demolido.

  - Demolição de Forro

    - Será demolido forro de madeira e de gesso da área anexa ao prédio, será pago por m2 efetivamente demolido.

  - Retirada de Telha Amianto

    - Madeiras diversas; Estação Total, nível, trena de aço, fio de prumo.

  - Carga Manual e transporte de expurgo

    - Todo o material proveniente das demolições que não serão reutilizados deverão ser colocados em caçambas, estacionárias ou em veículos de carga para ser devidamente descartados, as áreas de descartes deverão ser aprovadas pela fiscalização. Será pago por m3 efetivamente carregado e transportado.

- Fundação

  - Escavações manuais.

    - As cavas para fundações, e outras partes da obra previstas abaixo do nível do terreno.

  - Forma em tábua

    - Será utilizago para fundações, em pinho e será pago em M2

  - Aterro e apiloamento.

    - Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, camada impermeabilizadora, passeios, etc; serão executados com o próprio material escavado ou do terreno, em camadas sucessivas de altura máxima de 20cm, molhadas, energeticamente apiloados de modo a não ficarem vazios, fendas, trincas ou desníveis.

- Estrutura

  - Forma resinada 12 mm

    - Na estrutura será utilizado compensado resinado 12 mm, será pago por m2 realizado.

  - Verga de concreto armado

    - As vergas de concreto armado sobre os vãos de portas e janelas, terão dimensões de (Largura do vão +,20) x 0,10 x 0,10m, onde os ferros serão armados em estribos triangulares.

- VEDAÇÃO

  - Alvenaria de em blocos cerâmicos 6 furos

    - As alvenarias serão levantadas com tijolos de 6. As fiadas serão perfeitamente niveladas e alinhadas e as juntas terão a espessura mínima de 20mm. Os blocos serão de boa qualidade para resistir a esforços necessários, sujeito a aceitação pela fiscalização.

- COBERTURA

  - Recuperação de estrutura mad. P/telha de fibra cimento

    - Será feita a recuperação da estrutura de madeira para que seja, sanados problemas de infiltrações e estruturais, será pago por m2 efetivamente recuperado.

  - Substituição de cobertura em fibrocimento

    - Troca de telhas rachadas e ou quebradas nas áreas onde há possíveis pontos de inflitração será pago por m2 de telha efetivamente trocado.

  - Forro em gesso liso

    - Será executado forro de Gesso em placa em áreas onde não serão demolidos os forro de madeira e gesso, será pago por m2 quadrado realizado.

  - Estrutura de Madeira para telha cerâmica

    - Será realizado cobertura para ampliação da área da varanda conforme projeto e a já existente, será pago por m2 realizado.

  - Revisão da Cobertura do prédio onde está o Ibama

    - Será feita revisão do telhado para troca de madeiras e telhas danificadas de maneira que sejam solucionados problemas de estrutura, infiltrações e imperfeições no telhado, devem ser considerados todos os serviços necessários a esta execução, será pago por m2 de telhado revisado.

- INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

  - Água

    - Será colocado ponto de água para pia conforme projeto em anexo, na área denominada como cantina, será pago por ponto realizado.

  - Esgoto

    - Para o esgotamento de pia criada na cantina da área nova será pago por ponto realizado.

  - Incêndio

    - Serão fornecidos extintos com suporte de fixação e sinalização um de pó químico e outro de CO2 ambos de 6 kg.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Serão revisados todos os pontos elétricos existentes e adicionados novos pontos com quantidades de acordo com a planilha orçamentária.

- ESQUADRIAS

  - Com a elevação do piso será feito para evitar alagamentos se faz necessário a retirada das portas e sua recolocação, devem estar inclusos todos os serviços necessários para a relocação das esquadrias, será pago por m2 realizado.

- REVESTIMENTOS

  - Chapisco

    - Nas paredes internas e externas, assim como superfícies lisas de concreto, tais como: vergas e outros elementos da estrutura ou complementares da mesma, inclusive fundos de vigas, serão chapiscados com traço 1:6 (cimento e areia).

  - Reboco

    - Serão regularizados a régua e desempoladeira, deverão apresentar aspecto uniforme perfeitamente plano, com espessura de 20mm e traço 1:4:6 (cimento: areia: arenoso) e executado em todas as paredes seja interna ou externa.

- PAVIMENTAÇÃO

  - Lastro de contrapiso esp = 6 cm, desempolado

    - Será executado lastro de contrapiso deverá ser regularizado de forma a receber a cerâmica para onde foi suspenso o piso, na área do almoxarifado, será pago por m2 realizado.

  - Piso cerâmico rejuntado.

    - Será utilizada cerâmica Pei 4, nas dimensões de 30 x 30 cm de 1ª qualidade, que deverá ser aprovada pela fiscalização.

  - Passeio em concreto

    - Será em concreto simples desempolado, pago por m2 realizado.

- ARREMATES

  - Substituição de vidros

    - Os vidros quebrados serão trocados em todas as áreas do prédio.

  - Rodapé em cerâmica h = 7 cm

    - O Rodapé será da mesma cerâmica aplicada no piso e pago por metro linear realizado.

  - Placa de sinalização

    - Serão feitas placas de identificação em acrílico com a adesivo plástico para identificação das salas conforme orientação da fiscalização

- PINTURA

    - Todas as instalações terão pintura nova, onde houver a necessidade essas atividades serão coordenadas pela fiscalização que juntamente com a contratada a necessidades dos serviços.

- LOUÇAS E METAIS

  - Louças e Metais

    - Serão de 1ª qualidade e deverão ser submetidas a aprovação da fiscalização.

- LIMPEZA DE OBRA

  - Deverá ser feita de modo a não necessitar de novas intervenções por parte da Codevasf, deverá ser utilizado água, sabão, detergente e outros que se fizerem necessários para a execução do serviço, será pago por m2 efetivamente limpo.