DDO - 830

TERMOS DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO  DE 17.855 HORAS-MAQUINAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE   DESASSOREAMENTO DE AGUADAS,  NO INTERIOR DE DIVERSOS MUNICIPIOS, NA ÁREA DE ATUAÇÃO  DA CODEVASF / 2ª SR, NO ESTADO DA BAHIA.

#### Ministério da Integração Nacional – MI
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 2ª Superintendência Regional

Novembro/2008

SUMÁRIO

1.    OBJETIVO....................................................................................................	PG  3

2.    LOCALIZAÇÃO E ACESSO.........................................................................	PG  3

3.    DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS....................................................................	PG  4

4.    ESTIMATIVA DE CUSTO............................................................................. 	PG  5

- SUBCONTRATAÇÃO................................................................................... PG  5

6.    CONSÓRCIO................................................................................................ PG  5

7.    VISITA...........................................................................................................	PG  5

8.    PRAZO DE EXECUÇÃO...............................................................................	PG  6

9.    PRAZO DE GARANTIA.................................................................................	PG  6

10.  FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO................................................. PG  6

11.  EXIGÊNCIAS TÉCNICAS..............................................................................	PG  7

12.  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO....................................................................	PG  7

13.  REGIME DE CONTRATAÇÃO......................................................................	PG  7

14.  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.................................................................	PG  8

15.  FISCALIZAÇÃO.............................................................................................	PG  8

16.  RELATÓRIOS...............................................................................................  PG  8

17.  QUADROS COMPLEMENTARES.................................................................	 PG  9

18.  RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS................................................................	 PG  9

19.  COMPETÊNCIAS.........................................................................................   PG  9

1- OBJETIVO:

Estabelecer normas e critérios, condições contratuais principais e fornecimento de informações que permitam a apresentação de propostas e posteriormente a celebração de contrato de 17.855 horas-maquinas para execução dos serviços de   desassoreamento de aguadas,  no interior de diversos municípios, na área de atuação  da CODEVASF / 2ª SR, no estado da Bahia, objetivando ampliar a reservação d’água para o apoio às atividades agrícolas e sociais da região.

2- LOCALIZAÇÃO E ACESSO:

Os serviços a que se referem estes Termos de referência serão, nos municípios abaixo relacionados, e nas  localidades rurais, conforme planilha do ANEXO 1:

| Municípios | Horas/Máquinas | Distância (de B.J.Lapa) | Acessos |
| --- | --- | --- | --- |
| Botuporã | 1.000 hm | 155 km | BR-430 e vicinal |
| Ibipitanga | 2.000 hm | 304 km | BR-430, BR-122 e BA-156 |
| Rio do Pires | 500 hm | 253 km | BR-430, BR-122, BA-156 e BA-152 |
| Boquira | 438 hm | 306 km | BR-430, BR-122, BA-156 |
| Paratinga | 150 hm | 70 km | BA-160 |
| Santana | 2.000 hm | 140 km | BR-349 e BA-172 |
| Canápolis | 900 hm | 130 km | BR-349, BA-172 e vicinal |
| Coribe | 2.219 hm | 148 km | BR-349 e BR-135 |
| Cocos | 794 hm | 191 km | BR-349 e BR-135 |
| São Félix do Coribe | 1.190 hm | 85 km | BR-349 |
| Carinhanha | 150 hm | 150 km | BR-349 e BA-161 |
| São Desidério | 1.194 hm | 294 km | BR-349 e BR-135 |
| Cotegipe | 793 hm | 290 km | BA-160 e BR-242 |
| Riachão das Neves | 794 hm | 420 km | BA-160, BR-242 e BR-135 |
| Wanderley | 794 hm | 260 km | BA-160, BR-242 e BR-135 |
| Xique-Xique | 793 hm | 420 km | BA-160, BR-242 e BA-161 |
| Formosa do Rio Preto | 794 hm | 470 km | BA-160, BR-242 e BR-135 |
| Baianópolis | 397 hm | 360 km | BA-160, BR-242 e BA-430 |
| Santa Rita de Cássia | 1.588 hm | 480 km | BA-160, BR-242 e BA-451 |

Os acessos  às localidades dos serviços se darão  através de  estradas vicinais em terra batida com deslocamento médio de 30km das sedes  dos respectivos municípios.

3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.1 -   INSTALAÇÃO / CANTEIRO  DE SERVIÇOS / MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO / 	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.

Mobilização/desmobilização de pessoal, máquinas, equipamentos e das instalações/	manutenção do canteiro de serviços e administração local, que não terão 	incidências sobre a planilha orçamentária e BDI, mas somente o transporte de 	equipamentos que é parte integrante da planilha orçamentária.

Fornecimento e afixação de 01 (uma) placa de identificação dos serviços, para cada 	município onde está sendo realizado o serviço, no padrão definido pela 	CODEVASF, elaboradas conforme especificação, em local e dimensões a serem 	indicados pela Fiscalização da CODEVASF;

Construção e manutenção de todos os caminhos e estradas de serviço que se 	fizerem necessárias para ter acesso aos locais de trabalho, devendo todos partir dos 	já existentes na região e estes custos deverão ser diluídos	no custo da	hora 	máquina.

3.2 – LIMPEZA

Estes serviços consistem na retirada de toda e qualquer vegetação, bem como de 	suas raízes, situadas na área onde serão realizados os desassoreamentos.

Caso haja necessidade da remoção do material, o mesmo deverá ser depositado 	em local previamente limpo e destocado pela contratada, em área pré-estabelecida 	pela fiscalização.

Todo e qualquer prejuízo a terceiros decorrentes destes serviços deverá ser 	debitado à contratada.

Não será considerada nesta medição, toda e qualquer limpeza executada pela 	contratada fora das áreas indicadas para a realização dos serviços.

3.3 – DESASSOREAMENTO DAS AGUADAS

Os serviços só terão início quando o morador da localidade assinar o Termo de 	Cessão de Uso da área onde serão executado os serviços, e que será registrado em 	cartório.

As aguadas serão desassoreadas em locais que permitam  a acumulação de 	águas pluviais. Os locais devem ter solo argiloso que ofereçam boas condições 	de impermeabilização e armazenamento. Os taludes devem ter na parte interna 	uma inclinação mínima de 1:2 e de 1:1 na parte externa. Devem ser compactados à 	medida que vão sendo elevados. O lado de menor talude, deve estar voltado para a 	parte mais alta do terreno, de modo a permitir uma melhor captação das águas. A 	crista dos taludes deve ter uma largura mínima de 3,0 metros. De modo geral a 	forma será retangular com dimensões mínimas de 50x30x2,0 metros, embora seja 	permitida a forma circular com a seguinte configuração, o 	diâmetro interno será de 	40 metros, considerando a cota mais alta do talude; 	considerando a base do talude, 	o diâmetro mínimo deve ficar entre 25 e 30 metros, 	sendo que a diferença mínima 	aceitável entre a cota do centro da aguada e a face 	superior do talude de menor 	altura, será de 2,50 metros, tendo no mínimo 	reservação de 3.000 m³ ou 3.000.000 	Litros.

4 –  ESTIMATIVA DE CUSTO:

A CODEVASF se propõe a pagar pelos serviços, objeto desta licitação, o valor máximo por item, abaixo discriminado, totalizando, segundo orçamento estimado da CODEVASF/2ª SR, 2ªGRD/UEP, R$ 2.284.417,72 (dois Milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e dois centavos), e conforme especificado de forma unitária em planilha anexa. Os preços são de Agosto/2008, Salvador/BA, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, consoante os valores medianos daqueles constantes do SINAPI, divididos em cinco itens:

Item I =  	R$ 528.282,82 (Quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e dois  			reais e oitenta e dois centavos)

Item II = 	R$ 520.408,58 (Quinhentos e vinte mil, quatrocentos e oito reais e 			cinqüenta e oito centavos)

Item III =  	R$ 274.027,94 (Duzentos e setenta e quatro mil, vinte e sete reais e 			noventa e quatro centavos)

Item IV =  	R$ 356.532,00 (Trezentos e cinqüenta e seis mil e quinhentos e trinta e 			dois reais )

Item V =  	R$ 605.166,38 (Seiscentos e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e 			trinta e oito centavos)

5 – SUB-CONTRATAÇÃO:

Será aceita a sub-contratação dos serviços em até 50% do quantitativo de horas-máquina.

6 – CONSÓRCIO:

Não será aceito consórcio para a execução dos serviços.

7 – VISITA :

As licitantes deverão visitar o local onde serão executados os serviços e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução. É de inteira responsabilidade da licitante a visita e a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à apresentação da proposta. A ausência de manifestação quanto às dificuldades não poderá ver invocado no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecido

8 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

Os serviços objeto do presente Termo de Referência deverão ser executadas conforme prazos, contados a partir da assinatura do contrato, abaixo definidos:

Item I   – 	180 (Cento e oitenta) dias corridos

Item II  – 	180 (Cento e oitenta ) dias corridos

Item III – 	150 (Cento e cinquenta) dias corridos

Item IV –  	150 (Cento e cinquenta) dias corridos

Item V  –  	180 (Cento e oitenta) dias corridos

9 – PRAZO DE GARANTIA:

Para o tipo de serviço especificado, não se aplica prazo de garantia.

10 – FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

10.1 	Os pagamentos serão efetuados mensalmente de acordo com as medições, 		com base nos preços unitários apresentados na proposta financeira e contra 		a apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da 		CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatório dos

trabalhos desenvolvidos e do respectivo boletim de medição referente ao mês 		de competência, sendo exigido ainda:

10.1.1	Comprovação de recolhimento à Previdência Social, através da GPS – Guia 		de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91);

10.1.2 Comprovação de recolhimento do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de 		Serviço;

10.2 	Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços 			desnecessários e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento, serviço algum que 		não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

10.3 	A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por 		parte da Fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do 		evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, 		conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994;

10.4 	As faturas apenas serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela 		CODEVASF e se não contiverem erros ou omissões, sem o que serão, de 		forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a 		data de adimplemento da obrigação em conformidade com o parágrafo 			anterior. Os preços contratuais referentes aos serviços objeto destes Termos 		de Referencia permanecerão válidos por um período de 01 (um) ano, contado 		da data de apresentação da proposta. Após esse prazo poderão ser 			reajustados, de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista 		“Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, coluna 6, custo 			nacional da construção civil – código AO 160 868, aplicando-se a seguinte 		fórmula :

R = V [ ( I1 – I0 / I0 ) ]

Onde :

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

“I0” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

11 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:

Deverá ser apresentado na documentação da licitação, comprovante da execução de serviços de horas máquinas, semelhantes aos de desassoreamento de aguadas, ou seja,  desmatamentos, escavações e/ou terraplanagem com trator sobre esteiras.

12 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Será vencedora a Licitante que apresentar o menor preço por item e, no caso de empate entre duas ou mais propostas de menor preço, será realizado sorteio público para definir a vencedora. Para efeito de contratação, será obedecido rigorosamente a ordem de classificação geral, priorizando a proposta de menor preço, e está condicionada à disponibilidade de recursos financeiros. A proponente deverá considerar no preço proposto, todos os materiais e serviços necessários, bem como, impostos em geral, leis sociais, transporte, alimentação, seguro, lucros, despesas indiretas, etc.

13 – REGIME  DE  CONTRATAÇÃO:

O regime de contratação será empreitada por preços unitários.

14 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Os recursos orçamentários correrão por conta da Funcional Programática:

18.544.0515.1851.0062 – Construção e recuperação de obras de infra-estrutura 	hídrica no estado da Bahia;

18.544.0515.1851.0070  - Construção e recuperação de obras de Infra-estrutura 	Hídrica em municípios - no Estado da Bahia;

15.244.1025.7K66.0062  - Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local 	integrado em municípios - no estado da Bahia;

04.845.1025.005E.0233 - Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local 	integrado – NA – Crédito extraordinário – Destaque MI.

15 - FISCALIZAÇÃO

15.1  A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução dos serviços serão realizadas pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93.

15.2 A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive 	rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato e com a melhor 	técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e 	facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem 	necessários ao desempenho de sua missão.

15.3 Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido 	estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor 	competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos 	necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

15.4 Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à 2ª GRD, 	responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 	respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na 	forma 	prevista na respectiva cláusula.

15.5  A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a 	Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

16 – RELATÓRIOS:

Serão elaborados relatórios mensais de medições dos serviços executados conjuntamente quando da apresentação das faturas.

17 – QUADROS COMPLEMENTARES:

Não é necessário apresentação de quadros complementares, por se tratar de serviços simples e de pequena complexidade, sem dificuldades técnicas que justifiquem.

18 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

18.1 Concluídos os serviços, a Contratada solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

18.2 A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

18.3 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a Contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

18.4 O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

18.5 A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

19.COMPETÊNCIAS

19.1 DA CODEVASF:

A responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se refere o Edital.

19.2 DA CONTRATADA:

Prestação dos serviços, objeto deste edital, bem como o fiel cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital, Termos de Referência e Minuta do Contrato.

Responsabilizar-se perante a Contratante pela qualidade dos serviços prestados.

Fazer constar em destaque na Nota Fiscal/Fatura o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, §6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal.

A entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada.

19.3 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A contratada que, quando convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de defesa, ficará impedida de licitar ou contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e seus Anexos e das demais cominações legais.

A multa resultante de inadimplemento por parte da contratada é meramente moratória, não isentando a contratada do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

Bom Jesus da Lapa, novembro de 2008

____________________________________

CODEVASF - 2ªSR