1 - SERVIÇOS

Define-se momento extraordinário de transporte como o produto do volume escavado, em metros cúbicos, pela distância de transporte, em km, que exceder à distância de transporte máxima prefixada que, no presente caso, é de 1.000 m.

Compreende-se nesse serviço o transporte de materiais para a construção de aterros e reaterros, filtros, revestimentos de estradas, enrocamentos, proteções de taludes, materiais  pétreos, bem como a remoção de materiais impróprios ou excedentes de  escavações e expurgos para áreas de bota-fora ou depósitos de materiais, como e quando  prescrito nesta Especificação Técnica, indicados no projeto e/ou  autorizados pela Fiscalização, utilizando para tal fim os equipamentos convencionais para este tipo de trabalho.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

O momento extraordinário de transporte será medido em metro cúbico x quilômetro (m3 x km), para os diversos tipos de materiais tranportados. A determinação do volume de material  será efetuada sempre que possível, no local da utilização  para os casos de aterros, reaterros, filtros, leito de areia  para assentamento de tubulação, revestimentos e nos cortes para bota-fora em geral, utilizando o Método das Áreas Extremas  entre estações de 20m  ou outros, a critério da Fiscalização.

Todo material em excesso ou impróprio para uso nos serviços de terraplenagem, transportado para áreas de bota-fora, será medido, sempre que possível, no local de origem conforme seção de projeto.

A critério da Fiscalização, o momento extraordinário de transporte, referente  a materiais não descritos neste item, poderá ser considerado para efeito de medição e pagamento. Nestes casos, caberá à Fiscalização, a definição do volume do material a ser considerado, para efeito do cálculo do momento extraordinário de transporte.

A distância de transporte máxima prefixada para os  serviços de terraplanagem é de 1,00 km. A distância de transporte será determinada de acordo com o percurso mais curto possível a ser seguido pelo equipamento transportador, medida em projeção horizontal, entre os centros de gravidade das massas, descontando o quilômetro  (km) inicial. O percurso do equipamento transportador será objeto de aprovação prévia da Fiscalização.

Em nenhum caso serão aplicados ao volume medido, coeficientes a título de empolamento do material, valor este, que já deverá estar incluso nos preços unitários da Empreiteira.

No preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras, deverá haver compensação  integral por todas as operações necessárias para efetuar o serviço, inclusive, mão-de-obra e equipamentos.