1 – GENERALIDADES

A escavação para as valas serão executadas segundo cotas,  linhas e taludes necessários para poder assentar corretamente as tubulações, tal como é indicado nos desenhos  correspondentes ou como for sugerido pela Fiscalização.

2 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS

As obras onde devem ser aplicadas estas especificações compreendem as adutoras das redes pressurizadas, previstas nos Setores de Irrigação 0 a 4.

2.1 – Serviços Preliminares

Antes do início destes serviços, a Fiscalização fornecerá à Empreiteira os elementos topográficos básicos de locação do eixo (coordenadas dos pontos de inflexão), de forma que a partir deles a Empreiteira proceda a relocação, materializando os piquetes de 20 cm 20 m que permitirão caracterizar corretamente o eixo de projeto e os off-sets de desmatamento.

Concluídos estes procedimentos e após aprovação, dos mesmos pela Fiscalização, a Empreiteira dará início o desmatamento e limpeza da faixa de domínio das obras acima referidas.

Os serviços de topografia a serem executados pela Empreiteira estão contemplados no item 4 da ET-002.

3 – ORIGEM DOS MATERIAIS

3.1 – Leito de Areia

Este  leito terá uma espessura de 0,10m e não deverá conter nem material proveniente de fundo de rio (lodo) nem matéria orgânica (tolerância máxima de 0,5%) e deverá apresentar as seguintes características:

- índice de plasticidade nulo;

- equivalente de areia igual a 30, ou superior;

- 100% em peso dos elementos, passando na peneira de 5mm

3.2. Reaterro Parcial das Tubulações

O reaterro previsto para o envolvimento das tubulações até 0,30cm acima da geratriz superior da tubulação será constituído por material granular ou outro que tenha no mínimo  características similares. Este material será oriundo da própria escavação ou obtido após tratamento adequado (triagem, britagem, lavagem, etc.).

O tratamento do material de escavação, visando o seu reaproveitamento, não será pago à Empreiteira.

O reaterro não deverá conter pedras ou materiais duros que possam danificar o revestimento das tubulações. Não deverá também, conter matéria orgânica ou originária de fundo de rio.

O material indicado deverá seguir as prescrições abaixo:

| Propriedades | Exigências |
| --- | --- |
| - Material granular: granulometria máxima | - 0,020m |
| - IP (índice de plasticidade) máximo | - 40 |
| - LL (Limite de liquidez) máximo | - 50 |
| - Teor de água em relação ao teor ótimo de laboratório (Proctor Normal) | - 80% do ótimo do Proctor |

Caso o material de escavação não possa ser reutilizado, os materiais de jazidas ou empréstimos laterais, deverão ter as mesmas especificações. A utilização destes outros materiais deverá ter a prévia aprovação da Fiscalização.

3.3 – Reaterro Superior das Tubulações

O material de reaterro acima dos 30 cm da geratriz superior da tubulação será constituído preferentemente por material oriundo da própria escavação, de onde serão eliminados os materiais granulares superiores à 200mm, bem como a terra vegetal.

4 – SERVIÇOS

4.1 – Escavações das Valas

A execução das valas para tubulações será feita de acordo com as especificações apresentadas a seguir.

A profundidade das valas, será a necessária para permitir a colocação da tubulação na situação e cota indicadas no projeto,  de forma que a espessura mínima de reaterros acima da geratriz superior seja igual a 0,80m.

O fundo da vala, o qual receberá a tubulação, deverá ser regular, reto e uniforme, sem pontos mais altos ou mais baixos, duros ou brandos, que possam resultar em forças desiguais sobre a tubulação. Se for utilizado um guindaste com cabos para descer os tubos nas valas, deverá ser escavado um recesso sob o fundo da vala para facilitar a remoção do cabo. Quando houver juntas com bolsas ou luvas, deverão ser escavados recessos adequados no fundo a fim de evitar que tais bolsas ou luvas fiquem em contato com o fundo da vala. O restante do tubo deverá ter apoio uniforme em todo seu comprimento.

Para execução do serviço e segundo a natureza dos materiais que encontre, a Empreiteira poderá efetuar o serviço de forma manual, mecânica ou usando, quando necessário, explosivos. Neste caso, além de atender à ET-025, será necessário obter prévia  aprovação do plano de fogo pela Fiscalização e não se permitirá que o uso de explosivos venha a produzir alterações no  terreno adjacente.

Os taludes das valas em solos arenosos deverão ter uma inclinação de acordo com o projeto. Sem indicação especial o valor será de 4 na vertical e 1 na horizontal, em todas elas. Para isso, a Empreiteira preparará e se responsabilizará  pelos escoramentos necessários de acordo com as regras de segurança da obra. Caso a Empreiteira queira executar as valas com uma inclinação de talude diferente do mencionado acima, precisará de prévia autorização da  Fiscalização. Neste caso, os volumes excedente não serão considerados pela Fiscalização para efeito de pagamento à Empreiteira.

As valas não deverão ficar abertas por mais de uma semana antes da colocação das tubulações, no caso de solos de 1ª categoria, e de duas semanas para os solos de 2ª e 3ª categoria.

A largura (L) da vala, no caso de ser destinada a receber apenas um  tubo, será obtida como segue:

L = d + 60cm

onde: L = largura da vala (m)

d  = diâmetro externo da tubulação (m).

Para os casos em que a vala receba duas tubulações, a largura será obtida pela soma dos diâmetros externos, acrescida  de  0,60m. Outros casos serão dirimidos pela Fiscalização.

Se ocorrer escavação em rocha a um nível maior que o fundo projetado, a escavação será feita, sempre de acordo com a ET-025, até uma profundidade  de 10 cm abaixo do nível do fundo projetado, para permitir a construção do leito de areia ou concreto.

O material de escavação impróprio para reaterro (compactado ou não), excedente, deverá ser removido pela Empreiteira para local de bota-fora indicado nos desenhos ou aprovado pela Fiscalização. Os materiais colocados nos locais de bota-fora deverão ser nivelados, obedecendo os critérios preestabelecidos pela Fiscalização.

Salvo indicação contrária da Fiscalização o Empréstimo deverá depositar à parte a terra vegetal para que ela seja recolocada no fim do reaterro.

4.2 – Reaterro das Valas

A reaterro das valas para tubulações será feita de acordo com as especificações descritas a seguir:

Os aterros serão compactados cuidadosamente em camadas de 0,15m, até 0,30m acima da geratriz superior externa do conduto.

As juntas ficarão descobertas até o teste de pressão hidráulica, mas tão logo este seja realizado serão recobertas, manualmente, segundo as mesmas prescrições que as descritas acima.

O reaterro definitivo, após o teste, deverá ocorrer, o mais tardar, um mês após a abertura das valas.

Os materiais de reaterro serão oriundos da escavação dos vários trechos. Se o volume destes materiais se revelar insuficiente, a Empreiteira deverá proceder a um tratamento dos mesmos (triagem, britagem, etc.) às suas expensas das quantidades complementares que se façam necessárias.

No caso de terrenos rochosos, as exigências do reaterro  deverão ser as seguintes:

- os materiais de envolvimento e de proteção da tubulação deverão atender às características exigidas nos itens 3.2 e 3.3 anteriores.

- Os materiais de aterro colocados mecanicamente na camada de 0,30m acima da geratriz superior não deverão comportar materiais granulares de diâmetro superior a 0,20m.

A eliminação dos blocos de dimensões mais significativos poderá ser obtida, antes do reaterro, pelo emprego de meios apropriados, a critério da Empreiteira, podendo, também, ser procedida quando da escavação do trecho.

Os cortes em material rochoso não reutilizáveis serão considerados como volumes excedentes e serão carregados e transportados para locais indicados pela Fiscalização, estando tal atividade já incluída nos prelos unitários da Empreiteira.

Qualquer que seja a natureza dos solos, a Fiscalização poderá igualmente exigir da Empreiteira que os reaterros sejam executados por camada, de 0,15m de espessura e compactada a 80% do ótimo do Proctor, após umedecimento eventual por qualquer meio mecânico apropriado.

Nos cruzamentos com as estradas, após o devido envelopamento da tubulação com concreto simples fck= 15 PMa, será procedido o reaterro compactado mecanicamente, com material selecionado, conforme estabelecido nas ET-012 e ET-013.

5 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações de valas descritas nestas Especificações, serão medidas, tomando-se por unidade o metro cúbico de material escavado, classificado por tipo de material e colocado na forma e local indicado pelo projeto e fixado pela Fiscalização. Nesta medição, será usado o método da Média das Áreas Extremas, entre  estações de 20 m ou outras que sejam necessárias, segundo a configuração do terreno, tomadas antes e depois da execução do trabalho.

Não será exigido que as valas tenham taludes com declividade de 4V:1H, mas, independentemente da declividade dos taludes, a medição das valas será efetuada, segundo os taludes definidos no projeto ( declividade de 4 V:1 H) se não houver definição particular especificada neste item.

À medida que forem sendo executadas as escavações, a Fiscalização irá determinar o tipo de material encontrado, para o cálculo da quantidade correspondente de cada classe. A classificação, de acordo com as características de material, será feita, portanto, cada vez que houver variações no tipo de material escavado.

Esta classificação, deverá ser feita conforme descrito na ET-005.

Não serão estimados, para fins de pagamento, as escavações em excesso, nem os volumes de escavação, cujos materiais não hajam sido corretamente dispostos, de acordo com o especificado e/ou indicado pela Fiscalização.

As escavações, medidas e classificadas de acordo com  o prescrito nestas Especificações, serão pagas à Empreiteira, a preços unitários da Planilha de Orçamentação de Obras, correspondentes aos preços de escavações para fundações, enquadrando estes serviços nas seguintes faixas de distância de transporte:

- com deposição lateral;

- com transporte até 1.000 m.

Quando houver necessidade de transportar o material resultante da escavado além de 1.000m do local de sua extração, este transporte deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização, e será pago de acordo com o preço unitário estabelecido no item correspondente a Momento Extraordinário de Transporte (ET-014).

Nestes preços unitários, deverá haver a compensação integral pelos serviços executados, incluindo escavação, esgotamento, carga e transporte, conforme as faixas descriminadas, descarga e espalhamento dos materiais, quando for o caso, proteção das escavações contra a ação de água superficial, mediante drenagem ou esgotamento, bem como toda mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários a execução dos serviços.