# 1 - CONDIÇÕES GERAIS

## 1.1 - Amplitude de Designação

Para efeito desta Especificação, serão considerados como “Fundações” os seguintes corpos e/ou elementos de uma edificação:

- Blocos;

- Sapatas;

- Vigas de Fundação;

- Radiers;

## 1.2 - Normas e Prescrições

A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente às NBR-6122 (NB-51) e NBR-6118 (NB-1), e aos Códigos e Posturas dos Órgãos Oficiais que jurisdicionem a localidade onde será executada a obra.

## 1.3 - Escoramentos

Correrá por conta da Empreiteira a execução de todos os escoramentos julgados necessários.

## 1.4 - Agressividade do Lençol d’Água

Caberá à Empreiteira investigar a ocorrência de águas agressivas no subsolo, o que, caso constatado, será imediatamente comunicado à Fiscalização.

A proteção das armaduras e do próprio concreto contra a agressividade de águas subterrâneas será objeto de estudos especiais por parte da Empreiteira, bem como de cuidados de execução no sentido de assegurar-se a integridade e durabilidade da obra.

As conclusões dos estudos referidos no item anterior, bem como os processos e cuidados a serem adotados na execução dos trabalhos, serão submetidos à prévia aprovação da Fiscalização, sem que tal aprovação prejudique de qualquer forma o disposto no item 1.5  “Responsabilidade” - a seguir.

1.5 – Responsabilidade

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da Empreiteira pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

## 1.6 - Modificações e Acréscimos

Apesar de caracterizado pelos ensaios referidos na ET-001, poderá ocorrer que durante a execução dos serviços a natureza ou comportamento do terreno imponha modificações no tipo de fundação adotado. Nesta hipótese, deverá a Empreiteira submeter à Fiscalização as alternativas possíveis para solução do problema.

Aprovada pela Fiscalização a solução mais conveniente, caberá â Empreiteira todas as providências concernentes às modificações do  respectivo projeto.

Qualquer modificação que no decorrer dos trabalhos se faça necessária nas fundações só poderá ser executada depois de autorizada pela Fiscalização, sem prejuízo do disposto no item 1.5 - “Responsabilidade”, retro.

## 1.7 - Concreto

Todos os elementos de concreto na presente etapa deverão seguir rigorosamente a ET-015 em tudo o que couber.

# 2 – FUNDAÇÕES EM SUPERFÍCIE

## 2.1 – Definição

Fundação direta, em superfície ou rasa, é aquela colocada imediatamente abaixo da parte mais inferior da sua estrutura, onde as pressões se transmitem pela base, diretamente ao terreno de apoio, sendo desprezível a parcela correspondente à transmissão pelo atrito lateral.

## 2.2 - Generalidades

Aplicar-se-á às fundações em superfície o disposto no item 01 desta Especificação.

O concreto a ser utilizado deverá satisfazer às condições previstas em projeto (fck, “slumps” etc.), bem como às prescrições contidas na ET-015 em tudo o que lhe for aplicável.  Satisfeitas as condições citadas anteriormente, a Fiscalização admitirá o emprego do concreto ciclópico, conforme ET-020, de acordo com o tipo de fundação, adiante definida.

Na execução das fundações em superfície a Empreiteira deverá cingir-se rigorosamente à profundidade prevista no projeto; a escavação será levada até a cota onde o terreno apresentar resistência suficiente.

2.3 - Preparo para Lançamento

O procedimento necessário para um preparo satisfatório da superfície de fundação, sobre a qual o concreto será lançado, é governado pelas exigências de projeto e pelas condições e tipo do material de fundação.

Antes do lançamento do concreto para confecção  dos elementos de fundação, as cavas deverão ser cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como: madeira, solos carreados por chuvas etc.

Em caso de existência de água nas valas de fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência.

O  fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de concreto magro fck= 9MPa, de pelo menos 5 cm.

Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o solo diretamente como forma lateral.

Quando do preparo da fundação em rocha deverá ser considerado:

- Quando o projeto determinar uma perfeita aderência rocha-concreto, a superfície da rocha deverá ser preparada com certa rugosidade, seguida de uma limpeza total da área de fundação.

- Rochas soltas, argamassas secas, depósitos orgânicos, substâncias oleosas, friáveis e outros materiais estranhos deverão ser removidos.

- Fissuras abertas, impregnadas de argila ou outros materiais finos, deverão ser limpas com jatos de ar e água até uma profundidade adequada.

- A complementação da limpeza será feita através do uso de picaretas, alavancas, vassouras duras, jatos de areia ou outros métodos adequados.

- As águas que procedem da parte externa da fundação a ser concretada deverão ser ensecadas e orientadas para locais de bombeamento.

- Deverá ser observado o disposto na ET-015 no tocante a controles e testes do concreto a se reutilizado.

2.4 - Tipos de Fundações em Superfície

2.4.1 - Blocos de Fundação

Aplicar-se-á aos blocos de fundação o disposto nos itens 2.2 e 2.3, retro, mais o adiante especificado.

Trata-se de fundação em superfície, isolada, rígida ou indeformável. Serão utilizados em geral quando as cargas estruturais não forem muito elevadas e a taxa admissível no terreno não for muito reduzida.  Serão caracterizados por sua grande altura.

- As seções dos blocos deverão ter dimensões tais que evitem que as tensões de tração ultrapassem a tensão admissível do concreto.

- Para evitar-se também o aparecimento de tensão no concreto, deverá haver rigoroso controle de locação dos elementos.

- No caso da existência de tensões de tração, haverá necessidade de se armar a base do bloco para absorver os esforços devidos à flexão.

- Os blocos de fundação poderão ter as seguintes formas:

a) tronco-cônicos;

b) tronco-piramidais.

- Os blocos de fundação poderão apresentar faces inclinadas ou degraus verticais.

2.4.2 – Sapatas

Aplicar-se-á às sapatas o disposto aos itens 2.2 e 2.3, retro, mais o adiante especificado.

a) Sapatas Isoladas

Trata-se de fundação em superfície, isolada, semi  flexível ou semi-rígida, rasa, confeccionada em concreto armado.

b) Sapatas Corridas Contínuas

- Fundação em superfície, contínua, rígida, confeccionada em concreto armado. Utilizadas quando a base de duas ou mais sapatas se superpõem, por exigência de  cálculo.

- Os esforços de tração produzidos na parte inferior da sapata serão absorvidos pela armadura, que deverá estar convenientemente envolvida no concreto de modo a evitar a corrosão.

- Para evitar-se o aparecimento de tensões acima das previstas em projeto, deverá haver rigoroso controle na locação dos elementos, bem como nos respectivos ângulos de inclinação previstos.

- No caso de sapatas contíguas, assentes em cotas diferentes, deverá se concretar primeiramente a sapata situada na cota mais baixa, respeitando-se também as condições impostas na NBR-6122 (NB-51) em seu item. 6.3.

- Competirá à Empreiteira verificar se a taxa de fadiga (taxa de trabalho do terreno) é compatível com a adotada pelo autor do projeto de fundações, concretando as sapatas em camadas do solo  que assegurem a perfeita estabilidade da obra.

2.4.3 - Vigas de Fundação

Aplicar-se-á às vigas de fundação o disposto nos itens 2.2 e 2.3, retro, mais o adiante especificado.

Fundação  em superfície, semiflexível ou semi-rígida, em forma de viga    contínua e  comum a vários pilares, cujo centro, em planta, esteja situado  em  um mesmo alinhamento.  Serão  de  concreto  armado, destinadas a transmitir ao terreno as cargas provenientes de todos os pontos (pilares) a elas associados.

2.4.4 - Radiers

Fundação em superfície, contínua e rígida, apresentando em geral a disposição de uma plataforma ou laje de concreto armado ou não.  As cargas são transmitidas ao solo através de uma superfície igual ou superior à da obra.

Caberá à Empreiteira, por ocasião da escavação do local onde será executado o radier, chegar a uma cota de assentamento a mais homogênea possível e com taxa de trabalho do solo compatível com as cargas do projeto.

Deverá a Empreiteira proceder a um perfeito nivelamento da área, levando em consideração a uniformidade das pressões a que será submetido o radier.

Os mesmos cuidados citados no item anterior deverão ser observados quando do lançamento da camada de concreto magro fck= 9 MPa.

Tanto em radiers homogêneos, quanto em radiers de espessuras variadas, deverá haver um perfeito nivelamento das lajes, de modo a não comprometer a estabilidade da obra.

2.5 - Vigas Alavancas ou Vigas de Equilíbrio

São vigas destinadas a transmitir parte das cargas de um elemento de fundação a outro contíguo. Aplicar-se-á às vigas alavancas o disposto na ET-015, além das prescrições contidas nos itens 2.2 e 2.3, retro.

2.6 - Muros de Arrimo

São estruturas projetadas para suportar esforços laterais decorrentes de maciços de terra e/ou água.

Poderão ser utilizados os seguintes tipos:

- Muros de Gravidade.

- Muros de Gravidade Aliviados.

- Muros de Flexão

- Muros de Contra-Forte.

- Muros de Estacas Pranchas.

Os muros de arrimo, quando não especificado de modo diverso, poderão ser construídos de alvenaria (pedra e tijolo), concreto, madeira e aço, a critério da Fiscalização.

Competirá à Empreiteira a execução de todos os muros de arrimo necessários, previstos em projeto.

O projeto dos muros de arrimo, quando não fornecido pela CODEVASF, deverá ser elaborado pela Empreiteira, que os submeterá à apreciação e autenticação da Fiscalização, antes de sua execução, sem prejuízo do item 1.5 desta Especificação.

Conforme o caso e a critério da Fiscalização, poderá ser exigida, juntamente com os desenhos e detalhes de execução, a memória de cálculo do elemento em pauta.

Os muros de arrimo deverão ser executados em conformidade com o disposto na ET-015, quando o material utilizado for concreto, sendo que o mesmo deverá ser impermeável.

Os muros deverão ser dotados de dispositivos de drenagem, o que deverá ser previsto em projeto, conforme item 2.6.4, retro.

A CODEVASF admitirá a utilização do muro de arrimo como elemento de fundação direta no solo, desde que seja calculado para isso e esteja assentado em cota cuja resistência do solo seja compatível com as  cargas  a que será submetido.

2.7 - Prova de Carga

As provas de carga das fundações em superfície, quando julgadas necessárias pela Fiscalização, deverão obedecer ao preconizado na NBR-6489 (NB-27).