1 - SERVIÇOS

Compreende este serviço todas as operações necessárias para obtenção, nas jazidas de areia, de material terroso, de material rochoso, etc., necessário à construção das obras. Tais jazidas serão escavadas, obedecendo às especificações contidas neste item, ou de acordo com as indicações fornecidas pela Fiscalização.

Para efeito destas Especificações será entendido como área de jazida o local em que os trabalhos sejam executados com o único objetivo de conseguir materiais naturais destinados à construção das obras. No caso da extração de material terroso para os canais, será priorizada a utilização das áreas de empréstimo lateral, indicadas no Projeto ou definidas pela Fiscalização.

A Empreiteira deverá informar à Fiscalização, com suficiente antecedência, a respeito da abertura de qualquer área de jazida e/ou empréstimo lateral, a fim de que possam ser efetuados todos os ensaios e medições necessárias. A localização, investigação e aprovação das áreas de jazida será de responsabilidade da Fiscalização.

A escavação da jazida e/ou empréstimo lateral será executada, sempre, segundo as prescrições da Fiscalização, conduzindo ao melhor aproveitamento e utilização da jazida, não sendo pago em nenhum caso, a escavação que a Empreiteira execute fora dos limites e  profundidades sugeridas.

Se, no entanto, a Fiscalização observar que os materiais resultantes da exploração de uma jazida não são adequados para a execução de uma obra, a Empreiteira não poderá utilizá-los nessa obra, e deverá obter os materiais que necessite em outra área, previamente aprovada pela Fiscalização. As áreas de jazida deverão ser desmatadas, limpas e raspadas pela Empreiteira na extensão necessária obedecendo ao projeto. Os materiais não aproveitáveis, a critério da  Fiscalização, deverão ser removidos para as zonas de bota-fora, a fim de que não se misturem com o material utilizável.

Deverá a Empreiteira executar nas jazidas, a critério da Fiscalização, e quando esta julgar conveniente, as drenagens e demais obras necessárias ao controle das águas superficiais e subterrâneas evitando inundações, encharcamentos e a deterioração dos materiais utilizáveis.

Caberá à Fiscalização indicar a extensão e profundidade a que deve ser levada a exploração em cada local, devendo então, a Empreiteira seguir cuidadosamente estas indicações, responsabilizando-se pelos danos causados pela não observância das mesmas.

A exploração de uma área de jazida e/ou empréstimo lateral deverá ser feita pela Empreiteira de tal maneira que, em qualquer momento, garanta a estabilidade na base dos taludes e na abertura das escavações durante a exploração da mesma. A Fiscalização poderá solicitar, caso considere necessário e conveniente, alterações na extensão, na profundidade, nos taludes na forma da abertura das escavações, a fim de diminuir a possibilidade de desmoronamentos, deslizamentos e acidentes e/ou melhorar a qualidade de material obtido e os rendimentos da exploração.

A Empreiteira deverá  tomar as precauções necessárias  para evitar a escavação extra e para conseguir que o material abaixo das linhas de escavação autorizadas pela Fiscalização permaneça nas melhores condições possíveis.

O uso de explosivos na exploração de jazidas deverá obedecer ao especificado na ET-025. Não se permitirão explosões de materiais situados a menos de 50m de qualquer construção, a não ser com prévia autorização escrita da Fiscalização, para cada caso especificamente.

As misturas de materiais procedentes de diferentes jazidas deverão ser efetuadas com equipamentos adequados os quais terão de ser submetidos à prévia aprovação da Fiscalização.

Se, na exploração de uma jazida for necessário extrair materiais de possível utilização em etapas posteriores da execução das obras, a Empreiteira deverá armazenar esses materiais na forma aprovada pela Fiscalização e em locais secos, protegidos contra correntes d'água e limpos de matéria vegetal, detritos ou quaisquer outros elementos estranhos que possam limitar sua futura utilização.

Ao terminar a exploração das zonas áreas de jazidas e/ou empréstimos laterais, a Empreiteira deverá recompor os locais utilizados com material de expurgo de outras áreas, tomando o cuidado de recompor a última camada de nivelamento do terreno com terra vegetal, no mínimo, da mesma natureza que a originalmente retirada, sempre de acordo com a orientação da Fiscalização.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

2.1 – MATERIAL PARA FINS DE ATERRO, FILTROS E REVESTIMENTOS

No caso das escavações efetuadas nas áreas de jazidas e/ou empréstimos laterais, quando os materiais se destinarem aos aterros, filtros e revestimentos, o custo da escavação deverá estar incluído no preço unitário correspondente ao serviço em que será utilizado. Este preço unitário incluirá, também, o custo da seleção do material e sua colocação em montes de armazenamento, quando essas operações forem necessárias.

Para os casos de utilização de materiais em que não for possível a medição dos volumes aplicados, a avaliação será efetuada na jazida, aplicando-se o método das Médias das Áreas Extremas, entre estações de 20 em 20 m ou outras aprovadas pela Fiscalização.

Nenhum pagamento será feito para bota-fora oriundo de jazidas e/ou empréstimos laterais, independente das distâncias envolvidas.  Este custo deverá estar incluído no preço unitário correspondente ao serviço em que será utilizado o material explorado.  Quando ocorrerem escavações excessivas ou inadequadas por parte do Empreiteiro, a reposição dos danos causados será por conta da mesma.

2.2 – MATERIAL PARA FINS DE REATERRO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO)

As escavações efetuadas nas áreas de jazidas e/ou empréstimos laterais, quando os materiais se destinarem aos reaterros sem aproveitamento do material escavado, ou seja com material de empréstimo, a medição será feita a preço unitário por m³. A determinação dos volumes será efetuada nos locais de aplicação dos materiais, conforme o volume do reaterro. A limpeza e raspagem da jazida, o expurgo da camada superficial proveniente da limpeza e raspagem, a carga, o transporte para distâncias inferiores a 1000 m, a descarga do material escavado e a recomposição da jazida deverão estar incluídos no preço do serviço .

Este preço unitário incluirá, também, o custo da seleção do material e sua colocação em montes de armazenamento, quando essas operações forem necessárias.

Para os casos de utilização de materiais em que não for possível a medição dos volumes aplicados, a avaliação será efetuada na jazida, aplicando-se o método das Médias das Áreas Extremas, entre estações de 20 em 20 m ou outras aprovadas pela Fiscalização.

Nenhum pagamento será feito para bota-fora oriundo de jazidas e/ou empréstimos laterais, independente das distâncias envolvidas.  Este custo deverá estar incluído no preço unitário correspondente ao serviço de escavação.  Quando ocorrerem escavações excessivas ou inadequadas por parte do Empreiteiro, a reposição dos danos causados será por conta da mesma.

As distâncias de transporte serão medidas entre os centros de gravidade do material escavado e do material colocado.

Quando a distância de transporte for superior  a 1000 m, o transporte será pago conforme a ET-014.