1 - OBJETIVO

Esta seção trata dos serviços preliminares que deverão ser executados pela Empreiteira e que são necessários à realização das obras. Estes serviços incluem, sem se limitar, o fornecimento de toda mão-de-obra e todos os materiais  e equipamentos relativos à instalação da Empreiteira e à construção do acampamento e canteiro de serviço de acordo com os Documentos Contratuais, inclusive a mobilização e desmobilização dos equipamentos.

2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2.1 - Serviços

A Empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente "NE", de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

O pessoal e os equipamentos deverão estar no local da obra no tempo hábil, de forma a possibilitar a execução dos serviços na sua seqüência normal.

Nenhum material de construção ou equipamento necessário à execução das obras será fornecido pela CODEVASF, cabendo à Empreiteira todas as providências e encargos nesse sentido. A desmobilização só será iniciada após a autorização da Fiscalização.

No final da obra, a Empreiteira deverá remover todas as instalações do Acampamento e Canteiro de Serviço, Equipamentos, Construções Provisórias, detritos e restos de materiais de modo a entregar  as áreas utilizadas, totalmente limpas.

2.2 - Medição e Pagamento

A mobilização será paga, através de verba específica, após efetivamente mobilizadas até o local da obra as diversas unidades de equipamentos e pessoal, de conformidade com a Planilha de Orçamentação de Obras.  Para a aferição dos equipamentos e pessoal mobilizados, serão utilizados como referência os dados contidos na Proposta Técnica da Empreiteira. A desmobilização será paga, através de verba específica, após a total desmobilização de equipamentos e pessoal, de acordo com o preço constante na Planilha de Orçamentação de Obras.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

- despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- despesas relativas movimentação de todo o pessoal da Empreiteira ou das suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- despesas relativas à viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza;

- custos relativos a veículos à disposição da Fiscalização.

3 - ACAMPAMENTO E CANTEIRO DE SERVIÇOS

3.1 - Serviços

O Acampamento e Canteiro de Serviços serão construídos a partir do projeto preparado pela Empreiteira, desde que aprovado pela CODEVASF, os quais, por sua vez, serão baseados no plano apresentado na Proposta Técnica da Licitante.

O Acampamento deverá ser construído pela Empreiteira no local destinado para este fim. O projeto, construção, administração, durante todo o período de execução da obra, são de responsabilidade da Empreiteira.

A Empreiteira, devidamente autorizada pela Fiscalização, tomará todas as providências junto aos poderes públicos, a fim de assegurar o perfeito funcionamento das instalações.

O Acampamento deverá ser construído em dois setores:

- setor residencial da Empreiteira e da Fiscalização, onde deverão estar localizados os alojamentos e refeitórios;

- setor administrativo, que conterá escritório central da Empreiteira e também da Fiscalização, almoxarifado, oficinas, garagens e pátios, laboratórios, instalações médicas, etc.

Todas as instalações de acampamento executadas pela empreiteira permanecerão após concluída a obra, como sua propriedade, salvo disposições em contrário.

Nos alojamentos deverão ser previstos:

- dormitório com capacidade  para, no máximo, 4 (quatro) pessoas por cada 12,0 metros quadrados e com pé direito de, no mínimo, 2,60 m e com ventilação natural;

- um leito com colchão, travesseiro, par de lençóis e dois cobertores, por homem;

- corredores iluminados com lâmpadas espaçadas de, no  máximo, 10,0 m;

- mínimo de um WC  para cada doze pessoas;

- mínimo de uma ducha, para cada quinze pessoas;

- lavatório coletivo com uma torneira para cada doze pessoas;

- instalações elétricas de força e luz;

- quartos iluminados eletricamente;

- um refeitório, o qual deverá ser perfeitamente iluminado, dotado de WC e lavabo, com sala de refeição concebida de forma a permitir servir as refeições em mesas de no máximo doze (12) pessoas. A cozinha deverá ser contígua à sala de refeição e, dotada de instalações de água potável. Deve ser dada especial atenção à higiene e salubridade nas áreas do refeitório a fim de evitar riscos à saúde dos operários.

O laboratório de solos e concreto deverá ter área mínima de 60 m2, sendo necessária a execução de 03 bancadas de concreto sobre alvenaria, com pias, de 3 m de extensão cada; um tanque de 8 m2 com 45 cm de altura, impermeabilizado e revestido com argamassa, para imersão de corpos de prova de concreto; bases de concreto para fixação dos equipamentos; e instalação  elétrica trifásica. O laboratório de solos deverá ser capaz de executar todos os ensaios de caracterização necessários ao bom andamento das obras.

- Laboratório de concreto

A Empreiteira deverá instalar e manter, no canteiro de obras, um laboratório com todas as condições necessárias à realização de ensaios em materiais, argamassas e concretos, seja através de amostras de corpos de prova, seja diretamente na peça. Serviços especializados poderão ser contratados fora, desde que aprovados pela Fiscalização.

Ficará a cargo da Supervisão a coleta de amostras e a realização dos ensaios e/ou testes, que forem necessários bem como a análise dos mesmos.

Os ensaios de controle de concreto e seus componentes serão feitos de acordo com as Normas Brasileiras, tendo em vista o que segue:

- determinação as propriedades do material inerte, objetivando viabilidade do seu  emprego na confecção do concreto;

- controle da qualidade e das proporções dos materiais componentes dos traços de concreto;

- controle da qualidade da mistura através da confecção e rompimento de corpos de prova;

- determinação dos índices de consistência dos concretos.

- Laboratório de solos

Para controle da construção dos aterros compactados, será instalado na obra, pela Empreiteira e operado pela Supervisão, um laboratório de solos, capaz de executar, no mínimo, os ensaios a seguir discriminados:

- Proctor normal (MB-33);

- Proctor intermediário;

- Massa específica aparente no campo;

- Limites de liquidez e plasticidade (MB - 30 e MB - 31);

- Análise granulométrica (MB-32);

- Umidade natural.

b) Equipamento mínimo necessário aos laboratórios de solos e de concreto

O equipamento mínimo necessário aos laboratórios de campo é o seguinte:

- 1 balança de precisão (200g com  caixa  de pesos) e sensibilidade 1mg;

- 2 estufas elétricas com termômetro e pinça;

- 1 aparelho Casagrande com cinzéis (NBR-6459);

- 2 placas de vidro esmerilhado;

- 15 cápsulas de porcelana (NBR-7180);

- 2 conjuntos para determinação da massa específica aparente "in situ" pelo método do frasco de areia (DNER ME-92-64);

- 1 conjunto para Método de Hilf com 12 cilindros biselados de 1 dm3;

- 3 talhadeiras;

- 1 trado cavadeira de 4", com 6 metros de hastes;

- 4 picaretas;

- 4 pás cavadeira;

- 4 pás de corte;

- 4 pás de concha;

- 3 marretas de 1 kg;

- 1 agitador de peneiras elétrico (8 x 2)  com tampa e fundo;

- 1 extrator de amostras /100mm;

- 12 pratos perfurados 149,2x5mm de espessura com haste central ajustável;

- 4 conjuntos para ensaios de abatimento  de concreto;

- 1 balança hidrostática, capacidade 5000g, sensibilidade 500mg, com jogo de pesos;

- 1 mesa vibratória com superfície de 50 x 50cm;

- conjunto de Chapman para umidade de areia;

- fichas técnicas de registro;

- equipamentos auxiliares de arquivo e  conservação ;

- sacos para coleta  de amostras em lona 12,  com diferentes capacidades;

- 1 extensômetro com curso de 5mm, sensível à 0,001mm;

- 1 calorímetro;

- 1 balança com capacidade de 20kg e sensibilidade de 1g com jogo de pesos;

- 1 prensa para rompimento de corpos de prova, com capacidade de 100 t e sensibilidade de 2t;

- 1 aparelho de Vicat;

- repartidor de  amostras, tipo grelha, com abertura de 2";

- 10 formas metálicas prismáticas para CP 15 x 15 x  50cm;

- 1 misturador de  argamassa elétrico com 2 velocidades, motor 0,3 H.P.;

- 2 espátulas de aço inoxidável;

- 2 pipetas conta-gotas;

- 3 vidros de relógio com presilhas;

- 6 cilindros de aço (gabarito PL) (NBR-7180);

- 2 almofarizes de porcelana, capacidade 4,5kg, com mão recoberta de borracha;

- 1 repartidor de amostras 1/2";

- 1 repartidor de amostras 1";

- 1 dispersor elétrico com copo de alumínio  (NBR - 6508 e NBR-7181);

- 2 densímetros com bulbo simétrico (NBR-7181);

- 2 provetas de 25ml;

- 2 provetas graduadas de 500ml;

- 1 cronômetro 30 minutos, 1/5 segundos;

- 2 seringas de borracha;

- 3 copos de vidro;

- 3 escovas de fios metálicos;

- 1 jogo de peneiras de 2" a Nº 200;

- 100 cápsulas de alumínio  com  tampa / 40 x 20mm;

- 100 cápsulas de alumínio  com tampa / 60 x 35mm;

- 20  cápsulas de alumínio com  tampa / 120 x  50mm;

- 1 balança de  tríplice   escala, capacidade 211g, sensibilidade de 10mg;

- 12 cilindros para compactação  / 150,8 x 177,8 (DNER 4,536kg);

- 1  disco  espaçador  de aço maciço / 134,9 x 50,8;

- 1 balança de tríplice escala, capacidade de 1610g, com sensibilidade de 100 mg;

- 1 balança  de 10kg  com  caixa  de  pesos e sensibilidade de mais ou menos 0,5 g;

- 2 cilindros  proctor com base e acessórios  (NBR -  7182);

- 2 soquetes de 5 libras (NBR-7182);

- 12 bandejas retangulares;

- 1 paquímetro 300 x 12";

- 1 relógio de alarme, 60 minutos, precisão 1 minuto;

- 30 moldes cilíndricos metálicos para  argamassa de 5 x 15 cm com placa de base;

- 1 soquete para moldagem de corpos de prova de argamassa;

- 40 moldes cilíndricos metálicos para concreto de 15 x 30 cm, com base fixável;

- 40 placas metálicas planas de 20 x 20cm;

- 1 jogo de peneiras circulares  para agregado miúdo (8 x 2");

- 1 jogo  de peneiras quadradas para agregado graúdo  (50 x 50 x 10);

- 1 aparelho vibratório para agitar peneiras de agregados miúdos;

- 1 aparelho vibratório elétrico para agitar peneiras de malhas quadradas para agregados graúdos;

- 3 colheres de pedreiro;

- 3 colheres apropriadas para concreto;

- 2 trenas de 2 metros;

- 1 equipamento necessário para capeamento de corpos de prova de 5x15 cm e 
15 x 30 cm;

- 1 estufa 1.200 watts 60 x 50.

3.2 - Medição e Pagamento

Os serviços, materiais e equipamentos necessários à  execução das obras, e toda e qualquer outra despesa  relativa às instalações do Acampamento e do Canteiro da  Empreiteira, inclusive projeto, construção, operação e manutenção de escritórios, moradias e alojamentos, demolição e limpeza de áreas após a conclusão dos serviços, serão remunerados pelo preço global do Acampamento e Canteiro de Serviço, da Planilha de Orçamentação de Obras. O pagamento será feito de acordo com o cronograma financeiro proposto.

Estão incluídos neste preço global para Acampamento e Canteiro de Serviços, entre outros:

- limpeza e preparação do local destinado ao Canteiro de Obras. Ao final do contrato, a Empreiteira deverá remover deste local todo o material e equipamento de sua propriedade ou utilizado na execução do contrato, devendo a área do canteiro ser entregue completamente limpa;

- construção e manutenção de escritórios, oficinas, almoxarifados, laboratórios, garagens, pátios e vias internas de acesso, alojamentos, refeitórios, ambulatórios bem como a estrada de acesso ao Canteiro de Obras;

- a instalação e manutenção das redes de água, esgoto e drenagem, ar comprimido, luz e força e telefonia interna necessárias, inclusive as ligações para as instalações da Fiscalização  e Supervisão e quaisquer  outros serviços que se façam necessários;

- as instalações do canteiro, após construídas, deverão receber cercas de proteção e guarnecidas por guarita com cancela e ter no seu interior, além das edificações descritas, um pátio com revestimento primário em cascalho.  As cercas terão caráter provisório, entretanto a execução deverá ser previamente aprovada pela Fiscalização;

- os escritórios para uso da Fiscalização e da Supervisão, deverão conter os móveis e utensílios necessários ao seu uso, e deverão ter uma área mínima aprovada pela Fiscalização;

- incluem-se na instalação do canteiro o transporte, montagem e desmontagem de todas as máquinas e ferramentas bem como a sua retirada do canteiro, enfim, todas as despesas relacionadas direta ou indiretamente com a colocação, no canteiro, de todos os elementos necessários ao  bom andamento dos serviços e posterior retirada da obra;

- incluem-se na manutenção do canteiro o armazenamento, estocagem, processamento, manuseio e transporte de materiais de construção ;

- construção e/ou instalação e manutenção  de um laboratório com todos os equipamentos, materiais de consumo necessários e pessoal de apoio para realização de todos os ensaios de solos, agregados e concretos conforme item 3.3.1.1 apresentado a seguir;

- deverão ser instaladas 4 (quatro) placas indicativas da realização da obra, conforme modelo, diretrizes, dimensões e locais de instalação a serem fornecidos pela Fiscalização, ficando a cargo da Empreiteira a obrigação pela confecção, manutenção e conservação das mesmas até o término do Contrato;

- construção e manutenção de todas as estradas de serviço, quer sejam definidas no projeto ou não.

4 - LOCAÇÃO DE OBRA

4.1 - Serviços

A CODEVASF fornecerá os elementos topográficos básicos para a implantação da obra, sendo responsabilidade da Empreiteira o fornecimento e construção de todos os piquetes, testemunhos e gabaritos, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos trabalhos de locação das obras, a partir de marcos e pontos de referência estabelecidos pela CODEVASF.

Será responsabilidade da Empreiteira, manter todas as estacas e marcos até que seja autorizada a removê-los.

A CODEVASF fará verificações à medida que os trabalhos progredirem, a fim de conferir as linhas e níveis estabelecidos pela Empreiteira e determinar a fiel execução da obra com relação às exigências dos Documentos de Contrato. Tais verificações, feitas pela CODEVASF, não desobrigarão a Empreiteira de sua responsabilidade de executar a obra de acordo com os Documentos de Contrato.

A Empreiteira é responsável única pela locação da obra, a partir dos elementos básicos fornecidos.

Quaisquer erros de locação cometidos pela Empreiteira e que ocasionem erros, danos ou qualquer outra irregularidade na obra executada, obrigam a Empreiteira a demolir e refazer a parte afetada da obra sem qualquer ônus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

4.2 - Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de locação efetivamente executada.

No caso da relocação da rede adutora, os serviços serão medidos em quilômetro (km) de locação efetivamente executada, estando incluídos os custos referentes ao levantamento planialtimétrico do eixo e RN a cada 1,0 km.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a locação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

5 – ESTRADAS

5.1 – Serviços

5.1.1 - Estradas de Acesso

Denominar-se-ão estradas de acesso, as estradas definitivas, suas estruturas, obras de arte, revestimento, quando for necessário, que a Empreiteira tenha que construir ou melhorar para transferir ao local de trabalho (objeto do contrato), o pessoal, equipamentos e materiais necessários.  Serão construídas conforme o projeto.

5.1.2 - Estradas de Operação e Manutenção

Denominar-se-ão estradas de manutenção, as estradas definitivas, suas obras de arte, revestimentos, construídas ao longo dos diques, canais, drenos etc. com vista efetuar a operação e manutenção do perímetro irrigado. Serão construídas conforme previsto no projeto.

5.1.3 - Estradas de Serviço

Denominar-se-ão estradas de serviço, as estradas provisórias ou definitivas, suas obras de arte, revestimento, construídas para atender às diversas frentes de trabalho, jazidas, mananciais, desvios, e quaisquer outras que se fizerem necessárias.

5.2 - Medição e Pagamento

5.2.1 - Estradas de Acesso

Os serviços necessários para a construção das estradas de acesso, serão medidos e pagos conforme os itens de serviços correspondentes, deste CADERNO DE ENCARGOS.

5.2.2 - Estradas de Operação e Manutenção

Os serviços necessários para a construção das estradas de operação e manutenção serão medidos e pagos conforme os itens de serviços correspondentes, deste CADERNO DE ENCARGOS.

5.2.3 - Estradas de Serviço

Nenhum pagamento será efetuado pelos serviços necessários para a construção das estradas de serviço. Estes custos deverão estar diluídos no preço global proposto para acampamento e canteiro de serviços.

6 – DRENAGEM DO LOCAL DAS OBRAS

6.1 – Serviços

A Empreiteira deverá tratar de todos os fluxos provenientes de drenagem natural interceptados pelas obras realizadas segundo estas especificações.

Deverá providenciar e manter quaisquer instalações ou estruturas temporárias de drenagem, necessárias para contornar ou de outros modos impedir que esses fluxos prejudiquem as obras ou as propriedades adjacentes.

Quando as instalações ou estruturas temporárias de drenagem não forem mais necessárias, e antes da aceitação da obra, a Empreiteira deverá remover essas instalações ou estruturas temporárias e devolver ao local sua aparência original, de acordo com as determinações da Fiscalização.

6.2 – Medição e Pagamento

Os custos relativos a mão-de-obra e materiais necessários a drenagem do local das obras não serão objeto de pagamento, ficando os mesmos às expensas da Empreiteira.

7.	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

7.1 – Serviços

A Empreiteira deverá tomar todas as providências indispensáveis para fornecer a energia elétrica requerida para a obra, incluindo linhas de transmissão, circuitos de distribuição, transformadores e outros equipamentos necessários à distribuição de energia  ao local ou locais de uso da Empreiteira.

No término do contrato, a Empreiteira deverá  desmontar e remover as linhas de distribuição que abasteciam os canteiros de obras e de serviços da Empreiteira e/ou das subempreiteiras, e que não façam parte das instalações permanentes do sistema de suprimento de energia elétrica do Projeto.

7.2 – Medição e Pagamento

Não será efetuado qualquer pagamento relativo ao fornecimento de energia elétrica para fins de construção das obras, ficando estes custos às expensas da Empreiteira. Tais custos deverão estar incluídos nos custos unitários dos serviços conforme estipulado no item 2.2.

8.	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSTRUÇÃO

8.1 – Serviços

A Empreiteira deverá fornecer a água necessária para a execução das obras. Deverá tomar todas as providências para o fornecimento de água e prover todos os meios para sua distribuição  aos locais de uso.

A água para utilização em concreto e em solo melhorado com cimento deverá atender à
ET-1A-00-017.

8.2 – Medição e Pagamento

Não será efetuado qualquer pagamento relativo ao fornecimento de água e à provisão das instalações necessárias para sua distribuição  aos locais de uso.  Os custos para tal, serão de responsabilidade da Empreiteira e deverão estar incluídos nos custos unitários dos serviços, conforme estipulado no item 2.2.