PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO JACARÉ-CURITUBA

RELATÓRIO FINAL – revisão 01

RTE-05

VOLUME 1 - TEXTO E ANEXOS

Abril, 2006

PROJETO EXECUTIVO JACARÉ-CURITUBA

RELATÓRIO FINAL

INDICE

VOLUME 1 – TEXTO E ANEXOS

1.	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	3

1.1	Identificação do Contrato de Prestação de Serviços	3

1.2	Abrangência e Estrutura do Presente Relatório	5

1.3	Localização e Acessos da Área do Projeto	5

1.4	Acervo de Estudos Existentes	5

2.	DADOS BÁSICOS	8

2.1.	Clima	8

2.2.	Geologia e Material Originário	11

2.3.	Relevo	12

2.4.	Pedologia	12

2.5.	Vegetação e Uso Atual	18

3.	Planejamento Agropecuário	19

3.1.	Introdução	19

3.2.	Seleção de Culturas e Planejamento Agrícola	19

3.3.	Métodos de Irrigação	26

3.4.	Rentabilidade da Exploração Agrícola Irrigada	28

3.5.	Balanço de Mão-de-Obra e Mecanização Agrícola	30

3.6.	Necessidades Hídricas de Irrigação	34

3.7.	Vazões de Dimensionamento	41

3.8.	Pecuária em Sequeiro - Caprinocultura	42

4.	Parcelamento da Área	79

4.1.	Critérios de Parcelamento	79

4.2.	Definição das Áreas de Ocupação	80

4.3.	Resumo do Parcelamento	85

5	Sistema Parcelar	91

5.1	Critérios de Dimensionamento	92

5.2	Seleção do Equipamento	94

6.	Infra-estrutura de Uso Comum	96

6.1.	Sistema de Adução	96

6.2.	Sistema de Drenagem	113

6.3.	Sistema Viário	129

7.	SISTEMA DE SUPRIMENTO ELÉTRICO	130

7.1.	Informações Grais	130

7.2.	Saída de Linha 69 kv	131

7.3.	Linha de Transmissão 69 kv	131

7.4.	Subestação Principal	131

7.5.	Alimentadores de 13.8 kv	132

7.6.	Estação Elevatória EEB-1 - setor 2	132

7.7.	Estação Elevatória - Setor 3	137

LISTA DE DESENHOS	143

Volume 2 – Desenhos

Volume 3 – Especificações Técnicas E QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS

1.	CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Inicialmente, apresentam-se considerações gerais que caracterizam o contrato de prestação de serviços, firmado entre a CEHOP e o Consórcio CONBEC-MAGNA, cujo objeto é a Elaboração do Projeto Executivo de Irrigação em Nível de Lote de 3.000 hectares de Superfície Agrícola Útil, Apoio à Supervisão e Fiscalização das Obras e Pré-Operação do Sistema de Irrigação, correspondente à Terceira Etapa do Projeto Jacaré - Curituba, localizado nos municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo, no Estado de Sergipe, bem como se define a estrutura do presente Relatório Final. Discorre-se também a respeito da localização da área do projeto, sobre o escopo e os objetivos dos serviços e sobre o acervo de informações disponíveis.

O trabalho está subdividido em 3 etapas:

- Etapa 1 - Elaboração do Projeto Executivo;

- Etapa 2 - Apoio à Supervisão de Obras e à Fiscalização;

- Etapa 3 - Pré-operação do Sistema.

A Ordem de Serviço recebida pelo Consórcio corresponde a Etapa 1 – Elaboração do Projeto Executivo.

1.1	Identificação do Contrato de Prestação de Serviços

Em função do assentamento, pelo INCRA, de 693 famílias numa área originalmente prevista para exploração em nível empresarial, a CEHOP resolveu reformular o planejamento do empreendimento, adaptando os sistemas de distribuição de água aos lotes e o sistema parcelar de irrigação ao novo modelo de exploração. Além disso também será verificado o planejamento agrícola proposto com relação a sua factibilidade para exploração por pequenos produtores, e sua atualização com relação ao mercado de produtos agrícolas e tendências da irrigação no Vale do São Francisco. Isso feito será elaborado o detalhamento do Projeto Executivo que permitirá finalizar a implantação do empreendimento. Para tal a CEHOP contratou com o Consórcio CONBEC-MAGNA o presente Estudo, cujos dados e principais informações que permitem caracterizar o processo licitatório, adjudicatório e de contratação, são a seguir transcritos:

- Tomada de Preços: Edital no 001/2004;

- Data da licitação: 05 de abril de 2004;

- Objeto:	Elaboração do Projeto Executivo de Irrigação em Nível de Lote de 3.000 hectares de Superfície Agrícola Útil, Apoio à Supervisão e Fiscalização das Obras e Pré-Operação do Sistema de Irrigação, correspondente à Terceira Etapa do Projeto Jacaré - Curituba, localizado nos municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo, no Estado de Sergipe;

- Contrato nº: 420030-AJ/CEHOP/2004;

- Data de Assinatura do Contrato: 03 de agosto de 2004;

- Ordem de Serviço Parcial nº: 01/04;

- Data de Início dos Serviços: 03 de agosto de 2004;

- Prazo de Execução: 180 dias + 180 dias (paralisação);

- Data Prevista para Conclusão: 30 de junho de 2005;

- Valor do Contrato: R$: 1.039.744,41 (um milhão, trinta e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Com base nessas informações, nas condições contratuais, nas especificações contidas nos Termos de Referência do Edital no 001/2004 e no que foi apresentado na respectiva proposta do Consórcio CONBEC-MAGNA, desenvolve-se o presente trabalho de revisão do planejamento físico, territorial, pedológico, hidráulico, agrícola e econômico do Projeto Jacaré-Curituba.

1.2	Abrangência e Estrutura do Presente Relatório

O presente relatório técnico insere-se no escopo do contrato anteriormente referido, e engloba o detalhamento do Projeto em nível executivo de maneira a permitir a execução das obras de recuperação e complementação do perímetro irrigado.

Esse Relatório está dividido em 3 Volumes, a saber:

- Volume 1 – Textos e Anexos;

- Volume 2 – Desenhos;

- Volume 3 – Especificações Técnicas e Quantitativos e Orçamentos.

1.3	Localização e Acessos da Área do Projeto

A área do Projeto Jacaré-Curituba está localizada no Noroeste do Estado de Sergipe  próximo a Barragem de Xingó, ocupando  parcialmente os municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo.

O acesso à área do Projeto, via terrestre, é feito através das rodovias BR-235, SE-175 e SE-230 chegando até a cidade de Curituba.

A Figura 1.1 apresenta a localização da região do projeto e as possíveis alternativas de acesso.

1.4	Acervo de Estudos Existentes

Uma das atividades iniciais realizadas pela Consultora foi a coleta e sistematização dos dados e estudos existentes. A seguir relacionam-se os principais dados e estudos existentes, que constituem o acervo de informações de interesse para elaborar a restituição aerofotogramétrica da área do projeto.

- Cartografia Básica

- fotografias aéreas;

- cartas da DSG-ME, Região Nordeste do Brasil, na escala de 1:100.000;

- cartografia na escala de 1:25.000 (03 folhas), com eqüidistância de curvas de nível de 5,0 m (ano de 1961).

- Mapa a escala 1:25.000 do Projeto Executivo da Infra-estrutura Principal da 3ª Etapa, os lotes a serem irrigados e áreas ainda não desapropriadas pelo INCRA. Elaborado pelo INCRA  Setembro 2000.

ENTRA FIGURA 01 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DO PROJETO

2.	DADOS BÁSICOS

2.1.	Clima

A caracterização climática da área de estudo foi feita com base nos dados climatológicos mensais obtidos das Normais Climatológicas do INMET para o Posto de Paulo Afonso, para o período de 1961-1990.

2.1.1.	Precipitação

No semi-árido, as precipitações são poucas e mal distribuídas durante o ano, apresentando uma longa estação seca e um curto período chuvoso. A área em questão apresenta precipitações com médias anuais variando de menos de 500mm. Por outro lado, o trimestre mais seco recai de uma forma geral nos meses de setembro a novembro.

Outro aspecto de extrema importância na caracterização da pluviometria regional, e o grande responsável pela instabilidade dos sistemas agrícolas no semi-árido nordestino é a irregularidade das chuvas ao longo de determinados períodos de tempo, na medida em que, as médias podem não ter muita significância. Ao se observar os dados pluviométricos obtidos ao longo dos anos (SUDENE, 1990), constata-se a ocorrência relativamente freqüente de picos extremos, onde a precipitação pode atingir o dobro da média ou então, se restringe a frações insignificantes da precipitação média anual, o que vem ressaltar a necessidade da irrigação para a implantação de sistemas de produção mais estáveis.

2.1.2.	Temperatura

Com relação à temperatura média da região, observa-se que esta varia de 24 a 26°C, podendo atingir temperaturas máximas de cerca de 35ºC nos meses de verão e cerca de 20 a 22°C para as mínimas.

A amplitude térmica mensal é da ordem de 12ºC e pouco varia ao longo do ano, característica dos climas semi-áridos.

2.1.3.	Classificação Climática

- Gaussen

De acordo com esta metodologia, o clima da região pode ser classificado conforme segue abaixo:

3aTh – Mediterrâneo quente ou nordestino de seca acentuada no verão. Índice Xerotérmico entre 100 e 150. Número de meses secos de 7 a 9. Temperatura do mês mais frio superior a 15°C. Esta classe compreende a zona semi-árida da região noroeste do Sertão do São Francisco, onde estão situados os  municípios de Canindé de São Francisco e parte de Poço Redondo, com predominância de caatinga hiperxerófila.

- Köppen

Segundo esta metodologia, o clima da região é classificado como sendo do tipo BSsh’, que se caracteriza por clima muito quente, semi-árido, tipo estepe, com estação chuvosa no inverno e temperatura do mês mais frio superior a 18º C. Esta classe engloba praticamente toda a área de estudo, predominando a vegetação de caatinga hiperxerófila.

A Tabela a seguir apresenta um resumo dos dados observados, os quais podem ser visualizados graficamente nas figuras mostradas na seqüência.

2.2.	Geologia e Material Originário

Com relação à geologia da área, o levantamento procurou caracterizar os aspectos relativos aos períodos geológicos e ao material originário correspondente. De uma forma geral predominam as rochas ígneas e metamórficas referidas ao Pré-Cambriano Indiviso.

As ocorrências relativas a este período, podem ser observadas, principalmente, em uma faixa de largura variável que margeia o rio São Francisco, na forma de gnaisses e granitos gnáissicos, que se alternam com ocorrências de rochas graníticas ou rochas referidas ao Pré-Cambriano A, se constituindo no material de origem dos Luvissolos Crômicos, Vertissolos e Neossolos Litólicos.

2.3.	Relevo

A área do estudo apresenta duas unidades geomorfológicas principais, com base nos ciclos erosivos e nas diferentes formas de relevo, que refletem as litologias onde foram trabalhadas, conforme descritas na seqüência.

2.3.1.	Superfícies de Pediplanação

São planícies cristalinas que abrangem uma fração significativa da área trabalhada, na qual predominam superfícies ligeiramente inclinadas no sentido norte-sul e com relevo geralmente plano a suave ondulado, muito embora eventualmente, possam também ser observadas formas de pediplanação menos evoluídas que se apresentam com relevo ondulado.

De uma forma geral, o relevo atual é produto não só das repetidas fases de aplainamento que aconteceram no Terciário, mais também, das sucessivas retomadas de erosão no Quaternário, sendo que em meio a estas áreas aparecem, por vezes, níveis mais resistentes, os quais, constituem os maciços residuais.

2.3.2.	Maciços Residuais

Esta unidade geomorfológica refere-se predominantemente a materiais do Pré-Cambriano e compreendem testemunhos de níveis originários mais resistentes, que permaneceram nas áreas de pediplanação, constituindo inselbergues, ou compondo serras ou maciços residuais, resultantes da erosão diferencial ou da própria tectônica, e cujos exemplos mais significativos, se localizam ao longo de toda área estudada.

O relevo destas áreas varia de ondulado a forte ondulado, e eventualmente montanhoso, havendo uma predominância de Neossolos Litólicos e Afloramentos de Rocha.

2.4.	Pedologia

Os estudos pedológicos realizados procuraram, além da tradicional classificação das terras para irrigação, identificar o potencial de uso das terras em condições de sequeiro, de maneira a permitir delimitar as áreas destinadas a cada tipo de uso, bem como aquelas destinadas a reserva legal do empreendimento, atendendo assim o maior número de famílias.

2.4.1.	Classificação dos Solos

Nos trabalhos de investigação pedológica, foram identificados os seguintes tipo de solos.

- LUVISSOLOS

TC1 - 	LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico textura média/argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano a suave ondulado;

TC2 - LUVISSOLO CRÔMICO Órtico vértico textura média/argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano a suave ondulado;

TC3 -	LUVISSOLO CRÔMICO Órtico lítico textura média/argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano a suave ondulado;

TC4 -	LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico e lítico textura média/argilosa + NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico textura média a argilosa ambos fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo plano a suave ondulado;

TC5 -	LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico e lítico textura média/argilosa + NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico textura média a argilosa ambos fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado a ondulado.

- VERTISSOLOS

VE1 -	VERTISSOLO EBÂNICO Órtico típico e solódico textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano a suave ondulado;

VE2 -	VERTISSOLO EBÂNICO Órtico lítico + VERTISSOLO EBÂNICO Sódico salino ambos textura argilosa fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo plano a suave ondulado.

- NEOSSOLOS

RL - NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico textura média a argilosa + LUVISSOLO CRÔMICO Órtico lítico textura média/argilosa ambos fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado a forte ondulado.

Como resultado dos estudos, foram quantificadas as áreas das unidades de mapeamento, que estão apresentadas no Quadro a seguir, em hectares e em percentual em relação à área total.

Extensão e distribuição porcentual das unidades de mapeamento

| UNIDADE DE MAPEAMENTO | ÁREA (ha) | % |
| --- | --- | --- |
| TC1 | 283,26 | 5,86 |
| TC2 | 1.044,71 | 21,62 |
| TC3 | 538,42 | 11,14 |
| TC4 | 431,02 | 8,92 |
| TC5 | 901,73 | 18,66 |
| VE1 | 623,34 | 12,90 |
| VE2 | 973,22 | 20,14 |
| RL | 37,35 | 0,77 |
| TOTAIS | 4.833,05 | 100% |

2.4.2.	Classes de Terras para Irrigação

A classificação de terras para irrigação foi feita a partir de informações do levantamento de solos, obedecendo aos critérios estabelecidos nas Especificações Técnicas contidas nos Termos de Referência do Edital de Concorrência.

Tomando-se por base as informações obtidas no levantamento de solos, verifica-se que as principais limitações apresentadas pelos mesmos são, de uma forma geral, a pequena profundidade efetiva, a baixa permeabilidade (Luvissolos e Vertissolos) e a ocorrência de pedregosidade superficial e/ou interna (Neossolos Litólicos), o que os torna muito suscetíveis à erosão e com elevada probabilidade de salinização.

Os resultados dessa avaliação estão apresentados no quadro a seguir.

Extensão e distribuição porcentual das Classes de Terras para Irrigação

| CLASSE DE TERRA |  |  | ÁREA (ha) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L2s | zp | 283,26 | 5,86 |
|  | BG22BY |  |  |  |
|  | L3sd | pzn | 1.044,71 | 21,62 |
|  | BG23BY |  |  |  |
|  | L3sd | pon | 623,34 | 12,90 |
|  | BG23BZ |  |  |  |
|  | 6sd | paso | 973,22 | 20,14 |
|  | B66 |  |  |  |
|  | 6st | gbx | 1.871,17 | 38,72 |
|  | LG66 |  |  |  |
|  | 6st | bxrg | 37,35 | 0,77 |
|  | B66 |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 4.833,05 | 100 |

O quadro a seguir apresenta a correlação entre classes de terras e Unidades de Mapeamento de Solos apresentadas anteriormente.

| CLASSE DE TERRA |  |  | CLASSE DE SOLO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L2s | zp | TC1. |
|  | BG22BY |  |  |
|  | L3sd | pzn | TC2 |
|  | BG23BY |  |  |
|  | L3sd | pon | VE1 |
|  | BG23BZ |  |  |
|  | 6sd | paso | VE2 |
|  | B66 |  |  |
|  | 6st | gbx | TC3, TC4, TC5. |
|  | LG66 |  |  |
|  | 6st | bxrg | RL |
|  | B66 |  |  |

2.4.3.	Aptidão Agrícola das Terras

O trabalho foi desenvolvido a partir do Levantamento Detalhado de Solos em correspondência com as Classes de Aptidão Agrícola do Sistema de Avaliação Agrícola das Terras do CNPS/EMBRAPA.

Este sistema envolve a avaliação da aptidão agrícola, sem irrigação,  considerando 3 sistemas ou níveis de manejo distintos, visando diagnosticar o comportamento das terras em diferentes níveis tecnológicos.

Os grupos de aptidão agrícola indicam os tipos de utilização das terras e são em número de 6. Os grupos 1, 2 e 3, além da identificação de lavouras como tipo de utilização, desempenham a função de representar no subgrupo, as melhores classes de aptidão das terras indicadas para lavouras. Os grupos 4, 5 e 6 indicam apenas os tipos de utilização: pastagem plantada, silvicultura e/ou pastagem natural, e preservação da flora e fauna, respectivamente.

Na área foram identificados apenas três grupos de aptidão, conforme mostrado nos quadros a seguir.

Extensão e distribuição percentual das classes de aptidão agrícola das terras

| CLASSE DE APTIDÃO AGRÍCOLA |  | ÁREA (ha) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 4(p) | Restrita para pastagem plantada | 2.489,73 | 51,52 |
| 5(n) | Restrita para pastagem natural | 1.332,75 | 27,58 |
| 6 | Terras sem aptidão para uso agrícola | 1.010,57 | 20,91 |
| TOTAL |  | 4.833,05 | 100 |

Correlação entre as classes de aptidão agrícola e unidades de mapeamento de solos

| CLASSE DE APTIDÃO AGRÍCOLA |  | SÍMBOLO DAS UNIDADES DE MAPEAMENTO |
| --- | --- | --- |
| 4(p) | Restrita para pastagem plantada | TC1; TC2; TC3 e VE1 |
| 5(n) | Restrita para pastagem natural | TC4 e TC5 |
| 6 | Terras sem aptidão para uso agrícola | VE2 e RL |

O resultado dos Estudos Pedológicos pode ser visualizado graficamente nos desenhos:

- 1309A–D-GER-PED-01-00 – Mapa Geral de Aptidão Agrícola das Terras

- 1309A–D-GER-PED-14-00 – Mapa Geral de Solos

- 1309A–D-GER-PED-27-00 – Mapa Geral de Classes de Terras para Irrigação

2.5.	Vegetação e Uso Atual

Como reflexo destas condições climáticas adversas, a vegetação que recobre a região é tipicamente de caatinga hiperxerófila, que se caracteriza pela sua formação caducifólia de caráter xerófilo, lenhosa, folhas com cutículas cerosas, apresentando por vezes órgãos de reserva subterrâneos e encerrando grande número de plantas espinhosas, predominando a caatinga hiperxerófila arbustiva-arbórea aberta. É composta por espécies de porte variando do arbóreo alto ao subarbustivo e de uma maneira geral, na região são encontradas as seguintes espécies: Bumelia sartorum Mart. (quixabeira), Vitex gardneriana Weber. (salgueiro), Cnidoscolus phyllacanthus (favela), Bromelia laciniosa (macambira), Astronium urundeuva Engand. (aroeira), Anadenanthera macrocarpa (angico), Caesalpinea pyranmidalis Tul. (catingueira), Mimosa verrucosa (jurema), Mimosa hostilis (jurema preta), Amburama cearensis (imburana-de-cheiro), Cereus jamacaru DC. (mandacaru), Pilocereus gounellei (xique-xique), Pilocereus piauhiensis (faxeiro), Melocactus sp. (coroa de frade), Spondia tuberosa (umbuzeiro), Schinopsis brasiliensis Engl. (braúna), Neoglaziovia variegata Mez. (caroá), Opuntia palmadora (palmatória-de-espinho), Aspidosperma pyrifolium (pereiro) e Euphorbia spp. (pinhão).

A caatinga hiperxerófila ainda recobre parte da área, na forma de regeneração secundária, em virtude da baixa potencialidade da região para explorações agrícolas, principalmente, nos setores com declividade mais acentuada. A principal atividade é a pecuária extensiva de bovinos e/ou caprinos e ovinos, utilizando-se a vegetação natural como pastagem nativa, sendo que em grande parte da área, a caatinga apresenta-se bastante desgastada, pela retirada de espécies para construção de cercas e para produção de carvão. Todavia, em alguns trechos de solos mais profundos e/ou férteis, principalmente Luvissolos Crômicos, podem ser observadas culturas de subsistência.

3.	Planejamento Agropecuário

3.1.	Introdução

O objetivo deste item é adequar os estudos realizados no Relatório de Revisão do Projeto – RTE-02, a luz das discussões e solicitações apresentadas pela comunidade beneficiada pelo Projeto Jacaré-Curituba, durante as reuniões realizadas na Sede do INCRA em Aracajú.

Esta revisão se faz necessária pois pela forma de implantação do Projeto em Etapas e pela necessidade de que todas as famílias sejam contempladas desde o primeiro momento, o tipo de exploração deverá ser adequado à exploração coletiva dos lotes e ao mesmo tempo proporcionar receitas aos irrigantes no menor período de tempo possível.

Além disso inclui-se também um modelo de exploração das áreas inaptas para irrigação com pecuária, visando dar um máximo aproveitamento às áreas do perímetro e conseqüentemente atender a todas as famílias assentadas em condições mais satisfatórias.

Na seqüência apresenta-se o detalhamento da adequação efetuada, inclusive com os resultados e a proposição do novo plano agrícola e as demandas de água para este novo planejamento que serviram de base para o detalhamento dos equipamentos parcelares e demais componentes hidráulicas dos sistemas de irrigação.

3.2.	Seleção de Culturas e Planejamento Agrícola

Objetiva este item apresentar de forma consolidada o plano agrícola proposto. Assim, procurou-se estruturá-lo de forma a caracterizar os aspectos fundamentais considerados em sua concepção, sempre tendo em conta a diretriz geral de revisão e adaptação do estudo anterior, apoiando-se igualmente em dados e informações consolidadas no atual estudo. Serviram de base para este planejamento, os parâmetros climatológicos e os estudos pedológicos existentes, bem como, do antigo estudo, o elenco de culturas e os calendários agrícolas previstos.

A fim de melhor ilustrar a evolução do trabalho realizado repete-se em parte a avaliação sobre os estudos originais complementando-se com as adequações que geraram o resultado final do Planejamento Agrícola.

O estudo anterior considerou 15 culturas distribuídas em dois modelos de produção, das quais foram descartadas 8, conforme a exposição de motivos apresentada na seqüência:

- Feijão: apresenta baixa rentabilidade e dificilmente consegue concorrer com culturas de sequeiro de regiões mais úmidas do próprio estado de Sergipe e da Região Nordeste, além de não se adaptar aos métodos de irrigação localizada preconizados por questões de espaçamento entre as plantas.

- Pimentão e tomate rasteiro: estas culturas são cultivadas em larga escala no Pólo Irrigado de Juazeiro/Petrolina e portanto a pequena escala do Projeto Jacaré-Curituba não teria competitividade, além disso a distância até as unidades de processamento inviabiliza o mercado industrial, especialmente no caso do tomate.

- Quiabo: a região é uma das maiores produtoras de quiabo em Sergipe, mas o que se observa no Projeto Califórnia, vizinho ao Jacaré-Curituba é que a remuneração alcançada pelos produtores é insatisfatória, muitas vezes não sendo suficiente para pagar os custos de produção e de água, além do que observa-se em algumas áreas grandes infestações de nematóides que atacam a cultura reduzindo sua vida útil.

- Milho: a primeira avaliação realizada manteve o milho, prevendo entretanto a colheita de milho verde para aproveitar um nicho de mercado na época de junho/julho. Entretanto pela concepção prevista para a operação do sistema de irrigação, com o plantio das culturas anuais na entrelinha dos cultivos perenes, irrigados por micro-aspersão, fica inviabilizada essa cultura pelo seu porte que não permite a distribuição da água de maneira uniforme às plantas.

- Acerola e Graviola: o mercado dessas frutas basicamente é o de processamento para obtenção de polpas e sucos. Devido a pequena escala do projeto não se justifica a implantação de uma unidade de processamento local e a distância até as unidades existentes, aliada a perecibilidade do produto inviabiliza seu cultivo a curto prazo. Caso a irrigação se desenvolva em larga escala na região, poderá vir a ser formar um pólo agroindustrial e essas culturas poderão ser implementadas.

- Pinha: as áreas irrigadas com pinha ainda são incipientes e não se tem informação suficiente para ratificar a recomendação dessa cultura. Além disso o próprio mercado da pinha é comandado mais pela produção que pela demanda, tornando um risco o seu cultivo por parte de produtores que, ao menos nos estágios iniciais da produção, não terão capacidade para formar um novo mercado.

- Manga: além do fato de que o plantio de manga no Vale do São Francisco alcança hoje enormes proporções, o que já está se refletindo nos preços, os solos da área do projeto são, de maneira geral, pouco profundos, o que tecnicamente inviabiliza a recomendação dessa cultura.

- Maracujá: apesar de ser bem adaptadas às condições edafoclimáticas da região, o maracujá apresenta grande sensibilidade a doenças e exige que seja feita rotação de áreas de plantio ao final de cada ciclo de 3 anos. Com a eliminação das áreas específicas destinadas a culturas anuais essa rotação fica impossibilitada e dessa forma optou-se por excluir essa cultura do plano agrícola.

- Uva: apesar das características de solo e de clima da região serem bastante propícias ao cultivo da uva, essa cultura exige técnicas bastante desenvolvidas em todas as fases de seu ciclo, além de uma demanda de mão-de-obra muito grande que descaracteriza a exploração familiar que está sendo proposta no Projeto Jacaré-Curituba.

Assim sendo das quinze culturas previstas, foram mantidas 7, conforme relacionado a seguir:

  - Culturas Temporárias: Abóbora, Melancia e Melão

  - Culturas Semi-perenes: Banana e  Mamão

  - Culturas Perenes: Goiaba e Coco da Baía

Além disso foram revistas algumas especificações das culturas, especialmente no que diz respeito aos espaçamentos de forma a ajustá-las aos equipamentos de irrigação.

Não obstante, deve-se ter em conta que o elenco de culturas ora selecionado resulta, na prática, de uma exigência metodológica, de um estudo de viabilidade, visando dimensionar-se não só os benefícios diretos do futuro empreendimento, bem como todas as demandas de serviços (mão-de-obra e mecanização) e de insumos, dentre os quais a água de irrigação.

Entretanto, é plausível que os futuros irrigantes venham dispor, por seu turno, de novas tecnologias para produtos verdadeiramente alternativos, como sejam Pinha, Umbu, Mangaba, Siriguela, Pitomba e outros nativos do Semi-Árido nordestino que vêm sendo estudados pela EMBRAPA e por outras entidades, mas para os quais ainda não se dispõem, hoje em dia, de técnicas de produção comercial e nem de informações sistematizadas de mercado.

Na seqüência está apresentado o detalhamento do plano agrícola, que contempla, basicamente, a concepção de calendários agrícolas, a alocação de culturas e as especificações gerais das culturas que integram os planos de cultivo.

3.2.1.	Calendários Agrícolas

A região em estudo caracteriza-se por apresentar um período marcadamente seco de agosto a novembro e outro chuvoso, de marco a junho, sendo dezembro e junho os meses de transição do período chuvoso para o seco e do seco para o chuvoso, respectivamente.

Para o estabelecimento das diferentes épocas de plantio e colheita das diversas culturas, tais características foram consideradas conjuntamente com as indicações de mercado e comercialização (melhores épocas de venda) e a própria experiência local de plantios irrigados.

Assim, evitou-se, por exemplo, programar a colheita de culturas temporárias em pleno período chuvoso, mesmo no caso de cultura de rotação.

A Figura 3.1 a seguir apresenta para o elenco de culturas do projeto, as alternativas de épocas de plantio e colheita, os períodos de melhores cotações no mercado e os calendários preconizados.

Com relação às culturas temporárias, observa-se que, embora seja possível sua produção em sete meses do ano, foi preconizado apenas um período de colheita, que visou simplificar o calendário, tornando-o mais ajustado às características climáticas e às épocas de melhores cotações dos produtos, trazendo em si um risco de comercialização que se soma a outros inerentes à atividade, como ocorrências de chuvas torrenciais e de novas pragas e doenças, por exemplo.

Quanto às demais culturas constata-se que, em função de períodos prolongados de colheita, mercê das técnicas de manejo e das próprias características fisiológicas das culturas, há maior flexibilidade na condução das lavouras, muito embora comparativamente às culturas temporárias haja, para algumas fruteiras, períodos curtos de bons preços, como o caso do  maracujá.

Figura 3.1 - Alternativas de Épocas de Plantio, Colheita, Períodos de Melhores Cotações no Mercado e Calendários Preconizados

|  |  | MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CULTURA | DISCRIMINAÇÃO | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|  | Alternativa de plantio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABÓBORA | Alternativa de colheita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Melhor preço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alternativa de plantio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MELÃO | Alternativa de colheita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Melhor preço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alternativa de plantio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MELANCIA | Alternativa de colheita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Melhor preço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plantio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BANANA | Melhor preço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colheita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plantio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAMÃO | Melhor preço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colheita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plantio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COCO-DA-BAÍA | Melhor preço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colheita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plantio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GOIABA | Melhor preço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colheita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

As épocas de plantio e duração dos ciclos, das culturas preconizadas que serão utilizadas para o cálculo das necessidades hídricas, estão apresentados na Figura 3.2.

Figura 3.2 – Calendário Agrícola

3.2.2.	Alocação de Culturas

As áreas serão totalmente ocupadas pelas culturas perenes e semi-perenes, sendo que nas entrelinhas dos culturas de coco-da-baiía e goiaba poderão ser cultivadas culturas anuais nos três primeiros anos enquanto as culturas principais não alcançarem o pleno desenvolvimento vegetativo, aproveitando também a disponibilidade de água.

Nas áreas cultivadas com coco-da-baía estima-se que a superfície a ser ocupada seja de 70% da área no primeiro ano, 50% no segundo e 30% no terceiro, enquanto que nas áreas de goiaba estes percentuais serão de 60%, 40% e 20% respectivamente.

A alocação das lavouras a serem cultivadas representa uma média de toda a área do projeto e tem por objetivo permitir a ponderação das demandas de água de cada uma das culturas preconizadas de forma se obter a demanda de água do Projeto. Dessa forma não foram definidas áreas ocupadas por cada uma das culturas mas percentuais da área total que poderão ser utilizados por cada uma delas, representando assim 1 ha típico, quando da implementação do projeto.

3.2.3.	Especificações Gerais das Culturas

Na Tabela 3.1 a seguir apresentam-se as especificações para cada uma das culturas a serem produzidas na área do projeto. Tais informações resultam, em parte, do estudo anterior, especialmente no que se refere a variedades e/ou cultivares, espaçamento e produtividades.

Em anexo está apresentada a descrição detalhada dos sistemas de produção para cada uma das culturas previstas no plano cultural, bem como planilhas com os custos de produção.

Tabela 3.1 – Especificações Técnicas das Culturas

3.3.	Métodos de Irrigação

A revisão dos métodos de irrigação previstos no estudo anterior foi necessária de forma a adequar a tecnologia utilizada no Projeto à uma tendência corrente em todo a região do Vale do São Francisco, que é a da utilização de sistemas de irrigação mais eficientes.

Esses métodos apresentam uma série de vantagens dentre as quais destacam-se as descritas a seguir:

- Apresentam alta eficiência de aplicação de água, gerando com isso considerável economia nos volumes captados e conseqüentemente uma redução das dimensões e dos investimentos em obras de captação e condução;

- Operam com pressões de serviço menores que os métodos de aspersão tradicionais, permitindo assim economia de energia elétrica nas estações de pressurização;

- Permitem uma automação total do sistema, possibilitando a utilização da irrigação no período noturno sem necessidade de deslocamento do irrigante até a área irrigada;

- Aplicam a água apenas na região do sistema radicular da cultura, o que além de levar a economia de água, diminui consideravelmente a incidência de plantas daninhas nas entrelinhas da cultura;

- Devido a essa aplicação localizada da água, não criam um micro-clima na região foliar, diminuindo assim a incidência de doenças veiculadas por meio hídrico, e conseqüentemente levando a produções de melhor qualidade e com preços mais atraentes. Em alguns casos como a cultura do tomate a utilização de irrigação por gotejamento pode levar a um aumento de produtividade de mais de duas vezes daquela obtida com irrigação por métodos convencionais pela redução das perdas de frutos doentes. Já no caso do melão a qualidade para exportação somente é obtida utilizando-se irrigação localizada.

Dos itens expostos acima os dois primeiros vêm atender a questões advindas da recente crise de energia elétrica, tanto pela economia de água utilizada na geração quanto pela economia da própria energia elétrica utilizada nos bombeamentos.

Além disso, com a promulgação da Lei 9433 – Lei das Águas, em breve deverá ser implantado o sistema de cobrança pelo uso da água, tornando-se assim muito importante que o uso dessa água seja feito de forma racional, sem desperdícios, para que o impacto do custo da água não inviabilize a produção.

Esses dois itens contribuem também com o resultado final do projeto pela economia que possibilitam no dimensionamento das obras comuns de captação, adução e distribuição de água aos produtores.

O terceiro item diz respeito a condições operacionais do sistema de irrigação e contribui de maneira definitiva para o sucesso do empreendimento, pois tem-se observado em diversos projetos que a irrigação não é feita durante as vinte horas previstas no planejamento pelas dificuldades de deslocamento do irrigante até seu lote durante o período noturno, o que pode levar a um déficit nos volumes de água fornecidos às plantas ou pior, a uma aplicação de volumes maiores no período diurno, prejudicando a operação do sistema como um todo.

Os dois últimos itens são importantes no que toca às condições fitossanitárias dos cultivos e permitem uma expressiva melhoria nos resultados financeiros obtidos, seja pela redução dos custos de produção, devido a menor necessidade de tratos culturais, seja pelo aumento da receita, pela obtenção de melhores preços, bem como pela obtenção de melhores produtividades.

Assim sendo optou-se pela substituição do método de aspersão convencional utilizado para as culturas temporárias por irrigação por gotejamento, ficando a distribuição dos métodos de acordo com as culturas conforme apresentado na Tabela 3.2:

Tabela 3.2 – Culturas e Métodos de Irrigação Preconizados

| Culturas | Método de Irrigação |
| --- | --- |
| Temporárias: Abóbora, Melão e Melancia | Microaspersão (1) |
| Semi-perenes: Banana e Mamão | Gotejamento |
| Perenes: Coco-da-baia e Goiaba | Microaspersão |

(1) Plantio nas entrelinhas do coco-da-baía e goiaba

3.4.	Rentabilidade da Exploração Agrícola Irrigada

A fim de permitir a avaliação da viabilidade do empreendimento apresenta-se na seqüência um resumo dos principais itens de custo e das receitas brutas das culturas preconizadas.

Rentabilidade das culturas anuais

Rentabilidade das culturas perenes e semi-perenes

Com base nos resultados de cada cultura e na distribuição média dos cultivos obteve-se a consolidação de 1 ha típico que permitirá, de acordo com a área média destinada a cada família de 2,75 ha, que cada uma delas tenha uma renda de cerca de R$ 1.900,00 mensais, conforme demonstrado nas tabelas a seguir.

3.5.	Balanço de Mão-de-Obra e Mecanização Agrícola

Utilizando-se os parâmetros definidos nas planilhas de coeficientes técnicos de cada uma das culturas preconizadas no plano agrícola, elaborou-se um balanço mensal da utilização de mão-de-obra de maneira a verificar se a mão-de-obra familiar é suficiente para a condução das atividades agrícolas necessárias. A mão-de-obra familiar, de acordo com a família média da região, corresponde a uma força de trabalho de 2,1 homem x mês, conforme a tabela abaixo:

| Chefe de família | 1,0 |
| --- | --- |
| Esposa | 0,5 |
| 2 Filhos | 0,6 |
| Total | 2,1 |

Considerou-se que apenas o chefe da família terá dedicação exclusiva aos trabalhos agrícolas, devendo a mulher dividir seu tempo com as atividades domésticas e os filhos com a escola e o estudo.

Com relação à mecanização o balanço procurou identificar a necessidade de tratores e implementos necessários a execução dos serviços previstos em toda a área do projeto a fim de dimensionar-se a patrulha mecanizada a ser disponibilizada para atender a essas demandas.

As tabelas e figuras a seguir apresentam o resultado desses balanços.

3.6.	Necessidades Hídricas de Irrigação

Para o cálculo das necessidades hídricas, utilizaram-se as recomendações do Anexo 5 do Manual de Planejamento elaborado pela CODEVASF/Bureau of Reclamation.

3.6.1.	Dados Climatológicos

Os dados climatológicos utilizados para o cálculo da evapotranspiração Potencial e da Precipitação Efetiva são aqueles apresentados no Item 2.1 desse Relatório.

3.6.2.	Cálculo da Evapotranspiração Potencial (ETo)

A Evapotranspiração Potencial é a quantidade de água evapotranspirada em uma superfície natural, totalmente coberta por vegetação rasteira, como a grama batatais, em fase de crescimento ativo, cujo teor de umidade do solo esteja próximo da capacidade de campo. É um dado básico para a determinação da evapotranspiração real de um cultivo qualquer.

As medidas diretas da evapotranspiração potencial não são correntes. A instalação e manutenção de medidores deste fenômeno são, geralmente, caras e os valores observados não podem ser extrapolados para grandes áreas.

A avaliação dos valores de evapotranspiração potencial de uma região é, em geral, feita através da aplicação de métodos empíricos que relacionam aquele parâmetro com outros parâmetros climatológicos de obtenção fácil e corrente em estações próprias a esta finalidade.

O cálculo da Evapotranspiração Potencial foi feito mês a mês pelo método de Penman-Monteith, utilizando o software CROPWATER recomendado pela FAO.  A Figura 3.3 a seguir apresenta a curva da ETo.

Figura 3.3 – Evapotranspiração Potencial - ETo

3.6.3.	Coeficientes de Cultivo (Kc)

Para a determinação dos coeficientes de cultivo foram adotados os valores sugeridos pela FAO nas publicações nº 24 - "Crop Water Requirements" e nº 33 -Yield Response to Water, de forma a relacionar a evapotranspiração potencial (ETo) com as características específicas de cada cultivo referentes aos seus requerimentos hídricos, segundo a expressão: ETc = ETo x Kc.

Para os cultivos selecionados, que não constam do trabalho elaborado pela FAO, foram adotados valores de Kc obtidos de outras publicações especializadas ou através do conhecimento dos técnicos da Magna. Em alguns casos de fruteiras, como o coco-da-baia a goiaba e o mamão, foram utilizados valores adotados nos perímetros irrigados de Petrolina e Juazeiro, onde vem sendo obtidos excelentes resultados.

Para as culturas perenes foram adotados valores de Kc relativos ao ano de estabilização da cultura, já para as culturas semi-perenes foram adotados os valores críticos de Kc dentro das variações previstas no calendário agrícola proposto.

No caso de culturas temporárias obteve-se os valores de Kc para os diferentes estágios do ciclo vegetativo (inicial, desenvolvimento, intermediário e final) que então, através de uma interpolação gráfica, foram convertidos mês a mês em função da duração total do ciclo vegetativo da cultura e de cada estágio do mesmo. A duração do ciclo das diversas culturas, bem como dos seus respectivos estágios, foram obtidos das mesmas fontes dos coeficientes culturais e por vezes adaptados ao previsto no plano de rotação de cultivos.

Já para as culturas perenes e semi-perenes, como os valores de Kc são obtidos mensalmente ou em função da porcentagem de recobrimento do solo, tal ponderação é dispensada. Os valores estão apresentados na Tabela 2.3 apresentada a seguir.

Tabela 3.3 - Valores mensais de Kc para as culturas perenes e semi-perenes

|  | KC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CULTURAS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Banana-ano 1 |  | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,90 | 0,80 |
| Banana-ano 2 | 0,95 | 1,05 | 0,90 | 0,80 | 0,95 | 1,05 | 0,90 | 0,80 | 0,95 | 1,05 | 0,90 | 0,80 |
| Banana-ano 3 | 0,95 | 1,05 | 0,90 | 0,80 | 0,95 | 1,05 | 0,90 | 0,80 | 0,95 | 1,05 | 0,90 | 0,80 |
| Banana-ano 4 | 0,95 | 1,05 | 0,90 | 0,80 | 0,95 | 1,05 | 0,90 | 0,80 | 0,95 | 1,05 | 0,90 | 0,80 |
| Banana-ano 5 | 0,95 | 1,05 | 0,90 | 0,80 | 0,95 | 1,05 | 0,90 | 0,80 | 0,95 | 1,05 | 0,90 | 0,80 |
| Coco-da-baía | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Goiaba | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Mamão - ano 1 |  | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Mamão - ano 2 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Mamão - ano 3 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

As figuras a seguir apresentam os coeficientes de cultivo para cada uma das culturas temporárias preconizadas (Figuras 3.4 até 3.6).

Figura 3.4 – Coeficientes de Cultivo - kc - Abóbora

Figura 3.5 – Coeficientes de Cultivo - kc - Melancia

Figura 3.6 – Coeficientes de Cultivo - kc - Melão

3.6.4.	Eficiências de Aplicação

Com base nas recomendações do Anexo 5, antes mencionado, foram adotados os seguintes valores de eficiência de aplicação da água:

- para o método de irrigação por gotejamento - utilizado nas culturas de abóbora, banana, mamão, melancia e melão - 90%.

- para o método de irrigação por microaspersão - utilizado nas culturas de coco-da-baía e goiaba - 80%.

3.6.5.	Cálculo das Necessidades Hídricas de Irrigação

Para o cálculo das necessidades hídricas de irrigação, conforme a metodologia preconizada pelo Bureau of Reclamation e considerados todos os itens citados anteriormente, foi efetuado o cálculo da demanda a nível da parcela, considerando somente a eficiência de aplicação.

No caso das culturas perenes, em função da utilização de irrigação por microaspersão, no qual a água é aplicada apenas junto às plantas, foi considerado também um coeficiente de ocupação da área de 80%. Para as culturas irrigadas por gotejamento, em virtude do espaçamento entre as plantas ser menor, foi considerada uma cobertura de 90%.

No cálculo da demanda hídrica total foram utilizados os percentuais de área destinados a cada uma das culturas selecionadas, para um ano típico, a partir da estabilização do projeto.

As Tabelas 3.4 e 3.5 a seguir apresentam o resultado destes cálculos.

3.7.	Vazões de Dimensionamento

3.7.1.	Critérios de Dimensionamento

O dimensionamento das obras de condução, distribuição e aplicação da água deve permitir assegurar o fornecimento das vazões requeridas pelos irrigantes durante 20 horas de funcionamento diário sem, contudo, superdimensionar o sistema. Para tanto foram definidos alguns critérios de dimensionamento.

3.7.2.	Eficiências do Sistema de Irrigação

Para a escolha de um coeficiente que traduzisse a eficiência dos diversos componentes do sistema de irrigação, tais como, estações de pressurização, redes de distribuição de água e sistema de filtração, levando-se em conta possíveis vazamentos ao longo das adutoras, as perdas por alívio nos equipamentos de proteção, quebras de tubulação, etc, foram adotadas eficiências para cada um desses sistemas de maneira a calcular a vazão necessária para atendimento dos lotes.

- Sistema de Filtragem – uma vez que está prevista a irrigação por métodos localizados faz-se necessária a filtração de toda a água de irrigação. O sistema de filtragem pela necessidade de lavagem dos elementos filtrantes, tem uma perda estimada em 5% do volume total, ou seja, uma eficiência de 95%;

- Redes de Adução – para considerar as perdas por vazamentos e operação das redes, além da distribuição em marcha, foi adotada uma eficiência de 95%;

- Estações de Pressurização – para compensar as perdas por vazamentos e desgaste de equipamentos, principalmente dos rotores das bombas, adotou-se uma eficiência de 95%.

Dessa forma a eficiência total do sistema é de 86%.

Considerando a eficiência do sistema e a demanda máxima, em nível de lote, que é de 0,77 l/s/ha, no mês outubro, a demanda de água nas tubulações que  saem do canal e/ou do reservatório será de 0,90 l/s/ha.

3.8.	Pecuária em Sequeiro - Caprinocultura

3.8.1.	Generalidades

Pelas características da produção agropecuária predominante na região, é recomendável que os lotes com pecuária sejam implementados de forma a preservar aquelas tradições e culturas enraizadas na região e, ao  mesmo, tempo interferir para que estas técnicas de produção sejam melhoradas de forma gradativa.

A forma sugerida para viabilizar esta transformação cultural e técnica foi a de preconizar a criação de caprinos com aptidão leiteira nos lotes destinados à produção pecuária, fazendo evoluir a partir do rebanho SRD (sem raça definida) para um rebanho com boa capacidade de produção de leite e de carne.

O sucesso desta atividade depende, entre outros fatores, da capacidade técnica dos produtores, da boa qualidade do rebanho e, principalmente, da disponibilidade de forrageiras de qualidade ao longo de todo o ano. Aliás, a produção de forragem demanda a maior quantidade de mão-de-obra neste tipo de atividade.

3.8.2.	A produção de forrageiras

Aspectos Gerais

Todas as atividades de cultivo (em sequeiro ou sob irrigação) preconizadas para os lotes de produção pecuária têm por objetivo o atendimento das necessidades de alimentação do rebanho.

As atividades desenvolvidas no lote deverão ser integradas (interligadas) de forma a elevar gradualmente a capacidade de produção do mesmo. Neste sentido, deverão ser utilizadas técnicas de produção simples e de reconhecida eficiência, aproveitando todos os recursos existentes no lote, revertendo-os para a produção de forragem e, em conseqüência, em proteínas (leite e carne).

Em razão das condições climáticas da região do Projeto, a produção agrícola de sequeiro fica inviabilizada no período sem chuvas. Da mesma forma,  produtividade das forrageiras nativas sofre redução drástica, prejudicando sobremaneira a rentabilidade do rebanho.

Pelo exposto, o cultivo de forrageiras é uma necessidade e deverá ser realizado de forma que o excedente de produção obtido no período úmido seja armazenado (mesmo que parcialmente) e fornecido ao rebanho durante o período seco. Para tal, é imprescindível que o produtor disponha de equipamentos e instalações para processamento e armazenamento da forragem destinada à suplementação alimentar.

O cultivo de forrageiras perenes sob irrigação, principalmente a capineira, permite a obtenção de grande quantidade de biomassa, viabilizando a criação mais segura de rebanho caprino, mesmo em área de solos relativamente rasos. Nestes solos, seu cultivo poderá ser manual, em covas e, se convenientemente conduzido (adubado com esterco de curral e irrigado, por exemplo) permite a obtenção mais de 100 t/ano de biomassa.

Nos lotes com pecuária, preconiza-se o cultivo capineira (ou similar) sob irrigação como forma de garantir o fornecimento contínuo de, pelo menos, parte da forragem consumida do rebanho e, ao mesmo tempo, diminuir o custo das instalações de armazenamento. Também, recomenda-se o cultivo de leguminosas perenes (leucena, por exemplo) sob irrigação e, assim, obter uma forragem de melhor qualidade, principalmente para o aqueles animais que produzem leite.

As forrageiras cultivadas em sequeiro poderão ter dois destinos principais: pastejo direto e produção de feno e/ou silagem. As forrageiras destinadas ao pastejo direto são os capins, destacando-se o buffel que poderá, também, ser cortado para produção de feno. Por apresentarem boa rentabilidade sob cultivo em sequeiro, recomenda-se também o cultivo (em áreas restritas, de bom potencial) de sorgo, milheto, girassol e mandioca.

Recomenda-se que na área sob irrigação (cerca de 1,0 ha por lote) seja cultivada alguma variedade de capineira, pela elevada produtividade, fácil manejo e pronta resposta à irrigação e à adubação. Deverá ser cortada periodicamente (a cada 45 a 60 dias) e fornecida diretamente no cocho. Outras espécies, com maior teor de proteína, como por exemplo, a leucena e a cunhã poderão ser cultivadas, principalmente quando o produtor desejar aumentar a produtividade do rebanho. Estas forrageiras serão fornecidas, de preferência, verdes, no cocho, evitando os custos (e perdas) com o seu armazenamento.

As descrições dos cultivos de pastagens e forrageiras apresentadas adiante consideram que, frente às características edafoclimáticas da região, deverão predominar as espécies que apresentem comprovada capacidade de tolerância à falta de chuva, boas produtividades sob esta forma de cultivo e boa aceitação pelo rebanho.

Forrageiras recomendadas

Um dos pilares da produção pecuária intensiva e semi-intensiva, conforme recomendado para este empreendimento, é a produção de pastagens de alta produtividade e palatabilidade. Isto só será alcançado somente se houver a introdução de espécies forrageiras, cultivadas e tratadas como qualquer cultivo, procurando dar ao mesmo as condições necessárias para alcançar as produtividades desejadas.

Por outro lado, são conhecidos os efeitos negativos da falta de chuva na região sobre a produção de forragem. Este período vai de agosto a janeiro, quando ocorrem meses com precipitação nula. Durante este período, a dieta alimentar do rebanho deverá ser reforçada com forragem produzida durante o período chuvoso ou sob irrigação.

Em seqüência, são descritas de forma sucinta algumas técnicas de cultivo das principais espécies preconizadas para a produção de forragem para o rebanho.

  - Pastagens e campos de feno

Independente das variedades de capim escolhidas deverão ser observadas, algumas técnicas de cultivo, destacando-se as seguintes:

- se houver necessidade de desmatamento, fazê-lo de forma seletiva, minimizando a movimentação da camada arável do solo;

- preservar o maior número possível de espécies arbóreas, principalmente as forrageiras e as frutíferas;

- preparar o solo de forma a armazenar ao máximo possível as águas das chuvas, lançando mão do cultivo em nível, da construção de camalhões  e do cultivo mínimo, conforme as peculiaridades de cada tipo de solo;

- promover a adubação, observando as quantidades recomendadas pelas análises de fertilidade do solo;

- manter a área cultivada livre da concorrência de ervas, maximizando o crescimento da pastagem durante os primeiros meses após a germinação;

- executar capinas e/ou roçadas e também adubações periódicas de manutenção ao longo da vida útil das pastagens; e

- evitar o super pastejo, mantendo-se um número adequado de animais por unidade de área.

Sempre que possível, isolar as áreas que apresentem maior produtividade e destinar estas forrageiras para a produção de feno. A espécie mais indicada para este fim é o capim buffel. Estima-se que a produtividade média de matéria seca deste capim na região do Projeto,  oscila em torno de 6,0 t/ha.ano.

Após o seu estabelecimento, a pastagem deverá ser adequadamente manejada a fim de que alcance a produtividade desejada. Para tanto, deverá ser realizada a adubação anual, em especial a fosfatada, com base na análise de solos.

Além do uso para pastejo direto, o capim buffel é um excelente material para a produção de feno, de onde se obtém um produto de boa qualidade e de grande valor para o arraçoamento dos animais durante o período de escassez de forragem. A expectativa é de cortes entre 40 e 60 dias, para uma produção média de 2.000 a 2.500 quilos de feno por hectare, com um teor de proteína bruta em torno de 10%. Nas áreas de destinadas à fenação, além do preparo cuidadoso da superfície do terreno, serão feitas análises de solo periódicas, a fim de orientar as necessárias adubações e garantir melhor qualidade e maior quantidade de forragem.

As áreas com pastagens e campos de feno deverão receber capinas manuais periódicas a fim de minimizar o efeito de rebrotas e de espécies invasoras. Prevê-se, assim, a necessidade de duas capinas anuais de modo a manter as pastagens limpas, livres da concorrência por luz, água e nutrientes.

  - Leguminosas

A leucena (Leucaena leucocephala, Lam.) é uma leguminosa muito recomendada para compor um esquema de produção de forragem para suplemento de pastagem. Entretanto, dependendo da vontade do produtor, outras poderão ser utilizadas, tendo em vista a existência de materiais de grande valor forrageiro, com possibilidades de cultivo na área em questão.

Esta planta é dotada de relativa tolerância à seca, mas que produz melhor nas localidades onde as precipitações pluviométricas estão acima de 600 mm, com solos de melhor qualidade (topografia plana a ondulada, profundos e bem drenados). O nível de proteína encontrado nas suas folhas varia entre 25 a 30%, aspecto que a assemelha bastante à alfafa.

São recomendadas as cultivares Cunningham e Peru, principalmente pela maior tolerância às limitações hídricas. Sob irrigação esta planta permite uma produção de 20 t/ha de massa seca de alta qualidade. Recomenda-se que parte da área destinada à irrigação no lote seja cultivado com leucena.

Embora possa ser cultivada consorciada com gramíneas e utilizada em pastejo direto (por um período relativamente curto do dia) ou fornecida no cocho na forma de verde picado é, ainda possível (eventualmente recomendado) utilizá-la para obtenção de feno para fornecimento no período sem chuvas.

O plantio poderá ser feito através de semeadura em covas dispostas em linha, direto no campo, de forma isolada ou em consórcio com outras espécies, sendo o espaçamento recomendado de dois metros entre linhas, utilizando-se uma média de 10 sementes por metro.  Entretanto, a recomenda-se que a "legumineira" seja formada através da produção de mudas em viveiro para posterior replantio.

De manejo simples, a leucena apresenta crescimento muito lento nos primeiros meses, quando o sistema radicular não está suficientemente desenvolvido. Assim, a área deve ser mantida livre da competição das ervas daninhas e de rebrotas. Também, nessa fase inicial de crescimento as plantas são bastante susceptíveis ao ataque de formigas. Galinhas e outros animais domésticos deverão ser mantidos afastados.

  - Palma forrageira

O plantio dessa cactácea de alta tolerância às condições da seca, destina-se à complementação alimentar dos rebanhos. Embora apresente  baixo teor protéico (cerca de 6%), este fato é compensado pelo elevado índice de digestibilidade que possui (acima de 60%).  Em face do seu elevado teor de umidade, o fornecimento da palma deverá ser sempre associado a feno, restos de cultivos ou palhada, tendo em vista aumentar o teor de matéria seca da forragem.

Esta planta pode produzir 40,0 t/ha de matéria seca em colheitas bianuais, a partir do 3º ano de cultivo. Não se descarta, entretanto, a efetivação do 1º corte com produtividade um pouco inferior à apontada,  já no 2º ano, desde que as condições climáticas assim o permitam. Preconiza-se o plantio do clone IPA–20 oriundo da cultivar Gigante.

O plantio deve ser feito em sulcos e espaçamento entre filas poderá variar, de acordo com a forma de condução escolhida (cultivo adensado, consorciado, etc.), de 1,0 a 2,0 m, preferindo-se um stand com 20.000 plantas por hectare.

Genericamente, o cultivo da palma deverá considerar os seguintes aspectos:

- os solos destinados a este cultivo deverão ser leves, bem drenados e, se possível, profundos, podendo, eventualmente, ser pedregosos;

- se o solo for pesado, promover uma drenagem superficial eficiente através da construção de camalhões largos ou assemelhados, de forma a preservar o sistema radicular de encharcamento;

- as mudas (raquetes) devem ser preparadas com antecedência e plantadas em covas devidamente adubadas;

- a palma poderá ser plantada em consórcio com milho, feijão, abóbora, melancia forrageira ou outros cultivos anuais;

- a área cultivada deve estar livre da concorrência de ervas, maximizando o crescimento durante os primeiros meses após o plantio e,

- as capinas e adubações periódicas devem ser realizadas ao longo da vida útil da palma.

Como recomendação para a área do Projeto, o plantio será realizado com palma gigante, em espaçamento de 1,0m x 0,5m. Mediante espaçamentos maiores entre fileiras, poderão ser cultivadas por 1 ou 2 anos, em consórcio com a palma, plantas rasteiras ou de baixo porte destinadas à subsistência (feijão e abóbora) ou ao rebanho (melancia forrageira, guandu, etc.).

  - Maniçoba

A maniçoba, por se tratar de espécie nativa da caatinga é, provavelmente, dentre as forrageiras a serem cultivadas, a que  melhor  se adapta a plantios convencionais nas condições do árido e do semi-árido, já que suas raízes têm grande capacidade de reserva, que  a mantém vegetando mesmo nas secas mais severas.

Para o seu estabelecimento, é necessária a coleta de sementes no período seco anterior ao plantio, normalmente realizado no início das chuvas. Estima-se que o plantio de 1,0 ha demande aproximadamente 18 kg de sementes.

Como, freqüentemente ocorrem duas ou três espécies de maniçoba numa mesma região, existe a possibilidade do stand de plantas vir a apresentar grande variabilidade. O produtor, ao coletar as sementes deverá fazê-lo de plantas vigorosas e com características similares, para que apresentem desenvolvimento o mais homogêneo possível, facilitando seu manejo e condução.

O plantio deverá ser feito em covas espaçadas a cada metro e, a partir do 2º ano após o plantio, inicia-se a colheita que pode gerar 4,0 t/ha/ano de matéria seca, em dois cortes. Deve-se esclarecer que devido à presença de substâncias tóxicas aos animais em sua composição, a parte aérea da maniçoba  não deve ser servida ao rebanho ainda fresca mas sim sob a forma de feno. Para tal, deve ser triturada e seca ao sol. O valor nutritivo do feno da  maniçoba dependerá da quantidade de folhas na sua composição e das condições de secagem e armazenamento. O teor de proteína bruta pode alcançar cerca de 18%.

A forragem ideal é aquela planta obtida a partir do corte das plantas a cerca de 20 ou 30 cm do solo no início de período das chuvas, eliminando-se os galhos grossos. Uma vez triturada, a massa verde deve ser exposta ao sol por 2 ou 3 dias, sendo revolvidos várias vezes, até que o material esteja quebradiço. Nesse estádio está pronto para ser armazenado ou fornecido ao rebanho.

A cada 4 a 5 anos, recomenda-se que parte da área cultivada com maniçoba seja reservada, de forma a permitir o livre crescimento das plantas e a recomposição das reservas no sistema radicular das mesmas.

  - Forrageiras anuais

Embora não considerados nas simulações realizadas, o produtor poderá cultivar em sítios adequados e durantes os períodos chuvosos espécies anuais de reconhecida capacidade de produção sob condições de sequeiro e que apresentem boa palatabilidade para o rebanho. Este estas espécies destaca-se o sorgo forrageiro, o girassol e a mandioca.

O sorgo, por apresentar melhor resistência longos períodos sem chuva e apresentar boa produtividade de massa seca, poderá ser cultivado com a finalidade de produzir forragem para silagem. A massa armazenada poderá receber adição de folhas e galhos picados de leucena, de modo a melhorar o seu valor nutricional. Sob condições normais de precipitação produzirá cerca de 20,0 t/ha de massa verde ou cerca de 3,0 t/ha de grãos.

A mandioca é amplamente cultivada na região sendo, usualmente, plantada no início do período das chuvas de um ano e é colhida no final das águas do ano seguinte, caracterizando-se como uma planta semi-perene. Suas raízes, bem como as cascas e pontas resultantes dos processos industriais da farinha, podem ser fatiadas e secas a "ponto-de-giz" e armazenadas para o consumo dos animais. As raízes também podem ser fornecidas frescas, constituindo-se em forragem altamente energética e de baixo valor protéico. Ela permite uma produção continuada de forragem, uma vez que a parte aérea cujo teor de proteína é de 24%, poderá ser cortada, triturada e fenada para posterior consumo animal.

O girassol uma planta cujo plantio está crescendo muito em todo o país e tem proporcionado bons resultados, inclusive na caatinga.  Como sua tolerância à falta de chuvas é maior que a do milho e o seu teor de proteína é elevado, é uma planta recomendada para entrar na composição de silagem, misturada com capins, milho e sorgo, melhorando o teor de proteína do alimento.

O milheto (Pennisetum typhoides) é originário da África e é muito cultivado nas áreas semi-áridas situadas ao sul do deserto do Saara e na Índia onde é destinado à alimentação animal e, inclusive, humana. É uma planta bem adaptada aos climas tropicais e sub-tropicais, é rústica, possui grande resistência à falta de chuvas (mais que o sorgo) e não tolera terrenos excessivamente úmidos. Por estas características é uma planta de grande interesse para a produção de forragem no semi-árido. Portanto, apesar de seu cultivo ser pouco difundido, esta gramínea representa uma opção altamente recomendável para este Projeto.

  - Capineira irrigada

O cultivo de capineiras é uma técnica de produção pecuária de extrema importância e deve ser recomendada sempre que o produtor/criador dispuser de água para irrigação. Com o uso desta prática é possível obter-se uma produção de até 24 t/ha de matéria seca, distribuída ao longo do ano. Este valor é muito superior à produtividade obtida com pastagem formada e conduzida em condições de sequeiro (em torno de 4,0 t/ha/ano) concentrada num período de aproximadamente 6 meses.

As grandes vantagens nutricionais proporcionadas pelo cultivo de capineiras podem ser aumentadas, se forem associadas ao cultivo de leguminosas perenes irrigadas (como a leucena, por exemplo) que, adicionada à massa verde da gramínea, permitirá a obtenção de forragem de excelente qualidade.

O consumo anual de forragem (matéria seca) por unidade animal (UA) é de 2,6 t enquanto que a produção anual de matéria seca capineira (cameroon) é de 36 t/ha com 6,8% de PB. Se for cultivada uma área equivalente a um hectare, obter-se-á uma produção suficiente para alimentar um rebanho de aproximadamente 12 a 14 UA (85 a 100 caprinos adultos) durante um ano.

O plantio deverá ser feito, de preferência, em sulcos, espaçados entre si de cerca de 1,0m e com cerca 0,5m entre mudas. Em solos rasos, íngremes ou pedregosos recomenda-se o plantio em covas, após a aração.

O preparo do solo consiste basicamente de uma aração profunda e de uma gradagem (ou operação equivalente, se utilizada tração animal).  Caso a análise de solo o indique, cerca de trinta dias antes do plantio, deverá ser feita uma aplicação de calcário, incorporado través de aração.

A adubação básica, com N, P e K, deverá ser feita por ocasião do plantio das mudas, junto com o sulcamento ou preparo das covas. É uma planta que responde muito bem à adubação orgânica e à adubação nitrogenada (de cobertura) que deverão ser realizadas ao longo da vida útil da planta.

Os cortes ocorrerão a cada 60 dias, quando o capim atingirá cerca de 1,2m de altura, durante todo o ano, até cerca do quinto ano.  A capineira, se cultivada sob irrigação e atendidas as premissas de cultivo, produz cerca de 120 a 150 toneladas de biomassa por ano, podendo alcançar produções maiores.

3.8.3. Plano de produção pecuária

Um lote médio destinado à pecuária, tem aproximadamente 30 ha, desmatado e com predominância de solos pouco profundos, relativamente pedregosos e bem denados. A atividade principal preconizada é criação de caprinos de aptidão mista, com um rebanho inicial de 150 matrizes podendo alcançar cerca de 450 animais após a estabilização do rebanho.

Considera-se pouco provável que produtores, cuja atividade principal seja a caprinocultura, que demanda grande mão-de-obra para produção de forrageiras, feno, ordenha e outras atividades, tenham condições  de conduzir atividades complementares no lote.

Um sistema de produção pecuária baseado na caprinocultura deverá obedecer a alguns critérios de seleção, aquisição e manejo dos reprodutores e matrizes além de uma série de práticas de manejo das crias, desde seu nascimento até o destino final (abate ou reprodução).

A seguir são enumeradas diversas práticas que o produtor deverá executar com vistas ao adequado manejo do seu rebanho.

3.8.3.1.  Escolha das Raças

Os animais provenientes das raças caprinas do Tronco Africano (tipo carne) direcionam os alimentos  de sua dieta, preferencialmente,  para a produção de massa muscular em detrimento da produção de leite.  Esta característica determina que as matrizes, pelo fato de não possuírem boa habilidade leiteira, desmamam seus filhotes com pesos menores do que os animais provenientes  das  raças do Tronco Alpino (tipo leite). Portanto, os caprinos jovens das raças Alpinas, desmamados dos 60 aos 90 dias, possuem maior peso do que os das raças Africanas. Estes, por outro lado, no decorrer do seu crescimento, acumulam mais massa muscular do que os animais  do Tronco Alpino, resultando em animais adultos (com um ano de idade) com maior peso e, principalmente, com um maior rendimento de carcaça.

Considerando que os cruzamentos genéticos podem ensejar melhorias dos atributos discutidos acima e que algumas raças sintéticas já estão em estádio adiantado de seleção para carne/leite, recomenda-se a criação da raça Anglonubiana para, inicialmente, compor os rebanhos dos lotes deste empreendimento, pois permitirá que sejam feitos redirecionamentos futuros (para produção de carne ou de leite) conforme as demandas de mercado.

No tocante à produção de leite, a grande maioria  dos animais desta raça no Brasil, possui período de lactação mais curto do que os das raças européias, porém  com altas produções nos primeiros meses de lactação, que diminuem gradativamente até o seu término. Esta característica é muito relevante para o modelo caprino tipo misto de três partos a cada dois anos, uma vez que  os períodos de lactação não ultrapassarão dos seis meses. O peso de suas crias ao nascer são superiores aos animais da região e possuem uma grande velocidade de ganho de peso do nascimento  ao desmame.

Em virtude da maioria dos lotes deste empreendimento se encontram completamente antropizados, optou-se por propor uma caprinocultura medianamente tecnificada, permitindo alcançar índices financeiros próximos aos dos lotes com irrigação. Por suas características peculiares, estes lotes necessitarão também de uma boa estruturação agrícola, para obter uma produção de forragem suficiente para garantir as produtividades de carne e leite indicadas. Esta maior necessidade de tecnologia irá demandar custos significativos e, portanto, os produtos obtidos nestes lotes deverão ter um valor de comercialização compatível com os investimentos. Atualmente, o mercado de leite de caprinos permite um retorno financeiro maior para o produtor.

No Brasil, tem-se basicamente três raças leiteiras, com confiabilidade zootécnica, recomendáveis: Toggenburg, Parda Alpina e Saanen. No entanto, para justificar a escolha da raça que irá compor o plantel dos lotes em foco, fazem-se necessárias algumas considerações sobre cada uma das raças.

A raça Toggenburg, originária da Suíça, apresenta-se no Brasil com duas origens: uma suíça, cujos pelos tem um comprimento maior do que as cabras de origem canadense. Ambas são, dentro de suas aptidões, boas produtoras de leite, excelentes melhoradoras da implantação e formato dos úberes. Porém, se comparamos com as raças Parda e Saanen, são menores e menos pesadas, o que as torna pouco indicadas para atender os modelos de produção preconizados para os lotes.

A raça Parda Alpina possui animais mais pesados do que a anterior, produz mais leite e tem, como principal atributo, uma pele negra sob os pelos castanhos com as mais variadas classificações. Porém, esta raça apresenta muitos defeitos de aprumo, em particular dos apêndices posteriores, com estreitamento do coxal, o que lhe confere, no decorrer das parições, úberes pendulosos, com tetas abaixo dos jarretes, caráter pouco desejável numa propriedade de produção de leite.

A raça Saanen é conhecida mundialmente como a maior produtora de leite, com lactações registradas no Brasil de até 7,85 l/dia mas, que entre produtores não tão especializados, alcançam produções médias bem razoáveis  (de 2 a 3 l/dia) em 305 dias de lactação. Possui  pelos uniformemente brancos, podendo apresentar leves tons róseos ou, excepcionalmente, pequenas manchas negras. Os machos desta raça chegam a pesar mais de 100 kg quando adultos e as fêmeas pesam entre 60 e 80 kg quando adultas. Estes animais dão excelentes mestiços, com grande capacidade de conversão  alimentar e alta precocidade, sendo altamente recomendado para melhoramento de outras raças no tocante à produção de leite. Seus produtos, já no 1/2 grau de sangue, conferem produções  superiores a l,8 l/dia por 305 dias de lactação.

Como toda raça, a Saanen também tem suas limitações. Para as regiões do árido e do semi-árido, esta raça possui como fator desfavorável a cor de sua pele, que é rósea, limitando a permanência  destes animais sob insolação intensa, em terrenos sem sombreamento.

Após considerar as vantagens e desvantagens de cada raça caprina leiteria, optou-se por indicar a Saanen como aquela que deverá ser, prioritariamente, utilizada nos lotes com pecuária deste empreendimento. Como segunda opção, recomenda-se a utilização da Raça Parda Alpina.

Para uma maior eficiência do sistema de produção, recomenda-se iniciar o empreendimento com o uso de reprodutores de aptidão leiteira. Desta forma, ter-se-á um aumento efetivo na produção de leite e no número de dias de lactação por ano, sem que haja perda da capacidade de produção de carne. Este aumento na produção de leite será gradativo até a  estabilização da produção, conforme os padrões da raça  escolhida .

Frente à atual grande demanda de carne, a raça escolhida deve apresentar bom rendimento de carcaça, elevada conversão alimentar e produzir leite em quantidade suficiente para, pelo menos, alimentar dois filhotes e gerar excedente para comercialização.

3.8.3.2. Escolha e Manejo das Matrizes e Reprodutores

As fêmeas a serem adquiridas para a implantação dos primeiros lotes serão SRD e deverão originar-se, preferencialmente, de criadores da região, não apresentar defeitos genéticos.

Os primeiros produtores a melhorar geneticamente seus rebanhos procurarão vender seus animais já melhorados, a preços mais compensadores, para servirem como matrizes aos demais criadores. Esta comercialização das fêmeas entre os criadores só será possível a partir do terceiro ano após a implantação dos primeiros lotes. Antes deste prazo, os produtores terão que adquirir as fêmeas em outros municípios da região.

Os machos que serão utilizados como reprodutores deverão possuir registro genealógico com graus de sangue que permitam a escrituração e o acompanhamento da evolução genética  de suas crias nos respectivos livros de registro  genealógicos (P.O., P.O.I. e P.C.O.C.), conforme proposto pela Associação Brasileira de Criadores de Caprinos (ABCC). Assim, além de permitir uma melhor seleção dos reprodutores, esta medida trará receitas extras ao produtor no futuro, mediante a venda de matrizes e reprodutores para outros criadores.

Conforme já comentado, na implantação dos rebanhos serão utilizadas fêmeas SRD, e, assim,  o criador deverá dar uma especial atenção à escolha dos animais em seus aspectos fenotípicos e gerais como idade, integridade dos órgãos genitais, presença de chifres tamanho e peso dos animais, conformação corpórea, aprumos e outros.

A seguir é detalhado cada um destes aspectos, de forma a caracterizar as matrizes e reprodutores que irão formar o rebanho através de sucessivas gerações, gradualmente melhoradas geneticamente.

a) Idade

As cabras e ovelhas são muito precoces com relação ao início da reprodução, podendo apresentar cio em torno de seis meses de idade. No entanto,  só deverão ser cobertas após atingirem 60% a 70% do peso médio de uma fêmea adulta da mesma raça. Se este for desconhecido, somente permitir o acasalamento nove meses após o nascimento.

Os machos  também são muito precoces, começando a produção de  espermatozóides  a partir dos quatro meses de idade,  alcançando a maturação sexual em torno de sete meses e sua plenitude espermática  após os dois anos. Portanto, um bode poderá ser utilizado desde muito cedo na cobertura, desde que se respeite o número de saltos, de acordo com a sua capacidade física.

b) Integridade física dos órgãos genitais

Nos machos, a avaliação dos caracteres sexuais dever ser procedida com atenção redobrada, uma vez que estes representam 50% da herdabilidade genética do rebanho. Um macho que transmita  genes ruins para sua prole ensejará um grande prejuízo ao criado uma vez que terá grande número de filhos no rebanho.

Testículos de conformação alongada, de maior diâmetro e volume, indicam uma grande produção espermática. Estes órgãos não podem apresentar rotação de cauda de epidídimo nem flacidez do seu parênquima. Devem ser simétricos de forma e posição. Por sua vez, a bolsa escrotal deve permitir livre movimentação dos testículos e não ser muito pendulosa a ponto de ultrapassar a altura dos jarretes. Tampouco, os órgãos genitais devem apresentar alterações prepuciais e penianas.

Nas fêmeas, vulva e vagina não devem ter aparência juvenil. A distância anus-vaginal deve apresentar-se normal para a espécie e o clitóris não deve ser excessivamente grande. O úbere deve ser volumoso, porém macio, com duas tetas bem inseridas e de tamanho médio, voltadas para frente. A ocorrência de politetia não é um caráter desejável, principalmente nas cabras que fazem amamentação.

c) Presença de chifres

Os caprinos que apresentam homozigose para o gene Polled (P) - ausência de chifre - são sabidamente intersexos. Neste caso, 100% das fêmeas são estéreis. A maioria (aproximadamente 97%) dos  machos nasce  estéril ou se tornam estéreis com a progressão da idade. Somente os 3% restantes são melhoradores da produção leiteira, percentual muito baixo para o alto risco embutido nos  cruzamentos. Portanto, no atual estágio do desenvolvimento da caprinocultura brasileira não se deve admitir mais o uso de fêmeas e, principalmente, de machos naturalmente mochos.

d) Tamanho e peso  dos animais em reprodução

O tamanho  dos animais deve ser harmônico na sua relação apêndices e tronco, para não se ter animais pernaltas, com corpo extremamente delgado ou de corpo robusto mas com apêndices muito curtos. Estes caracteres são importantes já que irão interferir diretamente na implantação do úbere, na distância deste ao solo e no canal do parto nas fêmeas.

e) Conformação corpórea

O corpo dos animais deve ser bem proporcionado, com grande amplitude torácica para permitir uma excelente capacidade respiratória, ventre suficientemente espaçoso para abrigar uma maior capacidade digestiva, um corpo volumoso e comprido para um maior rendimento de carcaça, uma adequada distância ílio/ílio e ílio/ísquio, para que haja uma ajustada implantação do úbere e maior facilidade dos partos.

f)  Aprumos e cascos

Bons aprumos são de grande importância para que os animais possam se locomover sem dificuldades e não venham a ter problemas de artrose. Os cascos deverão ser o mais escuro possível, pois estes, por serem mais resistentes, conferem aos animais maior comodidade em suas andanças nos pastos.

g) Produções dos antecedentes

Estes dados serão de grande importância, quando passíveis de serem apurados, pois darão informarão o número de crias, as produções de carne e leite, a duração da lactação e outros dados úteis para a seleção dos descendentes.

h) Saúde

Os animais a serem adquiridos e utilizados nos lotes devem ser oriundos de propriedades onde haja controle sanitário. Os animais devem estar isentos de doenças infecto-contagiosas, atestado por Médico Veterinário.

As principais doenças que devem estar consignadas neste atestado são: brucelose, tuberculose, cero-conjuntivite, corynebacteriose, actino-micose, mycoplasmose, artrite encefalite caprina, língua azul e listeriose. Cabras com metrites e mamites também não deverão ser adquiridas.

i) Produção

Os reprodutores deverão trazer informações dos pais e avós contidas em seus pedigrees e, se forem adquiridos já adultos, é fundamental que se tenha uma avaliação da produção de sua descendência.

j) Vida útil reprodutiva

O tempo de permanência das matrizes em um rebanho vai depender de seu  desempenho produtivo e reprodutivo, de sua habilidade materna e de sua capacidade de gerar um número maior de filhotes, assim como seu grau de sangue, quando o cruzamento for absorvente.

Os reprodutores permanecerão no rebanho pelo tempo que tiverem capacidade  de realizar a monta, desde que as fêmeas do rebanho não sejam de sua própria prole, para evitar a consangüinidade, e que a produção de suas filhas sejam melhores  do que a das respectivas mães. Se o macho for geneticamente reconhecido como um melhorador de rebanho deve ser mantido, mesmo que em idade avançada. Num rebanho com monta controlada os machos poderão permanecer até a sua morte, uma vez que se observe a paternidade das fêmeas.

A idade econômica dos reprodutores é um fator a ser considerado nos grandes rebanhos, principalmente pela capacidade de reposição das fêmeas. Estas reproduzem a contento até os nove anos de idade, porém  o seu potencial de produção leiteira se expressa até os seis anos, quando devem ser substituídas.

k) Proporção macho/fêmea

A proporção macho/fêmea irá depender do sistema de criação ou do manejo reprodutivo adotado. Quando a monta é controlada, recomenda-se um macho para cada 50 fêmeas. Se, no entanto, o macho é solto com o rebanho, faz-se necessário um macho para cada 25 fêmeas.

A inseminação artificial não foi considerada devido à alta tecnologia envolvida em sua implantação, aos altos custos, aos baixos índices de concepção  até agora  constatados e, principalmente, pelo tipo de produto a ser obtido.

l) Descarte

O descarte de animais será feito à razão de, no mínimo, 20% das fêmeas do rebanho a cada ano e sempre que alguma fêmea apresentar idade avançada, problemas reprodutivos, infecções repetitivas da glândula mamária  ou outras doenças que afetem a sua produtividade.

m) Cuidados com os reprodutores

Os reprodutores merecem atenção especial uma vez que, apesar de serem em menor número, são responsáveis por grande parte do sucesso obtido numa criação. Sua alimentação deve ser farta e bem balanceada e seu abrigo sempre limpo, seco e livre de obstáculos.

n) Número de saltos diários

Faz-se necessário um rigoroso controle do número de saltos diários durante a estação de monta para não provocar desgastes excessivos, mantendo-os afastados das fêmeas. Os animais adultos podem realizar entre 12 a 15 saltos por dia, enquanto os animais jovens não podem ultrapassar a 7 saltos.

3.8.3.3. Alimentação e cuidados com o rebanho

Matrizes

As matrizes caprinas passarão o dia pastagem nativa (caatinga) ou piquetes de pastagem cultivada e, ao retornarem à tarde, irão para as respectivas baias no aprisco e, em seguida, para a sala de ordenha, de onde retornarão as suas baias para serem arraçoadas.

A base alimentar das matrizes constituir-se-á da caatinga nativa, suplementada com forrageiras adaptadas às condições do semi-árido (leucena, maniçoba, capim bufel, sorgo e outras) cultivadas sob condições de sequeiro e, eventualmente, armazenadas sob a forma de feno ou silagem. As forrageiras irrigadas (capineira e leucena) bem como a palma forrageira também se constituirão complementos importantes.

As taxas de concepção e de mortalidade, os números de crias por parto, e partos por ano, assim como o período entre partos, considerando-se que a primeira cobertura dar-se-á dos dez aos doze meses de idade, foram  considerados na evolução do rebanho, conforme mostrado  no Anexo.

O manejo reprodutivo preconizado estabelece como meta atingir três partos a cada dois anos, isto é, um período entre partos de oito meses.

No primeiro ano, quando o produtor não possui experiência suficiente nem conhece com profundidade o seu rebanho, todas as fêmeas participarão de uma única estação de monta com duração máxima de 60 dias. À medida que este produtor passa a dominar os manejos, poderá dividir o rebanho de matrizes em até quatro grupos e fazer uso de estações de monta distribuídas ao longo do ano, onde 25% das fêmeas participarão de cada evento reprodutivo.

Esta prática trará grandes benefícios ao criador, tais como o agrupamento de nascimentos em curtos períodos, a suplementação alimentar dos filhotes melhor distribuída, a comercialização de produtos dentro dos padrões exigidos pelo mercado, uma maior regularidade da oferta e, conseqüentemente, uma receita melhor distribuída ao longo do ano.

Após o primeiro parto, as fêmeas estarão sempre em processo de produção, em que períodos de gestação e produção de leite se sobrepõem. Assim, os cuidados com a alimentação destes animais nesta fase incluem maior disponibilidade de água, sal mineral e uma suplementação protéica para poderem desempenhar melhor as duas funções simultaneamente.

Alguns cuidados básicos com as gestantes são os seguintes:

- proporcionar alimentação farta e nutritiva, principalmente no terço final da gestação;

- evitar deslocamentos constantes e longas caminhadas;

- cuidados nas passagens de porteiras  e cancelas;

- manter os animais agressivos fora do grupo;

- ao aproximar-se o dia do parto, levar o animal para um piquete maternidade ou instalação adequada para este fim.

É importante também observar cuidadosamente as anotações zootécnicas para efetuar os manejos profiláticos de vacinações e de interrupção da tirada do leite aos 60 dias antes do próximo parto. Dez dias após o parto as fêmeas deverão ser vermifugadas.

Reprodutores

Os reprodutores merecem atenção especial no rebanho uma vez que, apesar de serem em menor número, são responsáveis por grande parte do sucesso obtido em uma criação. Sua alimentação deve ser farta e bem balanceada, o seu abrigo sempre limpo, seco e livre de obstáculos.

Faz-se necessário um controle do número de saltos diários durante a estação de monta para não provocar desgastes excessivos, mantendo-o afastado das fêmeas. Os animais adultos podem realizar entre 12 e 15 saltos por dia, porém para os animais jovens este número não deve ultrapassar a sete.

Para que se alcance os objetivos de produção propostos, o reprodutor deverá ser conduzido até as fêmeas apenas no momento da cobertura. Uma vez estabelecido número de saltos por cabra, poder-se-á aumentar a relação cabra/bode de 25/1 para até 50/1.

Crias

Com a escrituração zootécnica atualizada e bem feita o criador saberá a data provável do parto de cada cabra, o que facilitará os cuidados especiais a serem adotados aos recém-natos e que  basicamente se constituirão do tratamento do umbigo, ingestão do colostro, identificação, descorna, vacinação, castração e desmama.

Em seguida ao nascimento, as crias irão para um berçário, ao qual a mãe terá acesso duas ou três vezes por dia para amamentar a cria que, a partir do terceiro dia, receberá leite na mamadeira até a desmama.

As crias poderão permanecer ao pé da mãe por no máximo 48 horas. Neste período a mãe não irá ao pasto, sendo alimentada no curral. As crias terão a sua disposição, para consumo à vontade, água fresca e limpa, feno de leguminosas, capim, sal comum e mineral e, se possível fubá de milho, a partir da primeira semana de vida até a desmama.

Para o adequado manejo das crias, recomenda-se a instalação de, pelo menos, cinco piquetes com cerca de 0,50 ha, cultivados com capim buffel. Este sistema de manejo das crias reduzirá significativamente o índice de mortalidade. Uma vez que as crias não desperdiçarão energia deslocando-se junto às mães, haverá um ganho de peso relativamente maior, além de ficarem livres do ataque dos predadores.

Apartação dos animais

A apartação dos animais é uma prática de manejo essencial para a obtenção de animais com as características desejáveis tanto para abate como para servirem como reprodutores. Essencialmente, tem o objetivo de otimizar o desenvolvimento dos filhotes a partir dos primeiros dias de vida, de evitar a concorrência por alimento, água  e espaço (sombra, abrigo, etc.) entre animais de idades e tamanhos diferentes  e também para evitar a “cobertura” indesejável.

A apartação (ou separação) dos animais se processa de vários modos, a seguir descritos:

Animais jovens

Quando for utilizado o sistema  de aleitamento artificial, separam-se as mães dos filhotes logo após beberem o colostro. Este procedimento facilitará o manejo do aleitamento, pois os filhotes  acostumar-se-ão a receber o leite em mamadeira. Este procedimento provocará maior demanda de mão-de-obra, o que será compensado pelo maior ganho  de peso em menor tempo e pela melhor qualidade do produto final (carne) obtido na terminação dos animais.

Animais adultos

A separação dos adultos consiste basicamente em manter as fêmeas e os machos em ambientes diversos. Esta prática de manejo se justifica  principalmente pela necessidade de ajustá-los às estações de monta, o que só é possível quando os machos não permanecem com as fêmeas, a não ser no momento da cobertura.

3.8.3.4. Manejo sanitário do rebanho

Para se ter sucesso em uma criação de animais é importante que a saúde destes seja boa, caso contrário haverá queda nos índices de produtividade, com o comprometimento da reprodução e gastos extras para atender aos animais doentes. Assim, é conveniente adotar-se um manejo preventivo dos possíveis fatores causadores de doenças que mais freqüentemente acometem os animais.

É importante que todos os animais adquiridos de outras propriedades para fazer parte do rebanho passem por uma quarentena, até que os exames tenham sido efetuados e/ou que se tenha a certeza de que nenhuma doença infecto-contagiosa possa ser introduzida no rebanho por estes animais.

Especial atenção deverá ser dada aos seguintes aspectos:

- parasitoses (endoparasitoses e ectoparasitores) e enfermidades  mais freqüentes;

- enfermidades (linfadenite caseosa (ou “mal do caroço”), ectima contagioso, artrite-encefalite caprina (CAE), micoplasmose, Mamite (ou Mastite), diarréia, ceratoconjuntivite;

- vacinações: recomendadas (pasteurina, manqueira, gangrena e linfadenite), obrigatórias (aftosa e raiva) e  facultativas ocasionais (conforme orientação veterinária).

Por ser um local de alta concentração de animais, um cuidado especial deve ser dado à  higienização das instalações destinadas aos filhotes ou animais adultos.

As baias devem ser varridas diariamente para a retirada das fezes. Quando estas instalações possuírem piso ripado, este deve ser raspado com espátula  toda vez que fezes estiverem aderidas às ripas. Uma vez por mês toda a instalação deve ser desinfetada com uma solução a 5% de formoldeído v.v. que será pulverizada do teto para o chão. Esta operação deverá ser realizada pela manhã, sem a presença dos animais nas baias, tendo-se ainda  o cuidado de retirar toda e qualquer forma de alimento dos cochos.  “Vassoura de fogo”  também poderá ser utilizada para esta operação, porém, além de não ser tão eficiente, corre-se o risco de chamuscar as madeiras do capril.

No caso de utilização de camas nas baias para maior conforto dos animais, esta deverá ser de material seco e absorvente. Deve-se também ter o cuidado de sobrepor uma camada do mesmo material toda vez que este estiver um pouco úmido e trocá-lo semanalmente. Sempre que a operação de remoção da cama for feita, deve-se desinfetar o local com formol, vassoura de  fogo ou cal virgem, antes de refazê-la.

O solário deve ser muito bem drenado e isento de pontos de acúmulo de água, urina e fezes. Também deve receber atenção quanto à sua limpeza periódica, pois a falta desta poderá aumentar a possibilidade de transmissão de doença entre os animais. Este espaço não deve possuir nenhum tipo de capim ou arbusto que possa ser consumido pelos animais, a fim de evitar a reinfecção com endoparasitos. Deve ser varrido todos os dias ou, pelo menos, uma vez por semana.  As fezes devem ser encaminhadas para uma estrumeira apropriada.

As fezes e os restos dos alimentos, não devem ser utilizados sem antes passarem por um processo de fermentação biológica, sob pena de espalhar parasitos e possibilitarem a proliferação das moscas na propriedade.

3.8.3.5. Manejo Reprodutivo

No primeiro ano, o produtor deverá priorizar a implantação dos cultivos forrageiros e a construção das instalações zootécnicas, inclusive cercas externas, piquetes, etc. Deverá também adquirir as matrizes e reprodutores, de preferência no início da estação chuvosa de forma a garantir alimentação (caatinga) ao rebanho.

Como, as fêmeas adquiridas terão grau genético e aptidões desconhecidas, deverão ser identificadas e catalogadas e, como provavelmente, no primeiro ano o produtor não dominará completamente a tecnologia de reprodução, deverá utilizar o melhor momento das condições climáticas para iniciar as coberturas.

O produtor deverá seguir estritamente as recomendações de médico veterinário quanto ao manejo do rebanho referente aos seguintes eventos:

- cobertura;

- nascimento;

- amamentação (aleitamento natural e aleitamento artificial); e

- escrituração zootécnica.

3.8.3.6. Instalações para o Rebanho

As principais instalações necessárias à criação de caprinos podem ser agrupadas em: cercas, curral, capril (para fêmeas e para filhotes), abrigo para reprodutores, piquetes, cochos (para volumosos e para sal), bebedouros, portões e estrumeiras.

Numa propriedade dedicada à produção caprina mista (leite e carne) deverá ser dada especial atenção às instalações para ordenha e refrigeração do leite e, também, instalações para processamento e armazenamento de forrageiras.

A seguir, estas instalações são descritas de forma sucinta.

Cercas

As cercas externas dos lotes deverão ser confeccionadas, preferencialmente, com nove fios  de arame farpado. Os moirões serão espaçados de 18 a 20 m e as estacas de 2,5 a 3,0m.  A cerca deverá ter balancins a cada metro, a fim de impedir que os animais afastem os arames e passem entre eles.

As cercas divisórias das pastagens e as cercas dos corredores de acesso aos piquetes poderão ser eletrificadas, compostas de três fios de arame liso, sendo que o fio central será o “neutro” e os demais serão as “fases”. Neste caso, os moirões serão espaçados de 10,0m, com balancins a cada 2,5m. Os fios eletrificados deverão ser perfeitamente isolados, a fim de impedir a perda de energia e garantir a eficiência da cerca.

Face à presença de áreas cultivadas com forrageiras dentro dos lotes e, eventualmente, de áreas irrigadas e cultivadas com frutíferas nos lotes vizinhos, as cercas deverão ser implantadas como o máximo rigor. Se necessário, nos trechos com risco maior, usar cercas de arame farpado (9 fios) reforçada com fios eletrificados.

Curral

O curral para caprinos e ovinos compõe-se de uma série de instalações e tem parcela significativa nos investimentos fixos e custos de manutenção de uma propriedade. Com relação aos cômodos, o curral deve conter, pelo menos, os seguintes: capris com baias específicas para machos, fêmeas e filhotes; sala de ordenha, sala de amamentação, depósito de alimentos, área para máquinas e equipamentos, farmácia e escritório, além de outras instalações auxiliares à produção e armazenamento.

Estas instalações não precisam ser sofisticadas nem onerosas, porém devem ser bastante funcionais e projetadas de forma que seja possível acrescentar módulos para eventuais aumentos do rebanho.

Alguns princípios básicos devem ser levados em consideração, quando do planejamento do curral, para a sua melhor implantação:

- ser de baixo custo de construção e manutenção;

- estar em local de fácil acesso, em terreno elevado, próximo da fonte hídrica e da rede elétrica;

- possuir acesso viário;

- abrigar  confortavelmente e conter os animais;

- utilizar materiais  resistentes e duradouros;

- ser arejado, mas protegido de ventos e umidade; e

- ser espaçoso, racionalmente dividido e de fácil higienização.

Em torno das saídas do curral haverá um corredor de circulação para que se possa conduzir os animais para os pastos.  A largura deste corredor será de, pelo menos, 5,0m e os portões de acesso terão cerca de 3,0m de largura, para permitir a passagem dos veículos e implementos agrícolas.

O piso de todo o curral deverá apresentar algumas características básicas, quais sejam:

- ser mais elevado do que o restante do terreno;

- apresentar declives e drenos para escoamento e coleta da água das chuvas;

- ser construído em terreno natural firme e adequado ou com solo compactado, de modo a não formar barreiros.

Nos solários, corredores de circulação e demais dependências do curral não deverá crescer nenhum tipo de vegetação herbácea ou arbustiva para evitar a concentração de larvas de helmintos que são altamente prejudiciais aos animais. Deve-se dar preferência a pisos cimentados nos limites dos solários.

Em torno do curral deverá haver árvores para sombreamento, proporcionando maior conforto  aos animais. Indica-se o cultivo de algarobeiras ou gliricídias, espaçadas a aproximadamente 15,0m. Da mesma forma, estas espécies ou árvores frutíferas nativas podem (e devem) ser plantadas em torno das demais instalações existentes no lote.

Capril

O capril é um conjunto de instalações destinadas ao abrigo, manejo e suplementação alimentar das fêmeas e filhotes. São instalações simples, podendo ser construídas com materiais rústicos, porém duráveis. É importante que seja construído no sentido Norte–Sul, de forma que os raios solares penetrem pelas laterais, ajudando a manter o ambiente seco e saudável. A área construída, no sistema proposto, necessária para cada categoria de animal, está listada a seguir:

- em aleitamento		0,2 a 0,4 m²;

- 3 a 6 meses		0,4 a 0,7 m²;

- 7 a 12 meses		0,8 a 1,0 m²;

- cabras adultas		1,0 a 1,5 m²;

- reprodutores		1,5 a 3,0 m².

Capril para as fêmeas

Nestas instalações o piso poderá ser de chão batido. Se, na área do lote não ocorrer saibro para ser empregado na construção do piso, este deverá ser feito de cimento áspero. Em qualquer hipótese, deverá possuir uma inclinação de aproximadamente 5,0% para a lateral, no sentido oposto ao do corredor. Na parte mais baixa do piso haverá uma pequena vala de drenagem, a qual deverá permitir o escoamento no sentido oposto ao da sala de ordenha. Na região do Projeto não há necessidade de as baias para as fêmeas serem feitas com piso ripado.

O capril será dividido em baias para aproximadamente 30 cabras. As baias estarão distribuídas lado a lado, ao longo do corredor central. As paredes do corredor serão as próprias divisórias dos cochos e os portões serão feitos com tábuas ou sarrafos de 10,0cm. Cada baia terá um portão para o solário e outro para o corredor. As cabras em lactação e as cabras secas serão abrigadas em apriscos separados, com seus respectivos solários.

Os cochos deverão estar situados nas baias, ao longo do corredor.  A água será fornecida em bebedouros abastecidos por sistema de vasos comunicantes localizados no fundo do capril, na parede oposta ao corredor.

Capril para os filhotes

As instalações para os filhotes terão características distintas, conforme a idade dos animais.

O primeiro tipo, destinado aos animais de até 90 dias de idade, onde as mães poderão ter acesso duas ou três vezes por dia para a amamentação, se o criador não optar pelo aleitamento artificial. Os filhotes abrigados neste curral, entretanto, só irão ao pasto 30 dias após o nascimento. Durante este período receberão a suplementação alimentar no cocho.

O piso das instalações dos filhotes deverá ser cimentado. Parte deste piso, numa faixa de 1,5m em toda extensão da baia, em frente ao cocho, será equipado com grades móveis e ripadas de forma a assegurar um local seco e livre de estrume para os animais. As ripas terão 5,0cm de largura, 2,5cm de altura, espaçadas de 1,5cm e estarão a 10cm do solo.

O segundo tipo de instalação destina-se aos animais de 90 a 180 dias de idade, onde as mães não mais terão acesso aos filhotes e estes irão a pasto após as 9:00 horas. Ao retornarem, à tarde, receberão suplementação alimentar no cocho.

As paredes externas, localizadas contra os ventos dominantes, não possuirão frestas. Terão apenas pequenas janelas para os funis (bebedouros). Sua altura será de aproximadamente 1,5m e serão complementadas com uma cortina quebra-vento até o teto. As demais paredes internas terão 1,2 m de altura  e serão equipadas com portões para o corredor e solário. Os cochos serão construídos junto à parede localizada ao longo do corredor.

Em todos as baias de filhotes a alimentação será fornecida sempre à vontade, em cochos cobertos, incluindo sal mineral (macro e micro nutrientes), sal comum havendo ainda uma divisão para servir alimento composto (polimistura) constituído por um energético (milho, raspa de mandioca) e uréia.

Abrigos dos reprodutores

Os abrigos dos reprodutores deverão protegê-los das chuvas e dos ventos. Para estes animais será prevista uma área coberta de, pelo menos, 3,0 m² por animal. No árido e semi-árido não é necessário que o piso seja ripado e elevado do solo. Basta que o piso seja construído em solo compactado, num nível um pouco acima do terreno natural, com inclinação de aproximadamente 5,0% e protegido com valas de drenagem.

A construção destes abrigos deve ser mais resistente do que o abrigo das fêmeas, porque os machos costumam dar cabeçadas (marradas) nas instalações quando as cabras estão no cio. As paredes poderão ser construídas de madeira resistente, tomando-se os cuidados necessários para garantir alta resistência destas. Para  minimizar os estragos, recomenda-se que os bodes sejam amochados quando muito jovens.

Os abrigos dos reprodutores terão, em anexo, um pequeno espaço individual, a céu aberto, para exercício e monta das fêmeas conduzidas até eles. Deverão, de preferência, estar conectados a um piquete coletivo de capim bufel e, sempre, estar localizados a, pelo menos, 100 m das instalações das fêmeas e, no mínimo, 50 m da residência e da casa do leite.

Piquetes

Os piquetes destinados a servir de pastagem para os animais jovens serão cultivados com capim bufel. Em número de cinco, no mínimo, cada um desses piquetes terá área de aproximadamente 0,5 ha. Desta forma será possível realizar um rodízio nas pastagens com vista ao melhor aproveitamento da forragem.

As cercas externas destes piquetes serão de 9 fios de arame e as internas eletrificadas, conforme descrito anteriormente. Cada piquete possuirá um bebedouro de cimento posicionado nas cercas divisórias, de forma a atender dois ou mais piquetes.

As áreas de capim bufel destinadas à produção de feno serão liberadas para o pastejo após efetuados os cortes. Estas áreas serão divididas em 4 ou 5 piquetes, separados por cercas elétricas provisórias. Desta forma otimiza-se o aproveitamento da forragem remanescente da produção de feno.

Cochos

Serão necessários dois tipos de cochos: para fornecimento de volumosos e para fornecimento de sal.

Os cochos destinados ao fornecimento de alimentos volumosos poderão ser de tábuas ou moldados em alvenaria e poderão ser utilizados para suplementação coletiva do rebanho (a campo) ou em capris mais rústicos. Recomenda-se os seguintes comprimentos de cocho para cada categoria de animal:

- animais de 3 aos 6 meses			0,20 a 0,30 m;

- animais de 6 aos 12 meses		0,25 a 0,35 m;

- fêmeas adultas				0,30 a 0,40 m;

- reprodutores				0,40 a 0,60 m.

Os cochos para fornecimento dos sais aos animais adultos serão de madeira, com três divisões internas e dimensões úteis de 10cmx10cmx90cm (largura x profundidade x comprimento), fixados a 1,0 m de altura (para animais adultos) ou 0,5 m de altura para os filhotes e, sempre, dotados de apoios para as patas.

Bebedouros

Os bebedouros localizados nos pastos e nos solários deverão ser instalados junto às cercas divisórias, de tal forma que possam atender simultaneamente a dois ou mais piquetes. Serão construídos em alvenaria com emboço ou em concreto e terão as seguintes dimensões (altura x largura x comprimento): 30cmx60cmx100cm. Deverão ser equipados com bóia e válvula de descarga para limpeza periódica. A bóia deverá ser protegida por uma tampa removível.

Para o interior das instalações recomenda-se a utilização de bebedouros do tipo “funil”, cujo abastecimento se baseia no princípio dos vasos comunicantes. São de fácil higienização e não desperdiçam água. Aqueles localizados nas instalações para filhotes deverão ficar no lado externo das baias, com uma janela de acesso.

Portões

Os portões das baias deverão ser compactos ou ripados com vãos estreitos e terão cerca de 80 cm de largura por 120 cm de altura, com dobradiças e tramela externa de forma a impedir os animais de abri-los.

As porteiras dos pastos deverão ser construídas, de preferência, com sarrafos transversais. Deverão permitir, além da passagem dos animais, o trânsito de veículos, máquinas e equipamentos necessários para as operações de adubação, roçadas, etc.

Estrumeira

O estrume de curral deverá ser recolhido de forma continuada e eficiente, uma vez que representa uma fonte barata e segura para obtenção de adubo para a propriedade. É fundamental para o bom  desenvolvimento dos cultivos implantados, seja para consumo humano seja para servir de forragem. Por isso merece um tratamento especial.

As estrumeiras deverão estar localizadas o mais próximo do curral e que, de preferência, sejam do tipo trincheira, construídas em alvenaria de tijolos, com paredes de 0,80 m de altura e com rampa de acesso por um dos lados e portões de descarga no lado oposto. Recomenda-se que tenham uma largura de aproximadamente 1,2m e comprimentos diversos (de 5,0 a 20,0m). Uma estrutura deste tipo poderá ser utilizada também como um minhocário e, a fim de evitar a proliferação de moscas e permitir a reprodução das minhocas, preconiza-se a utilização de cobertura com lona plástica preta na época das chuvas e de palha na época seca.

3.8.3.7. Instalações de ordenha  e refrigeração do leite

A sala de ordenha  será localizada entre os dois apriscos  destinados às fêmeas, de forma a facilitar o manejo dos animais durante essa prática.

Basicamente o manejo das cabras por ocasião da ordenha consiste na condução de um grupo de animais, através do corredor, desde a sua baia até a sala de espera, daí para o corredor de ordenha. Após ordenhadas e pela outra extremidade esperarão todo lote ser ordenhado, então voltarão para a baia de origem.

A sala de ordenha possuirá uma rampa com 60cm de altura por 45cm de largura, em formato de “U“, com 3,0m para cada braço do “U“. As cabras se distribuirão uma atrás da outra e a ordenha será lateral, sem arraçoamento. O espaço central desta sala será ocupado pelo ordenhador e pelos utensílios necessários para esta tarefa. As dimensões externas aproximadas da sala serão de 3,5m x 3,5m e um pé direito de 3,0m.

O local de resfriamento do leite deverá estar a, pelo menos, 50 metros das instalações (curral, residência, estrumeira, etc.), conforme  recomenda o Serviço de Inspeção Sanitária. Desta forma, o produtor poderá fazer, neste local, além do resfriamento, o beneficiamento  artesanal do leite (pasteurização lenta, queijos e iogurtes). Para tanto, esta sala deverá ter as paredes com azulejos até, pelo menos, 2,0m de altura, possuir bancadas e lavatórios para esta atividade, bem como máquinas e equipamentos para outras atividades a que se propuser.

No caso do leite se destinar a centrais de coleta e resfriamento, o armazenamento a frio poderá ser realizado em recipientes próprios, fechados e acondicionados em freezer ou equipamento similar. O leite armazenado desta forma deverá ser coletado diariamente.

3.8.3.8. Instalações para Processamento e Armazenamento de Forragens

Depósito de máquinas e equipamentos

Neste depósito serão instaladas, sobre cavaletes móveis, a  picadeira e máquina forrageira, de forma que se possa utilizá-las tanto para picar capim, palma e outras forrageiras para consumo diário como para triturar maniçoba e leucena destinadas à confecção dos fenos. Se for produzida silagem na propriedade, este equipamento poderá ser deslocado até a boca do silo. Poderá ainda ser utilizado para guardar outros equipamentos e máquinas da propriedade (carroça, roçadeira e outros).

Este espaço será próximo ao depósito de feno. Sua estrutura será constituída de piso de chão batido, telhado de fibrocimento e paredes laterais de tela ou de varas.

Local de fenação

Para se obter um feno de melhor qualidade, o ideal é que se disponha de uma área cimentada. Assim, preconiza-se que parte ou, se possível, todo o piso dos solários seja cimentado para que a atividade de fenação possa ser ali realizada. Pelo fato dos solários (com pisos cimentados) estarem próximos às máquinas e ao depósito de feno, estes espaços são muito adequados à função de secagem (a céu aberto) do feno.

A possibilidade de aproveitar o solário para a fenação diminuirá os custos de implantação e  promoverá melhor aproveitamento do espaço, visto que se esta área cimentada fosse usada somente para a atividade de fenação, ficaria ociosa durante grande parte do ano. O piso cimentado facilitará as operações de higienização dos solários e evitará a erosão do curral devido às constantes varreduras, necessárias para a retirada do estrume. Em compensação, o produtor deverá alterar a rotina de manejo dos animais no curral durante o período de fenação.

O feno de capim bufel  será feito no próprio pasto. O produtor irá cortar o capim, espalhá-lo e  revirá-lo com ancinho ou garfo até o ponto ideal de feno. Seu armazenamento será fardos ou a granel, protegido com lona preta ou cobertura similar.

É importante salientar que, devido às grandes quantidades de feno necessárias para atender às demandas do rebanho, é imprescindível a utilização de máquinas e equipamentos acionados por trator para que as operações de corte, enfardamento e armazenamento sejam eficientes e eficazes.

Depósito de feno e concentrado

Este tipo de depósito deverá ser uma estrutura extremamente simples, de madeira, coberta com telhas de cimento amianto, paredes de tela ou de varas de madeira. A fim de evitar eventuais umedecimentos do feno por ocasião das chuvas, as paredes laterais deverão ser cobertas com lonas de plástico.

O piso deverá estar em um nível acima do terreno natural e ser recoberto com estrado de varas de madeira, de forma a minimizar o contato do feno com o solo. O feno de capim deverá ser armazenado sob a forma de fardos enquanto o de maniçoba e leucena serão acondicionados em sacos empilhados no interior do depósito para posterior utilização ou a granel (em compartimentos de tábuas). Nenhum tipo de animal (gatos, cães, ratos, galinhas, cabras ou outros) poderá ter acesso a este depósito, para que não contaminem o material com fezes ou urina.

Silos

Dentre as diversas modalidades de silos utilizados, recomenda-se a utilização do tipo “trincheira” por serem simples, baratos, apresentam ótimo desempenho na conservarão dos alimentos e, por poderem ser construídos nas dimensões adequadas a cada rebanho. Entretanto, apresentam o inconveniente de serem obras relativamente caras.

É importante destacar que o custo da silagem perdida por oxidação, somado ao  valor não convertido em carne e leite do material perdido, devem ser computados sempre que se proceder a escolha do tipo silo, o qual deverá ser o mais eficiente possível.

O revestimento das paredes e o fechamento da cobertura do silo serão de plástico impermeável preto. A “boca” do silo será lacrada com  uma comporta dupla de tábuas removíveis, com  terra  compactada entre elas. Por sobre a cobertura colocar-se-á também uma camada de 20 a 30cm de terra. Para a retirada do chorume será utilizado um tubo de PVC perfurado e dotado de sifão (lacre hídrico).

Em razão dos custos de construção do silo trincheira serem relativamente elevados, recomenda-se que o produtor comece a produção de silagem através do uso de silos de superfície. À medida que ele se capitalizar poderá optar por outro sistema de armazenamento mais eficiente.

Um silo de superfície é, basicamente, uma "pista" de forragem picada disposta sobre um terreno bem drenado e devidamente regularizado. A forragem poderá ser disposta sobre camada de palha, varas ou lona de plástico. Para conformar as laterais podem ser utilizadas varas ou tábuas, formando uma "caixa" nas dimensões desejadas. Esta caixa deverá ser, de preferência, revestida com lona de plástico de forma a vedar a entrada de ar.

As dimensões da "pista" (silo) deverão ser tais que facilitem a carga e a compactação, de preferência utilizando trator e carreta. Para tal, a largura mínima deverá ser de aproximadamente 3,0m, o comprimento não é fator limitante e a altura da ordem de 1,0 m.

Para se obter uma boa silagem, após a trituração da forragem, o material resultante deverá ser submetido a uma adequada compactação de forma a retira o máximo possível de ar. Após a carga e compactação do material, o silo deverá ser envolto com lona plástica e coberto com camada de solo  ou similar de forma minimizar as perdas por oxidação.

Quando de sua abertura, mediante um corte vertical de toda a parede exposta, serão retirados pelo menos 15,0cm/dia para administração aos animais. A presença de ar residual irá oxidar o material numa progressão de até 10,0cm por dia.

Como no presente projeto os lotes possuem somente pequenos animais, os silos não deverão ter grandes seções transversais devido à espessura das fatias cortadas diariamente, que não deverão ser inferiores a 15cm. Assim, para melhor aproveitamento da silagem, este silos deverão ser compridos e estreitos, ao contrário dos construídos para os bovinos.

Os silos deverão ser construídos em local próximo ao curral, de forma a facilitar o transporte e fornecimento da silagem nos cochos.

3.8.4 Demanda de Água dos Lotes de Pecuária

A demanda de água projetada para os lotes de pecuária engloba a irrigação de 1,0 ha de forrageiras e o volume necessário para a dessedentação dos rebanhos e lavagem das instalações.

O cálculo da demanda para irrigação seguiu a mesma metodologia descrita para as áreas irrigadas e a demanda dos rebanhos considerou o número de animais no ano de estabilização da produção e o consumo médio dos animais obtido de publicações especializadas em zootecnia.

A Tabela 3.6 a seguir apresenta os resultados dos cálculos.

3.8.5. Resultados para o lote com pecuária

Os principais produtos comercializados pelos lotes que exploram a pecuária (caprinocultura de aptidão mista) são o leite, carne (animais vivos) e, em menor escala, matrizes e reprodutores.

Cada lote terá, em média, por ocasião da estabilização da sua produção, um rebanho de aproximadamente 445 cabeças. Deste rebanho, cerca de 150 animais serão matrizes e produzirão cerca de 41,4 mil litros de leite por ano os quais serão vendidos a R$ 0,80 por litro.

O restante do rebanho será composto, majoritariamente, por filhotes e animais jovens e somarão cerca de 295 animais. Este rebanho permitirá o fornecimento anual de 284 animais jovens e adultos para abate. Neste período poderão ser também ser vendidos em torno de 8 animais adultos para servirem de matrizes e reprodutores. Portanto, um lote poderá vender cerca de 292 animais ao ano.

Estima-se que o mercado pagará aproximadamente R$ 2,10 e R$ 1,85 por kg de animal jovem e adulto, respectivamente. As matrizes e reprodutores poderão ser vendidas respectivamente, a R$ 150,00 e R$ 450,00 por animal.

Estes produtos renderão ao produtor aproximadamente R$ 51,8 mil por ano. As despesas operacionais anuais, conforme mostrado no Anexo 1.6 somam cerca de R$ 39,6 mil. Estas despesas cobrem todos os insumos, mão-de-obra e demais cursos inerentes à atividade. Considerando que a família do criador fornecerá, em média, 2,5 H.ano, o saldo anual será da ordem de R$ 23,3 mil por ano, ou seja, R$ 1.944,00 por mês, conforme Anexo 1.7.

Este saldo é equivalente àquele obtido por um lote com agricultura irrigada e, com a vantagem de ser baseado em atividade amplamente conhecida por boa parte dos produtores assentados na área do empreendimento.

4.	Parcelamento da Área

O arranjo original dos lotes do Projeto Jacaré-Curituba, a partir do qual foi definida a localização das agrovilas e a divisão preliminar das terras destinadas a cada grupo de famílias assentadas, foi modificado significativamente no decorrer da elaboração do Projeto Executivo.

O antigo loteamento pressupunha que as quantidades de terras aptas para irrigação se faziam presentes numa proporção elevada, o que resultou em lotes com dimensões relativamente regulares e distribuídos de forma aproximadamente uniforme em toda a área do empreendimento. A presença de áreas inaptas para irrigação (ou mesmo para qualquer atividade agropecuária) não foi considerada. Com isto, a distribuição de terras (em termos de área global) entre os assentados ficou facilitada e foi definido o posicionamento (e tamanho) das agrovilas.

Em decorrência da inspeção de campo e, principalmente, de um Levantamento Pedológico mais detalhado foram definidos novos critérios de divisão das terras bem como as formas de ocupação das mesmas com atividades agropecuárias. A seguir são descritos os critérios adotados e apresentados os resultados obtidos.

4.1.	Critérios de parcelamento

Para a divisão da área do empreendimento em lotes, foram consideradas, inicialmente, as aptidões das terras e sua distribuição espacial. De forma concomitante, levou-se em consideração o posicionamento das Infra-estruturas existentes (estradas, canais, agrovilas, etc.), os drenos naturais e outros aspectos relevantes à implantação das obras e dos sistemas de produção.

Inicialmente, foram separadas as áreas destinadas à Reserva Legal as quais deverão somar, pelo menos, 20% da área total do empreendimento. Em seguida foram destacadas as faixas de terras destinadas à Preservação Permanente, situadas ao longo dos cursos de água que drenam áreas significativas ou que apresentem áreas alagadas ou de elevado interesse ambienta.

As áreas destinadas aos lotes de produção agropecuária foram divididas de acordo com a aptidão predominante das terras. Assim, por exemplo, um lote destinado à agricultura irrigada poderá ter dentro de seus limites pequenas porções de áreas com outras aptidões (pastagens, preservação permanente ou inaptas para agropecuária). Estas porções de terra estarão sob a responsabilidade do grupo de famílias que irá explorar o lote e poderão ser preservadas ou exploradas respeitando sempre os aspectos técnicos e legais inerentes a cada tipo de destinação.

As atividades agropecuárias a serem desenvolvidas serão:

- agricultura irrigada nas terras aptas para este fim, e

- pecuária em sequeiro nas terras aptas para pastagens cultivadas e/ou nativas.

Os lotes destinados à agricultura irrigada serão explorados de forma comunitária por grupos de famílias de forma que cada família disponha de 2,5 a 3,0  ha de área útil. A fim de facilitar a operação dos equipamentos e as atividades de cultivo, evitou-se ao máximo a demarcação de lotes com mais de 30 ha. Cada família deverá obter as receitas necessárias a partir de uma destas parcelas cultivada com espécies de boa rentabilidade, especialmente fruteiras.

Os lotes destinados à pecuária terão, em média, 30 ha e ocuparão as terras inaptas à agricultura porém aptas ao cultivo de pastagem ou ao desenvolvimento de pastagens nativas. A atividade preconizada é a criação de gado caprino permitindo, porém, certa flexibilidade para a criação de ovinos ou bovinos. Cada lote disporá de tomada de água com vazão suficiente para irrigar cerca de 1,0 ha cultivado com forrageiras (gramíneas ou leguminosas).

A divisão das terras foi realizada de forma que todos os lotes disponham energia elétrica, água pressurizada e acesso viário, condições indispensáveis para permitir uma produção agropecuária continuada e tecnicamente adequada às demandas do mercado.

4.2.	Definição das áreas de ocupação

A definição das áreas ocupadas por cada forma de ocupação das terras do empreendimento considerou os critérios antes mencionados, resultando na distribuição discutida e apresentada adiante.

O empreendimento foi originalmente dividido em quatro setores (A, B, C e D) segundo critérios de loteamento e de distribuição de água que não consideravam as restrições impostas pela nova distribuição de aptidão agrícola das terras. Na fase atual de projeto propôs-se a divisão em cinco setores (0, 1, 2, 3 e 4) cuja definição considerou, entre outros, as seguintes diretrizes:

- o Setor “0” ocupa as áreas situadas aproximadamente no centro do empreendimento, é de implementação mais fácil e rápida, aproveitando ao máximo a Infra-estrutura já construída, incluindo os canais e reservatório e estradas;

- o Setor “1” ocupa as terras situadas entre  o Setor “0” e a rodovia SE-206 e, para o seu abastecimento serão implantadas uma adutora a partir do canal secundário CS-106;

- o Setor “2” ocupa as terras situadas a Oeste da rodovia SE-206 e será abastecido através do prolongamento da adutora que abastece o Setor “1” necessitando, porém, de elevatória e reservatório para fornecer a água na “porteira” de cada lote;

- o Setor “3” é composto por uma larga faixa de terras situadas a Leste do Setor “0” e se estende desde o limite Norte até o limite sul do empreendimento; e,

- o Setor “4” abrange as terras situadas entre o Setor “3” e o limite Leste do empreendimento e onde predominam as áreas de reserva legal.

O loteamento destes setores foi realizado de forma a maximizar a ocupação das terras, dando prioridade ao aproveitamento das áreas aptas para irrigação. As áreas remanescentes e com aptidão para pastagens foram destinadas à pecuária e as demais terras foram destinadas para Reserva Legal ou para preservação permanente.

Escolha das áreas de Reserva Legal

As áreas destinadas à Reserva Legal do empreendimento estão agrupadas em quatro locais:

- terras elevadas, de topografia acidentada e inaptas para atividades de agropecuária, situadas a noroeste do reservatório principal, ocupando cerca de 50 ha (porém deverá ser ampliada com a definição dos limites do Projeto naquele local) as quais farão parte de extensa área de terras com características semelhantes localizadas a Norte deste local;

- terras com cotas elevadas, de topografia plana e inaptas para a agropecuária, situadas junto ao extremo sudoeste do empreendimento, ocupando cerca de 50 ha;

- grande extensão de terras  impróprias para atividades de agropecuária, mescladas com terras aptas para pastagens e situadas junto aos limites Norte da área do empreendimento, entre os setores “3” e “4”; e,

- grande área contínua de terras inaptas para atividades agropecuárias mescladas com áreas aptas apenas para pastagens, com topografia predominantemente suave (presença de áreas íngremes).

As últimas duas áreas acima descritas ocupam uma área praticamente contínua com cerca de 844 ha, o que facilita o controle e a preservação das espécies nativas. Somadas, as áreas de Reserva Legal até ora demarcadas representam cerca de 944 ha e, uma vez concluída a demarcação dos limites externos do empreendimento superarão a marca de 990 ha, área mínima necessária para a Reserva Legal.

Definição das áreas de preservação permanente

Conforme já mencionado, estas áreas são destinadas a proteger sítios de significativa importância ecológica, principalmente cursos d’água e nascentes. Como os cursos de água da região são intermitentes, optou-se por proteger faixas ao longo dos cursos de água mais significativos e sujeitas a alagamento. Para tal, foram realizadas simulações utilizando as vazões de cheia (TR=10 anos) e as seções médias dos talvegues. Os resultados indicaram que as áreas de drenagem com cerca de 100 ha ou mais provocam o alagamento de faixas com cerca de 60 m.

Como forma de atendimento da legislação, propôs-se que nos talvegues que drenam áreas maiores de 100 ha fossem preservadas faixas marginais de 30 m e que estas áreas fossem incorporadas aos lotes. Os proprietários (ou usuários) dos lotes que têm áreas de preservação permanente deverão zelar pela sua preservação, conforme a legislação. Como boa parte destas áreas já se encontra degradada, sugere-se que os proprietários do lote promovam, o adensamento da vegetação através do uso de espécies perenes (frutíferas e forrageiras, por exemplo) e evitem operações de cultivo (aração, capinas, etc.) nestas faixas.

Estas áreas se encontram distribuídas em todo o empreendimento, e somam cerca de 153 ha. A maior parte destas terras fazem parte de lotes cuja atividade principal é a pecuária (caprinocultura). Em função das características do rebanho caprino, as áreas de preservação permanente eventualmente presente nos lotes deverão ser rigorosamente protegidas com cercas.

Demarcação dos lotes para irrigação

Para demarcação dos lotes destinados à agricultura irrigada procurou-se incorporar todas as áreas classificadas pelos estudos pedológicos como aptas para irrigação. Em função da presença (no interior ou junto aos limites dos lotes) de manchas de áreas inaptas para agropecuária (Classe 6) ou aptas apenas para pastagem, eventualmente houve a incorporação de parcelas destas, conforme já mencionado anteriormente.

Em função do exposto, alguns os lotes resultantes apresentam áreas significativas que não poderão, no momento, ser ocupadas com cultivos irrigados. Entretanto, numa etapa posterior, os proprietários poderão optar por fazer investimentos significativos em suas terras e, assim, permitir a incorporação ao processo produtivo de parte destas áreas. De qualquer forma, as terras inaptas para irrigação em cada lote serão de domínio comum dos usuários os quais deverão zelar pela conservação ou pelo uso adequado (de acordo com as aptidões) destas terras.

A drenagem superficial interna dos lotes é de responsabilidade dos usuários. Quando o dreno principal estiver localizado nos limites entre lotes, os usuários deverão se organizar e fazer todas as operações de manutenção de forma comunitária ou se cotizar e contratar alguém para fazê-lo.

Ao definir os limites dos lotes procurou-se, sempre que possível, posicionar a tomada de água no ponto mais alto ou num ponto que permita a instalação das linhas principais nos divisores de água do lote. Assim, fica facilitada a implantação das linhas de cultivo em nível e de sistemas de controle de erosão (terraços e assemelhados).

Frente à grande disparidade de tamanhos e formas das manchas de terras aptas para irrigação, os lotes resultaram heterogêneos. Em razão disto, cada lote terá um sistema de irrigação dimensionado especificamente para ele. Este sistema será compartilhado pelos usuários do lote sendo que cada usuário será responsável por uma parcela cuja área variará de 2,5 a 3,0 ha.

A subdivisão das áreas irrigáveis de cada setor resultou nos lotes apresentados nas Tabelas 4.1 a 4.5. Nessas tabelas estão apresentadas as áreas com diferentes tipos de aptidão encontradas em cada lote e, em resumo, em cada setor.

Demarcação dos lotes para pecuária

As terras destinadas aos lotes para pecuária foram aquelas com aptidão para a produção de pastagens cultivadas ou nativas. Onde possível, agregou-se ao lote uma pequena área de terra apta para irrigação.

Cada lote destinado às atividades pecuárias deverá ter área suficiente para permitir que uma família possa obter receitas suficientes e equivalentes a uma família que cultive uma parcela (2,5 a 3,0 ha) com agricultura irrigada.

A fim de dar garantias de produção de forrageiras, foi destinada a cada lote com pecuária, uma tomada de água com vazão suficiente para cultivar pelo menos 1,0 ha de forrageiras irrigadas. Estimou-se que um lote com cerca de 30 ha, que tenha parte da área preservada para produção de forragens nativas (caatinga) e parcialmente cultivado com forrageiras resistentes à falta de chuva (palma, capim buffel, maniçoba, etc) permitirá a obtenção das receitas suficientes para que o produtor e sua família tenham uma qualidade de vida digna equivalente àquela dos seus vizinhos irrigantes.

Para que isto ocorra, será necessário o cultivo de aproximadamente 80% da área do lote com forrageiras, inclusive de 1,0 ha irrigado. Portanto, mesmo no lote destinado à produção pecuária a predominância das atividades será relacionada às atividades de produção vegetal.

Eventualmente, alguns lotes apresentam áreas menores que 30 ha. Isto não impede, entretanto, que mediante técnicas simples de produção de forrageiras possam alcançar graus de produção semelhantes ou maiores que lotes de maior porte e sob produção menos intensiva.

Como resultados da subdivisão das áreas destinadas à pecuária, em cada setor foram obtidos os lotes caracterizados nas Tabelas 4.1 a 4.5. Também nestes casos, foram apresentadas as áreas com diferentes aptidões encontradas em cada lote.

4.3.	Resumo do parcelamento

O loteamento realizado para o Projeto Jacaré-Curituba permitiu a definição de 1.778,2 ha de terras aptas para irrigação os quais foram subdivididos em 80 lotes. Foram demarcados também 1.614,7 ha destinados à pecuária e subdivididos em 54 lotes.

As coordenadas para implantação dos lotes de irrigação e de pecuária estão apresentadas nos desenhos de nº 1309A-D-ONF-IMP-01-00 à 1309A-D-ONF-IMP-134-00.

Admitindo-se a existência de 700 famílias de assentados na área do empreendimento, 54 delas poderão trabalhar nos lotes com pecuária, restando 646 famílias para serem atendidas com parcelas com agricultura irrigada. Como conseqüência, cada família de irrigantes receberá uma parcela com uma área útil (irrigável) média de 2,75 ha (no mínimo 2,55 ha).

A Tabela 4.6 mostra o resumo da distribuição, por setor e para todo o empreendimento, das áreas por tipo de aptidão e o número de famílias atendidas.

Tabela 4.1 - Características dos lotes do Setor "0"

Tabela 4.2 - Características dos lotes do Setor "1"

Tabela 4.3 - Características dos lotes do Setor "2"

Tabela 4.4 - Características dos lotes do Setor "3"

Tabela 4.5 - Características dos lotes do Setor "4"

Tabela 4.6 - Resumo do Parcelamento da Área do Projeto Jacaré-Curituba

5	Sistema Parcelar

Neste capítulo estão caracterizados os equipamentos parcelares, para os lotes previstos para exploração sob regime de irrigação e para as áreas irrigadas dos lotes de pecuária, num nível de detalhamento que permita a quantificação e orçamentação, a especificação dos mesmos e a preparação dos documentos para licitação.

Os desenhos detalhados, para implantação e operação dos equipamentos parcelares dos lotes de irrigação, foram elaborados pelo Consórcio e estão apresentados sob os números 1309A-D-ONF-IRR-01-00 à 1309A-D-ONF-IRR-80-00.

A pressurização da rede interna aos lotes será feita através de uma estação de bombeamento individual por lote, com tomada em canal ou adutora. As elevatórias foram moduladas segundo os diâmetros de abastecimento dos lotes e também em função do tipo de abastecimento, se por canal ou adutora. Essa modulação resultou na adoção de 6 tipos de estação, conforme apresentado nos desenhos  1309A-D-ONF-HID-01-00 e 1309A-D-ONF-HID-02-00.

Em alguns lotes de irrigação, em função da disponibilidade de pressão na rede de adução do setor, para o adequado funcionamento do sistema parcelar, não foi previsto bombeamento, no entanto, como permanece a necessidade de medição, filtração e outros equipamentos de controle, optou-se por utilizar o mesmo tipo de obra civil. O arranjo desses lotes está apresentado no desenho nº 1309A-D-ONF-HID-03-00

Para os lotes de Pecuária foi prevista a irrigação de 1ha em local a ser escolhido após a implantação do lote. Por essa razão foi elaborado um arranjo tipo e dimensionados todos os equipamentos necessários. Para uma flexibilidade na escolha da área e seu posicionamento dentro do lote, previu-se o fornecimento de 200 m de tubo para ligação entre a tomada do lote na rede do setor e o local do hectare irrigado. O arranjo para os lotes de pecuária está apresentado no desenho 1309A-D-ONF-HID-04-00.

A pressurização do sistema irrigado do lote de pecuária será feita através de bomba. Em função de suas dimensões foram previstos abrigos de pequeno porte para esses equipamentos. Em alguns lotes de pecuária a pressão disponível na rede do setor é suficiente para o perfeito funcionamento do equipamento parcelar, não sendo necessária a previsão de bomba. O detalhamento dessas tomadas sem bomba encontra-se no desenho 1309A-D-ONF-HID-04-00

O dimensionamento hidráulico e a lista de peças e equipamentos de todos os lotes estão apresentados em anexo.

Os dados básicos utilizados no dimensionamento dos equipamentos parcelares são aqueles apresentados no capítulo Demanda Hídrica.

5.1	Critérios de Dimensionamento

No dimensionamento do equipamento parcelar foram consideradas as seguintes premissas de cálculo:

Tempo de Irrigação

O período diário de irrigação será de 20 horas por dia.

Distribuição das Culturas no Lote

Foi planejado um arranjo das diversas culturas no lote, bem como a disposição dos equipamentos de irrigação para atendê-las, de maneira a permitir que cada sistema de irrigação funcione de forma independente dos demais. Com isso o irrigante poderá proceder a manejo de cada uma das culturas sem a interrupção da irrigação no restante do lote.

O Esquema mostrado na seqüência apresenta o arranjo geral de um lote o adotado para a estimativa de custos dos equipamentos parcelares.

Pressão Disponível nas tomadas dos lotes

A fim de possibilitar o dimensionamento das bombas foram feitas as seguintes considerações:

- tomadas parcelares em adutora: pressão disponível na rede do setor;

- tomadas em canal: sem pressão disponível.

Cálculo das Perdas de Carga

Seleção do diâmetro das Adutoras do Lote

- Linha Principal - Lotes até 20 ha		100 mm

- Lotes entre 20 e 40 ha			150 mm

- Lotes maiores que 40 h			200 mm

Perdas de Carga nas Linhas Adutoras  - Calculada segundo Hazen-Willians

Seleção das Válvulas de Controle

- Lotes com vazão até 30 m3/h		2”

- Lotes com vazão entre 30 e 70 m3/h	3”

- Lotes com vazão entre 70 e 120 m3/h	4”

- Lotes com vazão maior que 120 m³/h	6”

Seleção dos Filtros

Grau de filtração: 120 mesh

- Lotes com vazão até 30 m3/h		2”

- Lotes com vazão entre 30 e 70 m3/h	3”

- Lotes com vazão entre 70 e 120 m3/h	4”

- Lotes com vazão maior que 120 m³/h	6”

Perdas de Carga na Tomada d’Água e Filtro

- Válvula de Controle		entre 1 e 4,0 m

- Filtração					5,0 m

Pressão de Serviço dos Emissores

- Gotejamento				7,0 m

- Microaspersão				17,0 m

5.2	Seleção do Equipamento

A partir das premissas de dimensionamento dos sistemas propostos e das culturas previstas para cada tipo de lote foram dimensionados os equipamentos, conforme descrito a seguir.

###### LOTES IRRIGADOS

- Sistema de Controle, Medição e Fertilização

Na entrada de cada lote foi prevista a instalação de um sistema de Controle e Medição e Fertilização com a instalação dos seguintes equipamentos:

- válvula de múltiplas funções, com hidrômetro, regulador de pressão e limitador de vazão;

- registro de gaveta para permitir o isolamento do sistema do lote em caso de manutenção ou corte no fornecimento de água ao usuário.

- Para melhorar a eficiência da medição,  foi prevista também a instalação de uma ventosa de simples função.

- Filtros de tela com grau de filtração compatível com o emissor proposto;

- Sistemas de injeção de fertilizantes;

- Rede de Distribuição Interna do Lote

- Tubos de PVC, ponta e bolsa nos diâmetros indicados no projeto;

- Irrigação Localizada

- Microaspersores completos com vazões e espaçamento dos emissores indicados no projeto;

- Tubo gotejador com vazões e espaçamento dos emissores indicados no projeto;

- Tubos de polietileno PN 8, DN 16 mm;

Devido às condições do terreno onde serão instalados os equipamentos e ao formato bastante irregular da maioria dos lotes os emissores deverão ser do tipo auto-compensados. No capítulo de anexos está apresentada a memória de cálculo da seleção dos emissores.

###### LOTES DE PECUÁRIA

- Sistema de Controle, Medição

Na entrada de cada lote foi prevista a instalação de um sistema de Medição com instalação dos seguintes equipamentos:

- hidrômetro;

- registro de gaveta para permitir o isolamento do sistema do lote em caso de manutenção ou corte no fornecimento de água ao usuário.

- Rede de Distribuição Interna do Lote

- Tubos de PVC, PN 80 - DN 50 mm e PN 40 – DN 35 mm ponta e bolsa, conforme indicado no projeto;

- Irrigação

- Tubos de polietileno PN 8, DN 20 mm;

- aspersores completos com vazões e espaçamento dos emissores indicados no projeto;

No capítulo de anexos está apresentada a memória de cálculo da seleção dos emissores.

6.	Infra-estrutura de Uso Comum

6.1.	Sistema de Adução

O Sistema de adução do Projeto Jacaré-Curituba tem a função de atender os lotes que compõem os diversos setores em que o total da área foi dividida e é composto pelas seguintes unidades:

- Canal CP-300

- Reservatório R1

- Canal CS-106

- Rede de Tubulações

6.1.1.	Critérios de dimensionamento

Canais

A verificação hidráulica dos canais foi feita mediante a utilização da formula de Manning-Strikler:

Q = K x S x (i)(1/2) x r(2/3)

Onde:

- Q= Vazão (m3/s)

- K= Coef. de Rugosidade

- S= Área da seção molhada (m2)

- i = Declividade (m/m)

- r = Raio hidráulico (m)

Os coeficientes de rugosidade utilizados são os seguintes:

- Canais revestidos em concreto	K = 70

Como limitantes para o funcionamento do canal, adota-se os seguintes valores:

- Vmin = 0,40 m/s;

- Vmax = 0,80 m/s, e;

- Numero de Froude =< 0,8

Tubulações

As tubulações são dimensionadas com auxilio da Formula Universal da perda de carga:

Hf  = f  x L x  V2/(D x 2 x g)

Onde:

- Hf = Perda de carga (m/m)

- f= fator de fricção

- V= Velocidade do fluido (m/s)

- DI= Diâmetro interno da tubulação (m)

- g= Aceleração da gravidade (m2/s)

- L = Extensão do Trecho

Para o fator de fricção se utiliza aproximação numérica da fórmula de Colebrook desenvolvida por SWAMEE e JAIN

Fator de Fricção,   f = 1,325 / [ ln (k / 3,7 DI + 5,74/R0,9)]2

Para k utilizam-se os seguintes valores:

- Tubos RPVC                    k = 0,12 mm,

Para estas, e outras, situações não previstas nestes critérios, são utilizadas as recomendações do Manual da CODEVASF para elaboração de Projetos de Irrigação, bem como, publicações de notório destaque internacional.

6.1.2.	Arranjo Geral do Sistema

O arranjo geral do sistema de distribuição para atender as áreas irrigadas do projeto está composto de Canais, Reservatório, Redes de Tubulações, obras de controle, obras de tomada,etc, e está composto pelas seguintes unidades:

- Canal CP-300 - existente

- Reservatório R-1 - existente

- Canal CS-106

- Adutora Principal LP-0

- Adutora Secundária LS0-1

- Adutora Secundária LS0-2

- Adutora Secundária LS0-3

- Adutora Secundária LS0-4

- Adutora Secundária LS0-5

- Adutora Secundária LS0-6

- Adutora Secundária LS0-8

- Adutora Terciária LT0-3-2

- Adutora Principal LP-1

- Adutora Secundária LS1-1

- Adutora Secundária LS1-4

- Adutora Terciária LT1-4-1

- Adutora Secundária LS1-2

- Adutora Terciária LT1-2-1

- Adutora Terciária LT1-2-2

- Adutora Terciária LT1-2-3

- Adutora Quaternária LQ1-2-1-2

- Adutora Principal LP-3

- Adutora Secundária LS3-1

- Adutora Terciária LT3-1-2

- Adutora Secundária LS3-2

- Adutora Secundária LS3-3

- Adutora Secundária LS3-5

- Adutora Terciária LT3-3-2

- Adutora Terciária LT3-3-4

- Canal CP-300

O canal CP-300 tem o seu inicio no final da Adutora de Recalque proveniente da EB-100, e finaliza no Reservatório R-1. Este canal está dimensionado para uma vazão de 3,2 m3/s, necessária para o funcionamento do sistema dentro de uma concepção em que o sistema de irrigação contemplado era, preferencialmente, o de aspersão.

As características previstas inicialmente para o funcionamento deste canal são:

- Vazão			3,20 m³/s

- Declividade			0,0003182 m /m

- Talude			1(V)/ 1,5(H)

- Largura do Fundo 		1,50 m

- Altura			1,078 m

- Altura Total			1,77 m

- Velocidade			0,94 m/s

Contudo, em se considerando o planejamento atual, o funcionamento deste canal se realiza com a condução de uma vazão de 1,61 m³/s, assumindo as seguintes características hidráulicas:

- Vazão   		    	1,61 m³/s

- Declividade 		0,0003182 m /m

- Talude 			1(V)/ 1,5(H)

- Largura do Fundo		1,50 m

- Altura 			0,77 m

- Altura Total 		1,77 m

- Bordo Livre			0,34 m

No trecho situado entre o limite da área e o reservatório R-1, este canal atende os lotes: L0-01-I, L0-02-I e L0-03-I, estando, as tomadas dos lotes L0-01-I e L0-03-I com as estruturas de concreto já construídas na estaca 2 + 4,59 m, enquanto a tomada do lote L0-02-I  será construída na estaca 34.

Para assegurar o funcionamento desta tomada, será implantada uma estrutura de controle de nível na estaca 33 + 15,00 m.

As estruturas, referenciadas acima, são descritas a seguir:

  - Tomadas d’Água no Canal

As tomadas, aqui descritas, são estruturas de concreto que tem o objetivo de derivar parte da vazão do canal, neste caso, em específico, para alimentar os lotes que se encontram sob domínio do canal CP-300.

Estas estruturas são compostas de:

- Caixa de passagem em concreto

- Canal de Pequenas Dimensões que liga o Canal à Caixa de passagem

- Tubulação em RPVC, DN=150 mm que liga a Caixa de passagem à entrada do Lote, e, em cuja extremidade se dispõe de Registro de Gaveta, instalado em abrigo próprio.

De acordo com a memória de calculo, apresentada em anexo, a altura necessária ao funcionamento destas tomadas é de 0,68 m

  - Estrutura de Controle de Nível.

Para assegurar que na tomada para o Lote L0 -02-I se disponha de lâmina suficiente para o escoamento necessário à operação do lote, adota-se retenção com estrutura de controle de nível tipo “Z”, normalizada pela F.A.O.

Tendo em vista a necessidade de uma lâmina com 0,68 cm para permitir o fluxo previsto para a Tomada do lote, adota-se retenção com igual altura sobre o fundo do canal.

Conclui-se, da Memória de Calculo, apresentada em anexo, que a altura total da lâmina, imediatamente a montante da retenção (0,68 + 0,33 = 1.01 m) é plenamente compatível com a altura total do canal existente.

  - Reservatório R-1

Situado a jusante do Canal CP-300, este reservatório é formado por um barramento, cujo coroamento se encontra na cota 219,00 e possui três estruturas de tomadas destinadas ao abastecimento de toda a área e cuja destinação é a seguinte:

- Tomada do Canal CS-106 (já implantado), que, por sua vez, atende os setores 1 e 2, e parte do setor 0.

- Tomada do setor 0, e

- Tomada dos setores 3 e 4.

Estas tomadas são semelhantes às tomadas do Canal CP-300, estando as necessidades mínimas de funcionamento apresentadas no Anexo Memórias de Cálculo.

Os níveis previstos para funcionamento deste Reservatório são:

- Soleira de Entrada das Tomadas		216,70 m

- Nível Mínimo				217,00 m

- Nível Operacional				218,00 m

- Nível Máximo				218,50 m

A utilização plena deste reservatório será conseguida através da recuperação dos pontos onde a deterioração provocada pela falta de manutenção ou insuficiência da mesma, determinou tanto a acomodação do maciço, que resultou no abatimento em alguns pontos, quanto o solapamento de alguns trecho das bordas, principalmente no trecho entre a Tomada 3 o Canal CP-300, situado ao norte do reservatório, e provocado, naturalmente, pelas ondas formadas pelo vento. A correção deste problema deverá ser efetuada pela execução de proteção, dos taludes internos do reservatório, mediante a implantação de proteção em Pó de Pedra (refugo de pedreira), até a profundidade de 1,00 m abaixo do nível inferior das tomadas.

A recuperação do coroamento do dique será conseguida, em se efetuando a complementação de aterro compactado nos pontos em que o abatimento se tornou mais pronunciado, o que deve ser feito com o mesmo tipo de material.

A proteção do paramento externo do Dique é efetuada pelo preenchimento dos sulcos formados pelas águas pluviais com o mesmo tipo de material utilizado para proteção do paramento interno e complementação do coroamento do dique.

- Canal CS-106

O Canal CS-106 está implantado em cerca de 2.451,54 m, com as seguintes características:

- Vazão		1,58 m³/s

- Declividade		0,000677 m /m

- Talude		1(V)/ 1(H)

- Altura		0,76 m

- Altura Total		1,17 m

Em se considerando o planejamento atual, o funcionamento deste canal se realiza com a condução de uma vazão de 731,85 l/s, assumindo as seguintes características hidráulicas:

- Vazão		0,73185 m³/s

- Declividade	0,000677m /m

- Talude		1(V)/ 1(H)

- Altura		0,5 m

- Altura Total	1,17 m

- Bordo Livre	0,67 m

Tendo em vista que a altura total deste canal, já implantado, proporciona um bordo livre maior, a altura excedente será utilizada como reservatório de compensação, aumentando o nível de segurança no funcionamento do sistema, bem como, facilitando as atividades de operação e manutenção.

Ao longo deste canal existem algumas descontinuidades, principalmente nos locais em que se previa a implantação de obras.

Das obras de tomada implantadas, a primeira, deverá será aproveitada para atendimento do Lote 0-07-I; no ponto seguinte, onde se dispõe de uma tomada dupla, uma será removida e a outra aproveitada com o Lote 0-04-I; no terceiro ponto, onde se dispõe de tomada dupla ambas serão aproveitadas com os Lotes 0-05-I e 0-11-I; para, finalmente, no ultimo ponto de tomada já implantado, e que se constitui em uma tomada simples, será implantada mais uma  para que se possa atender os  Lotes 0-06-I e 0-12-I. As tomadas ainda não existentes, serão implantadas de acordo com o projeto das tomadas já construídas.

No ponto final do canal, se encontra uma caixa de queda, que constitui a transição do trecho em canal para a adutora LP-1.

Imediatamente a montante desta caixa final será implantado um vertedor de segurança com capacidade para escoamento do total da vazão prevista para o canal

  - Tomadas d’Água no Canal

As tomadas, aqui descritas, são estruturas de concreto que tem o objetivo de derivar parte da vazão do canal, neste caso, em específico, para alimentar os lotes que se encontram sob domínio do canal CS-106.

Estas estruturas são compostas de:

- Caixa de passagem em concreto

- Canal de Pequenas Dimensões que liga o Canal à Caixa de passagem

- Tubulação em RPVC, DN=150 mm que liga a Caixa de passagem à entrada do Lote, e, em cuja extremidade se dispõe de Registro de Gaveta, instalado em abrigo próprio.

De acordo com as memórias de cálculo, apresentadas em anexo, a altura necessária ao funcionamento destas tomadas é de 0,40 m

  - Vertedor de Segurança

Imediatamente a montante da caixa final do canal CS-106, dispõe-se de vertedor de Segurança dimensionado para extravasar a vazão máxima do canal, que é de 731,85 l/s , está posicionado na berma esquerda do canal e possui uma extensão de 8,0 m.

Este vertedor dispõe de soleira vertente espessa, situada 7 cm acima do nível máximo de funcionamento do canal; após esta soleira se encontra caixa receptora, e, que por sua vez está ligada a um canal escavado em terra através de tubulação sob a estrada lateral ao canal, e, que descarrega no dreno no ponto em que se encontra o bueiro T-7.4-1, o qual será interligado ao dreno mais próximo.

  - Caixa Final

Esta caixa final constitui a obra que, por se encontrar na ultima estaca do canal, serve de transição entre o mesmo e o início da adutora LP-1.

Projetada totalmente em concreto, dispõe de grade de proteção para inibir a entrada de corpos estranhos na adutora, bem como, também, tampa metálica com cadeado, para a mesma finalidade.

O funcionamento desta obra é comandado pelo funcionamento da adutora, já que o fluxo em seu interior tem uma velocidade prevista de 0,4 m/s.

- Rede de Adutoras de Distribuição

Para conduzir as águas desde o Reservatório R-1, para os Setores 3 e 4 e Setor 0 (parte) e desde o canal CS-106 até os Setores 1 e 2 e Setor 0 (Parte), projetaram-se adutoras cujo funcionamento se processa por gravidade, aproveitando-se o desnível natural do terreno para condução da vazão até a parcela, onde um bombeamento pressuriza o caudal para irrigação do lote.

A conformação topográfica da área, contudo, não permite que toda a área seja alcançada com a ação da gravidade, provocando, com isso, a implantação de duas Estações Elevatórias, sendo uma no Setor 2 e outra no Setor 3. A estação de bombeamento no setor 2 se encontra na adutora LS1-2, enquanto a estação de bombeamento no setor 3 se encontra na adutora LP3. Adiante se descrevem estas estações.

A rede de tubulações atende os cinco setores (0, 1 ,2, 3 e 4) que compõem a área e cuja implantação se prevê em PRFV para diâmetros superiores a 350 mm inclusive, e PVC para diâmetros inferiores a 300 mm, inclusive.

O dimensionamento destas adutoras está apresentado no capítulo referente a Anexos.

Em seguimento são descritas as principais características das redes.

  - Setor 0

A rede de adutoras que alimenta o Setor 0 é composta pelas linhas a seguir, e tem as seguintes extensões:

| Adutora | Extensão (m) |
| --- | --- |
| LP-0 | 5233,00 |
| LS0-1 | 391,00 |
| LS0-2 | 458,00 |
| LS0-3 | 2882,00 |
| LS0-4 | 1033,00 |
| LS0-5 | 275,00 |
| LS0-6 | 600,00 |
| LT0-3-2 | 606,00 |
| LS0-8 | 1258,00 |

Com diâmetros que variam de 150 mm a 600 mm, estas adutoras alimentam os lotes listados a seguir, bem como as suas dotações de água.

Os elementos de locação referentes a estas adutoras são encontrados no capítulo referente a anexos.

  - Setores 1 e 2

A rede de adutoras que alimenta os Setores 1 e 2 é composta pelas linhas a seguir, e possui as seguintes extensões:

| Adutora | Extensão (m) |
| --- | --- |
| LP1 | 4639,00 |
| LS1-1 | 635,00 |
| LS1-2 | 2140,00 |
| LS1-4 | 506,00 |
| LT1-2-1 | 1038,0 |
| LT1-2-2 | 883,00 |
| LT1-2-3 | 2172,00 |
| LT1-2-5 | 195,00 |
| LT1-4-1 | 200,00 |
| LQ1-2-1-2 | 421,00 |

Com diâmetros que variam de 150 mm a 700 mm, estas adutoras alimentam os lotes listados a seguir, bem como as suas dotações de água.

  - Setores 3 e 4

A rede de adutoras que alimenta os Setores 3 e 4 é composta pelas linhas a seguir, e que tem as seguintes extensões:

| Adutora | Extensão (m) |
| --- | --- |
| LP3 | 4349,00 |
| LS3-1 | 996,00 |
| LS3-2 | 585,00 |
| LS-3-5 | 1730,00 |
| LS3-3 | 3240,00 |
| LT3-3-2 | 175,00 |
| LT3-3-4 | 1957,00 |

Com diâmetros que variam de 150 mm a 700 mm, estas adutoras alimentam os lotes listados a seguir, bem como as suas dotações de água.

- Estações Elevatórias

As estações de Bombeamento se destinam a pressurizar a adutoras que alimentam áreas de cota mais elevada e que não podem ser alcançadas com o funcionamento das adutoras por gravidade o comum, estando localizadas: EB-1 na Adutora LS-1-2, enquanto a EB-2 se localiza na adutora LP3-1, junto à derivação da Adutora LP3.

As considerações para o projeto hidráulico, bem como, as memórias de cálculo, se encontram no capítulo de Anexos.

  - EB-1

Esta elevatória tem o objetivo de atender os lotes que compõem o Setor 2, e tem uma capacidade de elevação de 345,85 m3/h a uma altura de 14,41 m.c.a., suficiente para atender todos os lotes deste Setor, e dispõe de três conjuntos moto-bomba, sendo um de reserva, equipados, cada um, com motor de 40 CV.

  - EB-2

Esta elevatória tem o objetivo de atender os lotes L3-02-I, L3-03-I, L3-04-I, situados no Setor 3, e tem uma capacidade de elevação de 167,40 m3/h com uma altura de 18,13 m.c.a., suficiente para atender estes lotes. Estas instalações dispõem de três conjuntos moto-bomba, sendo um de reserva, equipados, cada um, com motor de 20 CV.

6.2.	Sistema de Drenagem

6.2.1.	Critérios para Demarcação das Faixas de Domínio dos Drenos

A região compreendida dentro dos limites do empreendimento apresenta topografia ondulada, com declividades médias variando de 1% a 5%, sendo menos freqüentes áreas com declividade de 5 a 10%. Excepcionalmente, em áreas inaptas para irrigação, são encontradas áreas onde a declividade ultrapassa 20%.

Todos os cursos d’água da região são intermitentes. Suas calhas são razoavelmente bem definidas, sendo pouco requentes as áreas passíveis de alagamentos prolongados.

Como a maioria dos cursos d’água é intermitente e de pequeno porte, não é possível definir claramente os níveis atingidos pela água durante as cheias e, portanto, este aspecto não poderá ser utilizado como critério para a demarcação das faixas de domínio dos drenos naturais (para fins de preservação da vegetação ciliar e escoamento das cheias) nem para a demarcação das faixas de preservação permanente.

Em vista disto, demarcou-se inicialmente as faixas de preservação permanente. Em função das características dos cursos d’água (já descritas), demarcou-se faixas marginais de 30 m nos cursos d’água que drenam áreas maiores que 100 ha, independente da aptidão dos solos. As áreas destas faixas não farão parte dos lotes e não será permitida a sua exploração para fins agropecuários. A vegetação nativa eventualmente presente nestas faixas deverá ser preservada e, se possível, adensada de forma a servir de proteção dos cursos d’água.

Nos demais cursos d’água, será permitida a exploração agropecuária das suas faixas marginais porém, sempre com espécies vegetais perenes e de forma a proteger as margens e resguardar os cursos d’água dos efeitos nocivos do assoreamento.

Verificou-se que, em função do elevado grau de drenagem natural da área do empreendimento, da suficiente definição das calhas e da favorável declividade natural dos cursos d’água, não há necessidade de implantação imediata de drenos escavados. Se, futuramente, vierem a ocorrer casos de elevação de lençol freático e/ou salinização do perfil em manchas de solo, deverá haver intervenções pontuais e implementar as medidas cabíveis. Neste sentido, as faixas de domínio dos drenos (cultivadas ou não) deverão permitir o acesso das máquinas e terem espaço suficiente para a implantação das obras, inclusive com faixa marginal de proteção.

Pelo exposto, as faixas de terra marginais aos talvegues, embora estejam dentro dos limites dos lotes deverão, a qualquer tempo, permitir o acesso de máquinas e equipamentos para a execução de eventuais obras que se fizerem necessárias ao bom desempenho do sistema de drenagem.

Assim, para garantir o acesso e as condições de escoamento da drenagem natural, estas faixas deverão estar livres de Infra-estruturas permanentes largura mínima de aproximadamente 10 m em cada margem do talvegue.

Para a demarcação das faixas serão utilizadas, sempre que possível, poligonais alinhadas com os drenos naturais de forma que em nenhum ponto tenham largura menor que aquelas preconizadas acima.

O sistema de macrodrenagem proposto para o empreendimento consiste, conforme descrito anteriormente, no aproveitamento dos drenos naturais, definindo faixas de proteção e incentivando a ocupação de suas margens com vegetação perene, de preferência nativa.

A implantação do sistema de drenagem envolverá, além da demarcação e proteção dos drenos naturais, os seguintes elementos:

- sarjetas de proteção das estradas;

- bueiros (tubulares e celulares) de concreto nas travessias das estradas principais;

- passagens molhadas nas travessias das estradas secundárias;

- conformação dos drenos naturais a montante e a jusante dos bueiros e galerias implantados nos talvegues;

- conformação dos drenos situados a jusante dos bueiros implantados sob o canal.

A fim de determinar as vazões que escoarão em cada travessia, utilizou-se a equação do Método Racional para áreas até 50 ha e, para áreas maiores, utilizaram-se as equações de Burki-Ziegler e de McMath. Para o dimensionamento das obras (bueiros tubulares e celulares) adotaram-se os critérios do “Manual de Drenagem de Rodovias” do DNER.

O arranjo geral do sistema de drenagem está apresentado no Desenho 1309A-D-GER-DRE-01-01.

6.2.2.	Bacias de Drenagem e Vazões

Utilizou-se um mapa na escala 1:10.000 para localizar e posicionar as infra-estruturas existentes (estradas, agrovilas, canais, reservatório, etc.) e as infra-estruturas propostas (rede de adutoras, estradas vicinais) bem como os limites dos lotes e o sistema de drenagem (faixas de domínio e obras de arte).

De posse destes elementos, identificaram-se os locais onde deverão ser implantadas obras de drenagem (bueiros e passagens molhadas) e, ato contínuo, delimitou-se as bacias cujas águas convergirão para as mencionadas obras.

Os drenos naturais foram nomeados de forma a guardar uma seqüência que permita identificar facilmente as obras, cuja denominação está relacionada ao nome do dreno.

Os drenos principais ou secundários foram codificados tendo por base as bacias independentes drenadas por eles e utilizando-se a letra “D” seguida de um, dois ou três algarismos de forma a identificar os drenos principais (D-7.0, D-8.0, etc.), secundários (D-7.2, D-8.5, etc.) ou terciários (D-4.1.1, D-7.4.2, etc). Por outro lado, as travessias (bueiros e passagens molhadas) foram identificadas através da adição da letra “T” seguida de um número que identifica o dreno e de um algarismo seqüencial (1, 2, 3, ... n) de forma individualizar cada travessia, de montante para jusante, em cada dreno. Assim a primeira travessia do dreno D-6.1 será denominada T-6.1-1. A localização e codificação destas obras estão apresentadas no Desenho 1309A-D-GER-DRE-01-01.

Verificou-se que na região do empreendimento não existem informações hidrológicas recentes e, para preencher esta lacuna, foram adotadas as chuvas máximas observadas há mais de 30 anos nos postos de Delmiro Gouveia e Paulo Afonso, ambos situados próximo à área objeto deste estudo.

A partir da análise das chuvas destes postos, foram adotados os resultados dos estudos de intensidade, duração e freqüência do posto de Delmiro Gouveia para o tempo de recorrência (TR) de 10 anos. A representação gráfica destes resultados está mostrada na Figura 6.1.

Figura 6.1 - Curva Intensidade de Chuva x Tempo de Duração x Freqüência para  a Estação Delmiro Gouveia (AL)

As características das seções de vazão das travessias na área do empreendimento foram definidas através do cálculo das descargas máximas. Para tal determinou-se para cada bacia os seguintes elementos: área, em ha, desnível de dreno principal, em m, comprimento de dreno principal, em km e coeficiente de coeficiente de escoamento (C). De posse destes valores calculou-tempo de concentração (Tc) para cada bacia utilizando-se a fórmula de Kirpich:

Tc (h) = 0,95 (L3/H)0.385

onde:

- L é o comprimento dos drenos, e

- H é o desnível dos drenos.

Para o cálculo dos das descargas máximas foram adotados os seguintes critérios:

Para bacias de drenagem com área igual ou menor a 50 ha

Para esta situação utilizou-se o Método Racional, definido pela seguinte equação:

Q (m³/s) = C.I.A/360

onde:

- C é o coeficiente de escoamento, sendo adotado 0,45;

- I é a intensidade de chuva (mm/h) para o tempo de concentração, de cada bacia, e

- A é a área da bacia, em ha.

Para bacias maiores que 50 ha

Para estes casos utilizou-se a média das vazões obtidas pelos métodos de McMath e Burki-Ziegler. O primeiro método é indicado por Agustín A. Millar e o segundo é utilizado pelo DNER Como ambos são métodos empíricos, os resultados são discrepantes, razão pela qual adotou-se o maior valor dentre os resultados obtidos.

O método de McMath estima as descargas máximas através da seguinte equação:

Q (m³/s) = 0,0283.C.I.A4/5.S1/5

onde:

- C é coeficiente de escoamento de McMath para a área, sendo adotado 0,58;

- I é a intensidade de chuva (pol/h) para o tempo de concentração Tc de cada bacia, e

- A é a área da bacia, em acres (1 acre = 0,4047 ha);

- S é a declividade média (%o) do dreno principal.

O método de Burki-Ziegler calcula as descargas máximas através da seguinte fórmula:

Q (m³/s) = 0,022.A.R.C.(H/L.M)0,25

onde:

- A é a área de drenagem da bacia, em ha;

- R é a lâmina líquida (cm) decorrente da multiplicação entre a intensidade de chuva, em cm/h e o Tc de cada bacia;

- C é o coeficiente de escoamento, sendo adotado 0,25;

- H é o desnível do dreno principal, em m, e

- L é o comprimento do dreno principal, em km.

Como na área do empreendimento não ocorrem bacias de drenagem com áreas superiores a 20 km², não há necessidade de se utilizar outros métodos para cálculo de descargas, específicos para grandes bacias.

Realizou-se uma simulação com bacias de áreas hipotéticas (porém com declividades médias típicas da área do empreendimento), a fim de demonstrar o comportamento das equações estudadas bem como dos resultados obtidos para cada intervalo de áreas.

Tabela 6.1 - Escolha dos métodos de cálculo das vazões para as travessias

A representação gráfica dos resultados obtidos está apresentada na Figura 6.2 abaixo.

Figura 6.2 - Vazões obtidas através de diferentes métodos de cálculo

Uma vez definidos os métodos de cálculo das vazões a serem utilizados e identificados os locais  onde serão implantadas as travessias, determinam-se as áreas de drenagem das bacias contribuintes para cada caso e calcularam-se as vazões que deverão passar por estes locais. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 6.2 adiante.

Tabela 6.2 - Vazões de drenagem estimadas para as travessias preconizadas

6.2.3.	Seções dos bueiros

A partir das descargas máximas calculadas (com tempo de recorrência de 10 anos) para cada local onde será implantada uma obra de drenagem, foram definidas as seções dos bueiros e das galerias. Para estes cálculos foram utilizados os critérios e instruções que constam no Manual de Implantação de Drenagem (DNER, 1990-96) conforme apresentados adiante.

6.2.3.1.	Seções dos bueiros tubulares de concreto

As estimativas das vazões críticas que deverão passar pelos bueiros dependem, principalmente, da seção e da declividade. As capacidades (vazão crítica) destes bueiros foram determinadas através das seguintes fórmulas:

- bueiro simples tubular de concreto (BSTC): Q1 = 1,533.D2,5

- bueiro duplo tubular de concreto (BDTC): Q2 = 2 x 1,533.D2,5

- bueiro triplo tubular de concreto (BTTC): Q3 = 3 x 1,533.D2,5

onde Q é a vazão crítica (m³/s) e D é o diâmetro do tubo (m).

A velocidade crítica foi calculada por:

Vc (m/s) = 2,56.D0,5

A declividade crítica (para tubos com n = 0,015) foi calculada por:

Ic (%) = 0,739/D1/3

A área molhada (para velocidade crítica) foi definida por:

- para BSTC: A = ( - sen)/8 x D2

- para BDTC: A = 2 x ( - sen)/8 x D2

- para BTTC: A = 3 x ( - sen)/8 x D2

As principais características das seções, as vazões, as velocidades e as declividades destes bueiros estão mostradas na Tabela 6.3.

Tabela 6.3 - Vazão, velocidade e declividade crítica de bueiros tubulares de concreto operando como canal (Ec=D)

| Tipo | Diâmetro (m) | Área molhada crítica (m2) | Vazão crítica (m3/s) | Velocidade crítica (m/s) | Declividade crítica (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSTC | 0,60 | 0,22 | 0,43 | 1,98 | 0,88 |
| BSTC | 0,80 | 0,39 | 0,88 | 2,29 | 0,80 |
| BSTC | 1,00 | 0,60 | 1,53 | 2,56 | 0,74 |
| BSTC | 1,20 | 0,87 | 2,42 | 2,80 | 0,70 |
| BDTC | 1,00 | 1,20 | 3,07 | 2,56 | 0,74 |
| BDTC | 1,20 | 1,73 | 4,84 | 2,80 | 0,70 |
| BTTC | 1,00 | 1,81 | 4,60 | 2,56 | 0,74 |
| BTTC | 1,20 | 2,60 | 7,26 | 2,80 | 0,70 |

6.3.3.2.	Seções de bueiros celulares de concreto

As vazões críticas passarão pelos bueiros celulares foram calculadas utilizando-se as seguintes fórmulas:

- bueiros simples celular de concreto (BSCC): Q1 = 1,705 x H1,5

- bueiro duplo celular de concreto (BDCC): Q2 = 2 x 1,705 x H1,5

- bueiro triplo celular de concreto (BTCC): Q3 = 3 x 1,705 x H1,5

Para o cálculo da velocidade crítica utilizada a seguinte fórmula:

Vc (m/s) = 2,56.H0,5

A declividade crítica da galeria (concreto com n = 0,015) foi obtida por:

Ic (%) = [0,0585/H1/3 ]x[3+(4.H)/B]4/3

A área molhada (para velocidade crítica) foi estimada por:

- para BSCC: A = B x (2/3).H

- para BDCC: A = 2 x B x (2/3).H

- para BTCC: A = 3 x B x (2/3).H

As principais características das seções destes bueiros bem como as vazões, velocidades e as declividades críticas estão mostradas na Tabela 6.4.

Tabela 6.4 - Vazões, velocidades e declividades dos bueiros celulares de concreto operando como canal

| Tipo | Base x altura (mxm) | Área molhada crítica (m2) | Vazão crítica (m3/s) | Velocidade crítica (m/s) | Declividade crítica (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSCC | 1,0 X 1,0 | 0,67 | 1,71 | 2,56 | 0,78 |
| BSCC | 1,5 X 1,5 | 1,50 | 4,70 | 3,14 | 0,68 |
| BSCC | 2,0 X 1,5 | 2,00 | 6,26 | 3,14 | 0,56 |
| BSCC | 2,0 X 2,0 | 2,67 | 9,64 | 3,62 | 0,62 |
| BSCC | 2,0 X 2,5 | 3,33 | 13,48 | 4,05 | 0,69 |
| BSCC | 2,0 X 3,0 | 4,00 | 17,72 | 4,43 | 0,76 |
| BSCC | 2,5 X 2,5 | 1,17 | 16,85 | 4,05 | 0,58 |
| BSCC | 3,0 X 1,5 | 3,00 | 9,40 | 3,14 | 0,44 |
| BSCC | 3,0 X 2,0 | 4,00 | 14,47 | 3,62 | 0,47 |
| BSCC | 3,0 X 2,5 | 5,00 | 20,22 | 4,05 | 0,51 |
| BSCC | 3,0 X 3,0 | 6,00 | 26,58 | 4,43 | 0,54 |
| BDCC | 2,0 X 1,5 | 4,00 | 12,53 | 3,14 | 0,56 |
| BDCC | 2,0 X 2,0 | 5,33 | 19,29 | 3,62 | 0,62 |
| BDCC | 2,0 X 2,5 | 6,67 | 26,96 | 4,05 | 0,69 |
| BDCC | 2,0 X 3,0 | 8,00 | 35,44 | 4,43 | 0,76 |
| BDCC | 2,5 X 2,5 | 8,33 | 33,70 | 4,05 | 0,58 |
| BDCC | 3,0 X 1,5 | 6,00 | 17,79 | 3,14 | 0,44 |
| BDCC | 3,0 X 2,0 | 8,00 | 28,93 | 3,62 | 0,47 |
| BDCC | 3,0 X 2,5 | 10,00 | 40,44 | 4,05 | 0,51 |
| BDCC | 3,0 X 3,0 | 12,00 | 53,16 | 4,43 | 0,54 |
| BTCC | 2,0 X 2,0 | 8,00 | 28,93 | 3,62 | 0,62 |
| BTCC | 2,0 X 2,5 | 10,00 | 40,44 | 4,05 | 0,69 |
| BTCC | 2,5 X 2,5 | 12,50 | 50,55 | 4,05 | 0,58 |
| BTCC | 3,0 X 2,0 | 12,00 | 43,40 | 3,63 | 0,47 |
| BTCC | 3,0 X 2,5 | 15,00 | 60,66 | 4,05 | 0,51 |
| BTCC | 3,0 X 3,0 | 18,00 | 79,73 | 4,43 | 0,54 |

6.2.3.4.	Escolha dos bueiros

De posse das descargas máximas com TR = 10 anos para cada local de travessia e definidas as capacidades e das características dos bueiros tubulares e celulares, escolheu-se para cada travessia, o tipo de obra mais adequada.

A Tabela 6.5 relaciona as obras preconizadas para as travessias de estradas e/ou adutoras relativas ao empreendimento.

Tabela 6.5 - Vazões e dimensões dos bueiros

As dimensões obtidas para os diversos componentes dos bueiros tubulares e celulares estão apresentadas nos Desenhos 1309A-D-BUE-DRE-01-01 e 1309A-D-BUE-DRE-02-01.

6.2.3.5.	Definição das passagens molhadas

Uma vez definidas as vazões nos locais (travessias) onde serão implantadas as passagens molhadas, calcularam-se as seções e dimensões das mesmas adotando-se os seguintes critérios:

- espessura mínima do revestimento em pedra argamassada: 0,20 m;

- sobreelevação mínima do leito (em relação ao fundo do talvegue): 0,20 m;

- base mínima: 1,0 m;

- altura mínima (H) da calha: 0,20 m;

- proteção a jusante: 5 vezes a altura da lâmina d’água (5xH);

- taludes das rampas: 1V:5H;

- declividade da travessia: 0,05%;

- comprimento do passagem (B) definida pela “boca” do canal;

- rampas de acesso (transição) à passagem, em pedra argamassada e com 1,0 m de largura.

Para o cálculo da seção utilizou-se a equação de Manning com coeficiente de rugosidade igual a 0,015. Admitiu-se que a passagem molhada funcione como canal e que a seção resultante permita a passagem da vazão de cheia (TR=10 anos).

A partir destes critérios, calcularam-se as seções de cada passagem molhada, obtendo-se os resultados mostrados na Tabela 6.6.

Tabela 6.6 - Características hidráulicas das passagens molhadas

As dimensões das obras relativas a cada passagem molhada estão apresentadas no Desenho 1309A-D-BUE-DRE-03-01.

6.3.	Sistema Viário

Além das obras citadas e descritas nos itens anteriores, referentes ao sistema de uso coletivo, existem as obras de estradas de operação e manutenção bem como, os dispositivos elétricos de subestações e quadros de comando elétricos.

As estradas de operação e manutenção estão posicionadas no centro dos corredores, formados pelas linhas de distribuição elétrica e as tubulações das redes de distribuição.

A seção típica compreende uma plataforma com 6 metros de largura, envolvendo os serviços de raspagem para expurgo do solo vegetal, aterro compactado com material proveniente da escavação de jazida e revestimento primário com 20 centímetros de espessura.

As estradas, sem considerar os caminhos ao longo dos canais de adução, já construídos, totalizam 47.080 metros.

7.	SISTEMA DE SUPRIMENTO ELÉTRICO

O sistema de Irrigação de Jacaré-Curituba projetado é composto por duas estações elevatórias principais, denominadas respectivamente de EB-Setor-2 e EB-Setor-3, além dos pontos de tomada nos lotes de irrigação, com potências distintas para cada lote, variando desde 5 cv até 30 cv. Para os lotes pecuários, com menores vazões de água, estão previstas elevatórias com potências de até 1,0 cv.

Este memorial descritivo, aborda a filosofia e as diretrizes adotadas no projeto de suprimento de energia elétrica a essas unidades, estando subdividido, para um melhor entendimento do mesmo, como cinco subprojetos distintos, já que os mesmos encontram-se em diferentes segmentos do projeto. O Arranjo Geral deste sistema está apresentado nos Desenhos 1309A-D-GER-ELE-01-01 até 1309A-D-GER-ELE-04-01.

7.1.	INFORMAÇÕES GERAIS

O sistema supridor de energia elétrica para essas unidades do projeto, deverá ser de propriedade da Energipe, e operará na tensão de 13.8 kV.  A composição de cada unidade do projeto é de acordo com o apresentado na tabela a seguir.

| Estação Elevatória | Motores Ativos | Potência Unitária | Subestação |
| --- | --- | --- | --- |
| EEB-1 Setor-2 | 2 | 40 cv | 112,5 kVA |
| EEB-2 Setor-3 | 2 | 20 cv | 75,0 kVA |
| Pontos com 1 tomada | 1 | até 10 cv | 15,0 kVA |
| Pontos com 1 tomada | 1 | 10-20 cv | 30,0 kVA |
| Pontos com 1 tomada | 1 | 20-30 cv | 45,0 kVA |

Devido ao fato de que a legislação tarifária de energia elétrica no Brasil prevê incentivos fiscais na utilização da mesma para fins de irrigação, cada estação elevatória principal, da tabela acima, possui, além da subestação principal, uma outra subestação com capacidade 30 kVA para suprimento de energia elétrica às cargas de serviço da estação elevatória, com uma medição de energia elétrica independente da subestação principal, que estará sujeita aos benefícios fiscais da legislação.

Os estudos de partida dos motores apontaram para a necessidade de que os motores possuam chaves de partida e parada suaves, para que a flutuação de tensão no momento da partida não ultrapasse os limites estabelecidos pela Energipe, que é um valor de 3,5% na barra da subestação supridora da concessionária. Assim, o projeto prevê a utilização de chaves eletrônicas, para todos os motores em baixa tensão.

7.2.	SAÍDA DE LINHA 69 kV

O ponto de partida para o suprimento de energia elétrica ao projeto é a Subestação Usina de Xingó, situada próxima à Barragem de mesmo nome, onde é disponibilizada a tensão de suprimento de 69kV.

Assim, para suprimento ao projeto, está prevista a construção de um bay de saída em 69kV, equipado com chave seccionadora e disjuntor de 69kV, para proteção de linha de transmissão que irá alimentar a Subestação geral do Projeto de Irrigação.

No volume de orçamento encontra-se valor estimativo para construção dessa saída.

7.3.	LINHA DE TRANSMISSÃO 69 kV

A partir da SE de Xingó, uma linha de transmissão em cabo 336,4CAA, em estruturas de concreto, irá suprir a SE principal de Jacaré Curituba, com estrutura básica tipo C, com cruzeta canadense.

A extensão dessa linha é de aproximadamente 8,5 km, e deverá utilizar o mesmo corredor de outra linha de 69kV existente, afim de reduzir-se custos com indenizações. A faixa de segurança projetada é de 15 m, e atende aos preceitos da ABNT para esse tipo de linha.

7.4.	SUBESTAÇÃO PRINCIPAL

A subestação principal do projeto de Jacaré Curituba, será alimentada diretamente da SE Xingó da CHESF, e possuirá uma entrada de linha de 69kV, além de estrutura de concreto para previsão de uma futura saída de 69kV.

A potência nominal dessa subestação será de 10 MVA, podendo ser expandida até 12,5 MVA, através da adoção de ventilação forçada para o transformador. O transformador rebaixará a tensão de 69 kV, para 13.8 kV, que é a tensão das linhas de suprimento às cargas do projeto.

No total estão previstos 3 alimentadores de 13.8 kV, todos com saída a religador, afim de que a linha seja testada antes de ir a “lock out”.

7.5.	ALIMENTADORES DE 13.8 kV

A partir da SE principal do projeto, partirão 3 circuitos primários na tensão de 13.8 kV, suportados por estruturas de concreto tipo N-1, N-2, e N-4, ou qualquer combinação destas. Estes circuitos estão mostrados no Anexo 8.6 – Figuras 1 a 3

Os postes empregados serão de seção duplo T, com altura padronizada de 11m, e esforços a 0,20m  do topo variando entre 200, 400, 600, 1000, e 1500kgf.

Os condutores empregados serão em alumínio nu, com alma de aço, nas bitolas padronizadas de #4/0 CAA, #1/0 CAA e #4 CAA, conforme indicado na memória de cálculo dessas redes.

Ao todo estão previstos 105 transformadores ao longo das redes, para suprimento às tomadas de água, com potências nominais de 15 kVA, 30 kVA e 45 VA, esses transformadores reduzirão a tensão de distribuição de 13.8kV, para a tensão de utilização dos motores que é de 380V.

As bitolas estudadas considerarão a existência de motores, bem como os seus transientes de partida, bem como considerou a possibilidade da partida simultânea de mais de uma máquina, alternativa essa bastante possível, visto que essa operação é independente, e ocorre de maneira aleatória.

7.6.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EEB-1 - SETOR 2

A Estação Elevatória EEB-1 Setor-2 do Sistema de Irrigação de Jacaré Curituba, é composta por três unidades moto-bombas de 40 CV cada uma, onde funcionam duas unidades com uma reserva.

O suprimento de energia elétrica a esta estação elevatória se dará através de ramal primário em condutor de alumínio nu com alma de aço na bitola especificada no projeto, e derivada de circuito primário de distribuição.

O arranjo elétrico desta estação elevatória é conforme Tabela a seguir:

| Potência Instalada Motores | Potência Ativa Motores | Arranjo Subestação | Subestação Auxiliar |
| --- | --- | --- | --- |
| 120 CV | 80 CV | 1 x 112,5 kVA | 1 x 30 kVA |

A fim de proporcionar um melhor entendimento deste segmento do projeto, a descrição do projeto da estação elevatória EB-Setor 2 está subdividida conforme os itens a seguir:

- Subestação

- Iluminação externa

- Estação elevatória

7.6.1.	Subestação

A EEB-1-Setor-2 será suprida de energia elétrica através de uma subestação abaixadora ao tempo, tipo monoposte, localizada próximo à entrada do empreendimento.

A potência nominal desta subestação será de 112,5 KVA, em tensão primária de 13.800 V circuito delta, e em tensão secundária de 380/220V nominais a quatro fios (3 fases e neutro) em circuito estrela aterrado, montada em estrutura tipo N3 com poste de concreto tipo duplo 'T'  conforme peça gráfica anexa específica.

A potência nominal de 112,5kVA para a subestação, foi dimensionada considerando-se as cargas e a queda de tensão localizada no transformador no momento da partida, o que poderia inviabilizar a partida do motor, uma vez que as bobinas dos contatores só efetuam a retenção dos contatos com valores de tensão de até 85% da tensão nominal.

A proteção do transformador será feita através de conjunto de chaves corta-circuito tipo expulsão 15kV, 100A, 10kA, NBI 95kV e conjunto de pára-raios tipo válvula 12 kV, 10kA, com resistor não linear a óxido de zinco (ZnO), fixados nas estruturas através de ferragens galvanizadas a quente, conforme peças gráficas em anexo.

Os terminais de terra dos pára-raios deverão ser interligados entre si, devendo o condutor comum ser ligado à malha de terra da subestação, conforme peça gráfica.

O aterramento das estruturas será conforme detalhado em peça gráfica própria e o condutor de terra será em cobre nu na bitola de 35 mm².

O quadro de medição e proteção geral será  de execução ao tempo, conforme Normas de Fornecimento da ENERGIPE, confeccionado em alumínio, para acondicionamento dos Transformadores de Corrente, da medição indireta e da proteção geral, com invólucro manufaturado em alvenaria e concreto, localizado na base do poste da subestação conforme planta de montagem eletromecânica anexa.

Como proteção geral de entrada em baixa tensão será utilizado disjuntor tripolar termo magnético tipo quick lag  380V, 200A, 15 kA conforme projeto.

A medição será em baixa tensão, com medidor de kWh e kVARh de propriedade da Concessionária de Energia e cuja responsabilidade de fornecimento e instalação a ela compete.

A partir desse quadro, dentro de eletroduto de PVC rosqueável  de 4 polegadas, fixado no poste, será  executada através de condutor de cobre de 95 mm2, isolado para 1 kV alimentação à estação elevatória.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletrodutos de PVC rosqueável na bitola de 4 polegadas, conforme desenho, e nos locais de passagem de veículos pesados, deverá ser utilizado o eletroduto tipo PBA corrugado, a fim de evitar o seu envelopamento.

7.6.2.	Iluminação Externa

A iluminação externa do complexo será realizada através de luminárias externas abertas em alumínio estampado, equipadas com lâmpadas de vapor de sódio de 250W de potência.

Essas luminárias serão instaladas em postes telecônicos de aço galvanizado, com altura de montagem de 8m, chicote simples. Os circuitos que suprirão essas cargas serão oriundos da estação elevatória de água tratada, e serão todos em condutor de cobre de 4mm2 de seção, instalados em eletrodutos enterrados no solo, conforme mostrado no projeto. Também haverá um ponto de iluminação no poste da subestação aérea, afim de otimizar materiais.

O comando da iluminação externa será individualizado por luminária, através de relés fotoelétricos, que acenderão automaticamente as lâmpadas ao anoitecer.

Os circuitos que suprem as luminárias previstas, originam-se na estação elevatória, e serão encapsulados em eletrodutos de PVC rosqueável, na bitola de DN 3/4", possuindo caixas de inspeção executadas em alvenaria de bloco, com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões indicadas no projeto, nas mudanças de direção da tubulação, ou em trechos retos longos, afim de facilitar a enfiação dos condutores.

Nos trechos de travessia de veículos, será utilizado o eletroduto tipo PBA corrugado, para desta forma se evitar o envelopamento em concreto, a fim de garantir uma melhor resistência a esforços mecânicos, oriundos da passagem de veículos.

As bitolas dos condutores de iluminação externa são todas de #4mm2.

7.6.3.	Estação Elevatória

A partir do quadro geral de distribuição, situado na mesma mureta onde se encontra o quadro de medição se origina o circuito trifásico, protegido por disjuntor, para suprimento à estação elevatória.

O ramal secundário será em cabo de cobre com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola indicada no projeto, um condutor por fase, sendo o neutro com mesma isolação, e bitola, encapsulado em eletroduto de PVC rosqueável na bitola indicada no projeto.

Esta estação elevatória é composta por três unidades moto bombas de 40CV cada uma, sendo duas operando e outra reserva.

Para a partida dos motores de 40CV serão utilizados equipamentos tipo chave de partida e parada suave modelo SOFTSTARTER da WEG ou similar, para partida à plena tensão do motor, conforme especificado no projeto. Vale ressaltar que a flutuação máxima permitida no primário do sistema de distribuição Energipe, é de 8%, no ponto de entrega, no momento da partida.

Este projeto contemplou os estudos de partida do conjunto moto-bomba, verificando que a flutuação de tensão no momento da partida é da ordem de 4,2%, mas mesmo assim deverá ser solicitada a viabilidade de operação à Concessionária local, a fim de que essa possa executar eventuais ajustes em seu sistema, a fim de viabilizar o suprimento ao projeto.

Os circuitos de comando deverão ser alimentados em 220V através de transformador de comando não aterrado, e serem executados em condutores de cobre 2,5mm2, isolados em PVC 750V.

O quadro deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca , de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

A fim de garantir o não funcionamento de duas unidades em paralelo, situação não prevista no dimensionamento do sistema elétrico, foi projetado um sistema de intertravamento elétrico entre as três unidades moto-bombas, de forma que o acionamento da segunda unidade inibe o funcionamento do terceiro motor.

O comando dos motores será efetivado de maneira manual, através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação do motor, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde		- Motor desligado

- Lâmpada Vermelha	- Motor ligado

- Lâmpada Amarela		- Atuação da proteção

A iluminação interna da estação elevatória será efetivada através de lâmpadas mistas de 160W, sendo o acionamento desta através de interruptor simples localizado convenientemente junto à porta, conforme indicado no projeto.

O quadro de distribuição de serviços gerais, terá capacidade para 10 disjuntores tipo quick lag monopolares, incorporado no painel principal, junto à chave de partida do motor.

Como invólucro da iluminação, está previsto luminárias à prova de tempo, gases, vapores e pó, com capacidade para lâmpadas de até 250W mistas. Essas luminárias deverão possuir corpo em alumínio fundido, a fim de garantir maior durabilidade. Essas luminárias estarão equipadas com lâmpadas mistas de 160W.

Dentro da estação elevatória está prevista a instalação de duas tomadas, uma dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

Conforme preceitua a NBR 5410/04, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomadas, além do condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivadas através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto.

Os equipamentos tais como tomadas, interruptores e luminárias serão instalados também em conduletes apropriados.

As tomadas serão do tipo para uso ao tempo, à prova de gases vapores e pó, possuindo tampa com rosca para proteção da tomada, quando essa não estiver em uso. A tampa deverá possuir uma pequena corrente para mantê-la fixa ao corpo da tomada de forma a evitar o seu extravio.

Para proteção hidráulica dos conjuntos moto-bombas, está previsto um sensor de nível instalado no poço de sucção, assim, caso o nível no poço atinja um valor mínimo especificado, o circuito de acionamento do motor será aberto, tirando de operação o conjunto moto-bomba, evitando dessa forma a entrada de ar no sistema.

7.7.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - SETOR 3

A Estação Elevatória EEB-2 Setor-3 do Sistema de Irrigação de Jacaré Curituba, é composta por três unidades moto-bombas de 20 CV cada uma, onde funcionam duas unidades com uma reserva.

O suprimento de energia elétrica a esta estação elevatória se dará através de ramal primário em condutor de alumínio nu com alma de aço na bitola especificada no projeto, e derivada de circuito primário de distribuição.

O arranjo elétrico desta estação elevatória é conforme Tabela a seguir:

| Potência Instalada Motores | Potência Ativa Motores | Arranjo Subestação | Subestação Auxiliar |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 CV | 40 CV | 1 x 75 kVA | 1 x 30 kVA |

A fim de proporcionar um melhor entendimento deste segmento do projeto, a descrição do projeto da estação elevatória EB-Setor2 está subdividida conforme os itens a seguir:

- Subestação

- Iluminação externa

- Estação elevatória

7.7.1.	Subestação

A EE-Setor-3 será suprida de energia elétrica através de uma subestação abaixadora ao tempo, tipo monoposte, localizada próximo à entrada do empreendimento.

A potência nominal desta subestação será de 75 KVA, em tensão primária de 13.800 V circuito delta, e em tensão secundária de 380/220V nominais a quatro fios (3 fases e neutro) em circuito estrela aterrado, montada em estrutura tipo N3 com poste de concreto tipo duplo 'T'  conforme peça gráfica anexa específica.

A potência nominal de 75kVA para a subestação, foi dimensionada considerando-se as cargas e a queda de tensão localizada no transformador no momento da partida, o que poderia inviabilizar a partida do motor, uma vez que as bobinas dos contatores só efetuam a retenção dos contatos com valores de tensão de até 85% da tensão nominal.

A proteção do transformador será  feita através de conjunto de chaves corta-circuito tipo expulsão 15kV, 100A, 10kA, NBI 95kV e conjunto de pára-raios tipo válvula 12 kV, 10kA, com resistor não linear a óxido de zinco (ZnO), fixados nas estruturas através de ferragens galvanizadas a quente, conforme peças gráficas em anexo.

Os terminais de terra dos pára-raios deverão ser interligados entre si, devendo o condutor comum ser ligado à malha de terra da subestação, conforme peça gráfica.

O aterramento das estruturas será conforme detalhado em peça gráfica própria e o condutor de terra será em cobre nu na bitola de 35 mm².

O quadro de medição e proteção geral será de execução ao tempo, conforme Normas de Fornecimento da ENERGIPE, confeccionado em alumínio, para acondicionamento dos Transformadores de Corrente, da medição indireta e da proteção geral, com invólucro manufaturado em alvenaria e concreto, localizado na base do poste da subestação conforme planta de montagem eletromecânica anexa.

Como proteção geral de entrada em baixa tensão será utilizado disjuntor tripolar termo magnético tipo quick lag  380V, 125A, 15 kA conforme projeto.

A medição será  em baixa tensão, com medidor de kWh e kVARh de propriedade da Concessionária de Energia e cuja responsabilidade de fornecimento e instalação a ela compete.

A partir desse quadro, dentro de eletroduto de PVC rosqueável  de 4 polegadas, fixado no poste, será  executada através de condutor de cobre de 70 mm², isolado para 1 kV alimentação à estação elevatória.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletrodutos de PVC rosqueável na bitola de 4 polegadas, conforme desenho, e nos locais de passagem de veículos pesados, deverá ser utilizado o eletroduto tipo PBA corrugado, afim de evitar o seu envelopamento.

7.7.2.	Iluminação Externa

A iluminação externa do complexo será realizada através de luminárias externas abertas em alumínio estampado, equipadas com lâmpadas de vapor de sódio de 250W de potência.

Essas luminárias serão instaladas em postes telecônicos de aço galvanizado, com altura de montagem de 8m, chicote simples. Os circuitos que suprirão essas cargas serão oriundos da estação elevatória de água tratada, e serão todos em condutor de cobre de 4mm2 de seção, instalados em eletrodutos enterrados no solo, conforme mostrado no projeto. Também haverá um ponto de iluminação no poste da subestação aérea, afim de otimizar materiais.

O comando da iluminação externa será individualizado por luminária, através de relés fotoelétricos, que acenderão automaticamente as lâmpadas ao anoitecer.

Os circuitos que suprem as luminárias previstas, originam-se na estação elevatória, e serão encapsulados em eletrodutos de PVC rosqueável, na bitola de DN 3/4", possuindo caixas de inspeção executadas em alvenaria de bloco, com tampa em concreto e fundo em brita, nas dimensões indicadas no projeto, nas mudanças de direção da tubulação, ou em trechos retos longos, afim de facilitar a enfiação dos condutores.

Nos trechos de travessia de veículos, será utilizado o eletroduto tipo PBA corrugado, para desta forma se evitar o envelopamento em concreto, a fim de garantir uma melhor resistência a esforços mecânicos, oriundos da passagem de veículos.

As bitolas dos condutores de iluminação externa são todas de #4mm2.

7.7.3.	Estação Elevatória

A partir do quadro geral de distribuição, situado na mesma mureta onde se encontra o quadro de medição se origina o circuito trifásico, protegido por disjuntor, para suprimento à estação elevatória.

O ramal secundário será em cabo de cobre com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola indicada no projeto, um condutor por fase, sendo o neutro com mesma isolação, e bitola, encapsulado em eletroduto de PVC rosqueável na bitola indicada no projeto.

Esta estação elevatória é composta por três unidades moto bombas de 20CV cada uma, sendo duas operando e outra reserva.

Para a partida dos motores de 20CV serão utilizados equipamentos tipo chave de partida e parada suave modelo SOFTSTARTER da WEG ou similar, para partida à plena tensão do motor, conforme especificado no projeto. Vale ressaltar que a flutuação máxima permitida no primário do sistema de distribuição Energipe, é de 8%, no ponto de entrega, no momento da partida.

Este projeto contemplou os estudos de partida do conjunto moto-bomba, verificando que a flutuação de tensão no momento da partida é da ordem de 4,2%, mas mesmo assim deverá ser solicitada a viabilidade de operação à Concessionária local, afim de que essa possa executar eventuais ajustes em seu sistema, a fim de viabilizar o suprimento ao projeto.

Os circuitos de comando deverão ser alimentados em 220V através de transformador de comando não aterrado, e serem executados em condutores de cobre 2,5 mm², isolados em PVC 750V.

O quadro deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

A fim de garantir o não funcionamento de duas unidades em paralelo, situação não prevista no dimensionamento do sistema elétrico, foi projetado um sistema de intertravamento elétrico entre as três unidades moto-bombas, de forma que o acionamento da segunda unidade inibe o funcionamento do terceiro motor.

O comando dos motores será efetivado de maneira manual, através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação do motor, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde		- Motor desligado

- Lâmpada Vermelha	- Motor ligado

- Lâmpada Amarela		- Atuação da proteção

A iluminação interna da estação elevatória será efetivada através de lâmpadas mistas de 160W, sendo o acionamento desta através de interruptor simples localizado convenientemente junto à porta, conforme indicado no projeto.

O quadro de distribuição de serviços gerais terá capacidade para 10 disjuntores tipo quick lag monopolares, incorporado no painel principal, junto à chave de partida do motor.

Como invólucro da iluminação, estão previstas luminárias à prova de tempo, gases, vapores e pó, com capacidade para lâmpadas de até 250W mistas. Essas luminárias deverão possuir corpo em alumínio fundido, a fim de garantir maior durabilidade. Essas luminárias estarão equipadas com lâmpadas mistas de 160W.

Dentro da estação elevatória está prevista a instalação de duas tomadas, uma dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

Conforme preceitua a NBR 5410/04, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomadas, além do condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivadas através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto.

Os equipamentos tais como tomadas, interruptores e luminárias serão instalados também em conduletes apropriados.

As tomadas serão do tipo para uso ao tempo, à prova de gases vapores e pó, possuindo tampa com rosca para proteção da tomada, quando essa não estiver em uso. A tampa deverá possuir uma pequena corrente para mantê-la fixa ao corpo da tomada de forma a evitar o seu extravio.

Para proteção hidráulica dos conjuntos moto-bombas, está previsto um sensor de nível instalado no poço de sucção, assim, caso o nível no poço atinja um valor mínimo especificado, o circuito de acionamento do motor será aberto, tirando de operação o conjunto moto-bomba, evitando dessa forma a entrada de ar no sistema.

LISTA DE DESENHOS

UA = unidade animal.