1 - SERVIÇOS

As escavações serão realizadas segundo as dimensões, greides e taludes indicados nos desenhos de projetos, ou como solicitado pela Fiscalização.

Além dos cortes previstos nos projetos e/ou indicados pela Fiscalização, serão compreendidos dentro do serviço de  escavação de seções:

- Os cortes que se efetuem entre o nível do terreno natural após a raspagem e as linhas que delimitam as seções da obra projetada;

- Os cortes que se efetuem a partir da superfície de coroamento, no caso de canais em aterro, inclusive a sobre-espessura interna dos taludes, executada com o fim de garantir um grau de compactação adequada na seção a ser revestida;

- O acerto final da seção de acordo com as medidas apresentadas no projeto;

A fim de possibilitar a aplicação dirigida dos materiais resultantes das escavações programadas para a construção de aterros e/ou para a obtenção de agregados para concreto, a  Empreiteira deverá executar escavação seletiva conforme orientação da Fiscalização. Os esquemas de perfuração e de fogo, a carga e transporte, bem como, a aplicação ou estocagem em depósito, estarão sujeitos as orientações da Fiscalização.

Os canais, diques e cortes para estradas serão obrigatoriamente escavados mecanicamente, através de equipamentos adequados. Para os canais e drenos, sempre que possível, serão utilizadas escavadeiras hidráulicas providas de conchas trapezoidais, com taludes previstos em projeto.

Sempre que ocorrer escavação em rocha (material de 3ª categoria), deverão ser observados e obedecidos os critérios apresentados na ET-025.

As superfícies do fundo e dos taludes em aterro ou em reaterro compactado, sobre as quais tenha de ser colocado o revestimento, deverão ser cuidadosamente acabadas nas dimensões indicadas pelo projeto ou de acordo com instruções da Fiscalização.

A Empreiteira deverá efetuar as escavações utilizando processos adequados para cada caso, de modo a garantir a estabilidade da escavação nos taludes, durante o período de construção. Ainda de maneira a minimizar possíveis problemas concernentes a estabilidade, a Empreiteira deverá iniciar os trabalhos de revestimento e acabamento dos canais, logo após concluída a escavação.

As escavações em solos moles são aquelas executadas em material de baixa capacidade de suporte, saturado e incompatível para sua extração com o uso normal de equipamentos convencionais de terraplanagem. Essas escavações requerem o uso de “drag-lines” ou similar. Tais escavações, em princípio, não foram previstas neste Projeto.

Nos canais revestidos, o preenchimento do excesso de escavações em rocha, será efetuado com concreto de regularização ou outro a critério da Fiscalização.

Toda escavação deverá ser classificada, de acordo com a natureza do material em que se efetue e a dificuldade que ela apresente à sua extração, segundo o proposto na ET-005.

2 - CONTROLE

Serão admitidas as seguintes tolerâncias, desde que não sejam sistemáticas:

a)  Canais: seções de projeto  2 cm;

b)  Drenos e Estradas: seções de projeto   5 cm.

3 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações de canais, drenos e estradas, descritas nestas Especificações, serão medidas segundo as seções de projeto e os tipos de material escavado, tomando por unidade o metro cúbico de material escavado, transportado  e disposto na forma e local indicados no projeto ou determinado pela Fiscalização. Nessa medição será usado o método da Média das Áreas Extremas, entre estações de 20 m ou outras que sejam necessárias, segundo a configuração do terreno, tomadas antes e depois da execução do trabalho.

O volume de escavação em solos moles conforme caracterizado no item 1 será medido no caminhão utilizado para o transporte.

A medida que se forem executando as escavações, a Fiscalização irá determinando o tipo de material encontrado para posterior cálculo da quantidade correspondente a cada classe. A classificação de acordo com as características do material será feita, portanto, cada vez que houver  variações do tipo de material escavado e segundo a ET-005.

Não serão medidos, para fins de pagamento, as escavações em excesso nem os volumes de escavação, cujos materiais não tenham sido corretamente dispostos, de acordo com o especificado e/ou indicado pela Fiscalização, bem como as escavações para a execução das estradas de serviço.

As escavações, medidas e classificadas de acordo com o prescrito neste nestas Especificações, serão pagas à Empreiteira, a preços unitários da Planilha de Orçamentação de Obras, correspondente aos preços para canais, drenos e estradas, enquadrando estes serviços, nas seguintes faixas de distâncias de transporte:

- com deposição lateral (transporte  nulo);

- distância até 1000 m.

Quando pelas condições do projeto ou por solicitação da Fiscalização haja necessidade de colocar o material resultante da escavação além de 1000 m do local de sua extração, este transporte será pago de acordo com o preço unitário estabelecido no item correspondente a momento extraordinário de transporte  (ET-014).

Os preços das Planilhas de Orçamentação de Obras deverão corresponder a compensação integral pelos serviços executados incluindo a escavação, o esgotamento, a carga, o transporte conforme as faixas discriminadas, a descarga e espalhamento dos materiais, quando for o caso, a regularização da seção interna do canal, bem como toda mão-de-obra, ferramentas e equipamentos  necessários a execução dos serviços.