1 - SERVIÇOS

Este serviço compreende as operações de desmatar, destocar, limpar, remover e despejar como adiante especificado, todos os materiais que, por sua natureza, impeçam ou prejudiquem, a juízo da Fiscalização, o desempenho normal das atividades de construção.

Serão desmatadas, destocadas e limpas as áreas destinadas às estruturas permanentes, obras complementares indicadas no projeto, para estocagem e outras áreas a critério da Fiscalização. O desmatamento, destocamento e limpeza das áreas destinadas às jazidas, não serão medidos ou pagos à parte.  Da mesma forma, as áreas de empréstimo laterais não serão pagas à parte porque estão incluídas na faixa de domínio dos canais, não constituindo um item de serviço à parte.

São considerados como serviços de desmatamento, destocamento e limpeza os seguintes encargos:

- corte e desenraizamento de todas as árvores, arbustos, bem como troncos e quaisquer outros resíduos vegetais que sejam necessários retirar, de modo a permitir a realização dos   serviços subsequentes;

- demolição de pequenas edificações e outras benfeitorias que eventualmente possam estar localizadas dentro das áreas a serem desmatadas e limpas;

- retirada de pedras e outros materiais encontrados sobre o terreno;

- remoção e transporte dos materiais produzidos pelo desmatamento e limpeza, até os limites das áreas desmatadas ou até locais previamente escolhidos pela Fiscalização, quando for  necessário;

- incineração dos materiais inaproveitáveis obtidos no serviço de desmatamento e limpeza, em áreas aprovadas pela Fiscalização;

- raspagem e expurgo da camada superficial do terreno natural, até uma profundidade de 20 cm, eliminando os materiais orgânicos e demais materiais indesejáveis à construção das obras. A espessura da camada raspada de áreas específicas poderá, a critério da Fiscalização e dependendo características locais do terreno, ser menor que 20 cm.

As áreas a serem desmatadas, destocadas e limpas serão delimitadas pela Fiscalização, de acordo com os desenhos do Projeto e compreenderão as áreas de construção e de empréstimo. No caso específico dos canais de irrigação, o desmatamento terá como limite máximo a faixa de domínio de cada canal, indicada nos desenhos, salvo modificações propostas pela Fiscalização.

Nenhum serviço de terraplenagem subsequente poderá ser iniciado, enquanto as operações de desmatamento, destocamento e limpeza, nas áreas devidas, não tenham sido totalmente concluídas.

Os materiais aproveitáveis serão de propriedade da CODEVASF, devendo, os mesmos serem estocados em locais próximos à obra, indicados pela Fiscalização, sem nenhum ônus adicional para a CODEVASF. A seleção destes materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

Os danos e prejuízos à propriedades alheias, produzidos por operações inadequadas na execução dos serviços ora especificados ou mesmo erro na deposição dos materiais, destinados ao bota-fora, serão da responsabilidade exclusiva da Empreiteira.

2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços ora especificados, serão medidos sobre sua projeção, tomando por unidade o metro quadrado inteiro, não sendo levados em conta nestas medições, o desmatamento, raspagem e limpeza que a Empreiteira efetue fora das áreas indicadas pela Fiscalização.

O pagamento destes serviços será efetuado pelo preço unitário por metro quadrado constante da Planilha de Orçamentação de Obras. O preço unitário deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços, bem como a carga, transporte e descarga do material resultante até os locais de bota fora indicados pela Fiscalização.

Em nenhum caso a Fiscalização autorizará o pagamento por dois ou mais desmatamentos feitos em uma mesma superfície, pelo que a Empreiteira deverá cuidar para que o mesmo seja efetuado em períodos convenientes, para que o terreno se conserve limpo até que sejam executados os trabalhos de construção posteriores.