1 - CONDIÇÕS GERAIS

1.1-Todas as ferragens para esquadrias de madeira, serralheria, armário, balcões, guichês etc., serão inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento, devendo as mesmas obedecerem às EME's correspondentes.

1.2-Serão de latão cromadas, acabamento fosco ou polido, conforme especificado para cada caso, podendo-se admitir tipos misturados com partes de ferro cromado, conforme especificado no projeto.

1.3-O  assentamento de ferragens será procedido com particular esmero pela Empreiteira. Os  rebaixos ou encaixes  para  dobradiças,  fechaduras  de embutir,  chapa-testas  etc.,  terão  a  forma  das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, enchimento com taliscas de madeira etc.

1.4-Para o assentamento serão empregados parafusos de boa qualidade, acabamento                   e dimensões correspondentes aos das peças que fixarem, devendo aqueles                   satisfazerem a NB-45.

1.5-Quanto à escolha de dimensões e cuidados de aplicação de parafusos, observar-se-á o disposto no "Apêndice" da norma referida no item anterior.

1.6-A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista.

1.7-A localização das fechaduras, fechos, puxadores, dobradiças e outras ferragens será determinada à Empreiteira pela Fiscalização, se não identificável pelo sentido de abertura constante em projeto.

1.8-O trinco e a lingueta, quando recuados, não poderão ficar salientes mais que                   0,8mm da testa ou falsa testa.

1.9-A fixação da tampa da fechadura à sua respectiva caixa será feita, no mínimo,   por 3 pontos.

1.10-As maçanetas das portas, salvo condições especiais, serão localizadas a 105 cm                   do piso acabado.  Nas fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, estas                   ficarão também a 105 cm do piso.

1.11-As  conchas  das  janelas de guilhotina nunca serão colocadas na face externa de                    qualquer   das   folhas.  As   molas  de   bilha   serão  colocadas  nas  guarnições                    das portas, ficando as contrachapas assentes nas respectivas folhas.

1.12-As hastes dos aparelhos de comando das serralherias deverão correr ocultas no  interior  dos  marcos  ou  painéis,  deixando  aparente apenas os respectivos punhos ou pomos.

1.13-Os   punhos  dos  aparelhos   de   comando  deverão  ficar  a  l60  cm   do  piso, ou, quando  isso  não  for  possível  em posição tal que facilite as operações de manobra - de abrir e fechar - das esquadrias.  Em  ambos  os casos não deixará de ser objeto de consideração o aspecto estético da questão.

1.14-As  ferragens,   principalmente   as   dobradiças,  deverão   ser  suficientemente            robustas,  de  forma  a  suportarem,  com  folga,  o  regime  de  trabalho  a  que  venham a ser submetidas.

1.15-Para evitar escorrimento ou salpicadura de tinta ou verniz em ferragens não destinadas à  pintura,  serão adotadas precauções recomendadas na NESE referente à pintura.  Todas as peças expostas como chapas-testas, contrachapas,  espelhos,  maçanetas,  trincos,  puxadores   etc. deverão ser recobertas com plástico adesivo protetor.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Não será feita nenhum pagamento em separado para ferragens.  Seus custos deverão estar incluídos nos preços propostos para os demais itens de serviços, tais como: esquadrias de madeira e metálicas, balcões etc., conforme prescrições contidas nas NESES's 16 e 17.