1 - SERVIÇOS

As escavações para implantação das obras de arte localizadas fundações serão executadas segundo as cotas, linhas e taludes necessários para poder construir  todas as estruturas, tal como são indicados nos projetos ou de acordo com as indicações da Fiscalização.

Estarão incluídas neste item as escavações necessárias à execução de estruturas hidráulicas localizadas ao longo da rede de irrigação (sapatas e pilares de pontes, apoios de passarelas, controles de níveis, extravasores laterais com descarga de fundo, bueiros e galerias, e demais obras), incluindo o acerto final das superfícies para o recebimento das formas e do concreto.

Todas as operações necessárias à execução do serviço poderão ser efetuadas à mão ou por meio de equipamento mecânico. Além disto, segundo a natureza dos materiais encontrados, a Empreiteira também poderá fazer uso de explosivos, desde que tenha prévia autorização da Fiscalização. Em caso da utilização de explosivos, a Empreiteira deverá atender à ET-025.

Nas escavações, à medida que aumentam as profundidades, deverão ser verificadas as condições de estabilidade dos taludes e, se necessário, a critério da Fiscalização, protegidos com dispositivos adequados de contenção.

Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para se alterar o mínimo possível a rocha ou o terreno adjacentes à fundação. Toda escavação realizada por conveniência da Empreiteira, ou em excesso, por qualquer motivo que não o autorizado pela Fiscalização, correrá por conta da Empreiteira, assim como o preenchimento de excessos que deverá ser em concreto de regularização.

Se, durante o andamento da obra, julgue-se necessário ou conveniente modificar os taludes, inclinações, cotas ou dimensões das escavações citadas, nos lugares dos indicados no projeto ou determinados pela Fiscalização, estas modificações serão realizadas sem que a Empreiteira tenha, por isso, direito a uma compensação adicional sobre o preço unitário estabelecido no Contrato para este tipo de serviço.

Estas escavações serão classificadas conforme descrito no item 1.1 da ET-005.

As escavações para execução de blocos e cintas (baldrames) circundantes serão levadas a efeito com a utilização de escoramento e esgotamento d'água, se for o caso, de forma a permitir a execução, a céu aberto, daqueles elementos estruturais e respectivas impermeabilizações.

Todas as escavações deverão ser protegidas, quando for o caso, contra a ação da água superficial e/ou subterrânea, e mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol freático, a fim de assegurar uma boa execução dos trabalhos.

Deverá ainda, a Empreiteira, escavar todas as valas de drenagem adicionais necessárias para interceptar escoamento a fim de proteger os taludes da escavação ou para conduzir as águas dos bueiros ou valetas interceptoras.

Todo material proveniente das escavações, que, a juízo da Fiscalização, for adequado para outras obras, deverá ser transportado e disposto pela Empreiteira no local de sua utilização, ou, em lugar previamente escolhido. Os materiais não utilizáveis serão transportados até as zonas de bota-fora indicadas nos projetos ou em locais aprovados pela Fiscalização, devendo ser dispostos conforme preconizado no item 1.5 da ET-005.

A execução dos esgotamentos será de responsabilidade da Empreiteira, em todas as obras em que seja necessário, para assegurar uma boa execução dos trabalhos.

No caso das fundações para obras em concreto, o esgotamento deverá ser contínuo e efetuado, no mínimo, até a pega e o endurecimento do concreto.

As instalações de esgotamento deverão ter capacidade suficiente para manter as áreas de construção isentas de água de qualquer natureza.

O controle das escavações será exercido por verificações das dimensões estabelecidas e pelo nivelamento do fundo, para efeito de assentamento das fundações.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações para as fundações serão medidas tomando por unidade o metro cúbico de material escavado, classificado por tipo e colocado na forma e local que indiquem os desenhos ou fixe a  Fiscalização. Nesta medição será utilizado o método da média das Áreas Extremas, entre estações de 20m ou outras, a critério da Fiscalização, tomadas antes e depois da execução dos trabalhos até as seções definidas pelo contorno das estruturas indicadas no projeto.

À medida que forem efetuadas as escavações, a Fiscalização irá determinando o tipo de material encontrado para ulterior cálculo da quantidade correspondente à cada categoria. A classificação, de acordo com as características do material, definidas nestas Especificações, será feita, portanto cada vez que houver variação do tipo de material escavado.

A Fiscalização terá todo o direito de considerar indevidas quaisquer escavações cujas tolerâncias ultrapassem os valores mínimos necessários à perfeita execução da obra ou as escavações de acessos desnecessariamente longos.  Nestes casos serão pagas apenas as escavações julgadas, a critério da Fiscalização, necessárias e suficientes.

O preenchimento de escavações realizadas em excesso deverá ser feito em concreto de regularização, sendo este ônus por conta da Empreiteira.

As escavações, medidas e classificadas de acordo  com o  prescrito nestas Especificações, serão pagas à Empreiteira, a preços unitários da Planilha de Orçamentação de Obras, correspondentes aos preços de escavações para fundações, enquadrando estes serviços nas seguintes faixas de distância de transporte:

- com deposição lateral;

- com transporte até 1.000 m.

Quando a distância de transporte for superior a  1000 m, o transporte será pago de acordo com o preço unitário  estabelecido no item correspondente a momento extraordinário de transporte, conforme ET-014.

Nos preços das Planilhas de Orçamentação de Obras, deverá haver a compensação integral pelos serviços executados incluindo a escavação, esgotamento, carga e transporte até 1.000m, descarga e espalhamento dos materiais, quando for o caso, bem como toda mão-de-obra, ferramentas  e equipamentos necessários a execução dos serviços.