1 – SERVIÇOS

Os artefatos de concreto simples ou armado, sem função estrutural, tais como, calhas, lajotas, placas, colunas, moirões, caixilhos, caixas d'água, de inspeção, de gordura, tanques etc. deverão satisfazer as seguintes condições:

- os agregados para o concreto obedecerão à EB-4, à ET-036 respectiva e às necessidades de dosagem;

- será dada preferência às peças concretadas com vibração ou pré-vibração;

- todas as peças serão submetidas à cura, convenientemente conservadas à sombra e ao abrigo de correntes de ar, continuamente irrigadas durante, pelo menos, os primeiros quatros dias completos sucessivos à moldagem;

- as peças não serão removidas e transportadas ao lugar de assentamento ou instalação antes do decurso de dez dias, nem usadas antes de trinta dias, a contar da data de sua moldagem;

2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços relativos às lajes, lajotas e placas serão medidos por metro quadrado. Aqueles relativos a meio fio e meia cana serão medidos por metro

Todas as quantidades se referem a artefatos pré-moldados efetivamente executados e convenientemente assentados conforme o projeto e após aprovação por parte da Fiscalização.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários relacionados na Planilha de Orçamentação de Obras.

Os preços unitários incluem, sem se limitar, o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e ferramentas necessários para a perfeita execução do trabalho.