1 – RESPONSABILIDADE E SEGURANÇA

O desmonte a fogo somente será executado sob a supervisão de pessoal competente e por operários experientes neste tipo de serviço. Nenhum trabalho será iniciado antes da prévia aprovação da Fiscalização e de ter-se assegurada a proteção de pessoas, da obra e das propriedades da CODEVASF ou de terceiros.

A Empreiteira deverá estudar seus explosivos, a fim de limitar as vibrações resultantes a valores admissíveis, e evitar lançamentos de pedras e quedas de blocos, sendo ela responsável pelos danos que as explosões possam ocasionar sobre o meio ambiente.

A utilização de explosivos nas obras deverá sempre ocorrer de acordo com as leis vigentes e pertinentes ao trabalho contemplado nestas especificações.

A escavação a fogo será levada a efeito somente até as profundidades, quantidades e extensões que não possam prejudicar as estruturas e propriedades existentes, limitando ao mínimo possível  os danos causados à rocha, fora dos limites de escavação.

A Empreiteira será a única responsável por quaisquer acidentes  ou prejuízos pela escavação a fogo, devendo reparar às suas  custas quaisquer danos resultantes.

2 – PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

A Empreiteira deve submeter para aprovação, no mais tardar um mês antes da primeira detonação, um dossiê contendo:

- nome do técnico ou da subcontratada responsável pelos serviços com explosivos e dos locais previstos para os disparos;

- a lista dos materiais a serem utilizados nas detonações e o controle eventual das vibrações;

- suas experiências anteriores em matéria de utilização de explosivos.

A Fiscalização poderá exigir que o Empreiteiro conte com a assessoria de uma empresa especializada em obras com explosivos.

3 – TESTES PRÉVIOS COM OS EXPLOSIVOS

Previamente à remoção por fraturamento de grandes volumes de corte, testes prévios com explosivos serão executados sobre um volume de 1.000 m3, a fim de calibrar os planos de fogo que melhor respondam aos objetivos previstos, em particular quanto a :

- pré-corte dos taludes,

- compatibilidade da dimensão dos blocos detonados com a natureza dos aterros ;

- possibilidade de reutilização do material removido;

- limitação das vibrações tal que seja obedecido o critério de vibração máxima admissível previamente definido.

Um plano de fogo será proposto à Fiscalização e definido em concordância com a mesma.  Este programa comportará:

- testes de pré-corte,

- explosões de produção com fragmentação,

- explosões de produção de enrocamento.

Durante todo o período de testes, o Empreiteiro disporá, permanentemente sobre o canteiro de obras, do equipamento de perfuração, de carregamento dos furos com explosivos e de equipamento de transporte para a evacuação dos materiais detonados, além dos equipamentos para permitir a observação dos produtos da fragmentação e dos taludes executados.

Em vista dos resultados, a Fiscalização aceitará o(s) plano(s) de fogo submetido(s) a testes, ou solicitará a modificação e a realização de fogos de testes complementares a fim de atender às especificações.

Após a realização da bateria de testes, o Empreiteiro remeterá à Fiscalização um documento contemplando:

- o faseamento e o planejamento previsto para execução das obras,

- um relatório sobre as baterias de fogos (tipo de explosivo, perfuração, detonação), bem como alguns planos de fogos típicos.

4 - TIPOS DE DETONAÇÃO

4.1 – Detonação de desmonte lateral

O carregamento será repartido de tal forma que o enchimento superior do furo não exceda a largura de detonação.  Os fogos de desmonte lateral não devem ser realizados sobre mais de três fileiras.

B = largura da faixa do material detonado

b = enchimento com terra

M = malha de furos

b  B

Deverá haver uma perfeita integração entre as atividades de detonação e de terraplenagem de tal forma que um fogo de desmonte lateral, seja executado, apenas quando a remoção do material detonado do fogo precedente estiver concluída.

No caso onde um mau desprendimento do pé do corte seja constatado, este será eliminado especificamente por um fogo seletivo ou com britadeira.

4.2 – Fogos em cratera sem desprendimento lateral (pré-minage)

Neste caso, a altura de carregamento não deve exceder a distância mínima entre as perfurações, e a profundidade de perfuração não deve exceder 60 vezes o diâmetro da ferramenta.

4.3 – Fogos de contorno ou de pré-corte de taludes

Os fogos para obtenção dos taludes finais definidos em projeto, serão executados através das seguintes modalidades: prefissuramento, fogo cuidadoso e perfuração em linha. Em todas  essas modalidades, a perfuração de taludes inclinados deverá ser executada com utilização de gabaritos de  madeira e prumos a fim de garantir a inclinação e a direção requeridas. Serão admitidos desvios máximos de 1,50 cm/m para a perfuração.

A escolha do método mais adequado de fogo de acabamento será função de testes experimentais que deverão ser previamente realizados pela Empreiteira, com aprovação da Fiscalização.

A qualidade do pré-corte depende da qualidade da perfuração.  A Empreiteira deverá tomar todas as disposições necessárias para evitar a fissuração ou a desagregação do terreno além do paramento definitivo.

O pré-corte será realizado sobre os taludes de altura superior a 4 m com um explosivo uniformemente repartido (ex. : cordel detonante).  A altura das camadas de perfuração do pré-corte não excederá 12 m.

Quando se adotar carregamento com cordel detonante, serão selecionados os seguintes critérios:

- o diâmetro de perfuração será de 76 a 89 mm,

- o espaçamento das perfurações será em princípio da ordem de 0,70 m, mas este espaçamento poderá ser modificado em função da natureza do terreno e dos resultados da bateria de testes.

A bateria de testes permitirá determinar as cargas que melhor se adaptam às diferentes naturezas das rochas.

A tolerância de desvio das perfurações não deverá ser superior a 1 cm/m de perfuração. A Empreiteira proporá equipamentos específicos de perfuração que respeitem as normas de perfuração.

Os fogos de pré-corte serão realizados antes dos fogos de desmonte lateral ou dos fogos crateras, com um avanço de 10 m.

5 – DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS DE DETONAÇÃO

A Empreiteira procederá ao levantamento topográfico dos perfis transversais do terreno:

- ao final das operações de terraplenagem e antes das primeiras perfurações para os fogos de fraturamento,

- antes da perfuração de cada camada de pré-corte, e a cada vez que isto seja necessário para precisar o faseamento dos fogos.

Os locais das perfurações serão materializados no campo, a fim de permitir ao mineiro traçar com precisão o seu  plano de fogo.

6 – QUALIDADE E ACOMPANHAMENTO DA PERFURAÇÃO

- Previamente à perfuração e após o traçado do plano de perfuração pelo mineiro, o  Empreiteiro procederá ao levantamento topográfico das coordenadas planialtimétricas do conjunto dos pontos de perfuração.

- A caderneta de campo dos locais perfurados será remetida à Fiscalização antes do início das perfurações.  Este documento indicará para o local de cada perfuração: a cota da plataforma a executar e a sobreprofundidade da perfuração em relação a esta cota.

- Os equipamentos de perfuração serão obrigatoriamente equipados de instrumentos que permitam medir a profundidade.

- As observações relativas à perfuração serão anotadas pelo sondador do Empreiteiro sobre uma ficha de acompanhamento de perfuração, a qual será remetida à Fiscalização antes de cada fogo, e antes de se proceder às operações de carregamento com explosivos.

7 - EXPLOSIVOS

7.1 - Generalidades

A Empreiteira deverá obter das autoridades competentes as necessárias autorizações de compra, utilização e armazenamento dos explosivos.

7.2 - Qualidade

A Fiscalização poderá estabelecer certas exigências quanto  à qualidade dos explosivos e dos acessórios utilizados nas explosões. A Empreiteira deverá substituir por material com características aceitáveis, às suas expensas, o material  julgado inadequado, a critério da Fiscalização. Explosivos  deteriorados ou com prazos prescritos serão destruídos, conforme as   exigências das normas oficiais que regem o assunto.

7.3 – Transporte e  Armazenamento

O transporte e o armazenamento de explosivos deverão ser efetuados e supervisionados por pessoa de comprovada experiência neste tipo de atividade e após permissão das autoridades pertinentes. As espoletas e os detonadores, de qualquer classe, não deverão ser transportados ou armazenados nos mesmos veículos ou lugares em que se transportem ou estoquem os explosivos.

Os depósitos para armazenamento de explosivos deverão ser construídos conforme as exigências aplicáveis das correspondentes  normas oficiais e serão localizados longe do canteiro de obras e do acampamento, sendo devidamente fiscalizados e guardados, pela Empreiteira.

Apenas o pessoal autorizado terá acesso ao depósito de  explosivos.

A Empreiteira terá sempre registros atualizados dos estoques, com as entradas e saídas de material  e indicações dos locais  onde foram empregados os explosivos.

7.4 - Manuseio

As detonações somente serão realizadas sob supervisão de pessoal experimentado e qualificado.

Danos a terceiros ou às suas propriedades, decorrentes da utilização imprópria de explosivos, serão da inteira  responsabilidade da Empreiteira.

Dependendo das circunstancias, a critério da Fiscalização, a Empreiteira deverá utilizar dispositivos de proteção, como malhas de aço, lastros, fogo controlado ou outros meios adequados, de modo a reduzir os efeitos das detonações, evitar acidentes e eliminar as possibilidades de danos às instalações e serviços.

O esquema de alarme sonoro e visual compatível com os padrões de segurança exigidos e as consequências de eventuais acidentes serão da inteira responsabilidade da Empreiteira. Os  dispositivos de alarme serão aprovados previamente pela Fiscalização.

7.5 – Enchimento dos furos de detonação

O enchimento dos furos de detonação será executado com pedregulhos de granulometria 2/6 ou 6/10 mm compreendido entre 2/4 e 6/10 mm, nos seguintes casos:

- furos de pré-corte dos taludes,

- em qualquer caso onde a poeira de perfuração (cuttings) seja úmida ou constituída em sua maioria por materiais finos 0/0 mm;

- se houver necessidade de melhoria do rendimento dos fogos para reduzir a porcentagem de blocos,

- para melhorar a segurança contra os lançamentos de pedras.

- 7.6 – Modo e sistema de detonação

A detonação será obrigatoriamente realizada do fundo para a superfície da perfuração.

A Empreiteira proporá à Fiscalização dispositivos e seqüências de detonação cuidadosamente otimizados para obter um bom rendimento dos fogos, visando particularmente:

- um bom fraturamento dos materiais ;

- uma redução das vibrações no meio ambiente.

Caso a Empreiteira utilize o modo de detonação de fogo seqüencial, devem ser respeitadas as três regras descritas a seguir:

- intervalo de tempo entre duas explosões vizinhas  17 milisegundos,

- intervalo de tempo entre duas explosões quaisquer  8 milisegundos,

- nenhuma explosão subseqüente deve ser iniciada sem que antes se tenha garantida a total detonação do explosivo anterior.

- 7.7 – Acompanhamento e controle dos fogos

- A Empreiteira submeterá para aprovação junto à Fiscalização, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência antes da primeira detonação, um plano de fogo que deverá conter as seguintes informações:

- o local com espaçamento e coordenadas planialtimétricas de cada furo e horário previsto para as explosões;

- o(s) tipo(s) dos explosivos a serem utilizados;

- o diâmetro, a profundidade o tipo de material de enchimento da cada perfuração;

- o método de detonação e o tipo de detonador de cada explosivo;

- a quantidade total de explosivos;

- em caso de utilização de explosivo sequencial, a conexão das diferentes linhas e um plano de retardo efetivo das cargas.

Após cada fogo, os resultados do controle de vibrações serão transmitidos à Fiscalização, bem como todas as informações úteis relativas ao fogo realizado (corte dos taludes, granulometria dos aterros, etc.).

À medida que a escavação se aproximar dos limites finais, os  planos de fogo serão modificados para preservar a integridade da superfície final a ser atingida. As explosões não deverão causar trincas ou alterar de qualquer modo as superfícies finais, para que elas não se tornem impróprias para utilização. A aprovação do plano de fogo pela Fiscalização não desobrigará a Empreiteira das responsabilidade descritas no item 1 desta Especificação.

A qualquer momento a Fiscalização pode suspender os serviços com explosivos ou solicitar à Empreiteira uma modificação no plano de fogo caso os objetivos definidos quando da bateria de testes não sejam atingidos.

8 - CONTROLE DAS VIBRAÇÕES

A medição e a análise das vibrações implicam na utilização de um conjunto de medidas que compreendem:

- a detecção;

- a transmissão;

- o armazenamento dos sinais vibratórios;

- o tratamento e a impressão dos resultados.

Antes dos primeiros fogos, a Empreiteira deverá submeter à Fiscalização para aprovação, as características dos aparelhos e métodos de medição que ele planeja colocar em serviço para o controle das vibrações.

O posicionamento dos detetores levará em conta as particularidades das obras a supervisionar e uma atenção especial será dada à ligação detetor/estrutura.  Cada posição de detetor será levantada planialtimetricamente pela Empreiteira.

As informações coletadas por meio de registradores serão armazenadas em sua totalidade sob a forma numérica e transmitidas à Fiscalização após cada fogo.

9 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 - Uso de Explosivos

Nenhuma medição será feita quanto ao emprego de explosivos, em virtude de sua utilização já estar incluída nos serviços em que seja indispensável o seu uso.

Nenhum pagamento será feito à Empreiteira pelo emprego de explosivos. Sua utilização e as despesas necessárias para as operações com explosivos deverão estar incluídas nos preços unitários de escavação de material de 3ª categoria.

9.2 – Pré-corte dos Taludes (Fogos de Contorno)

Pré-corte dos taludes ou fogos de contorno são aqueles destinados à obtenção das paredes finais de escavação.

A medição será feita considerando-se a área plana indicada para a perfuração, adequadamente perfurada, conforme indicado no projeto.

O pagamento será feito pelo preço unitário correspondente às Planilhas de Orçamentação de Obras e representa a compensação integral pela execução do preparo do terreno, instalação de gabaritos, perfuração, fornecimento, carga e detonação dos explosivos e tudo o mais relacionado com o item, conforme estabelecido nestas Especificações.