1 – SERVIÇOS

Esta especificação trata do serviço relativo à escavação requerida pelas obras permanentes indicadas nos desenhos e outras escavações julgadas necessárias. O serviço inclui o fornecimento de toda a mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para a remoção, carga e transporte de todos os materiais para o local da obra, pilhas de estoque ou áreas de despejo.

Escavação a céu aberto abrange todas as escavações previstas no Projeto. Entretanto, como estão particularizadas as escavações para tipos de serviço bem específicos (ET-006, 008 e 009) estas especificações apresentam uma caracterização geral das escavações, aplicando-se a todos os casos onde as mencionadas acima não são atendidas.

Normalmente, este tipo de escavação será utilizado nos grandes patamares de escavação, cabendo as demais especificações para os locais de escavação confinados.

Os limites da escavação estarão de acordo com as linhas, cotas e taludes mostrados nos desenhos, ou como estabelecido pela Fiscalização. A escavação excessiva pode requerer preenchimento com concreto ou terra compactada, como determinado, até os limites indicados, às expensas do Empreiteiro.

As superfícies escavadas que permanecerão expostas terão uma boa conformação e serão preparadas para permitir uma drenagem e proteção contra erosão, adequadas.

Pelo menos 10 (dez) dias antes do início de qualquer escavação, a Empreiteira submeterá, para aprovação da Fiscalização, um plano correspondente ao desempenho da escavação à céu aberto. Caso sejam necessários detalhes complementares, a Fiscalização os comunicará ao Empreiteiro.

– Classificação dos Materiais

A classificação dos materiais a serem escavados será de acordo com as seguintes definições:

Materiais de 1ª Categoria: compreendem solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 metros, qualquer que seja o teor de umidade que apresentem;

Materiais de 2ª Categoria: compreendem os materiais com resistência ao desmonte  mecânico inferior à da rocha não  alterada, cuja extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização de equipamento de escarificação; a extração eventualmente poderá envolver o uso de explosivos ou processos manuais adequados. Estão incluídos nesta classificação os blocos de rocha de volume inferior a 2 m3 e os matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1,00 m;

Materiais de 3ª Categoria: compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico equivalente à da rocha não alterada e blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1,00 m ou de volume igual ou superior a 2 m3, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento, se processem somente com o emprego contínuo de explosivos.

– Procedimentos para Escavação

As escavações deverão ser executadas segundo as cotas, linhas e taludes especificados no projeto ou determinados pela Fiscalização. Uma vez que a escavação for concluída, as superfícies serão limpas.

Uma vez que o serviço de limpeza for concluído, a Fiscalização examinará as superfícies escavadas a fim de determinar se elas estão aceitas. Se aceitas, a Empreiteira continuará com o trabalho iniciando as operações de nivelamento final.

Na escavação em rocha, deverão ser obedecidas todas as orientações que constam na ET-025, além tomar todas as precauções necessárias durante a escavação a fim de evitar o fraturamento ou fissuramento da rocha remanescente. Se a rocha não atender aos requisitos de construção como determinado pela Fiscalização, a Empreiteira continuará as operações de escavação até novos limites. Este procedimento será repetido tantas vezes quanto for necessário.

#### – Escavação Seletiva

Todo material resultante das escavações, que for adequado, será re-utilizado na construção de aterros, reaterros ou para proteção de taludes.

O material adequado será separado por equipamento de carga durante as operações  de escavação e será lançado em locais designados, com ou sem pilha-de-estoque intermediária, como determinado pela Fiscalização.

O material inadequado será depositado em áreas de refugo ou bota-fora indicadas pela Fiscalização. Após tudo concluído, as áreas de refugo estarão estáveis e terão taludes regulares e uniformes.

#### – Pilhas de Estoque

Como indicado pela Fiscalização, os materiais selecionados obtidos das escavações previstas serão depositados em pilhas de estoque. As pilhas de estoque serão localizadas dentro da distância máxima de 1.000 metros do local das escavações. Se as pilhas de estoque forem localizadas a uma distância maior que 1.000 metros, a distância de transporte será paga como especificado na ET-014.

As áreas onde as pilhas de estoque serão localizadas terão suficiente capacidade de suporte, terão drenagem adequada, e não conterão materiais que causariam a contaminação do material da pilha de estoque.

#### – Áreas de “Bota-fora”

Os materiais inadequados das escavações  previstas serão colocados em áreas de refugo ("Bota-Fora") aprovadas pela Fiscalização, localizadas a uma distância máxima de 1.000 metros do local das escavações. Essas áreas serão selecionadas de tal modo que os depósitos não interfiram com as operações de construção e não criem obstáculos ao escoamento das águas e nem destoem da aparência da obra ou das áreas próximas. A forma e altura dos depósitos deverá se conformar à aparência das áreas adjacentes.

Quando aprovado pela Fiscalização, as áreas de “bota-fora” poderão ficar situadas longitudinalmente às margens dos canais.

As áreas de "Bota-Fora" terão drenagem adequada e os taludes serão protegidos, como indicado pela Fiscalização.

#### 1.6 – Procedimentos Especiais

Os seguintes procedimentos serão observados:

- Falhas de Taludes

A Empreiteira tomará todas as precauções  necessárias para prevenir a falha de taludes. No caso de ocorrer falha de taludes, o reparo dos danos e remoção do material resultante será realizado pela Empreiteira e às suas expensas.

- Expansão do Solo de Fundação

Serão tomadas as precauções para evitar a expansão dos solos de fundação. Caso isto venha a ocorrer, entre a escavação e o revestimento, será corrigido por umidificação seguida de compactação, a não ser que a Fiscalização considere este procedimento insuficiente para assegurar a estabilidade do terreno em causa.

- Manutenção das Superfícies Escavadas no Solo.

Todas as precauções necessárias serão tomadas para preservar as superfícies finais da escavação de danos devido ao tráfego de equipamento, erosão e intempéries, até que os materiais para o maciço sejam colocados.

- Canais de Desvio de  Água

Em certos locais como determinado pela Fiscalização, a Empreiteira escavará canais e valas para desviar a infiltração ou água de chuva.

2– MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A escavação a céu aberto será medida por metro cúbico de material escavado até as cotas, limites e taludes mostrados nos desenhos, ou estabelecidos pela Fiscalização. Os levantamentos topográficos serão feitos antes do início e depois da escavação.

A Fiscalização classificará os materiais encontrados enquanto a escavação está sendo realizada, para cálculo das quantidades que correspondem a cada tipo de material.

Nenhuma medição ou pagamento será feito para qualquer escavação que a Fiscalização considere estar em excesso àquela requerida para o adequado desempenho da obra ou pela remoção de material que tenha caído dentro da área escavada.

Nenhuma medição ou pagamento será feito por reescavação do material colocado em pilhas-de-estoque intermediárias ou por qualquer remanejamento necessário de material devido a interferência com outras partes da obra.

O pagamento para escavação será feito aos preços unitários aplicáveis do metro cúbico de material escavado classificado, indicado na Planilha de Orçamentação de Obras, enquadrando estes serviços na distância de transporte até 1.000m.

Quando a distância de transporte for superior a  1000 m, o transporte será pago de acordo com o preço unitário estabelecido no item correspondente a momento extraordinário de transporte, conforme ET-014.

As distâncias de transporte serão medidas entre os centros de gravidade dos materiais escavados e dos materiais colocados ou depositados.

Os preços unitários indicados na Planilha de Orçamentação de Obras para escavação  incluirão os custos de toda a mão-de-obra, equipamento e materiais necessários para realizar o serviço como aqui especificado, incluindo carregamento, transporte, descarga e espalhamento dos materiais, quando necessário.