1 – SERVIÇOS

Estes serviços têm por finalidade o plantio de grama ou outras espécies vegetais cobrindo toda a superfície dos taludes dos diques, canais, estradas, jardins e em locais indicados pelo projeto ou determinados pela Fiscalização. Serão utilizadas leivas de grama ou mudas das espécies vegetais indicadas pela Fiscalização, que serão transportadas até o local e plantadas.

As leivas de grama deverão ser colocadas sobre a superfície do talude, depois deste estar devidamente regularizado e receber a cobertura de 15 cm de terra vegetal. As mudas de grama deverão ser plantadas nos taludes e áreas previamente preparadas para tal fim. As mudas de espécies vegetais arbóreas ou arbustivas serão plantadas em covas com as dimensões indicadas para cada espécie, posicionadas nos locais e espaçamentos indicados no projeto.

As fileiras de mudas ou leivas de grama serão implantadas, quando nos taludes, de cima para baixo. As mudas de grama deverão ser implantadas em filas intercaladas, com espaçamento e cobertura mínima indicado pela Fiscalização. As leivas deverão ser implantadas com espaçamento tal que, cubra no mínimo 97% da área protegida.

Poderá também ser usado o processo de hidrossemeadura, utilizando sementes de gramíneas e leguminosas, devendo esse processo ser executado com equipamentos apropriados.

O serviço de proteção vegetal de taludes e de áreas urbanizadas envolve o trabalho de rega até que o revestimento vegetal apresente sinais de reverdescimento uniforme e até que as mudas de espécies arbóreas e arbustivas tenham enraizado.

O controle de serviço será visual, para verificação da cobertura total da superfície dos taludes com o revestimento vegetal, e quanto à pega e enraizamento, pela uniformidade de coloração.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços será realizada pela determinação em metros quadrados, da área efetivamente protegida e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

Neste preço deverá estar incluído o fornecimento dos materiais, inclusive água para regas, adubo, a completa execução do serviço, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra e outros.