1. CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras deverá ser construído de acordo com a legislação vigente aplicável.

Deverão ser adotadas técnicas e procedimentos seguros para trânsito e destinação final de efluentes líquidos, graxas, óleos, esgotos sanitários e lixo de qualquer espécie na área do canteiro e no seu entorno. A construtora deverá apresentar esquema, em forma de desenhos e descrições, das soluções a serem adotadas.

Deverão ser promovidas, desde o inicio das obras, palestras educativas sobre aspectos ambientais decorrentes do empreendimento, principalmente para operadores de máquinas, topógrafos e auxiliares de campo prevendo, principalmente, esclarecimentos quanto ás medidas que deverão ser tomadas para garantir proteção ás áreas de Reserva Legal e evitar desmatamentos não autorizados e outras degradações ambientais.

A construtora deverá apresentar um programa de palestras onde constem:

a) temas a serem abordados;

b) periodicidade das palestras (não inferior a 60 dias);

c) metodologia a ser adotada.

O cronograma de realização de palestras deverá ser referenciado, segundo os temas das mesmas, às etapas do planejamento de obras.

2. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO

Ao final de sua utilização as jazidas deverão ser recompostas mediante a recolocação da camada orgânica inicialmente removida, a qual deverá ser espalhada com espessura uniforme.

Deverá evitar-se que, ao final da recuperação das áreas de jazidas, permaneçam grandes depressões no terreno e, para isso, poderão ser colocados antes da camada orgânica, excedentes de bota-fora não deteriorados ou contaminados e, devidamente retalhados.

Os taludes e rampas das depressões deverão ser amenizados para promover a drenagem da área sem que isso venha a provocar erosões ou deformações nos terrenos circundantes.

3. PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Os procedimentos deverão estar de acordo com a Lei Federal n° 4.771/65 e sua alteração pela Lei n° 7.803/89 e Resolução do CONAMA n° 04/85.

Durante a execução das obras deverão ser tomadas providências para a proteção dos limites das áreas determinadas como de Reserva Legal e de Preservação Permanente, proibida a utilização das mesmas para quaisquer finalidades;

Caso se constate a devastação, pela construtora, de vegetação que se enquadre nas disposições legais acima citadas, mesmo que necessárias á implantação das obras, a mesma será obrigada a recuperá-las obedecendo a critérios técnicos e métodos aplicáveis, previamente aprovados pela área de Meio Ambiente da CODEVASF;

4. UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS

A construtora deverá apresentar lay-out e descritivos dos locais de armazenagem de explosivos e acessórios, suas localizações em relação às áreas e aos traçados do projeto e canteiro de obras, acrescidos de:

- distância em metros em relação à outras construções ou logradouros existentes (habitações, estradas, ferrovias, etc..);

- descrição de materiais utilizados na construção dos paióis, planta e um corte demonstrando aberturas para ventilação, pisos elevados e ventilados etc...;

- características de estocagem e manuseio de explosivos e acessórios;

- descarte de materiais utilizados e não utilizados;

- descrição de sistemas de alerta e proteção a pessoas e ao ambiente natural quando das detonações.

5. RESÍDUOS

Durante a execução das obras e ao seu término não deverão ser acumulados, na área do Projeto, restos de materiais de construção, papéis, recipientes, e outros resíduos caracterizados como LIXO.

6. LINHAS DE TRANSMISSÃO

Prevista a construção de LT's paralelas a cursos d'água ou leitos, mesmo que secos, deverá ser respeitada a faixa de preservação permanente estipulada pela Lei N° 7.803/89.

Na construção de LT's que cruzem os leitos de curso d'água, mesmo que secos, após a conclusão dos serviços, deverão ser recompostas as vegetações ciliares porventura devastadas na faixa legal das margens.

7. CRONOGRAMA DE DESMATAMENTO DAS ÁREAS E FAIXAS DE CONSTRUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS

A construtora deverá apresentar cronograma de desmatamento das áreas, compatível com o cronograma de execução de obras, de forma a evitar exposição do solo por tempo prolongado.

8. MONTAGENS HIDROMECÂNICAS E ELÉTRICAS

A(s) Contratada(s) responsável(is) pelas montagens hidromecânicas e elétricas deverá(ão) atender às recomendações anteriores naquilo que lhe (s) for aplicável, à critério da Fiscalização da CODEVASF, com vistas a prevenção de possíveis impactos ambientais decorrentes das atividades previstas no(s) Contrato(s).  Deverá(ão) ainda:

a) Apresentar à Fiscalização:

- listagem completa dos insumos utilizados durante a realização dos serviços, incluindo respectivos quantitativos;

- projeto ou croqui das estruturas de armazenamento dos produtos apresentados na listagem, contemplando dispositivos de proteção contra intempéries, drenagem pluvial, isolamento do solo através de estrado de madeira, combate a incêndio e contenção de derrames de substâncias tóxicas, tais como óleos, graxas, lubrificantes, e combustíveis, bem como produtos inflamáveis;

- A localização de tal depósito, bem como as especificações dos dispositivos citados deverão ser submetidos à Fiscalização da obra.

- Programa de coleta, em recipientes adequados, de todo e qualquer resíduo ou sobra de material, tais como fiações, embalagens, estopas, ferragens, fluidos, etc;

A destinação final destes materiais, bem como a periodicidade de coleta e adequação dos recipientes, serão discutidos de comum acordo com a Fiscalização.

- Previsão de programa de prevenção e contenção de acidentes com cargas perigosas, incluindo, além de outros à critério da Fiscalização:

- implantação imediata de diques de contenção de fluidos, escavados em terra, evitando a contaminação de cursos d'água;

- colocação de material absorvente, como areia ou serragem;

- retirada do solo contaminado, para disposição em local apropriado com o devido tratamento de impermeabilização do solo e posterior recobrimento, em comum acordo com a Fiscalização.

b) Atender as seguintes orientações:

- Utilizar áreas mínimas para estocagem e manobras e/ou circulação de veículos de carga e equipamentos de montagem;

- Utilizar áreas para estocagem, principalmente de combustíveis e/ou lubrificantes, não adjacentes ás drenagens naturais, evitando também a proximidade de rios, riachos, córregos, etc;

- Providenciar recipientes para disposição de sobras de materiais tipo: pontas de tubulações e fios, recortes de chapas metálicas, pontas de materiais metálicos utilizados para apoio ás montagens, pontas de bastão de solda, equipamentos de proteção individual (EPl's) em desuso, enfim todas as sobras de materiais utilizados para os serviços de montagens;

- Providenciar recipientes estanques para a coleta de estopas já utilizadas e contaminadas com óleos, graxas e lubrificantes;

c) Observar os seguintes cuidados:

- Quando da utilização de andaimes de madeira ou metálicos, as peças dos mesmos deverão ser dispostas e armazenadas de forma ordenada e as peças maiores que apresentarem-se avariadas deverão ser depositadas em locais determinados pela fiscalização e as peças menores tipo sobras de cabos e cordas, parafusos, arames, porcas, conexões, pregos e fragmentos de madeira deverão ser dispostas em recipientes apropriados. De forma alguma será permitida a disposição desordenada no local das obras;

- Se houver necessidade de utilização de área que requeira desmatamento e/ou terraplanagem, esta atividade só será permitida com o consentimento da fiscalização e com o compromisso da empreiteira de reafeiçoar a área e reconstituí-la, retirando todos os detritos e materiais que possam prejudicar sua recuperação, de forma que facilite os serviços de revegetação da mesma;

- No caso de acidente que contamine o solo com líquidos tipo lubrificantes, combustíveis, graxas ou líquidos para teste de solda, a porção de solo contaminado deverá ser retirado, na presença da Fiscalização, com retroescavadeira e, se for o caso, com caminhão caçamba, e disposto em área a ser determinada pela Fiscalização;

A(s) montadora(s), durante a execução dos serviços, deverá(ão) manter as locais limpos e isentos de todo e qualquer material que prejudique a segurança dos trabalhadores ou que possa prejudicar, mesmo que posteriormente, a sanidade do meio ambiente.

9. ENTREGA DE OBRAS/SERVIÇOS

Na entrega das obras/serviços contratuais a(s) construtora(s)/montadora(s) deverá(ão) promover, á critério da Fiscalização, a limpeza de toda a área utilizada para o desenvolvimento dos seus trabalhos, deixando-a isenta de entulhos, restos de materiais, manchas de óleos, graxas ou lubrificantes; os terrenos utilizados deverão ser reafeiçoados e estar isentos de qualquer material que possa prejudicar sua revegetação ou recuperação.

No documento formal de recebimento definitivo das obras/serviços constará cláusula de atendimento ás recomendações de proteção ambiental durante e na conclusão dos mesmos, cópia do qual será enviada à Coordenadoria de Meio Ambiente, atestada pela Fiscalização e pelo Serviço de Meio Ambiente da Superintendência em cuja jurisdição estão os locais da atuação da(s) construtora(s)/montadora(s).

10. PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

Os preços associados às atividades de proteção ambiental deverão compor a planilha do contrato como Verba especifica.

O pagamento deverá ser em duas parcelas sendo a primeira de 30% da verba ao inicio das obras/ serviços e, a segunda na conclusão do contrato e recebimento de obras/serviços.

O não cumprimento, por parte da(s) construtora(s)/montadora(s), das presentes Recomendações poderá acarretar sanções ás mesmas podendo, inclusive, ser retidos pagamentos até o recebimento formal das obras/ serviços pela CODEVASF.

11. OBSERVAÇÃO FINAL

As presentes Recomendações são passíveis de alterações em decorrência de mudanças na Legislação Ambiental Brasileira.

Não substituem ou complementam qualquer outra exigência porventura existente ou que venha a existir nas Licenças Ambientais especificas para a obras/serviços concedidas pelos Órgãos Ambientais Estaduais ou pelo IBAMA.