ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CENTRO DE REVITALIZAÇAO DE RECURSOS PESQUEIROS DA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA,

DE BETUME

LABORATÓRIO DE HIPOFISAÇÃO

2007

ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS

1.0 	OBJETIVO

O objetivo destas Especificações Técnicas é estabelecer normas e critérios, para a execução dos serviços de adequação do Laboratório de Hipofisação, localizado na Estação de Piscicultura de Betume – 4ª EPB, município de Neopólis, no âmbito da 4ª Superintendência Regional, no Estado de Sergipe.

2.0 	LOCALIZAÇÃO

Os serviços serão executados na Estação de Piscicultura de Betume, localizada no município de Neópolis, a uma distância de aproximadamente 146km de Aracaju, cujo acesso se  dá  através  das  rodovias  BR-101  e SE-335, no Estado de Sergipe.

3.0	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1	Adequacao do Laboratorio de Hipofisacao - CONFORME PROJETOS EM ANEXO 1.

Os serviços constarão basicamente de:

    - Servicos Preliminares;

    - Fundacao;

    - Estrutura;

    - Elevacoes;

    - Revestimento;

    - Pavimentacao;

    - Montagem de Galpao;

    - Pintura;

    - Instalações eletricas;

    - Instalacoes hidro-sanitarias.

A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do início de cada serviço, a descrição do plano de ação a ser adotado com detalhamento da metodologia e das etapas de execução das operações para a realização de cada item de serviço da Planilha Orçamentária da Obra.

Para início de cada etapa de serviço, a Fiscalização deverá ser informada pela Contratada, para previa liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar com os EPI’s - Equipamento(s) de Proteção Individual, adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, EPC’s – Equipamento(s) de Proteção Coletiva de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego e demais legislação correlata.

O local de execução dos serviços deverá ser isolado e devidamente sinalizado em seu perímetro, a fim de evitar possíveis acidentes.

Caberá a Contratada refazer os serviços que não estiverem de acordo com as Especificações Técnicas, ora estabelecidas, e não forem aprovados pela Fiscalização, ficando as respectivas despesas sob sua inteira responsabilidade.

Mesmo que não especificamente citado, na execução dos serviços e no emprego de materiais e equipamento, deverá ser obedecido tudo o estiver regulado pelas normas, especificações, métodos e terminologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como pelas normas e especificações contidas no Caderno de Encargos da CODEVASF.

Durante o desenvolvimento dos serviços deverá ser evitado o trafego desnecessário de equipamentos ou veículos por terrenos naturais de modo a evitar a sua descaracterização.

Em todos os locais onde ocorrerem escavações, remoção de materiais ou aterros necessários a execução dos serviços, deverão ser tomadas medidas que proporcionem a reconstituição ambiental e paisagística através do replantio da vegetação local, semelhante a existente ou grama.

Deverão ser adotadas as medidas necessárias, por parte da Contratada, visando a qualidade ambiental, obedecendo a legislação específica vigente, sem ônus para a CODEVASF.

Quando necessário, a CODEVASF fornecerá os elementos topográficos básicos para a execução dos serviços, sendo de responsabilidade da Contratada a execução da parte topográfica, o fornecimento e execução de todos os piquetes, testemunhos, gabaritos, equipamentos materiais e mão-de-obra, necessários à execução dos trabalhos, a partir de marcos e pontos de referência estabelecidos pela CODEVASF.

4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

4.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente emissão da Nota de Empenho (N.E.), de forma a dar início efetivo e concluir os serviços dentro do prazo contratual. No final da obra, a empreiteira deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas, totalmente limpas.

Todas as instalações que compõe o canteiro de apoio as obras deverão obedecer rigorosamente às exigências da Municipalidade local, sem ônus para a CODEVASF, e serem previamente aprovadas pela Fiscalização.

Todas as instalações deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e conservação.

4.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

No preço da Mobilização e desmobilização deverão estar incluídas todas as despesas com transportes de pessoal, matérias e equipamentos necessários à perfeita realização dos trabalhos, bem como a execução do canteiro de apoio aos serviços, com almoxarifado, alojamento, refeitório e cozinha caso necessário, como também as despesas com as instalações provisórias de energia elétrica, água potável. Deverão estar incluídos também os custos de apoio à obra, tais como a parte topográfica e a sinalização, encargos, impostos e incidências.

O custo da Mobilização e Desmobilização será de no máximo 3% (três por cento) do valor global orçado pela Contratante e será pago, 50 % (cinqüenta por cento) quando da mobilização e o restante 50 % (cinqüenta por cento) quando da Desmobilização, desde que atendido o que foi especificado.

5.0	PLACA DE OBRA

5.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço (O.S.), a Contratada providenciará a confecção da Placa de Obra, conforme modelo fornecido pela CODEVASF, que deverão obedecer ao padrão das placas de obras do Ministério da Integração Nacional, guardando sintonia com o padrão e letras previstos no Manual de Identidade do Governo Federal

Para a confecção da placa, deverão ser usadas chapas planas, com material resistente às intempéries, de metal galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada, com pintura a óleo ou esmalte.

A placa será afixada pela Contratada em local visível, no acesso principal da obra e voltada para a via que favoreça a melhor visualização, previamente aprovado pela Fiscalização, e deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto a integralidade do padrão de cores, durante todo o período de execução dos serviços. No caso de desgaste ou precariedade do(s) material(is), ou por solicitação da Fiscalização, a Contratada deverá fazer a substituição ou recuperação da placa.

A confecção da placa obedecerá as dimensões indicadas e deverá ter, sempre, o formato retangular na proporção de 6, na horizontal, para 4, na vertical, sendo obrigatória a inclusão, nesta ordem, a partir da direita para a esquerda, da marca do Governo Federal; do nome do Ministério da Integração Nacional em duas linhas, alinhadas pela direita, nos modelos 1-A e 1-B e pela esquerda nos modelos 2-A e 2-B, e da sigla da CODEVASF, conforme modelos do anexo constante no Manual de Identidade do Governo Federal, disponível no endereço eletrônico www.planalto.gov.br/secom/marca/Manual.pdf, na página da Presidência da República e www.integração.gov.br, do Ministério da Integração Nacional.

5.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A placa de obra será medida pela área em metro quadrado (m²) de placa efetivamente confeccionada e afixada conforme o especificado.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão-de-obra, encargos e incidências necessários à confecção e instalação da placa de obra.

6.0	DEMOLICAO DE PASSEIO

6.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os restos de construção porventura existentes que venham a interferir com as novas construções serão demolidos, consistindo o serviço basicamente da demolição de concreto nos locais determinados pela Fiscalização.

Tomar-se-á o cuidado de não danificar nenhuma estrutura vizinha quando da execução das demolições, nem causar danos a pessoas, pelos quais a construtora arcará com todo o ônus de reparo porventura necessário.

As  demolições  são  reguladas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora  NR-18, item 18.6, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério trabalho, publicado no D.O.U., de 06.07.78 (Suplementos).

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77, “Contratação, Execução e Supervisão de Demolições” da ABNT (NBR-5682).

Desses dois documentos, cumpre destacar:

Os  materiais a serem demolidos ou removidos deverão, se for o caso e a critério da  Fiscalização, ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos  proveniente das  demolições serão executados pela Empreiteira e atendendo às exigências da Fiscalização.

Os materiais remanescentes das demolições e que possam ser   reaproveitados serão transportados pela Empreiteira, desde que não haja   outras instruções a respeito,  para depósitos indicados pela Fiscalização. A   distância máxima de transporte desses materiais é de 1km do local da obras.

6.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido por metro cúbico (m²) de estrutura demolida, e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto na Planilha de Orçamentação de Obras pela licitante vencedora para cada item específico, onde deverão estar incluídos todas as ferramentas, carga, transporte para bota-fora até 1 km, mão de obra e os encargos daí decorrentes, não sendo levados em conta os serviços que a Empreiteira efetuar fora das áreas indicadas pela Fiscalização.

7.0	LOCAÇÃO DA OBRA

7.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada deverá proceder a locação de todos os elementos necessários à perfeita implantação da obra.

As estacas, marcos e gabarito deverão ser mantidos até que sejam conferidos pela Fiscalização e autorizada a remoção. Tais verificações não desobrigam a contratada de sua responsabilidade na execução da obra de acordo com os projetos.

Quaisquer erros na locação que ocasionem falhas, danos ou outra irregularidade na obra executada obrigam a contratada a demolir e refazer a parte afetada da obra sem qualquer ônus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

O gabarito deverá ser construído afastado da estrutura a ser locada, a uma distância suficiente de forma que não atrapalhe a movimentação de pessoal, equipamentos e não fique encoberto pelo material de escavação.

A projeção dos eixos ou das faces das estruturas deverão ser identificadas com tinta, em pelo menos quatro pontos do gabarito, permitindo a sua locação posterior no interior da obra  pelo sistema de par ordenado.

7.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a locação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

8.0	ESCAVACAO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5m

8.1	CONDUCAO DOS SERVICOS

Este item trata da execução de todos os serviços ligados à realização das escavações mecânicas para a perfeita execução das obras de terraplanagem para a construção dos viveiros, indicadas nos desenhos de projetos, e outras julgadas necessárias pela Fiscalização, incluindo as escavações em jazidas, em valas, etc., utilizando-se para isso, principalmente, equipamentos apropriados como tratores de esteira, escavadeiras hidráulicas, e motoniveladoras.

As escavações serão realizadas segundo as dimensões indicadas nos desenhos de projetos, ou indicações da Fiscalização que, após nivelamento topográfico das seções de corte, procederá à liberação da execução dos serviços.  As escavações realizadas em excesso poderão acarretar o reenchimento com solo compactado ou mesmo concreto, dependendo do caso, conforme for determinado, até os limites indicados, às custas da Empreiteira.

As superfícies escavadas, que devam ficar permanentemente expostas, deverão apresentar boa aparência e declividade que proporcione adequada drenagem e proteção contra erosão.

Além dos cortes previstos nos projetos e/ou indicados pela Fiscalização, serão compreendidos dentro do serviço de escavações os cortes que se efetuem entre o nível do terreno natural após a raspagem e as linhas que delimitam as seções da obra projetada e o acerto final da seção de acordo com as medidas apresentadas no projeto.

A Empreiteira deverá efetuar as escavações utilizando processos convenientes para cada caso, de modo a garantir a estabilidade da escavação no talude ou nas cavas, durante o período de construção.

8.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações serão medidas segundo as seções de projeto tomando por unidade o metro cúbico (m³) de material escavado, e quando for o caso, carregado, transportado e disposto na forma e local que indiquem o projeto ou determine a Fiscalização. Nessa medição, quando necessário, será usado o método da Média das Áreas Extremas, entre estações de 5m, ou outras que a configuração do terreno exija, a critério da Fiscalização.

Os serviços incluem o fornecimento de toda a mão-de-obra, materiais e equipamentos e ferramentas necessários para a remoção, carregamento e transporte para as zonas de utilização, pilhas de estoque ou bota-fora de todos os materiais retirados.

Não serão medidas, para fins de pagamento, as escavações em excesso nem os volumes de escavação cujos materiais não tenham sido corretamente dispostos, de acordo com o especificado e/ou indicado pela Fiscalização, bem como para compensar desmoronamentos, ocorridos por falta de cuidados especiais da Contratada.

As escavações, medidas e classificadas de acordo com o prescrito nestas Especificações, serão pagas à Empreiteira pelos preços unitários da Planilha de Orçamentação de Obras e englobará toda a mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços, incluindo-se carga, transporte e descarga.

Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, haverá pagamento em separado para reutilização de material colocado pela Empreiteira em depósitos intermediários ou para remanejamento desse material, caso ele venha a interferir com outros serviços.

9.0	CARGA E DESCARGA DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE

9.1	CONDUCAO DOS SERVICOS

As operações de carga e descarga serão procedidas com cuidado, por pessoal habilitado e utilizando equipamentos e/ou ferramentas adequadas.

Os destinos de todos os materiais escavados será fixado pela fiscalização, quais sejam turfas, pedregulhos, terra vegetal, argila, materiais de demolição e os demais materiais a serem expurgados.

Sempre que possível, todos os materiais não recusados, que se obtenham das escavações, serão utilizados na execução de aterrros ou enchimentos, transportando-se diretamente da zona de escavação a de utilização mais próxima.

9.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por metro cúbico (m³) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

10.0	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE  TRANSPORTE

10.1	CONDUCAO DOS SERVICOS

Define-se momento extraordinário de transporte como o  produto do volume escavado pela distância de transporte,  em  km que exceder a distância de transporte máxima prefixada. ( 1,00 km)

Compreende-se nesse serviço o transporte de materiais  para a construção de aterros, filtros, revestimentos materiais  pétreos, bem como a remoção dos produtos resultantes de  escavações, desmoronamentos e deslizamentos, como e quando  prescrito neste CADERNO DE ENCARGOS, indicados no projeto e/ou  autorizados pela Fiscalização, utilizando para tal fim os equipamentos convencionais para este tipo de trabalho.

10.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

O momento extraordinário de transporte será medido em metro cúbico x quilômetro (m3xkm), para os diversos tipos de materiais a transportar. A determinação do volume de material  será efetuada sempre que possível, no local da utilização  para os casos de aterros, reaterros, filtros, leito de areia  para assentamento de tubulação, revestimentos e nos cortes para bota-fora em geral, utilizando o Método das Áreas Extremas  entre estações de 20m  ou outros, a critério da Fiscalização.

A distância de transporte máxima prefixada para os  serviços de terraplanagem é de 1,00 km. A distância de transporte será determinada de acordo com o percurso seguido pelo equipamento transportador, medida em projeção horizontal, entre os centros de gravidade das massas, descontando o quilômetro  ( km) inicial.

O percurso do equipamento transportador será objeto de aprovação prévia da Fiscalização.

A critério da Fiscalização, o momento extraordinário de transporte, referente  a materiais não descritos neste   item, poderá ser considerado para efeito de medição e pagamento. Nestes casos, caberá à Fiscalização, a definição do volume do material a ser considerado, para efeito do cálculo do momento extraordinário de transporte.

Em nenhum caso será aplicado ao volume medido, coeficientes a título de empolamento do material, valor este, que já  deverá estar incluso nos preços unitários da Empreiteira.

No preço unitário correspondente da  Planilha  de Orçamentação de Obras, deverá haver compensação  integral por todas as operações necessárias para efetuar o serviço,  inclusive, mão-de-obra e equipamentos.

11.0	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 1,5m

11.1	CONDUCAO DOS SERVICOS

Ficarão incluídas neste item as escavações necessárias para alojar tubulação de drenagem, alvenaria de pedra, incluindo o acerto final das linhas para o recebimento da alvenaria de pedra. A escavação deverá ser adequada à largura definida para a tubulação e para a alvenaria de pedra argamassada.

11.2	MEDICAO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m3) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização.

No preço unitário previsto para escavação deverão estar incluídos escavação, descarga, espalhamento dos materiais, quando for o caso, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

12.0	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE

12.1	CONDUCAO DOS SERVICOS

O serviço compreende o reaterro compactado manualmente utilizando material proveniente da própria escavação.

Consiste na compactação feita com soquete manual pesando de 20 a 30kg que deverá ser realizada em camadas contendo somente o material necessário para assegurar a devida compactação. A espessura das camadas, em nenhum caso, deverá exceder a 20cm de material solto.

O material destinado ao reaterro deverá estar livre de material orgânico, micáceas, diatomáceas, tocos ou raízes. Turfas e argilas orgânicas não deverão ser utilizadas.

Na eventualidade da utilização de materiais não previstos, os mesmos deverão ser submetidos à aprovação da CODEVASF

12.2	MEDICAO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por metro cúbico (m³) e será paga à Contratada pelos preços unitários conforme previsto na Planilha de Orçamentária da Obra.

Nos preços unitários deverá estar previsto espalhamento, homogeneização, umedecimento, apiloamento para compactação, fornecimento de água, bem como ferramentas, mão-de-obra, com os seus encargos e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Não serão pagos aterros em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas, sem que sejam absolutamente necessários e aprovados pela Fiscalização.

13.0	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRACO 1:4

13.1	CONDUCAO DOS SERVICOS

Após a escavação o fundo das cavas deverá ser apiloado e regularizado com concreto magro na espessura de 5,0 cm e largura 10 cm maior que a largura da estrutura de alvenaria de pedra.

Será construída alvenaria de pedra nas dimensões de 30x40 cm, para suportar a alvenaria de elevação, o assentamento será executado com argamassa no traço 1:5 de cimento e areia.

No seu coroamento deverá ser executado um cintamento de concreto armado.

13.2	MEDICAO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a alvenaria de pedra deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

14.0	CONCRETO ESTRUTURAL

14.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às especificações e às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos.

O concreto a ser empregado deverá ter resistência à compressão axial igual ou superior a 20 MPa. O estabelecimento da dosagem do concreto será de responsabilidade da contratada mediante apresentação de resultado de ensaio, efetuado por firma idônea, e será função da dosagem experimental na forma preconizada na NBR-6118 (NB-1), e sujeita a apreciação e aprovação da fiscalização.

- A dosagem do concreto deverá ser caracterizada pelos seguintes elementos:

- Resistência característica aos 28 dias;

- Diâmetro máximo do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas;

- Consistência (medida através de “SLUMP-TEST” de acordo com o método NBR-7323 (NB-1);

- Composição granulométrica do agregado;

- Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejada;

- Adensamento a que será submetido o concreto;

- Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e umidade).

A) AGREGADOS

O agregado graúdo deverá ser proveniente de rochas graníticas, isenta de matéria orgânica, pó e materiais que reajam com os álcalis do cimento.

Os agregados miúdos não poderão apresentar substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, colóides, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloretos de sódio e outros sais.

B) AGLOMERANTES

O aglomerante será cimento Portland, o qual deverá ser armazenado em local isento de umidade.

Não serão aceitos em obra cimento petrificado ou com formação de grumos devido à presença de umidade.

C) ÁGUA DE AMASSAMENTO

A água de amassamento deverá ser potável, limpa, isenta de ácidos, óleos, álcalis, sais, siltes e outras substâncias agressivas que possam ocasionar alterações na pega do concreto.

D) MISTURA DO CONCRETO

Os componentes do concreto deverão ser misturados em betoneiras por tempo não inferior a 2 minutos. Todos os materiais componentes do concreto deverão ser adicionados na betoneira, exceto a água, que será colocada continuamente durante a operação de mistura. A critério da Fiscalização, a mistura  poderá ser executada manualmente, com a utilização de ferramentas apropriadas.

E)TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO

O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes.

Competirá à Empreiteira informar com antecedência à fiscalização e ao laboratório que faz o controle tecnológico, o dia e a hora do início das operações de concretagem.

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2,0 m, para que não ocorra segregação do material, caso seja necessário serão abertas janelas laterais ou colocação de funis ou trompas.

Não será permitido o lançamento após o início da pega.

F) ADENSAMENTO DO CONCRETO

O adensamento do concreto se realizará através do emprego de vibradores de imersão. Será aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos em único ponto.

Admitir-se-á a utilização, de outros tipos de vibradores, a critério da fiscalização.

G) EXECUÇÃO DE JUNTAS

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas, ocasionando o que se chama junta fria.

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento, devendo ser localizadas onde forem menores esses esforços.

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá atingir o terço médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente à armadura principal.

As juntas deverão permitir uma perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que será lançado.

A superfície da junta concretada deverá ser preparada da seguinte forma:

- As superfícies deverão estar limpas, ásperas e livres de pó ou nata de cimento, graxa ou quaisquer outros materiais que possam prejudicar aderência ao novo concreto que será colocado.

- Umedecidas sem, entretanto, estar com água empoçada.

- Fica a critério da fiscalização a utilização de adesivos epóxis.

H) CURA DO CONCRETO

O concreto deverá ser molhado continuamente para proporcionar a cura do concreto evitando fissuras comprometedoras na estrutura.

O Processo de cura terá início imediatamente após o final da pega  e deverá continuar por um  período mínimo  de 7 dias.

Poderá também, de acordo com a Fiscalização ser autorizada a aplicação de produtos químicos tipo anti-sol.

14.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³), pelas dimensões reais, para as estruturas que tenham sido construídas totalmente de acordo com estas especificações e o prescrito pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra, encargos e transporte necessários a execução dos serviços, bem como o preparo, o lançamento do concreto, o armazenamento, o adensamento, o acabamento, a cura e o controle tecnológic

15.0	ARMADURA

15.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As barras de aço não deverão apresentar níveis de oxidação que comprometam sua resistência nem apresentar manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que prejudique a aderência do concreto. A armadura não poderá ficar em contato com a forma, e deverá obedecer ao recobrimento indicado.

O aço utilizado deverá obedecer aos métodos brasileiros MB-4 e MB-5.

Quando a qualidade do aço for inaceitável, o lote deverá ser retirado da obra e a responsabilidade de qualquer atraso será atribuição única e exclusiva da Contratada.

Antes de se fechar as formas em definitivo e começar o lançamento do concreto, a armação deverá estar completa e de acordo com o previsto, já inspecionado e aprovado pela fiscalização.

Durante o lançamento serão observadas e mantidas as posições de afastamento das barras.

Serão sempre utilizados espaçadores de cimento e areia visando manter o recobrimento mínimo da armadura quando das concretagem.

15.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por quilograma (kg) de aço efetivamente empregado na estrutura.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

16.0	FORMAS

16.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As formas e escoramentos deverão obedecer aos critérios da NBR-7190 (NB-11) e/ou NB – 14.

O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta, deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

16.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

17.0	GALPAO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO

17.1	CONDUCAO DOS SERVICOS

Deverá ser fornecido e montado galpão pré-moldado industrial em concreto, com pé direito de 4,00 m, com cobertura em telha de fibrocimento, na espessura de 6,0 mm, inclusive com fundação, pilares e vigas.

Todas as peças deverão obedecer aos padrões normatizados, devendo ser executadas com concretos de altos teores de cimento e Fck mínimo de 18 MPA.

A armazenagem ou estocagem deverá ser efetuada evitando causar dano as peças, nem prejudicar a sua resistência.

A montagem será objeto de detalhe específico do projeto aprovado pela Fiscalização.

Os elementos pré-moldados deverão ser manuseados de maneira a evitar choques ou movimentos abruptos.

17.2	MEDICAO E PAGAMENTO

Será medida a estrutura pré-moldada montada, com cobertura, aprovada e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

18.0	ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS, e = 0,10m

18.1	CONDUCAO DOS SERVICOS

A alvenaria será executada com bloco cerâmico de 6 furos. A argamassa de assentamento utilizada será argamassa mista de cimento, cal hidratada  e areia média, traço 1:2:9 em volume com espessura mínima de 2 cm.

O assentamento dos blocos deverá ser nivelado e aprumado com a utilização de nível de bolha e prumo de face.As juntas entre os tijolos deverão ser rebaixadas com a ponta da colher para que o emboço obtenha a aderência desejada.

As paredes deverão estar alinhadas e aprumadas tanto nos parâmetros verticais quanto nos cantos. A verificação deverá ser periódica, durante o levantamento. Para tal deverá ser utilizada uma régua de metal ou madeira.  O controle geométrico será feito através de verificação “in loco”.

18.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

19.0	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO EM CONCRETO SIMPLES, fck 15.0 Mpa, e=0,10m

19.1	CONDUCAO DOS SERVICOS

O concreto de regularização colocado sobre o solo natural, deverá ser despejado sobre superfícies limpas, úmidas, regularizadas e compactadas. As eventuais diferenças de níveis do terreno deverão ser preenchidas com concreto pobre, solo cimento, areia saturada de água ou mistura adensada de cimento e areia traço 1:25.

O lastro de concreto deverá ser executado com concreto de fck 15.0 MPA, espessura de 10,00 cm e perfeitamente nivelado.

Os materiais deverão obedecer aos critérios estabelecidos no item 14.0.

19.2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a camada de impermeabilização deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

20.0	CALÇADA EM CONCRETO, e = 0,70m

20.1	CONDUCAO DOS SERVICOS

A calçada será executada em concreto desempolado fck 15 MPa., obtido pelo desempeno e moderado alisamento do próprio concreto da base, quando este ainda estiver plástico.

Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for insuficiente, será permitida a adição de argamassa no traço 1:3, cimento e areia, medidos em volume, com concreto ainda fresco.

A superfície das calçadas, salvo quando expressamente especificado de modo diverso, será dividida em painéis, através de sulcos profundos ou por juntas que atinjam a base de concreto.

Os painéis não poderão ter lado com dimensão superior a 2,0 m.

A disposição das juntas obedecerá a desenho simples, devendo ser evitado cruzamento em ângulos agudos e juntas alternadas.

As superfícies das calçadas serão cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente umidade, durante os 7 dias que sucederem sua execução.

As calçadas terão espessura mínima de 7,0 cm e será executa uma contenção em alvenaria de pedra, nas dimensões mínimas de 20 x 30 cm, em todo o seu perímetro externo.

Deverão ser obedecidos todos os critério estabelecidos no Item 14.0 concreto estrutural.

20.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície, efetivamente executada.

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos na Planilha de Orçamentária da Obra, para os serviços correspondentes.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, preparo do concreto, lançamento, desempolamento, mão-de-obra, bem como todos os encargos e incidências, inclusive com alvenaria de pedra.

21.0	CHAPISCO, TRACO 1:3

21.1	CONDUCAO DOS SERVICOS

Receberão revestimento em chapisco toda a superfície de alvenaria.

Para aplicação do chapisco, a base deve estar limpa, livre de pó, graxa, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser borrifada com água antes de sua aplicação.

A execução do chapisco deverá ser realizada através do lançamento energicamente da argamassa, contra a superfície da base. A argamassa deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm, no traço 1:3 (em volume) de cimento e areia respectivamente.

Deverá tomar-se o cuidado de limpar o pé da parede e as áreas onde não será necessário o chapisco evitando respingos, visto que a alvenaria é aparente.

21.2	MEDICAO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida com chapisco e aceita pela Fiscalização, descontando-se os vãos livres tais como: portas, janelas, aberturas em geral e etc., independente de suas áreas; e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, bem como todos os encargos e incidências.

22.0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM MASSA ÚNICA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4

22.1	CONDUCAO DOS SERVICOS

O revestimento deverá ser iniciado, no mínimo 24 horas após a aplicação do chapisco.

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxa, óleos ou qualquer outro material que impeça a perfeita aderência com a base.

As paredes serão revestidas com argamassa mista, no traço 1:2:9, de cimento, cal hidratada e areia média, respectivamente, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência,. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O revestimento será de massa única e terá acabamento acamurçado, obtido com desempenadeira de madeira e espuma de poliuretano ou de feltro.

A areia utilizada deverá ser peneirada com peneiras cujo diâmetro variam de acordo com a utilização da argamassa.

O preparo da argamassa poderá ser feito através de misturador mecânico (betoneira) ou manualmente, com pá e enxada.

No caso do preparo em misturador mecânico, a ordem de colocação dos materiais deverá ser a seguinte: parte de água, areia, cimento e o restante da água. A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

Para a fabricação manual a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos de amassamento. Só será permitido o amassamento para volumes inferiores a 0,10 m3, de cada vez.

A superfície deverá ser umedecida e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa, energicamente, com o auxílio da colher de pedreiro.

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da régua.

Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.

A argamassa não deverá ser desempenada enquanto mole, podendo acarretar fissuras na superfície do revestimento, que não serão aceitas pela Fiscalização.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do emboço / reboco externo não será iniciada ou, caso já tenha sido, será ordenada a sua interrupção.

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os revestimentos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos.

O revestimento só será executado depois da colocação dos marcos das portas e janelas e antes da colocação dos alisares.

Não será permitida a execução de revestimento em argamassa com espessura superior a 2,5 cm. Quando a imperfeição nas características geométricas da base assim necessitar, os revestimentos serão realizados em duas etapas com espessuras inferiores a 2,5 cm e com um intervalo de execução de no mínimo 7 dias.

22.2	MEDICAO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida com reboco e aceita pela Fiscalização, descontando-se a área que exceder, em cada vão a 2m².

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, bem como todos os encargos e incidências.

23.0	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COMBOGOS DE CIMENTO, MODELO SIMILAR AO EXISTENTE NO LOCAL

23.1	CONDUCAO DOS SERVICOS

Serão colocados elementos vazados de cimento, tipo escama, 50x50 cm conforme indicado no projeto.

Para o assentamento, serão utilizados os traços de 1:5 de cimento e areia, com juntas de 1,0 cm.

Os elementos vazados deverão estar aprumados, alinhados e de conformidade com o projeto.

23.2	MEDICAO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

24.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

24.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Todos os materiais fornecidos, como quadros de distribuição, disjuntores, eletrodutos, cabos, condutores e demais materiais, deverão ser novos, sem uso, e de boa qualidade.

Todas as instalações elétricas, procedimentos, fornecimento, deverá seguir rigorosamente os preceitos das normas técnicas brasileiras em vigor, notadamente a NBR 5410/97, aplicáveis a cada segmento. Deverão seguir-se também as instruções da concessionária local de energia elétrica.

24.2	MEDICAO E PAGAMENTO

Na verba destinada ao pagamento deste item estão inclusos todos os custos de execução das instalações elétricas, bem como material utilizado, mão-de-obra e todos os encargos incidentes.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização, após realização de vistoria técnica que constate o pleno funcionamento de todo o sistema.

Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, taxas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação elétrica, cujos custos deverão estar previstos no preço global proposto para o item Instalações Elétricas.

25.0	CANALETA EM CONCRETO

25.1	CONDUCAO DOS SERVICOS

A Canaleta será executada em concreto desempolado fck 15 MPa., na espessura de 10 cm, conforme detalhe do projeto,

Os materiais deverão obedecer aos critérios estabelecidos no item 14.0.

25.2	MEDICAO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em metro linear (m) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

26.0	GRELHA DE FERRO, DIAMENTRO ½”, COM ESPACAMENTO DE 5 cm E CANTONEIRAS LATERAIS DE ACO GALVANIZADO (1 ¼” X 3/16”), COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO – LARGURA = 40cm

26.1	CONDUCAO DOS SERVICOS

Em todo o comprimento das canaletas deverão ser colocadas grelhas de ferro, diamentro ½”, com espacamento de 5 cm e cantoneiras laterais de aco galvanizado (1 ¼” x 3/16”), com pintura em esmalte sintetico, com largura de  40 cm, devendo ser previamente aprovada pela fiscalização.

26.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada por metro (m) de grelha assentada e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento, bem como toda a mão-de-obra, encargos e incidências e quaisquer outras operações necessárias para a perfeita execução dos trabalhos.

27.0	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO, DN 100mm

27.1	CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este item se aplica ao fornecimento e/ou assentamento de tubulações enterradas de de tubo de pvc de esgoto.

O preparo do local de assentamento da tubulação será efetuado mediante abertura de vala, em conformidade com as dimensões indicadas pela Fiscalização.

O fundo da cava deverá ser preparado, antes de assentar o tubo, bem como estar em perfeito alinhamento topográfico e nivelamento geométrico para uma ideal declividade.

Materiais considerados inadequados, tais como argilas orgânicas, areias fofas e argilas muito plásticas, deverão ser removidos na largura e profundidade e, transportados para fora da área de construção.

Caberá unicamente à Contratada a responsabilidade de danos que possam ocorrer durante a construção, sejam causados pelo seu próprio equipamento ou pelo tráfego em geral, sendo qualquer tubo danificado ou quebrado substituindo sem ônus para o Contratante.

Será responsabilidade exclusiva da contratada providenciar valetas de  derivação ou águas superficiais durante a construção. Qualquer deses danos que possam vir a ocorrer serão reparados às suas custas.

Antes do recebimento dos serviços serão realizados restes de estanqueidade na tubulação, através da colocação em operação da drenagem simulando-se uma possível condição adversa da mesma.

27.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em metro linear (m) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

28.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA, COM LÁTEX E EMASSAMENTO

28.1	CONDUCAO DOS SERVICOS

A superfície de parede externa receberá uma demão de fundo preparador e 2 demãos de massa acrílica para pintura látex.

A aplicação da massa deverá ser feita em camada fina (máximo 3 mm), após a sua aplicação proceder-se-á o lixamento, respeitando o prazo recomendado pelo fabricante. Caso necessário e a critério da Fiscalização poderá ser aplicada outra camada de emassamento. Para a aplicação da tinta de acabamento é necessário que a superfície esteja livre de pó.

Após o emassameto e a limpeza, deverá ser aplicada tinta látex PVA, em duas demãos, nas paredes internas na cor definida pela Fiscalização.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

28.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.