Fls.: _________________

Proc.:59500.002614/07-12

_____________________

RUBRICA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00/2007

ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IMPLANTAÇÃO

DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO

JACARÉ-CURITUBA

Sumário

1.OBJETIVO	3

2.LOCALIZAÇÃO	3

3.SERVIÇOS	3

4.MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3

4.1.DESCRIÇÃO DOS SERVÇOS	3

4.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	4

5.PLACA DA OBRA	4

5.1.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	4

6.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS	5

6.1.CONSIDERAÇÕES GERAIS	5

6.2. CONDUÇÃO DO SERVIÇO	5

7.PINTURA DE SINALIZAÇÃO COM ESMALTE SINTÉTICO	6

7.1.CONSIDERAÇÕES GERAIS	6

7.2.CONDUÇÃO DO SERVIÇO	6

7.3.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	7

# OBJETIVO

O objetivo destas especificações técnicas é estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de implantação da sinalização viária do Projeto de Irrigação Jacaré-Curituba.

# LOCALIZAÇÃO

O Projeto Jacaré-Curituba localiza-se a Noroeste do Estado de Sergipe, próximo à Usina Hidrelétrica de Xingó, ocupando parcialmente os municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo. O acesso à área do Projeto, via terrestre, é feito através das rodovias BR-235, SE-175 e SE-230 chegando até a cidade de Canindé do São Francisco.

# SERVIÇOS

Os serviços consistirão basicamente em:

- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO;

- PLACA DA OBRA;

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS;

- PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO.

# MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

## DESCRIÇÃO DOS SERVÇOS

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal, equipamentos e instalações provisórias de apoio a execução dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente emissão da Nota de Empenho (N.E.), de forma a dar inicio efetivo aos serviços e concluir a obra dentro do prazo contratual.

A construção e administração das instalações provisórias de apoio a execução dos serviços durante todo o período necessário a implantação da sinalização viária serão de responsabilidade da Contratada. As instalações provisórias de apoio aos serviços deverão ser construídas pela Contratada no local destinado para esse fim.

Para a perfeita execução dos serviços a Contratada executará todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento devendo o projeto para implantação das referidas instalações ser submetido à prévia aprovação pela Fiscalização.

Todas as instalações deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e conservação.

Serão atendidas pela Contratada, sem ônus para a CODEVASF, todas as exigências da Municipalidade e concessionárias locais.

No final dos serviços, a Contratada deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e restos de materiais do canteiro de obras, de modo a entregar a área e a obra totalmente limpa.

## MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O custo da Mobilização e Desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos para instalação, manutenção e remoção do canteiro e de apoio aos serviços, inclusive a parte topográfica, será de no máximo 5% (cinco por cento) do valor global orçado pela CODEVASF e será pago 50% quando da mobilização e o restante (50%) quando da desmobilização, desde que atendido o que foi especificado acima.

Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à locação e nivelamento das obras, cujos custos deverão estar incorporados ao preço global proposto para MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

# PLACA DA OBRA

Imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço (O.S.), a Contratada providenciará a confecção da Placa de Obra, conforme modelo fornecido pela CODEVASF, que deverão obedecer ao padrão das placas de obras do Ministério da Integração Nacional, guardando sintonia com o padrão e letras previstos no Manual de Identidade do Governo Federal.

Para a confecção da placa, deverão ser usadas chapas planas, com material resistente às intempéries, de metal galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada, com pintura a óleo ou esmalte.

A placa será afixada pela Contratada em local visível, no acesso principal da obra e voltada para a via que favoreça a melhor visualização, previamente aprovado pela Fiscalização, e deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto a integralidade do padrão de cores, durante todo o período de execução dos serviços. No caso de desgaste ou precariedade do(s) material(is), ou por solicitação da Fiscalização, a Contratada deverá fazer a substituição ou recuperação da placa.

A confecção da placa obedecerá as dimensões de 3,00m na horizontal e 2,00m na vertical, sendo obrigatória a inclusão, nesta ordem, a partir da direita para a esquerda, da marca do Governo Federal; do nome do Ministério da Integração Nacional em duas linhas, alinhadas pela direita, nos modelos 1-A e 1-B e pela esquerda nos modelos 2-A e 2-B, e da logomarca da CODEVASF, conforme modelos do anexo constante no Manual de Identidade do Governo Federal, disponível no endereço eletrônico www.planalto.gov.br/secom/marca/Manual.pdf, na página da Presidência da República e www.integração.gov.br, do Ministério da Integração Nacional.

## MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A placa de obra será medida pela área em metro quadrado (m²) de placa efetivamente confeccionada e afixada conforme o especificado.

O pagamento será feito pelos preço unitário correspondente da Planilha Orçamentária da Obra. Neste preço deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento, locação de equipamentos e aplicação de todos os materiais conforme especificações, bem como toda a mão-de-obra, encargos e incidências e quaisquer outras operações necessárias para a perfeita execução dos trabalhos.

Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução do item conforme especificado.

# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os serviços, bem como todos os materiais utilizados, além das exigências destas especificações técnicas, deverão obedecer à Especificação de Serviço DNER-ES-340/97 e às especificações do Manual de Materiais para Demarcação Viária (DNER, coletânea de normas revisada em 1994).

As placas serão de chapa de aço zincado, na espessura 1,25mm, com o mínimo de 270g/m² de zinco, devendo ter sua superfície posterior preparada com tinta preta fosca. A superfície que receberá a mensagem deverá ser preparada com “primer”.

Os suportes a para a fixação das placas serão em madeira de lei, seção 7,5 x 7,5 cm, devidamente aparelhado, aplicado fundo preparador e pintado em duas demãos com esmalte sintético semi-fosco na cor branca. Os gastalhos para fixação da placa também serão em madeira de lei, devidamente aparelhada e deverão apresentar seção 10 x 2,0 cm.

A película refletiva deve ser constituída de microesferas de vidro aderidas a uma resina sintética. Deve ser resistente às intempéries, possuir grande angularidade de maneira a proporcionar ao sinal as características de forma, cor e legenda ou símbolos e visibilidade sem alterações, tanta a luz diurna, com à noite sob luz refletiva.

Não serão aceitas placas amassadas ou arranhadas.

## CONDUÇÃO DO SERVIÇO

O execução do serviço seguirá os seguintes procedimentos:

- Levantamento inicial da área para verificação das condições do terreno de implantação das placas.

- Limpeza do local, quando necessária, de forma a garantir a visibilidade da mensagem a ser implantada.

- Marcação da localização dos dispositivos a serem implantados, de acordo com o projeto de sinalização e aprovação da Fiscalização.

- Distribuição da placas nos pontos já localizados anteriormente.

- Escavação da área para fixação dos suportes.

- Fixação das placas aos suportes e às travessas através de parafusos, porcas e contra-porcas.

- Implantação da placa de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e posição permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam deslocados.

# PINTURA DE SINALIZAÇÃO COM ESMALTE SINTÉTICO

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este serviço destina-se à pintura de sinalização nos postes de energia, que representarem risco ao tráfego pela proximidade com a via, e nos guarda-rodas dos bueiros, conforme detalhado no projeto. Serão utilizadas tintas esmalte de cor amarelo (alto brilho) e preto fosco (acetinada), conforme detalhamento do projeto.

Os serviços de pintura deverão ser executados com rigoroso esmero, por profissionais de comprovada competência de acordo com a melhor técnica existente para serviços desta natureza.

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura especificada.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca. O tempo mínimo de intervalo entre duas demãos será o recomendado pelo fabricante; quando omisso, de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo úmido.

Não será permitido escorrimentos ou salpicos nas superfícies não destinadas à pintura. Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se solvente adequado.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

As peças pintadas deverão ser cuidadosamente conservadas pela Contratada, que deverá tomar todas as precauções e medidas para sua proteção. Antes da entrega dos serviços, deverão ser reparados pela Contratada todos os defeitos e estragos verificados nas pinturas, qualquer que seja a causa que os tenha produzido, ainda que esse reparo importe a renovação integral da pintura.

Não será permitida pintura em dias chuvosos.

## CONDUÇÃO DO SERVIÇO

Antes da aplicação da pintura, a superfície deverá estar perfeitamente seca e livre de pó e partículas soltas. Para a preparação das superfície deverão ser adotados os procedimentos a seguir:

- Limpeza com pano seco ou levemente umedecido para retirar todo o pó.

- Eliminação de manchas de gordura com uma solução de detergente e água, na proporção 1:1. A superfície deverá ser enxaguada e deixada para secar.

- Eliminação do mofo com uma solução de água sanitária e água, na proporção 1:1. A superfície deverá ser enxaguada e deixada para secar.

- Remoção de eventual caiação utilizando-se escova de aço.

- Remoção de partes soltas ou crostas de tintas antigas com uma espátula.

Após a preparação da superfície deverá ser aplicada uma demão de fundo preparador de acordo com as recomendações do fabricante.

Após secagem da camada de fundo preparador, será aplicada a tinta esmalte, em, no mínimo, 3 demãos, respeitando-se as recomendações do fabricante.

## MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada e aprovada pela Fiscalização, descontando-se todos os vãos livres tais como: portas, janelas, aberturas em geral e etc.

O pagamento será feito pelos preço unitário correspondente da Planilha Orçamentária da Obra. Neste preço deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento, locação de equipamentos e aplicação de todos os materiais conforme especificações, serviços de preparo e limpeza da superfície, bem como toda a mão-de-obra, encargos e incidências e quaisquer outras operações necessárias para a perfeita execução dos trabalhos.

Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução do item conforme especificado.