ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS, DRENOS COLETORES ENTUBADOS, DRENOS SUBTERRÂNEOS PARCELARES E SUAS RESPECTIVAS OBRAS ESPECIAIS NOS PERÍMETROS IRRIGADOS DE RODELAS E  PEDRA BRANCA  INTEGRANTES DO SISTEMA ITAPARICA - BA.

SUMÁRIO

1	–	OBJETO

2	–	CONDIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

2.1 –	MATERIAIS

2.2 –	EQUIPAMENTOS

2.3 –	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS

3	–	CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS E OBRAS

4	–	INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

5	–	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS;

5.2 –	DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS FAIXAS PARA EXECUÇÃO DOS DRENOS COLETORES;

5.3 –	LIMPEZA DAS FAIXAS PARA IMPLANTAÇÃO DOS DRENOS COLETORES ENTUBADOS

5.4 –	ESCAVAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS E ENTUBADOS

5.5 –	DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO NOS DRENOS COLETORES SUPERFICIAIS

5.6 –	IMPLANTAÇÃO DE DRENOS SUBTERRÂNEOS PARCELARES

5.7 –	INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO/JUNÇÃO

5.8 –	INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE JUNÇÃO

5.9 –	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

5.10 –	CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

5.11 –	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO TIPO CA-II PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS

5.12 –	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO LISO OU PEAD PERFURADOS, FLEXÍVEIS, PARA EXECUÇÃO DE DRENOS COLETORES ENTUBADOS

5.13 –	REATERRO DOS DRENOS COLETORES ENTUBADOS

6	–		RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

7	–   INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS

8 –	 CONSIDERAÇÕES FINAIS

- OBJETO

As Especificações Técnicas têm por finalidade estabelecer as condições gerais que deverão ser obedecidas na implantação de drenos coletores abertos, drenos coletores entubados, drenos subterrâneos parcelares e suas respectivas obras especiais nos Perímetros Irrigados de Rodelas e Pedra Branca, integrantes do Sistema Itaparica , para implantação de:

LOTE 01 -  RODELAS: 1,00 km de drenos coletores abertos (4.156,76 m³), 7,00 km de drenos coletores entubados (5.584,43 m³), 39,00 Km  de drenos subterrâneos (66.628,83 m³)  totalizando 117 ha.

LOTE 02 -  Pedra Branca:6,50 km de drenos coletores abertos (20.395,31 m³), 4,00 km de drenos coletores entubados (3.496,34 m³) e 70,00 Km  de drenos subterrâneos (32.695,63 m³)  totalizando 117 ha. Estas Especificações, juntamente com os Projetos Executivos, Termos de Referência, Edital e outros elementos do processo da licitação, farão parte do Contrato que será firmado pela CODEVASF com a Licitante Vencedor

- CONDIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

  - MATERIAIS

- Todos os materiais a serem utilizados nas obras deverão obedecer as Normas e Especificações da ABNT além das condições estabelecidas nestas Especificações, que se comprovarão mediante os ensaios pertinentes e deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

- A aceitação, em qualquer ocasião, de um material não será obstáculo para que possa ser rejeitado no futuro, se forem verificados defeitos de qualidade ou uniformidade.

- Os materiais deverão ser armazenados em condições que assegurem a conservação de suas características e aptidões para o seu emprego na obra, devendo a CONTRATADA facilitar a sua inspeção.

- Todo material que não atenda as especificações ou que, por qualquer motivo, tenha sido rejeitado, será retirado imediatamente do local da obra.

- De modo geral, são válidas todas as prescrições dos fabricantes, especificações ou normas oficiais que regulamentam a recepção, o transporte, a manipulação ou emprego de cada material que venha a ser utilizado.

  - EQUIPAMENTOS

- Independente das condições particulares ou específicas que se exijam dos equipamentos necessários para executar os serviços e obras, todos eles devem cumprir as seguintes condições:

- Deverão estar disponíveis com suficiente antecedência em relação ao início dos trabalhos e possuir características compatíveis com o tipo e o volume de serviços a serem executados e prazos estabelecidos no cronograma da obra;

- As manutenções necessárias no decorrer dos serviços deverão ser programadas e realizadas em prazos compatíveis com os planos de execução das obras, de forma a não interferir no prazo final;

- Os equipamentos que se apresentarem, durante a execução das obras, como inadequados à finalidade inicialmente proposta, seja por alteração das condições de trabalhos ou qualquer outro motivo, deverão ser substituídos por outros que, com melhor desempenho, atendam às novas condições;

  - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS

- Todos os serviços e obras compreendidos no projeto serão executados de acordo com as Especificações, normas, instruções e plantas do projeto. A FISCALIZAÇÃO resolverá as questões referentes à interpretação dos desenhos e condições de execução.

- Deverá ser seguido um plano de execução que contemple os prazos dos diversos serviços compatíveis com o cronograma de obra, que deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO.

- O plano deverá conter a programação mensal dos serviços a serem executados, com indicação das obras a serem iniciadas, para possibilitar articulação precisa com os usuários do projeto, quando os serviços e obras interferirem nas áreas dos lotes e conseqüentemente com os interesses dos seus usuários.

- CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS E OBRAS

- A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar que sejam feitos ensaios julgados necessários e oportunos para o controle de qualidade da obra, bem como poderá ter acesso a qualquer fase da execução dos ensaios, inclusive quando venham a ser realizados fora da área do projeto, incluindo instalações auxiliares de qualquer tipo. Para tanto, a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades para as inspeções ou intervenções da FISCALIZAÇÃO.

- Para o controle dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá executar, às suas custas, todos os ensaios que venham a ser prescritos pela FISCALIZAÇÃO, além daqueles de prática usual para as características dos serviços e obras.

- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

- A CONTRATADA deverá mobilizar-se e instalar-se de acordo com planos próprios e sob sua responsabilidade. As instalações contemplarão toda a estrutura física indispensável à condução dos serviços e obras.

- A CONTRATADA deverá colocar uma placa, indicativa da obra, na entrada do canteiro ou outro local, a critério da FISCALIZAÇÃO. O modelo será o padrão do manual instruções para a preparação de placas de obras do Ministério da Integração Nacional disponível no site: www.integracao.gov.br .

- As instalações quando construídas pela CONTRATADA, serão de propriedade da CODEVASF e a critério desta, as mesmas deverão ser demolidas na fase de desmobilização e encerramento do contrato; se as instalações do escritório forem em imóvel alugado, por exemplo, casa disponível no perímetro, a mesma deverá ser reformada para que possa atender adequadamente as necessidades do serviço, inclusive com a construção de salas, sanitários;

A CONTRATADA fornecerá e instalará no escritório de FISCALIZAÇÃO da CODEVASF  localizada no prédio do Centro Administrativo um microcomputador tipo note book com Processador Pentium IV (1.6 GHz), Windows® XP Professinal 512 MB de memória 400 MHz DDR2 (2 x 256 MB) DVD e CD-RW Combo Drive, acessórios: mouse óptico. Esse bem será de propriedade da CODEVASF, ao término do Contrato.

- O fornecimento de materiais de consumo (papel A4, cartucho de tinta para impressora e manutenção dos equipamentos, produtos de limpeza e higiene) da sala de FISCALIZAÇÃO da CODEVASF será custeado pela CONTRATADA durante a vigência do Contrato.

- Deverá ser colocado à disposição da FISCALIZAÇÃO da CODEVASF, em tempo integral, 01(um) veículo básico, com ar condicionado, ano de fabricação não inferior a 2006, com no máximo 5.000km rodados, com capacidade para 05 passageiros, incluindo despesas com combustíveis, óleos, manutenção (lavagem, oficina e borracharia), licenciamento, seguros, impostos, por um período correspondente ao da execução dos serviços/fornecimentos. A quilometragem mensal máxima prevista será de 6.000Km.

- O veículo deverá ser identificado no prazo de 30(trinta) dias, a contar da data da assinatura do contrato, com os seguintes dizeres:

VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF

Convênio  – CHESF/CODEVASF

A CONTRATADA, no encerramento do Contrato, deverá remover todos os detritos e restos de materiais de modo a entregar as áreas recebidas totalmente limpas;

O valor da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da instalação, manutenção e remoção do canteiro de apoio das obras/serviços é de, no máximo, 10% (dez por cento) do valor global orçado pela CODEVASF. A licitante vencedora, após a assinatura do contrato e emissão da nota de empenho, deverá tomar todas as providências necessárias à mobilização e instalação do canteiro de obras, em local previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO dos serviços.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e o pagamento da instalação e mobilização se dará, após a sua conclusão, a razão de 60% do valor deste item, e para a desmobilização, ao final do Contrato, com o pagamento dos 40% restante, na última fatura.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Refere-se a locação e nivelamento dos eixos dos drenos coletores abertos e  drenos entubados, cotando o terreno natural, a cada 20 (vinte) metros, com colocação de estacas e piquetes, com cotas reais a partir das RNs (Referências de níveis topográficas) disponíveis no Perímetro, que serão indicadas pela CODEVASF ou com cotas arbitrárias, quando autorizado pela CODEVASF. Esse serviço será executado de acordo com os “layout” e projetos executivos dos drenos. As cadernetas topográficas, devidamente calculadas e digitalizadas, serão entregues a CODEVASF para elaboração dos perfis executivos, com indicação e projetos das obras de arte necessárias, para que a  CONTRATADA execute os serviços de implantação dos drenos.

Nos trechos nivelados onde ocorram suspeitas da existência de rocha que possa interferir com o projeto final do dreno, e quando essa informação  não constar  nos estudos e projetos objeto da licitação, a CONTRATADA deverá realizar sondagens geotécnicas (tradagens), na profundidade até a camada impermeável ou 1,50m, ou, em condições especiais e a critério da FISCALIZAÇÃO, por meio de abertura de trincheira, na profundidade de até 1,50m, com o objetivo de  identificar a profundidade da camada impermeável do solo (materiais: fragipã, duripã e rocha). Essa informação deverá ser encaminhada a CODEVASF juntamente com a caderneta topográfica de campo.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços topográficos serão medidos tomando-se como unidade o metro de dreno efetivamente locado e nivelado, e entrega das cadernetas  topográficas de campo à FISCALIZAÇÃO da CODEVASF;

Os serviços topográficos e de apoio necessários a locação, quantificação e medição das obras serão pagos de acordo com os preços unitários que constem na planilha de preços para o item serviços topográficos, de acordo com os critérios de medição acima estabelecidos.

Os serviços de sondagens geoténicas (tradagens) serão medidos tomando-se como unidade a unidade de tradagem efetivamente executada. Quando a sondagem geotécnica somente puder ser realizada através da abertura de trincheira manual ou mecânica, esse serviço será medido tomando-se como base o metro cúbico de escavação efetivamente realizada.

Os serviços de sondagens geotécnicas serão pagos de acordo com os preços unitários que constem na planilha de preços para esse serviço. Quando for realizada a abertura de trincheira, será pago de acordo com o preço unitário de escavação , manual ou mecânica(material de 1ª categoria), quando for o caso, que conste na planilha de preços.

  - DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS FAIXAS PARA ESCAVAÇÃO DOS DRENOS COLETORES

Consiste nas operações de desmatar, destocar, limpar e remover todo o material resultante da limpeza, bem como eventuais cercas e benfeitorias localizadas nas faixas de escavação dos drenos coletores. Inclui também a reposição de cercas que, eventualmente, necessitem ser afastadas ou removidas por força das obras.

Em princípio, a faixa a desmatar e limpar será de 8,0m de largura que corresponderá à largura dos “off-set” com mais dois metros de largura de cada lado das escavações ou, a critério da FISCALIZAÇÃO, será estabelecida outra largura de faixa, quando o procedimento geral for impossível de ser aplicado.

O desmatamento, o destocamento e a limpeza das faixas para escavação dos drenos coletores deverão ser efetuados com trator de esteira de potência superior a 100 CV.

O material proveniente da limpeza poderá ser queimado ou depositado fora e ao lado da faixa limpeza ou removido para locais previamente indicados pela FISCALIZAÇÃO.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O desmatamento, destocamento e limpeza das faixas para escavação de drenos coletores serão medidos tomando-se como unidade o metro quadrado de área efetivamente limpa.

O desmatamento e a limpeza serão pagos de acordo com os preços unitários que constem na planilha para o tipo de serviço, considerando a unidade estabelecida e a quantidade dos serviços efetivamente executados.

O material transportado para local de bota-fora será pago tomando como unidade o metro cúbico efetivamente transportado, de acordo com o preço unitário constante da planilha de custos.

  - LIMPEZA DAS FAIXAS PARA IMPLANTAÇÃO DOS DRENOS COLETORES ENTUBADOS

Este serviço será executado nas faixas onde os drenos coletores cortem limites de lotes ou que sejam adjacentes às estradas onde serão construídos drenos coletores entubados. As áreas em que serão executados esses serviços já foram anteriormente desmatadas.

A limpeza deverá ser efetuada, numa faixa de 4,0m de largura, com máquina de lâmina apropriada às condições do serviço e os materiais desta limpeza deverão, também, ser queimados e/ou espalhados no local ou removidos para locais previamente determinados pela FISCALIZAÇÃO.

Está incluído nesse serviço a remoção e posterior reposição de cerca, quando assim for necessário para execução do serviço ou movimentação das máquinas.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A limpeza será medida tomando-se como unidade o metro quadrado e paga de acordo com o preço unitário que conste na planilha de preços para esse serviço, considerando a unidade estabelecida e quantidade de serviços efetivamente executados e somente após os drenos estarem totalmente concluídos.

  - ESCAVAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS E ENTUBADOS

A escavação dos drenos será realizada em conformidade com os greides e taludes indicados nos projetos. Serão executadas por meio de procedimentos mecânicos e/ou manuais com a utilização de equipamentos apropriados, sempre do ponto de cota inferior para o de cota superior, isto é, em sentido ascendente, com o emprego de escavadeira hidráulica ( FH 200, Poclaim ou similar), de acordo com as necessidades dos serviços e  as características do dreno, seguindo o eixo dos drenos projetados.

Nos drenos coletores abertos as conchas dos equipamentos deverão ter seção trapezoidal com ângulos horizontal e vertical compatíveis com os taludes das seções a escavar.

As valas para os coletores entubados serão feitas com seção retangular, com largura da base de b=0,80m e a altura conforme o projeto.

A CONTRATADA deverá respeitar as seções de projeto de cada dreno e tomar todas as precauções e medidas necessárias para que não ocorram alterações das seções do projeto. Toda escavação realizada em excesso, por qualquer motivo, exceto aqueles previamente determinados pela FISCALIZAÇÃO, será feita às custas da CONTRATADA.

Se durante a execução dos serviços julgar-se necessário ou conveniente modificar taludes, greides e seções das escavações, que impliquem alterações do projeto, estas deverão ser realizadas sem que a CONTRATADA tenha, por isso, direito a qualquer composição adicional sobre o preço unitário estabelecido na proposta para este serviço.

A escavação de valas para instalação de drenos coletores entubados em solos arenosos saturados e naqueles com estabilidade muito baixa, onde não for possível o uso de concha retangular, deverá ser feita utilizando conchas trapezoidais, com taludes 1:0,6 (V:H), 1: 0,75 (V:H) e 1:1,5 (V:H) com as suas bases menores de 0,60 m, após prévia autorização por parte da FISCALIZAÇÃO. Se durante a execução dos serviços julgar-se necessário que  sejam executadas algumas escavações em camadas, para permitir o rebaixamento do lençol freático, a CONTRATADA não receberá nenhum pagamento adicional por essa operação.

O material proveniente das escavações será, prioritariamente, depositado afastado de pelo menos 1,00 m da borda do dreno ou, a juízo da FISCALIZAÇÃO, removido para área de bota-fora previamente escolhida.

As escavações serão feitas conforme a seguinte classificação:

- MATERIAL DE 1.ª CATEGORIA

Material solto ou moderadamente coeso, como cascalho, areia, silte ou argila ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos, formados por agregação natural e que possam ser escavados manualmente ou com máquinas convencionais para este tipo de serviço.

Consideram-se também como material de 1.ª categoria as frações de rochas, pedras soltas, pedregulhos etc, que tenham diâmetro igual ou inferior a 0,15 m.

A CONTRATADA poderá utilizar, desde que sejam respeitados os perfis de projeto, o método de escavação que considerar mais conveniente a fim de obter melhor produtividade.

- MATERIAL DE 2.ª CATEGORIA

- É todo material que para ser escavado necessite de prévia escarificação, realizada por equipamento específico acoplado a escarificador de dentes.

- Serão também considerados como de 2.ª categoria os blocos ou fragmentos de rocha cuja dimensão mínima seja de 0,15m e não exceda a 1,0m de diâmetro.

- MATERIAL DE 3.ª CATEGORIA

Inclui toda rocha que só possa ser extraída com o uso de explosivos e blocos ou fragmentos de rocha cuja dimensão mínima exceda 1,0 m de diâmetro. Nenhum material, exceto blocos ou fragmentos de rocha, se classificará nesta categoria, se a sua extração for possível sem uso de explosivos.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações dos drenos abertos e drenos entubados serão medidas, tomando-se como unidade o metro cúbico de material escavado, usando-se o método da média das áreas extremas entre posições ou estações espaçadas, no máximo, vinte metros.

Por área de escavação entende-se a que estiver compreendida entre a linha do terreno natural e a linha do projeto na seção correspondente. Não serão consideradas para efeito de pagamento os excessos de escavações.

As escavações serão pagas de acordo com os preços unitários que constem na Proposta Financeira, considerando o critério de medição estabelecido e a classificação do material.

Os preços unitários da Proposta Financeira devem abranger os custos de todas as operações, serviços e materiais necessários à correta execução das escavações, inclusive a deposição do material escavado, ao lado dos drenos.

  - DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO NOS DRENOS COLETORES SUPERFICIAIS

- Espalhamento ao longo das laterais dos drenos ou dentro do lote

Em geral não será necessário o transporte do material resultante das escavações para locais de bota-fora. O mesmo deverá ser espalhado e regularizado com máquina de lâmina, ao longo dos drenos, em camada uniforme ou na área do lote, de forma a evitar o represamento de águas dos drenos naturais ou o arraste de material para dentro dos drenos escavados.

Somente nos casos em que este procedimento não for possível, como, por exemplo, em áreas de lotes irrigados com cultivos, o material escavado poderá ser transportado para locais de bota-fora, previamente estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO.

Em áreas nas quais o material escavado possa permanecer depositado, ao longo do dreno após a operação de escavação e quando previamente determinados pela FISCALIZAÇÃO, o mesmo não deverá ser removido ou espalhado como descrito acima.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os materiais efetivamente espalhados e regularizados serão medidos, tomando-se como unidade o metro cúbico, usando-se os mesmos volumes escavados e medidas conforme critério estabelecido para as escavações, sem computar o empolamento.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário que conste no Detalhamento da Proposta Financeira para este tipo de serviço, considerando o critério de medição estabelecido, e somente nos drenos totalmente concluídos.

- Transporte de material para locais de bota-fora

O transporte será realizado em veículos com carga máxima, por eixo, compatível com as características dos caminhos existentes. Neste item estão incluídas as operações de carga/descarga, regularização dos caminhos por onde será transportado o material, abertura e reposição de cercas etc. O bota-fora somente poderá ser realizado sob prévia autorização formal da FISCALIZAÇÃO considerando que, prioritariamente, os materiais provenientes das escavações deverão ser espalhados ao longo dos drenos, conforme especificado no item anterior. A distância média para o transporte dos materiais está estimada em 3 km.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os materiais de escavação efetivamente transportados para locais de bota-fora, independentemente de sua classificação, e previamente autorizados pela FISCALIZAÇÃO, serão medidos tomando-se como unidade o metro cúbico, usando-se como volume aquele medido para as escavações dos drenos coletores, sem considerar qualquer efeito de empolamento.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário que conste no Detalhamento da Proposta Financeira para este serviço.

  - IMPLANTAÇÃO DE DRENOS SUBTERRÂNEOS PARCELARES

- Será feita de acordo com a relação de lotes fornecida pela CODEVASF.

- Consiste na instalação de tubos corrugados flexíveis de PVC ou PEAD (polietileno de alta densidade), de diâmetro nominal DN 58 e DN 110, com resistência mecânica  3.200 Pa, e na a execução das operações adiante discriminadas:

- Locação topográfica de drenos

- Será feita a locação dos eixos dos drenos, conforme os espaçamentos recomendados no projeto executivo para cada lote, com ajustes a nível de campo, de acordo com a ocupação e geometria do lote.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A locação dos eixos dos drenos será medida e paga conjuntamente com a execução dos serviços constantes no item c: nivelamento topográfico dos drenos.

- Limpeza das faixas de instalação dos drenos

- A limpeza consiste nas operações de retirada de ervas daninhas e remoção do material resultante, bem como, de eventuais cercas que impeçam o desenvolvimento do trabalho. Inclui também a reposição das cercas retiradas em função da execução do serviço. Essa operação deverá ser executada em uma faixa de 4,0 m de largura, ao longo dos eixos dos drenos, utilizando-se moto niveladora, sendo que nos locais onde houver impedimento, será feita manualmente. Este serviço será realizado somente nos locais  previamente indicados e autorizados pela FISCALIZAÇÃO.

- O material proveniente da limpeza será, em casos especiais, removido para locais previamente determinados pela FISCALIZAÇÃO.

- O material proveniente da escavação dos drenos, quando não apropriados para o reaterro das valas, deverá ser removido para locais previamente determinados pela FISCALIZAÇÃO.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Os serviços de limpeza das faixas de construção ao longo dos eixos dos drenos subterrâneos serão medidos considerando como unidade o metro quadrado de área efetivamente limpa.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário que conste no Detalhamento da Proposta Financeira para este serviço.

- Nivelamento topográfico dos drenos

- Após a locação e limpezas das faixas, será feito o nivelamento topográfico dos drenos,com piquetes e estacas a cada 20 metros, numeradas em ordem crescente de jusante para montante, com cotas do terreno natural a cada 20 m, devendo as cadernetas de campo serem entregues à CODEVASF, calculadas, digitalizadas e impressas e também   em disquete de 3,5”. A equipe de drenagem da CODEVASF será responsável pela elaboração dos projetos de cada dreno, que serão entregues à CONTRATADA para implantação.

- A CONTRATADA deverá apresentar o “layout” contendo o sistema de drenagem a ser implantado e os pontos indicativos das estruturas que deverão ser construídas, inclusive com pontos de amarração.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Os serviços de locação e nivelamento topográfico dos drenos subterrâneos parcelares, serão medidos tomando-se como unidade o metro de dreno efetivamente locado e nivelado.  Essa operação inclui a entrega, à FISCALIZAÇÃO, das cadernetas topográficas devidamente calculadas.

- O pagamento será feito de acordo com o preço unitário que conste na planilha para este serviço (serviços topográficos), considerando a quantidade de serviço efetivamente executado.

- Tradagem Manual (Sondagem Geotécnica)

- As tradagens serão feitas manualmente, com trados tipo caneco ou holandês, de diâmetro mínimo de 3”, ao longo dos eixos dos drenos e a cada 20 m, com profundidade até a camada impermeável ou 1,50 m, somente nos trechos indicados pela FISCALIZAÇÃO. Objetivam identificar nos perfis do solo, levantados pela equipe de topografia, a presença e profundidades da camada impermeável(materiais: fragipã, duripã, B-textual, rocha). Caso seja detectada presença de lençol freático, essa informação deverá ser também registrada nas planilhas de tradagens.

Os resultados deste serviço serão apresentados em planilhas que identifiquem os lotes e drenos subterrâneos, devendo ser entregues a equipe de drenagem da CODEVASF, juntamente com as cadernetas topográficas de campo digitalizadas e calculadas, para possibilitar a elaboração dos perfis dos drenos subterrâneos.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Os serviços de tradagem manual, serão medidos tomando-se como unidade a unidade de tradagem executada. Essa operação inclui a entrega, à FISCALIZAÇÃO, as planilhas de tradagens devidamente preenchidas.

- O pagamento será feito de acordo com o preço unitário que conste na planilha para este serviço, considerando a quantidade de tradagem efetivamente executada.

- Escavação e reaterro dos drenos

- A escavação comumente será do tipo vala retangular e será executada após a limpeza do terreno, manual ou mecânica, neste caso com equipamentos apropriados (retroescavadeira, escavadeira hidráulica, valetadeira a laser, tipo AFT ou similar), de acordo com autorização da FISCALIZAÇÃO, respeitando-se a seção da vala definida no projeto fornecido pela CODEVASF.

- A escavação será feita manualmente em áreas de lotes cultivados com fruticultura , onde, a juízo da FISCALIZAÇÃO, a escavação mecânica não seja recomendada e também nos locais em que as escavações interfiram com redes de distribuição hidráulica.

- As valas terão 0,40 m de largura por 1,00 a 1,50 m de profundidade, devendo sempre ser escavadas no sentido jusante para montante do dreno a ser implantado. O material resultante da escavação será colocado ao lado das valas, de forma a facilitar as operações de nivelamento e manuseio da tubulação que será instalada na vala, bem como o seu reaterro.

- A escavação das valas possivelmente atingirá, em casos de lotes cultivados, o lençol freático e nestes casos, somente pode ser feita se o solo for estável. Caso contrário é necessário que ocorra o rebaixamento do lençol até o nível das cotas de escavação ou inferior, para que o trabalho possa ser adequadamente realizado.

A escavação em solos arenosos saturados e naqueles com estabilidade muito baixa, onde não for possível o uso de concha retangular, deverá ser feita utilizando conchas trapezoidais com taludes 1:0,6 e 1:0,75 (V:H) e base menor de 0,40 m ou 0,60 m  após prévia autorização por parte da FISCALIZAÇÃO.

Quando a escavação mecânica, com concha trapezoidal, não puder atingir as cotas de projeto, a complementação da escavação poderá ser feita manualmente, em etapas, se necessário, até atingir as cotas do projeto.

- O fundo das valas deve obedecer as cotas e declives estabelecidos nos projetos, devendo para isso ser usado gabarito para checagem das cortes até as cotas de projeto.

- O reaterro das valas será feito manualmente, com material proveniente das escavações, devendo ser levemente compactado após adição de uma camada de 40cm de terra acima do tubo. Em seguida, a complementação do reaterro poderá ser feita mecanicamente, com compactação feita por meio de passagem do pneu da máquina ou manualmente a critério da CONTRATADA e com a concordância da FISCALIZAÇÃO.Todo o material da escavação deverá retornar à vala, mesmo que o material fique disposto em forma de camalhão uniforme e contínuo, ao longo do eixo do dreno, devido ao empolamento do solo. Somente blocos de rocha, do tipo matacão ou outros tipos indicados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser removidos para locais de bota-fora.

- Quando as valas cortarem, excepcionalmente, camadas impermeáveis do solo e somente nesta condição, por ocasião do reaterro serão confeccionados pontos de fuga da água nos drenos, afastados cerca de 5,0 m. Os pontos de fuga, tubulares, serão executados utilizando-se como fôrma pedaços de tubo de 200 mm de diâmetro, recortado na parte inferior para se encaixar no tubo envelopado do dreno ou então cortinas de seixo rolado ou areia grossa que poderão ser depositados ao longo do trecho da camada impermeável, utilizando-se formas de tábuas nas dimensões de 3,0 m x 0,30 m. A forma é então preenchida até cerca de 10 cm acima da camada impermeável, sendo retirada após o reaterro desta parte da vala.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A escavação e o reaterro dos drenos subterrâneos parcelares serão medidos tomando-se como unidade o metro cúbico de solo efetivamente escavado e após a vala se encontrar totalmente reaterrada.

- O pagamento será feito de acordo com os preços unitários que constem na planilha para estes serviços, considerando a quantidade de serviço efetivamente executado e depois dos drenos estarem totalmente concluídos.

- Envelopamento dos tubos corrugados

Os tubos a serem utilizados na implantação dos drenos subterrâneos serão fornecidos pela CODEVASF. São tubos de PVC ou PEAD, DN 58 ou 110, flexíveis, corrugados e perfurados.

O envelopamento dos tubos consiste no seu envolvimento com uma manta sintética geotêxtil (não tecido) de poliéster ou polipropileno, de gramatura ou densidade 150 g/m2 que será fornecida pela CHESF/CODEVASF, em bobinas de 4,30 metros de largura por 300 metros de comprimento. No envelopamento o recobrimento da manta será de 4,0 centímetros. A manta deverá ser previamente recortada pela CONTRATADA; esta operação consiste no corte das bobinas em faixas, nas larguras de 0,27m e 0,39m, quando se destinarem aos tubos DN 58 e DN 110, respectivamente. A mesma será presa aos tubos com fio de nylon, de diâmetro 0,50mm ou 0,60mm com espaçamento até 8cm, em forma espiral. O fio de amarração será objeto de fornecimento pela CONTRATADA, bem como o transporte dos tubos e bobinas de manta, do local onde se encontram depositado no projeto, até os locais de aplicação. Os custos referentes a estas últimas operações deverão ser incluídos no preço unitário para instalação dos drenos subterrâneos.

Também está incluída, entre as atividades de envelopamento dos tubos corrugados, a execução das uniões dos tubos. As uniões serão feitas unindo-se as extremidades dos tubos após ser feito um corte de cerca 20cm, transversal a seção do tubo de jusante, a fim de proporcionar condição para a superposição das extremidades dos tubos.

Os materiais que porventura não forem utilizados, de imediato, e que necessitem de armazenamento no canteiro de obras, deverão ser protegidos da ação direta das intempéries, principalmente, dos raios solares.

Os tubos serão transportados pela CONTRATADA, do almoxarifado da CHESF/Itaparica, até os locais de aplicação, operação essa que inclui o carrego, transporte, descarrego e custódia até a sua aplicação. Os custos desses serviços deverão ser incluídos no preço unitário de instalação dos drenos coletores entubados.

- Instalação dos drenos

- A tubulação preparada e envelopada nas condições especificadas no item anterior, será posicionada nas valas, previamente escavadas, niveladas e liberadas pela FISCALIZAÇÃO, sempre no sentido de jusante para montante. Rigoroso acompanhamento do greide da tubulação deve ser efetuado, nessa ocasião, para evitar qualquer desnível que implique impedimento do fluxo das águas de drenagem. Para esse serviço deverão ser utilizados gabaritos, feitos de metalon, com alturas de 1,5m e 2,5m, providos de níveis de bolha de ar (nível de pedreiro), instalados nas barras vertical e horizontal e linha de nylon, instalada longitudinalmente à vala escavada, para servir de referencial de nível para aferição do greide da tubulação. A conferência final deverá ser feita com linha de nylon fixada no fundo da vala, de estaca a estaca.

- A CONTRATADA manterá apoio topográfico à disposição das operações necessárias à perfeita instalação da tubulação de drenagem. Não poderá haver desvios verticais em relação aos greides dos drenos superiores a 1cm para cada 3m de tubos, não cumulativo.

Na instalação dos drenos em solos saturados deverá ser retirada toda a lama depositada no fundo da vala, para que se obtenha um perfeito nivelamento e estabilidade para os tubos a serem assentados. Poderá ainda, se necessário e a critério da FISCALIZAÇÃO, ser feita a reposição com material (solo) seco.

- Instalação de terminais de drenos com tubos de PVC rígido classe esgoto

- Nos pontos de deságüe de linhas de drenagem subterrânea parcelar em coletores abertos, serão instalados terminais de deságüe de aproximadamente 2,0m de comprimento.

- O deságüe constitui-se de tubo de PVC rígido, classe esgoto, de diâmetro entre 75mm a 150mm. Todo deságüe deve ocorrer sempre em nível superior, e no mínimo a 30cm em relação a cota de fundo do dreno coletor. Por ocasião do reaterro da vala, no local desse terminal, devem ser tomados cuidados especiais para evitar o seu desacoplamento com o tubo corrugado.

O transporte dos tubos será feito pela CONTRATADA, compreendendo as operações de transporte, carrego e descarrego do local onde se encontram (almoxarifado – CHESF/Itaparica), até os locais de aplicação. Os custos desses serviços deverão ser incluídos no preço instalação dos drenos subterrâneos.

- Reaterro com solo-cimento compactado dos terminais de deságüe dos drenos subterrâneos.

- O emprego de solo-cimento e tem como finalidade fazer a contenção do reaterro da vala junto ao dreno coletor, proteger o terminal de deságüe de erosão e impedir infiltração de água da vala para o dreno coletor, ou vice-versa.

- O reaterro será feito usando-se material proveniente da escavação, com teor de  umidade adequado e previamente preparado, com a eliminação de torrões, materiais orgânicos e pedras, que será misturado com cimento, na proporção de 140 kg de cimento por metro cúbico de reaterro, equivalente ao traço 1:14. A mistura solo-cimento deve ser aplicada na vala em camadas de 30cm, compactadas manualmente até o nível do terreno natural.

- O bloco de solo-cimento compactado deve se estender até 0,5m do bordo superior do coletor aberto.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Os serviços de implantação dos drenos subterrâneos parcelares serão medidos tomando-se como unidade metro de drenos instalados e após a aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

- O pagamento será feito de acordo com o preço unitário que figure na planilha para este serviço, considerando a quantidade de serviço efetivamente executados.

- No preço unitário devem estar compreendidos os custos de todas os serviços conforme especificado neste item e nos subitens “f” a “i”.

  - INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO/JUNÇÃO

- As caixas serão confeccionadas no canteiro de obras ou em fábricas especializadas em pré-moldados, neste caso observado os detalhes e ferragens da planta do Projeto.

- As caixas terão diâmetro interno de 600mm e profundidade média de 0,60m formadas de anéis pré-fabricados em concreto armado, com paredes de 5cm de espessuras. O fundo da caixa deverá ser móvel, em forma de disco, armado e com 5cm de espessura. A tampa, também armada, com diâmetro de 0,75m e 5cm de espessura será assentada sobre argamassa de cimento e areia no traço 1:10, que servirá para nivelar a borda da caixa. Em seguida, será colocada, sobre a borda, uma faixa de manta geotextil ou outro material reaproveitado na obra, como restos de sacos de cimento, para evitar que a tampa fique colada na caixa.

- As caixas deverão ser instaladas nos locais indicados em projeto ou a critério da FISCALIZAÇÃO e, quando instaladas dentro de lotes irrigáveis, sua tampa deverá ficar sob a superfície do terreno, a cerca de 60cm.

- O custo de instalação deverá compreender os serviços de escavação, reaterro e a retirada de restos de materiais ou entulhos do local de trabalho.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- As caixas de inspeção/junção serão medidas considerando-se como unidade a peça confeccionada e instalada como especificado anteriormente.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário que figure na planilha para o fornecimento e instalação das caixas, considerando a quantidade efetivamente instalada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

  - INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE JUNÇÃO

- Serão instalados nos pontos de junção dos drenos coletores subterrâneos, entubados, com os drenos parcelares.

- As caixas serão confeccionadas em concreto armado, no canteiro de obras ou em fábricas especializadas em pré-moldados, neste caso observados os detalhes e ferragens da planta do Projeto.

- As caixas terão diâmetro interno de 600mm e profundidade média de 0,60mm, sendo formadas de anéis pré-fabricados, em concreto armado, com paredes de espessuras 5cm. Os fundos das caixas deverão ser móveis, em forma de disco, armado e com 5cm de espessura. As tampas deverão ser também armadas, com diâmetro de 0,75m e 5cm de espessura, devendo também ser assentadas sobre argamassa de cimento e areia com traço 1:4.

- As caixas deverão ser instaladas nos locais indicados em projeto ou a critério da FISCALIZAÇÃO e, quando instaladas dentro de lotes irrigáveis, suas tampas deverão ficar sob a superfície do terreno a cerca de 60cm, e receber o mesmo tratamento das caixas de inspeção-junção para facilitar a abertura.

- O custo de instalação deverá compreender os serviços de escavação, reaterro e a retirada de restos de materiais ou entulhos do local de trabalho.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- As caixas de junção serão medidas considerando como unidade a peça confeccionada e instalada como especificado anteriormente.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário que figure na planilha para o fornecimento e instalação das caixas, considerando a quantidade efetivamente instalada e após a provação pela FISCALIZAÇÃO.

  - CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

- As alvenarias de pedra argamassada serão utilizadas na execução de obras d’arte ou especiais definidas em projeto, devendo ser executadas seguindo estas especificações e utilizando de mão-de-obra experiente.

- A pedra a ser utilizada deve ser dura, compacta, de textura homogênea, isenta de crosta decomposta e possuir dimensões compatíveis com as espessuras das alvenarias.

- Antes do início das alvenarias deve-se regularizar as escavações para definir a geometria e parâmetro das obras, dentro de tolerância admissível. Somente após aprovação desta etapa as alvenarias devem ser executadas.

- A alvenaria deve ser executada selecionando as pedras a serem assentadas e procedendo-se, quando necessário, os desbastes e cortes a martelo. As pedras serão assentadas em argamassa o bastante fluída para que quando comprimidas reflua pelos lados - sendo calçada com lascas de pedra dura. A primeira fiada do início ou reinicio do serviço será constituída de pedras maiores, com 0,30 cm de espessura, assentadas sobre leito de argamassa. As pedras serão assentadas em camadas respaldadas horizontalmente e, verticalmente se for o caso, havendo o necessário travamento ou amarração entre pedras de cada fiada. A alvenaria formará um maciço sem vazios ou interstícios.

- A argamassa de ligação deverá ser de cimento e areia grossa traço 1:4, preparada em masseiras, betoneiras ou outro meio aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita tendo como unidade o metro cúbico, calculado com base nas especificações do projeto.

O pagamento será efetuado considerando o preço unitário estabelecido na planilha de preços do contrato e os volumes medidos. O preço inclui cimento, agregados, mão-de-obra e transporte de materiais, acabamento de superfície e qualquer outro trabalho necessário para a conclusão da estrutura, inclusive escavações e limpeza da área de construção.

  - CONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA.

- Os revestimentos de pedra argamassada serão executados nas estruturas de proteção dos drenos coletores abertos e deverão ser executados com a mesma técnica e orientações do item anterior; a distribuição e arrumação das pedras sobre camada de argamassa para em seguida ser aplicada a argamassa de preenchimento dos vazios e acabamento da obra nos parâmetros e linhas do Projeto.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição será feita tomando-se como unidade a metro cúbico, calculado com base no projeto da obra.

- O pagamento será efetuado considerando o preço unitário estabelecido no contrato e o volume medido.

- Este preço incluirá todos os materiais e serviços necessários para se conseguir uma revestimento de perfeito acabamento.

  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO TIPO CA-II PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS

- Os tubos a serem fornecidos terão diâmetro de 600 e 800mm, de acordo com o projeto hidráulico dos drenos. Serão instalados em berços escavados à 15cm abaixo da rasante das valas dos drenos e preenchidos com areia, em locais definidos no projeto. Quando no fundo da vala for encontrado material de 3.ª categoria a escavação deverá baixar no máximo 0,10m, que será completado com lastro de concreto magro e com alvenaria de pedra argamassada.

- Os tubos deverão ser assentados de forma a garantir o perfeito funcionamento e concordância com os greides dos drenos.

- Os tubos que apresentarem avarias provenientes de carga, transporte e descarga, ou de instalação ou ainda com defeitos de fabricação, serão recusados. Antes de serem instalados os tubos deverão ser limpos e mantidos livres de detritos estranhos.

- A FISCALIZAÇÃO examinará cuidadosamente cada tubo antes do seu assentamento na posição definitiva, o que não isenta a CONTRATADA de satisfazer as condições destas especificações.

- Os tubos serão baixados cuidadosamente até o fundo da vala, com guindaste ou outro meio aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

- Os tubos serão colocados diretamente sobre a camada de assentamento. Uma vez baixados, deverá ser feita sua colocação e o perfeito alinhamento com os adjacentes. No caso de valas com declividades superiores a (1,0%) os tubos serão colocados com suas bolsas em cota mais alta que suas pontas. Os tubos e valas deverão ser mantidos livres de água, que deverá ser esgotada com bombas ou por meio de saídas na escavação, caso seja necessário.

- Quando for preciso interromper a colocação dos tubos, os extremos livres deverão ser tampados para impedir a entrada de água ou corpos estranhos, sempre que essa possibilidade for constatada ou a cargo da FISCALIZAÇÃO.

- O reaterro poderá ser executado com o próprio material da escavação desde que sirva para esse fim, ficando a critério da FISCALIZAÇÃO a sua utilização ou não.

- O material para reaterro deverá ser colocado em camadas de no máximo 0,20m e já na umidade ótima. Cada camada deverá ser compactada com compactador vibratório, tipo sapinho ou similar e ficará a cargo da FISCALIZAÇÃO, através da avaliação táctil identificar o grau de compactação desejado. Quando os bueiros cruzarem estradas, a última camada deverá ser de revestimento primário ou cascalho.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Nos custos unitários deverão estar incluídas todas as despesas de aquisição dos tubos, materiais, transportes, mão-de-obra, uso de equipamentos, e leito de areia ou concreto e reaterro.

- A medição será feita por metro de tubos assentados e devidamente reaterrados, conforme o diâmetro indicado nos projetos e inclui eventual leito de concreto e o reaterro.

- O pagamento será feito pelo preço unitário de tubos fornecidos e instalados, conforme conste na planilha de custo apresentada pela CONTRATADA, considerando o critério de medição estabelecido.

  - INSTALAÇÃO DE TUBOS DE FIBROCIMENTO, PARA DRENOS COLETORES ENTUBADOS

Para construção dos drenos coletores entubados serão utilizados tubos de fibrocimento, DN 150 a 250.

Os tubos a serem utilizados na implantação dos coletores entubados serão fornecidos pela CHESF/CODEVASF.

Os tubos serão assentados seguindo os greides estabelecidos em projeto, com auxílio de máquina tipo retroescavadeira, acoplados através de luvas alinhadas, a fixação das luvas se feita utilizando argamassa de cimento e areia, traço 1:4. No caso de instalação sobre trechos escavados em rocha os tubos serão assentados sobre um colchão de areia de altura mínima de 5cm. A tubulação deve ficar ajustada e perfeitamente ancorada nas caixas de inspeção/junção nos locais de deságües dos drenos subterrâneos parcelares.

Os tubos serão transportados do almoxarifado da CHESF/Itaparica, até os locais de aplicação pela CONTRATADA, compreendendo todas as operações de carrego, transporte e descarrego. Os custos desses serviços deverão ser incluídos no preço unitário de instalação dos drenos coletores entubados.

- Os drenos coletores entubados desaguarão em drenos coletores superficiais abertos; no ponto de deságüe deverá ser construída uma estrutura de proteção contra erosões em alvenaria de pedras.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Os serviços, caracterizados a seguir, necessários a instalação de tubos como drenos coletores subterrâneos, serão medidos considerando como unidade, o metro de tubo instalado. Deverá estar incluso toda mão-de-obra, o transporte para distribuição dos tubos e eventual fornecimento de areia para confecção de leitos, no caso do assentamento ocorrer em vala escavada em rocha. Somente considerar-se-á concluído estes serviços, quando todas as caixas de junção estiverem concluídas e conectadas com os drenos subterrâneos parcelares e devidamente reaterrados. As extremidades dos tubos que estiverem  conectadas com as caixas serão fixadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:4.

- O pagamento será efetuado considerando o critério de medição acima, o diâmetro dos tubos e preços unitários constantes em planilhas para este serviço.

  - REATERRO DOS DRENOS COLETORES ENTUBADOS

- O reaterro será feito de forma manual, devendo ser levemente compactado após adição de uma camada de 40cm de terra acima do tubo e, em seguida,  a complementação do reaterro poderá ser feita com equipamentos mecanizados. O material do reaterro será proveniente das escavações, com exceção daqueles trechos em que a escavação for executada em rocha, deve estar isento de pedras e impurezas que a critério da FISCALIZAÇÃO sejam indesejáveis. O reaterro deverá ser convenientemente compactado de forma que todo o material da escavação retorne as valas.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição do reaterro efetivamente executado, conforme especificado acima, será medido considerado como unidade o metro cúbico de vala reaterrada.

- O pagamento do volume de reaterro será efetuado considerando o critério de medição estabelecido e o preço unitário que constar em planilha para este serviço.

- RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

- A responsabilidade da CONTRATADA é integral para a obra CONTRATADA nos termos do Código Civil Brasileiro.

- A CONTRATADA será também responsável por todos os serviços relacionados com a construção, manutenção e desmobilização de todas as instalações do canteiro de obras e acampamentos que venham a ser necessários ao andamento dos serviços, assim como, o transporte, montagem e desmontagem de todos os equipamentos, máquinas e ferramentas.

- A presença da FISCALIZAÇÃO da contratante na obra não exime a responsabilidade do CONTRATADA.

- É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a recuperação de todos os danos ou avarias causadas em obras existentes como, caiação, urbanismo, edificações, rede elétrica e rede de irrigação, drenagem e conservação e manutenção da obra objeto do contrato até a sua entrega definitiva à CODEVASF.

- A FISCALIZAÇÃO da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do canteiro de serviços cuja mão-de-obra seja classificada inferior à exigida pela contratante, conforme julgamento desta.

- A CONTRATADA é responsável pela retirada do local da obra, dentro de quarenta e oito horas da notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo mesmo.

- A guarda e a vigilância dos materiais necessários à obra, assim como, dos serviços executados são de total responsabilidade da CONTRATADA.

- A CONTRATADA é obrigada a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo sob pretexto algum alegar o desconhecimento do local.

- A CONTRATADA é obrigada a manter na obra, durante o seu período de execução e cumprindo jornada de trabalho diariamente, um engenheiro agrícola, agrônomo ou civil, com experiência comprovada em implantação de obras de drenagem agrícola, registrado no CREA com responsabilidade geral de condução da obra. Para efeito da liberação do primeiro faturamento, a FISCALIZAÇÃO somente o fará mediante a apresentação de cópia autenticada da ART no CREA.

- INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS

  - Fazem parte das especificações os  documentos abaixo relacionados, que estarão disponíveis na CODEVASF - 6ª Superintendência Regional para consulta e/ou reprodução:

- Projetos Executivos/Básicos dos Sistemas de Drenagem Superficial/Subterrânea (Relatórios Finais)

- Valores obtidos dos testes de condutividade hidráulica horizontal saturada;

- Perfis executivos do sistema de drenagem coletora superficial e entubada;

- Tradagens com descrição de perfis;

- Fichas de descrição de perfis;

- Fichas de descrição de perfis pedológicos;

- Levantamentos topográficos por drenos coletores superficiais e entubados;

- Plantas gerais e obras de arte (especiais):

- Disposição geral dos estudos de drenagem subterrânea em escala 1:10.000 (Localização dos testes de condutividade hidráulica, tradagens e perfis pedológicos);

- Lay out geral do sistema de drenagem coletora superficial e entubada; e dos lotes ou partes de lotes que deverão receber drenagem parcelar ( entubada) com indicativos desse serviço;

- Bueiro Tipo para cruzamento com estrada ou canal;

- Junção de drenos;

- Estrutura de deságüe e proteção do dreno subterrâneo;

- Caixa de inspeção;

- Caixa de inspeção-junção;

- Perfil tipo de dreno coletor entubado e dreno subterrâneo parcelar.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

- As obras e serviços que serão executados de acordo com estas Especificações se desenvolverão em perímetro irrigado em operação e por isso, necessitarão de planos específicos de execução, sincronizados com os interesses da CONTRATADA e dos usuários.

- Também deverá observar interseção das obras com tubulações do sistema adutor ou distribuição de água do projeto para evitar danos e conseqüentemente prejuízos aos usuários. Qualquer interferência com tubulações do sistema de distribuição deverá ser sinalizada para perfeita caracterização do local e alerta aos operadores de equipamentos. Será de responsabilidade da CONTRATADA o ônus decorrente de danos causados aos sistemas de distribuição de água decorrente de falhas de operários ou equipamentos utilizados na execução da obras.

- Eventuais interseções de drenos com o sistema adutor ou distribuidor de água do projeto que venham exigir obras específicas, não contempladas no projeto, serão objeto de contratação específicas.

- A CODEVASF manterá em campo, equipe com o objetivo de elaborar os perfis executivos dos drenos subterrâneos, acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento e a qualidade dos serviços, bem como efetuar medições e resolver pendências decorrentes de projeto ou métodos e critérios executivos especificados. A FISCALIZAÇÃO, quando necessário, poderá também proceder o detalhamento de obras para melhor execução.

- A CONTRATADA deverá arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da obra, não transferindo à CODEVASF a responsabilidade de qualquer vínculo por seu pagamento. Também é proibida a DAÇÃO do presente contrato de execução dos serviços, como garantia de qualquer transação da empresa executora ou CONTRATADA.

- Junto ao último faturamento de serviços a CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de quitação de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais com relação aos serviços e obras executadas.