1.	APRESENTAÇÃO

1.0	- 	APRESENTAÇÃO

Apresentamos Projeto Básico dos serviços de Melhoramento de Estradas para Escoamento da produção do Projeto Salitre no município de Juazeiro/BA.

Os volumes que compõem este Projeto são os indicados a seguir:

O Volume 1: - Apresentação, Mapa de situação, População Beneficiada, Memorial Descritivo, Memórias de Cálculos, Notas de serviços, Mapas de Cubação, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Composições de Custos Unitários, Cronograma físico-financeiro e Relatório Fotográfico. É apresentado em formato A-4

O Volume 2: Mapa de Situação, Projeto Geométrico, Projeto de Drenagem, Projeto de Terraplenagem, Localização das Áreas de Empréstimo e Jazidas, Projeto de Pavimentação, Obras d´Artes Correntes, Obras d´Arte Especiais e Projeto de Sinalização. É apresentado em formato A-3.

Este documento corresponde ao Volume 1.

2.	MAPA DE LOCALIZAÇÃO

# MAPA DE LOCALIZAÇÃO

3.	POPULAÇÃO BENEFICIADA

O Projeto beneficiara diretamente cerca de 50.000 pessoas.

4.	MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada os serviços de Melhoramento de Estrada para Escoamento da Produção do Projeto Salitre no Município de Juazeiro no Estado da Bahia, e foi orientando visando atender as exigências legais e técnicas do DNIT.

O trecho objeto deste Projeto inicia-se na Estaca 97 e termina na Estaca 210+18,79, perfazendo uma extensão total de 2.278,79 m.

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

###### Pista Dupla da Estaca 97 a 202, com duas faixas de rolamento de 3,5m,  um acostamento de 0,70m lateral.

###### Pista simples da Estaca 204 a 210+18,79, com largura variável de 7,00 a 14,00m de faixa.

TERRAPLENAGEM

Serviços a executar

- Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15m

Serão realizados serviços de desmatamento, destocamento e limpeza com escavação de camada vegetal até 0,15m de espessuras em áreas de empréstimo ou jazidas.

A camada de solo mais superficial e rica em húmus ou material vegetal, deverá ser estocada para uso posterior no revestimento de taludes e das áreas trabalhadas.

Esses materiais desde que aprovados pela fiscalização, serão utilizados na constituição das camadas de sub-base e base.

- Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria cm DMT 3000 a 5000 m com carregadeira

Cortes são segmentos do trecho, cuja implantação requer escavação do terreno natural.

As operações de corte compreendem:

- Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem;

- Corte dos materiais nitidamente instáveis sob o pavimento;

- Carga e transporte dos materiais para bota-foras.

Estes materiais deverão ser transportados para locais previamente indicados pela fiscalização, de forma a não causar transtornos, provisórios ou definitivos, às obras, em uma distância de até 5 km.

- Compactação de aterro a 100% do proctor normal

De um modo geral, os aterros serão executados considerando-se sempre serem constituídos por:

- Uma camada de 0,20m de material selecionado, que apresente CBR>20%, colocada no topo do aterro (última camada).

- Corpo de aterro constituído pelo maciço, situado logo abaixo da camada de material selecionado.

As operações para a execução da camada final de terraplenagem compreenderão a descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação na umidade ótima, até se obter a massa especifica aparente seca correspondente a 100% da massa especifica aparente máxima seca.

Os materiais a serem utilizados na execução dos aterros apresentam distâncias até 10 km, apresentando em geral boas características técnicas para compor o corpo de aterro, em especial a última camada.

PAVIMENTAÇÃO

O projeto de pavimentação foi elaborado com o objetivo de definir uma estrutura que suporte o período de vida útil do pavimento, as solicitações do tráfego.

Vale ressaltar que se tratando de uma rodovia de escoamento de produção, a composição do tráfego apresenta um percentual bastante elevado de veículos comerciais (caminhões), conduzindo o dimensionamento do pavimento a apresentar a seguinte composição:

- Sub-base estabilizada granulometricamente (e=20 cm);

- Base estabilizada granulometricamente (e=20 cm);

- Imprimação;

- Pintura de ligação;

- Concreto betuminoso usinado a quente (e=4cm);

- Revestimento em tratamento superficial duplo;

Serviços a executar

- Regularização do Subleito

Aplica-se à regularização do subleito da via a ser pavimentada com a terraplenagem concluída.

Regularização é a operação que é executada prévia e isoladamente na construção de outra camada de pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessário transversal e longitudinalmente.

A execução da Regularização do subleito deverá ser realizada, consistindo na escarificação de toda área a ser pavimentada e posterior, umedecimento, compactação mecânica de solo até atingir a densidade mínima de 100% da obtida no ensaio de proctor normal.

- Sub-base e base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura

A sub-base e base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura consistirá em camadas com no mínimo 20 cm de espessura cada, construída sobre o subleito preparado, e obedecendo aos alinhamentos existentes.

Os materiais para execução da sub-base e base , deverão ser retirados de jazidas, atendendo as normas do DNIT.

A execução da sub-base e base compreenderá as operações de mistura e pulverização, umedecimento dos materiais na pista, seguidos de espalhamento, compactação e acabamento, realizados nas ruas devidamente preparadas na largura existente, nas quantidades que permitiram, após compactação atingir espessura de 0,20m

- Imprimação

Imprimação é uma aplicação de película de material betuminoso (CM-30), aplicado sobre a superfície da base concluída, antes da execução de um revestimento   betuminoso   qualquer, objetivando     conferir    coesão      superficial,

impermeabilizar e permitir condições de aderência entre a camada existente e o revestimento a ser executado.

Primeiramente deverá ser procedida a limpeza adequada da base através de varredura e, logo após, executado o espalhamento do ligante asfáltico (CM-30) com equipamento adequado.

- Pintura de Ligação

Refere-se à aplicação de película de material betuminoso sobre a superfície da base, visando promove a aderência entre a camada existente e o revestimento a ser executado.

Para a varredura da superfície a receber pintura de ligação utilizam-se de preferência, vassouras mecânicas.

- Tratamento Superficial Duplo

A execução dos serviços de Tratamento Superficial Duplo iniciará com a varredura da pista imprimada,  para eliminar  todas  as  partículas de pó. Em seguida

será aplicado o ligante betuminoso RR-2C de uma vez só em toda a largura da rua a ser tratada, imediatamente após proceder-se-á o espalhamento da 1ª camada do agregado (Brita 19mm), em seguida será executado a compressão do agregado que deverá iniciar-se pelo bordo e progredir para o eixo, nas ruas em tangentes e, nas  curvas, a compressão iniciará do bordo mais baixo para o mais alto, senda cada passagem do rolo recoberta, na vez subseqüente.

Após a compressão da camada, obtida a fixação do agregado, far-se-á uma varredura de leve do material solto, e em seguida executar-se-á a 2ª camada de modo idêntico à primeira.

Os trechos só serão liberados para tráfego após o completo resfriamento dos revestimentos.

- Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Serão executados serviços de limpeza e varrição do pavimento existente, para fins de preparação de pista para aplicação de revestimento.

A capa de concreto betuminoso deverá ser constituída por uma camada de mistura íntima  de  agregado  mineral graduado e material betuminoso (asfalto CAP)

devidamente dosada e usinada a quente, a qual esparramada e comprimida a quente servirá exclusivamente como superfície de rolamento. O agregado mineral será  constituído  por  uma mistura de pedra britada, pó de pedra e areia.

A composição do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos e normas do DNIT na faixa granulométrica “C” bem como as “Especificações de Serviço” – DNIT.

OBRAS D´ARTE CORRENTES

Para evitar erosões nos taludes de aterros provocados pelo escoamento superficial das águas provenientes dos acessos à Avenida Salitre, foram projetados bueiros nos locais citados no quadro a seguir:

| Estaca | Tipo | Dimensão (m) | Comp. (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 | BSTC | 0,80 | 29,00 |
| 124+7,00 | BSTC | 0,80 | 24,00 |
| 142+6,00 | BSTC | 0,80 | 52,00 |
| 173 | BSTC | 0,80 | 12,00 |
| 178 | BSTC | 0,80 | 45,00 |
| 182 | BTSC | 0,80 | 12,00 |
| 199+11,00 | BTSC | 0,80 | 38,00 |
| 178 | BSTC | 1,00 | 24,00 |
| 200+10,00 | BSTC | 1,00 | 44,00 |

DRENAGEM

O sistema de drenagem a implantar ao longo das vias será composto de:

- Descida d´água tipo rápida calha concreto;

- Entrada d´água;

- Dissipador de energia;

- Caixa de ligação e passagem – CLP 09;

- Caixa de ligação e passagem – CLP 10;

- Meio-fio de concreto – MFC 05;

- Esgotamento com conjunto moto-bomba.

SINALIZAÇÃO

Será executada obedecendo as instruções contidas no Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT.

É composto pelas sinalizações vertical e horizontal.

- Sinalização Vertical

As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapa de aço zincado na espessura de 1,25mm, com o mínimo de 270g/cm2 de zinco, totalmente refletiva de esferas encapsuladas, fincadas em suporte de madeira

- Sinalização Horizontal

A sinalização horizontal é realizada através de marcações no pavimento, cuja função é regulamentar, advertir ou indicar aos usuários da via, quer seja condutores de veículos ou pedestres, de forma a tornar mais eficiente e segura a operação da mesma.

Entende-se por marcação do pavimento, o conjunto de sinais constituídos de linhas, marcações, símbolos ou legendas, em tipos e cores diversos, oposto aos pavimento da via.

Pintura de faixa – tinta a base acrílica

- Linhas de Bordo:		Serão continuas na cor branca com largura de 				de 0,10m

- Linhas   de     Divisão 	Tracejadas na cor amarela com largura de  fluxos de Sentidos Opostos	0,10m,   em    segmentos    de      4,00m             de

comprimento.

- Linhas de Proibição e:	Continuas na cor amarela,  com  largura  de  0,10m

Ultrapassagem

OBRAS COMPLEMENTARES

Compreende a execução dos seguintes serviços:

- Remanejamento de postes de rede de alta tensão;

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

- MÉMORIAS DE CÁLCULOS

NOTAS DE SERVIÇOS

MAPAS DE CUBAÇÃO

- COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

UNITÁRIOS

7.1 TERRAPLENAGEM

7.2 PAVIMENTAÇÃO

  - 7.3 OBRAS DE ARTE CORRENTES

  - 7.4 DRENAGEM

  - 7.5 SINALIZAÇÃO

  - 7.6 OBRAS COMPLEMENTARES

  - 7.7 COMPOSIÇÕES AUXILIARES

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- ART

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES

- Terraplenagem

DNER-ES 278/97		Serviços Preliminares

DNER-ES 280/97		Cortes

DNER-ES 281/97		Empréstimos

DNER-ES 282/97		Aterro

- Pavimentação

DNER-ES 299/97		Regularização do Subleito

DNER-ES 301/97		Sub-base estabilizada granulometricamente

DNER-ES 303/97		Base estabilizada granulometricamente

DNER-ES 306/97		Imprimação

DNER-ES 307/97		Pintura de Ligação

DNER-ES 309/97		Tratamento Superficial Duplo

DNER-ES 313/97		Concreto Betuminoso

- Obras d´Arte Correntes

DNER-ES 284/97		Bueiros Tubulares de Concreto

- Drenagem

DNER-ES 283/97		Dissipador de energia

DNER-ES 287/97		Caixas Coletoras

DNER-ES 290/97		Meios-fios

DNER-ES 291/97		Entrada e Descidas d´água

- Sinalização

DNER-ES 339/97		Sinalização Horizontal

DNER-ES 340/97		Sinalização Vertical

INDICE

- APRESENTAÇÃO

- MAPA DE LOCALIZAÇÃO

- POPULAÇÃO BENEFICIADA

- MEMORIAL DESCRITIVO

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

- MEMÓRIAS DE CÁLCULOS/NOTAS DE SERVIÇOS E MAPAS DE CUBAÇÃO

- COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- ART

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS