ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM, BOTA FORA ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ESCAVADOS, PROVENIENTES DA CONSTRUÇÃO DE UM DRENO  NO POVOADO BARRINHA DO CAMBÃO, MUNICÍPIO DE

JUAZEIRO-BA

SUMÁRIO

1	–	OBJETO

2	–	CONDIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

2.1 –	MATERIAIS

2.2 –	EQUIPAMENTOS

2.3 –	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS

-   COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

7	–	RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR

8	–	RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

9	–	INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS

10 –	CONSIDERAÇÕES FINAIS

- OBJETO

  - As Especificações Técnicas têm por finalidade estabelecer as condições gerais que deverão ser obedecidas na execução de serviços complementares em dreno superficial construído no povoado da Barrinha do Cambão.

  - Estas Especificações, juntamente com os Projetos Executivos, Termos de Referência, Edital e outros elementos do processo da licitação, farão parte do Contrato que será firmado pela CODEVASF com a licitante vencedora..

- CONDIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

  - MATERIAIS

- Todos os materiais a serem utilizados nas obras deverão obedecer as Normas e Especificações da ABNT além das condições estabelecidas nestas Especificações, que se comprovarão mediante os ensaios pertinentes e deverão ser aprovados pela Fiscalização.

- A aceitação, em qualquer ocasião, de um material não será obstáculo para que possa ser rejeitado no futuro, se forem verificados defeitos de qualidade ou uniformidade.

- Os materiais deverão ser armazenados em condições que assegurem a conservação de suas características e aptidões para o seu emprego na obra, devendo a contratada facilitar a sua inspeção.

- Todo material que não atenda as especificações ou que, por qualquer motivo, tenha sido rejeitado, será retirado imediatamente do local da obra.

- De modo geral, são válidas todas as prescrições dos fabricantes, especificações ou normas oficiais que regulamentam a recepção, o transporte, a manipulação ou emprego de cada material que venha a ser utilizado.

  - EQUIPAMENTOS

- Independente das condições particulares ou específicas que se exijam dos equipamentos necessários para executar os serviços e obras, todos eles devem cumprir as seguintes condições:

- Deverão estar disponíveis com suficiente antecedência em relação ao início dos trabalhos e possuir características compatíveis com o tipo e o volume de serviços a serem executados e prazos estabelecidos no cronograma da obra;

- As manutenções necessárias no decorrer dos serviços deverão ser programadas e realizadas em prazos compatíveis com os planos de execução das obras, de forma a não interferir no prazo final;

- Os equipamentos que se apresentarem, durante a execução das obras, como inadequados à finalidade inicialmente proposta, seja por alteração das condições de trabalhos ou qualquer outro motivo, deverão ser substituídos por outros que, com melhor desempenho, atendam às novas condições;

  - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS

- Todos os serviços e obras compreendidos no projeto serão executados de acordo com as Especificações, normas, instruções e plantas do projeto. A Fiscalização resolverá as questões  referentes à interpretação dos desenhos e condições de execução.

- Deverá ser seguido um plano de execução que contemple os prazos dos diversos serviços compatíveis com o cronograma de obra, que deverá ser apresentado à Fiscalização.

- O plano deverá conter a programação mensal dos serviços a serem executados, com indicação das obras a serem iniciadas, para possibilitar articulação precisa com os usuários do projeto, quando os serviços e obras interferirem nas áreas dos lotes e conseqüentemente com os interesses dos seus usuários.

- CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS E OBRAS

- A Fiscalização poderá solicitar que sejam feitos ensaios julgados necessários e oportunos para o controle de qualidade da obra, bem como poderá ter acesso a qualquer fase da execução dos ensaios, inclusive quando venham a ser realizados fora da área do projeto, incluindo instalações auxiliares de qualquer tipo. Para tanto, a contratada deverá proporcionar todas as facilidades para as inspeções ou intervenções da Fiscalização.

- Para o controle dos serviços e obras, a contratada deverá executar, às suas custas, todos os ensaios que venham a ser prescritos pela Fiscalização, além daqueles de prática usual para as características dos serviços e obras.

- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

- A contratada deverá mobilizar-se e instalar-se de acordo com planos próprios e sob sua responsabilidade. As instalações contemplarão toda a estrutura física indispensável à condução dos serviços e obras.

- O material transportado para local de bota-fora será pago tomando como unidade o metro cúbico efetivamente transportado, de acordo com o preço unitário constante da planilha de custos.

5.5.. DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO NOS DRENOS COLET. SUPERFICIAIS

- Espalhamento ao longo das laterais dos drenos ou dentro do lote

- Em geral não será necessário o transporte do material resultante das escavações para locais de bota-fora. O mesmo deverá ser espalhado e regularizado, com máquina de lâmina, ao longo dos drenos, em camada uniforme, ou na área do lote, de forma a evitar o represamento de águas dos drenos naturais ou o arraste de material para dentro dos drenos escavados.

- Somente nos casos em que este procedimento não for possível, como, por exemplo, em áreas de lotes irrigados com cultivos, o material escavado poderá ser transportado para locais de bota-fora, previamente estabelecidos pela Fiscalização.

- Em áreas nas quais o material escavado possa permanecer depositado, ao longo do dreno após a operação de escavação e quando previamente determinado pela Fiscalização, o mesmo não deverá ser removido ou espalhado como descrito acima.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Os materiais efetivamente espalhados e regularizados serão medidos, tomando-se como unidade o metro cúbico, usando-se os mesmos volumes escavados e medidas conforme critério estabelecido para as escavações, sem computar o empolamento.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário que conste no Detalhamento da Proposta Financeira para este tipo de serviço, considerando o critério de medição estabelecido, e somente nos drenos totalmente concluídos.

- Transporte de material para locais de bota-fora

- O transporte será realizado em veículos com carga máxima, por eixo, compatível com as características dos caminhos existentes. Neste item estão incluídas as operações de carga/descarga, regularização dos caminhos por onde será transportado o material, abertura e reposição de cercas etc. O bota-fora somente poderá ser realizado sob prévia autorização formal da Fiscalização considerando que, prioritariamente, os materiais provenientes das escavações deverão ser espalhados ao longo dos drenos, conforme especificado no item anterior. A distância média para o transporte dos materiais está estimada em 3 km.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Os materiais de escavação efetivamente transportados para locais de bota-fora, independentemente de sua classificação, e previamente autorizados pela Fiscalização, serão medidos tomando-se como unidade o metro cúbico, usando-se como volume aquele medido para as escavações dos drenos coletores, sem considerar qualquer efeito de empolamento.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário que conste no Detalhamento da Proposta Financeira para este serviço.

6.COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

- O concorrente deverá apresentar na Proposta Financeira uma composição de preços de acordo com os itens especificados. Deverá ser anexada a memória de cálculos de cada item, inclusive com detalhes dos ando os custos diretos e indiretos, conforme segue:

- Rendimento da máquina ou equipamento para cada unidade de serviços;

- Consumo de material para cada unidade de serviço especificado na planilha;

- Consumo de mão-de-obra para cada unidade da serviço, especificado na planilha;

- Nos custos de mão-de-obra deverão ser respeitadas as Leis nacionais, os custos de transporte e alimentação;

- Os custos do B.D.I. (Bônus de Despesas Indiretas).

- RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

- A responsabilidade da contratada é integral para a obra contratada nos termos do Código Civil Brasileiro.

- A contratada será também responsável por todos os serviços relacionados com a construção, manutenção e desmobilização de todas as instalações do canteiro de obras e acampamentos que venham a ser necessários aos andamentos dos serviços, assim como, o transporte, montagem e desmontagem de todos os equipamentos, máquinas e ferramentas.

- A presença da Fiscalização da contratante na obra não exime a responsabilidade do contratada.

- É de inteira responsabilidade da contratada a recuperação de todos os danos ou avarias causadas em obras existentes como, caiação, urbanismo, edificações, rede elétrica e rede de irrigação, drenagem e conservação e manutenção de obra objeto do contrato até a sua entrega definitiva à CODEVASF.

- A Fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do canteiro de serviços cuja mão-de-obra seja classificada inferior à exigida pela contratante, conforme julgamento desta.

- A contratada é responsável pela retirada do local da obra, dentro de quarenta e oito horas da notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo mesmo.

- A guarda e a vigilância dos materiais necessários à obra, assim como, dos serviços executados são de total responsabilidade da contratada.

- A contratada é obrigada a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo sob pretexto algum alegar o desconhecimento do local.

- A contratada é obrigada a manter na obra, durante o seu período de execução e cumprindo jornada de trabalho diariamente, um engenheiro agrícola, agrônomo ou civil, com experiência comprovada em implantação de obras de drenagem agrícola, registrado no CREA com responsabilidade geral de condução da obra. Para efeito da liberação do primeiro faturamento, a fiscalização somente o fará mediante a apresentação de cópia autenticada da ART no CREA.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

8.1.  Após o término dos serviços, a contratada requererá o recebimento definitivo dos serviços contra tados.

8.2  .A fiscalização fará a vistoria e estando os serviços de acordo com as especificações, efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, com a liberação da caução.

8.3.  Na hipótese de correções, a contratada terá um prazo de 10 (dez) dias para regularização das  mesmas. Só após a realização destas correções, e estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que permitirá a liberação da caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representantes da CODEVASF, juntamente com representante autorizado pela contratada.

8.4.  A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de   Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

8.5   O recebimento definitivo dos serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Ficará a cargo da empresa contratada a elaboração do “as built” das obras de drenagem subterrânea e coletora. Todo o material produzido deverá ser entregue em arquivos magnéticos e em papel vegetal nas escalas horizontal 1:1000 e vertical 1:100. A entrega do “as built” deverá ocorrer no andamento das obras  para que a fiscalização possa realizar as revisões nas plantas e solicitar, se necessário, as possíveis correções.

- INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS

  - Qualquer dos itens constantes da planilha de custos que deixar de ser apresentado, desclassificará automaticamente a proponente. Na Composição de Preços Unitários, cada proponente poderá apresentar modelo próprio.

  - Fazem parte das especificações os seguintes documentos, que estarão disponíveis para consulta e/ou reprodução:

- Projetos Executivos/Básicos dos Sistemas de Drenagem Superficial/Subterrânea (Relatórios Finais)

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

- As obras e serviços que serão executados de acordo com estas Especificações se desenvolverão em perímetro irrigado em operação e por isso, necessitarão de planos específicos de execução, sincronizados com os interesses da contratada e dos usuários.

- Antes de iniciar qualquer serviço de escavação ou movimentação de equipamento a contratada deverá ter pleno conhecimento de todas as variáveis que possam interferir no desenvolvimento e conclusão do serviço.

- Também deverá observar interseção das obras com tubulações do sistema adutor ou distribuição de água do projeto para evitar danos e conseqüentemente prejuízos aos usuários. Qualquer interferência com tubulações do sistema de distribuição, deverá ser sinalizada para perfeita caracterização do local e alerta aos operadores de equipamentos. Será de responsabilidade da contratada o ônus decorrente de danos causados aos sistemas de distribuição de água decorrente de falhas de operários ou equipamentos utilizados na execução da obras.

- Eventuais interseções de drenos com o sistema adutor ou distribuidor de água do projeto que venham exigir obras específicas, não contempladas no projeto, serão objeto de contratação específica.

- A CODEVASF manterá em campo, equipe com o objetivo de acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento e a qualidade dos serviços, bem como efetuar medições e resolver pendências decorrentes de projeto ou métodos e critérios executivos especificados. A fiscalização, quando necessário, poderá também proceder, o detalhamento de obras para melhor execução.

- A contratada deverá arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da obra, não transferindo à CODEVASF  a      responsabilidade de qualquer vínculo por seu pagamento. Também é proibida a DAÇÃO do presente contrato de execução dos serviços, como garantia de qualquer transação da empresa executora ou contratada.

- Junto ao último faturamento de serviços a contratada deverá apresentar os comprovantes de quitação de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais com relação aos serviços e obras executadas.