# Ministério da Integração Nacional - M I

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

6ª Superintendência Regional – 6ª SR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E RECUPERAÇÃO DE CERCAS NO POVOADO DE BARRINHA DO CAMBÃO.

01. OBJETIVO

Estas Especificações Técnicas tem como objetivo estabelecer as condições mínimas para construção  de bueiros em drenos que cortam estradas de servidão pública  no povoado Barrinha do Cambão,   município de Juazeiro, Estado da Bahia, área de jurisdição da Codevasf – 6ª SR.

02. NORMAS TÉCNICAS

Deverão ser obedecidas as normas da ABNT, estas especificações técnicas e projeto.

03. CONHECIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

O empreiteiro deverá ter conhecimento prévio de tudo que se relacione com a natureza, localização da obra, suas condições e seus custos, não podendo sob pretexto algum, ter desconhecimento dos fatores que, de alguma forma interfiram na sua execução, conservação e custos.

A CODEVASF se desobriga no fornecimento de água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços à contratada.

Toda responsabilidade das obras será do empreiteiro, nos termos do código civil brasileiro, mesmo com a presença da fiscalização, inclusive a reconstrução de todos os danos e avarias causados em obras já existentes.

Qualquer modificação introduzida no projeto só será permitida com autorização da CODEVASF, e todo material a ser empregado deverá ser de boa qualidade e previamente aprovado pela fiscalização.

A CODEVASF poderá ordenar a suspensão de qualquer trabalho que possa ser danificado pelas condições climáticas temporárias, devendo o prazo do contrato ser prorrogado proporcionalmente aos dias parados.

04. SERVIÇOS

Este item se aplica aos bueiros em concreto simples, e alvenaria de pedra, destinadas a passagem de água de um lado para o outro do corpo do aterro.

05 - EQUIPAMENTO

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser   utilizado, dependerão do tipo e dimensões do serviço a ser executado.

A Empreiteira apresentará relação detalhada do equipamento a   ser empregado em cada obra.

06 – EXECUÇÃO

A Empreiteira será a única responsável por danos a bueiros,  extremidade de bueiros e outras estruturas, durante a execução, e  reparará à satisfação da Fiscalização, todos os danos, sem nenhum ônus adicional para a CODEVASF.

6.1 - Bueiro de concreto ciclópico.

Os bueiros deverão ser executados em  concreto, conforme EME-12/ lO.D.

O capeamento deverá ser em concreto armado obedecendo  as   prescrições da  	NESI - 17.

6.2 - Bueiros de concreto armado.

As estruturas fechadas, conhecidas como bueiros em caixa,  bueiros celulares ou ainda galerias e os pórticos implantados   sobre o terrapleno, são normalmente, estruturas em concreto  armado e, como tal, deverão obedecer às prescrições contidas NESI-17.

6.3 - Bueiros Tubulares

6.3.1 - Bueiros de concreto simples ou armado.

O preparo do local de montagem do bueiro será  efetuado mediante a abertura das cavas de fundação, em  conformidade com as dimensões indicadas no projeto.

Materiais considerados inadequados, tais como  argilas orgânicas, areias fofas, argilas muito plásticas e solos micáceos, devem ser removidos na largura e profundidade indicadas no projeto e transportados para fora da área de construção.

Precauções específicas devem ser tomadas,  objetivando, evitar, na fundação da obra, bruscas mudanças de capacidade de suporte de solo, substituindo-se partes   rochosas que ocorram na cava, por material de reaterro. A cava, deverá ser reaterrada com material granular  adequado, compactado a no mínimo 97% da massa específica  aparente máxima seca, obtida pelo ensaio Proctor Normal.

Quando o material granular, empregado no reaterro,  oferecer condições para infiltração de água   superficial, as extremidades do leito na cava de fundação deverão ser bloqueadas com material argiloso.

O leito da fundação deverá ser preparado em  conformidade com o projeto, que deverá indicar a execução de  berços, quando julgados necessários.

Sempre que possível os bueiros serão locados fora dos talvegues, evitando possíveis recalques.

Os bueiros tubulares deverão ser colocados começando no extremo de jusante estando a extremidade da bolsa do tubo voltada para o greide ascendente. O tubo deverá ser  acamado no solo de apoio em todo o seu comprimento. As  junções deverão ser bem calafetadas com argamassa de cimento em toda a circunferência. Tubos quebrados ou de outra  maneira danificados deverão ser substituídos. Os extremos das estruturas deverão ser cotados na medida, de modo a estar  de conformidade com a face da estrutura, exceção sendo  feita para as extremidades de tubos esconsos dentro das caixas coletoras, a não ser quando pedido pela Fiscalização  para obter livre escoamento d’água.

Após o assentamento dos tubos, deverá ser procedido o   envolvimento da obra com aterro em camadas horizontais, no máximo 15 cm, compactadas até se obter massa específica aparente seca não inferior a 97% da obtida no ensaio  Proctor Normal, formando camadas laterais e prosseguindo   até uma altura não inferior a 20 cm acima da geratriz mais elevada do bueiro.

O aterro sobre a geratriz superior do tubo, deverá ser de, no mínimo, 01 (uma) vez o diâmetro do tubo. Exceto  prescrições em projeto.

O material granular utilizado para o reaterro da cava e envolvimento da obra deverá atender às especificações próprias.

Caberá unicamente à Empreiteira a responsabilidade de danos que possam ocorrer durante a construção, sejam   causados pelo seu próprio equipamento ou pelo tráfego em geral, sendo qualquer tubo danificado ou quebrado substituído com ônus para a Empreiteira. Será responsabilidade exclusiva da Empreiteira providenciar valetas de derivação ou  estruturas para proteger aterros, bueiros ou outras partes do trabalho, de danos causados por águas superficiais durante a construção. Qualquer destes danos que possam vir a  ocorrer, serão reparados às suas custas.

6.3.2 - Bueiros de chapas corrugadas

O preparo do local de montagem do bueiro será efetuado  mediante a abertura da cava, em conformidade com as dimensões indicadas no projeto.

Materiais considerados inadequados, tais como argilas orgânicas, areias fofas,  argilas muito plásticas e solos micáceos, devem ser removidos na largura e profundidade indica das no projeto e transportados para fora da área de  construção.

Os tubos ou chapas deverão ser montados obedecendo às prescrições do fabricante no que se refere à disposição, rebitamento e estroncamento. Após a montagem, deverá ser procedido o envolvimento da obra com aterro, em camadas horizontais de, no máximo, 15 cm, compactadas ate se obter  massa específica aparente seca não inferior a 97% da obtida no ensaio Proctor Normal, formando camadas laterais, e prosseguindo até uma altura recomendada pelo fabricante,   acima da geratriz mais elevada do bueiro.

O material granular utilizado para reaterro da cava e   envolvimento da obra deverá atender às especificações próprias.

Quando necessário o estroncamento do bueiro, a remoção das estroncas deverá ser feita por deslocamento de sua parte inferior, após 90 dias, no mínimo, da conclusão do aterro.

6.4 - Medição e Pagamento

Os corpos de bueiros serão avaliados segundo as dimensões de projeto, a unidade de medida será o metro linear, de bueiro efetivamente implantado e aprovado pela Fiscalização.

As bocas de bueiros serão avaliadas conforme o projeto e medidas por unidade de boca efetivamente implantada e aprovado  pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes a cada tipo e diâmetro de bueiro executado.

Nestes preços unitários deverão estar incluídos, aquisição dos materiais, transporte até o local da obra, escavações,   assentamento, reaterros, bem como mão-de-obra, ferramentas, equipamentos necessários e toda e qualquer operação necessária para a perfeita execução do serviços.

07 -  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 1200 mm

Estes tubos em concreto armado serão destinados para construção de bueiros assentados em            uma base de concreto simples com 10cm de espessura em argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

08 -  ALVENARIA DE PEDRA

A alvenaria de Pedra argamassada será empregada na construção de passagens molhadas, encabeçamento de bueiros e executada com rocha granítica com diâmetro superior a 0,30 metros e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

09 -  CONCRETO SIMPLES

Será confeccionado no traço de 1:4:4 (cimento, areia grossa, seixo) e aplicado na construção de bueiros.

9.1 MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As medições serão feitas mensalmente de acordo com o realmente executado e pago em conformidade com o apresentado na Planilha Orçamentária.

10 – RECUPERAÇÃO DE CERCAS

As cercas que serão recuperadas são cercas com estacas em madeira e arame farpado, que após a passagem de maquinas e equipamentos, necessitarão serem recuperadas, deixando-as no mesmo estado os quais se encontravam antes.

Juazeiro, 22 de Janeiro de 2008