ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA PROVISÓRIA DE 400 MM, PARA ATENDER A UAVS – UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DO VALE DO SALITRE, E RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE CANAIS DO PROJETO SALITRE NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -Ba.

1.0 – SERVIÇOS INICIAIS

1.1 -MOBILIZAÇÃO  E  DESMOBILIZAÇÃO:  A  CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias á mobilização, imediatamente após a assinatura do CONTRATO pela  CODEVASF e a correspondente  NOTA  DE  EMPENHO,  de maneiras a poder dar início efetivo aos trabalhos e concluí-los conforme cronogramados e dentro do  PRAZO   contratual. Depois de encerrados os trabalhos de campo, no final do CONTRATO, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações dos acampamentos e canteiros de serviços, equipamentos e restos de materiais e metralhas de obras, de modo a entregar todas as áreas utilizadas totalmente limpas. Os serviços de MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO incluem, mas sem a eles se limitar a: Despesa relativa ao transporte de todos os equipamentos de construção seja de propriedade da CONTRATADA ou sublocados e sua posterior retirada. Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à CONTRATADA ou sub-empreiteiras. Despesas com equipamentos de segurança e fardamento dos empregados sejam eles da CONTRATADA e ou de SUBCONTRATADAS. Despesas relativas às viagens realizadas por qualquer pessoa ligada à CONTRATADA.Instalação e desmobilização do CANTEIRO DE OBRAS.

1.1.1	- MEDIÇÃO E PAGAMENTO: será estimada uma ‘vb” (verba) mensal para os 2 (dois) meses de obra, pagas conforme item específico da Planilha de Orçamento. No preço unitário deverá estar incluso tanto a instalação quanto a desmobilização do canteiro de obras.

1.2 – ADMINISTRAÇÃO: – São as despesas necessárias com escritório descentralizado da Empresa como: Engenheiro Residente, Mestre de Obras, Administrativo, Auxiliares de Escritório, Zelador, Apontadores, Motoristas, Veículos de Apoio, Telefonia, água, Luz, Alimentação e Transporte de Pessoal, etc.

1.2.1 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO: será estimada uma verba mensal para os 2 (dois) meses de obra, sendo 50% pagos na 1ª medição e os 50% restantes pagos na 2ª e última medição.

2 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1 - MONTAGEM DA ADUTORA DE 400 mm: essa adutora será provisória, executada dentro do reservatório RC – 210, montada sobre cavaletes de madeira e ou ferro, com no mínimo 30 cm de altura, espaçados de 6 em 6 metros, para que se produza as condições de execução da impermeabilização do fundo reservatório, sem que se interrompa o fornecimento d’água para a UAVS- União das Associações do Vale do Salitre.

2.1.1- MEDIÇÃO E PAGAMENTO: por “m”(metro linear) de adutora executada, medidos no local, inclusos, carga, transporte do canteiro até o local dos serviços, descarga, cavaletes.

2.2 – DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO: determinados trechos de canais, devido aos efeitos da subpressão ou outros, foram rompidas colocando em risco o funcionamento dos canais, de sorte que essas placas precisam ser demolidas, retiradas de dentro dos canais. Essa demolição tem que ser manual e a retirada com carrinho de mão puxado por cordas e homens postos nas bermas dos aterros. Não entrar com máquinas em hipótese nenhuma.

2.2.1 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO: por ‘m²’(metro quadrado) de superfície retirada medidos no local.

2.3 – ESCAVAÇÃO EM MATERIAL SATURADO: após a retirada da placa, provavelmente o aterro sob ela estará completamente saturado, carecendo ser retirado, por processo manual, evitando-se o uso de máquinas.

2.3.1 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO: por ‘m3’ (metro cúbico) de material escavado, medidos no local.

2.4 – RECOMPOSIÇÃO DO ATERRO: o aterro do canal será recomposto com material de jazida, limpo de qualquer tipo de impureza, adicionado com 10% de cimento, compactado com vibrador de placa do tipo vulgarmente chamado de pereca e ou sapinho. As camadas de aterro assim executadas, não podem exceder a 10 cm quando concluídas.

2.4.1 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO: por ‘m³’ (metro cúbico) de solo cimento aplicado, com volume igual ao retirado de material saturado.

2.5 – RECOMPOSIÇÃO DA GEOMEMBRANA: após a reconstituição do aterro, será reconstituída também a geomembrana, devendo, pois ser aplicada uma geomembrana do mesmo tipo de material já aplicado, com o intuito de se fazer uma soldagem normal, isto é, solda de materiais iguais. isto é, PVC com bidim acoplado ou PEAD conforme o caso.

2.5.1 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO: por”m²” (metro quadrado) de geomembrana aplicada medidos no local

2.6 – CONCRETO DE PLACAS DE CANAIS: o concreto a ser aplicado terá Fck = 15 MPa, espessura igual ao concreto existente, desempolado, protegido com produto químico até sua efetiva cura. O concreto será aplicado sempre de baixo para cima nos taludes dos canais com o intuito de se evitar fissuras. O agregado graúdo será sempre proveniente de rocha granítica sã, não sendo permitido o uso de seixo rolado.

2.6.1 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO: por ‘m³’ (metro cúbico) de concreto executado medidos no local, tomando-se como dimensões a superfície e a espessura de 5 cm.

Juazeiro,  25  de  outubro de 2008.

OTÁVIO ALVES DE CARVALHO

Fiscal do Projeto Salitre