DDO - 830

#### Ministério da Integração Nacional – MI
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 6ª Superintendência Regional

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTRATAÇÃO DE  1.187,5 HORAS-MAQUINAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  DESASSOREAMENTO E RECUPERAÇÃO  DE AGUADAS, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE PILÃO ARCADO, ÁREA DE ATUAÇÃO  DA CODEVASF – 6ª SR.

NOV/2007

SUMÁRIO

1.    OBJETIVO...................................................................................................  	PG  3

2.    LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO.......................................................    	PG  3

3.    DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS....................................................................	PG  3

4.    CUSTOS........................................................................................................	PG 4

- PRAZO.................................................................................................. ........	PG  4

6.  CONTRATAÇÃO.............................................................................................	PG  4

7.  FISCALIZAÇÃO...............................................................................................	PG  4

8. RECECIMENTO DOS SERVIÇOS..................................................................	PG  4

- OBJETIVO

Estas Especificações Técnicas tem por objetivo estabelecer as condições mínimas necessárias para a execução dos serviços de  desassoreamento e recuperação de aguadas, utilizando 1.187,50 horas-máquina conforme descrito na planilha orçamentária ,  no interior do município de Pilão Arcado, estado da Bahia.

2.0 LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO

Os serviços serão realizados no interior do município de Pilão Arcado, sendo o acesso principal  através das BRs 235 e 361, Casa Nova à Remanso e Remanso à Pilão Arcado, respectivamente; com os acessos as localidades das obras sendo feito através de  estradas vicinais em terra batida.

3.0 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

A contratada deverá executar, de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, a instalação de acampamento(s), depósito e outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

Caberá a contratada, a construção e manutenção de todos os caminhos e estradas de serviço que se fizerem necessárias para ter acesso aos locais de trabalho, devendo todos partir dos já existentes na região e estes custos deverão ser diluídos no custo da hora máquina.

3.2 – LIMPEZA

Estes serviços consistem na retirada de toda e qualquer vegetação, bem como de suas raízes, situadas na área onde serão realizadas as obras.

Caso haja necessidade da remoção do material, o mesmo deverá ser depositado em local previamente limpo e destocado pela contratada, em área pré-estabelecida pela fiscalização.

Todo e qualquer prejuízo a terceiros decorrentes destes serviços deverá ser debitado à contratada.

Não será considerado nesta medição, toda e qualquer limpeza executada pela contratada fora das áreas indicadas para a realização da obra.

3.3 – DESASSOREAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS AGUADAS

Os serviços só terão início quando o morador da localidade assinar o Termo de Cessão de Uso da área onde será executado o serviço, o que será registrado em cartório. As aguadas serão desassoreadas em locais que permitam  a acumulação de águas pluviais. Os locais devem ter solo argiloso que ofereçam boas condições de impermeabilização e armazenamento. Os taludes devem ter na parte interna uma inclinação mínima de 1:2 e de 1:1 na parte externa. Devem ser compactados à medida que vão sendo elevados. O lado de menor talude, deve estar voltado para a parte mais alta do terreno, de modo a permitir uma melhor captação das águas. A crista dos taludes deve ter uma largura mínima de 3,0 metros. De modo geral a forma será retangular com dimensões mínimas de 50 x 30x 2,0 metros, embora seja permitida a forma circular com a seguinte configuração, o diâmetro interno será de 40 metros, considerando a cota mais alta do talude; considerando a base do talude, o diâmetro mínimo deve ficar entre 25 e 30 metros, sendo que a diferença mínima aceitável entre a cota do centro da aguada e a face superior do talude de menor altura, será de 2,50 metros, tendo no mínimo reservação de 3.000 m3 ou 3.000.000L.

3.4  MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O pagamento dos serviços descritos nos itens 3.2 e 3.3, será correspondente às quantidades de horas de trator efetivamente trabalhadas, medidas conforme preço proposto em planilha, o qual engloba todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão- de-obra e tudo que se fizer necessário para a perfeita execução dos serviços  de desassoreamento e recuperação das aguadas.

4.0 CUSTOS

O custo total para a execução dos serviços, com BDI incluso, segundo orçamento estimado da CODEVASF – 6ª SR, é de R$ 142.500,00 (Cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais),  conforme especificado de forma unitária em planilha anexa.

5.0  PRAZO

O prazo para execução das horas máquinas será de 180 ( Cento e Oitenta ) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato.

6.0 CONTRATAÇÃO

A contratação dos serviços licitados, poderá ser contratada total ou parcialmente, a depender da disponibilidade orçamentária, respeitando o preço unitário proposto.

7.0 FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução dos serviços  será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

8.0 RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

Juazeiro-Ba, novembro de 2007.