ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO I

1.0. – OBJETO

Estas Especificações Técnicas estabelecem normas, critérios técnicos e condições para a aquisição de equipamentos para beneficiamento de mel.

2.0. – LOCALIZAÇÃO

Os equipamentos a serem adquiridos serão destinados ao município Casa Nova – BA que fica a 572 km de Salvador, localizado no Território Sertão do São Francisco na área de abrangência da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.

3.0. – DISPOSIÇÕES GERAIS RELACIONADAS ÀS AQUISIÇÕES

O fornecimento contratado pela CODEVASF será realizado rigorosamente de acordo com estas especificações, planilhas e demais elementos referidos no Edital de Licitação.

4.0. – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BENEFICIAMENTO DO MEL

Os equipamentos para beneficiamento de mel, objeto deste Edital, são os descritos a seguir, com as respectivas Especificações Técnicas de cada ITEM a ser fornecido pela CONTRATADA:

- Item 01: 01 (uma) mesa desoperculadora de favos, toda em aço inox AISI 304, inclusive as pernas, sem torneira, com dimensões de 2,00m X 0,80m X 0,90m; garantia de 12 meses.

- Item 02: 01 (uma) centrífuga radial manual para extração de mel, em aço inox AISI 304, com tambor, tampa bipartida e torneira em aço inox tipo esfera, com capacidade para processar, simultaneamente, 50 quadros de ninho ou 65 quadros de melgueira; garantia de 12 meses.

- Item 03: 04 (quatro) tanques para decantação de mel, em aço inox AISI 304, capacidade 340 L, equipado com peneira inox, tampa, suporte e torneira inox tipo esfera; garantia de 12 meses.

- Item 04: 04 (quatro) baldes de aço inox AISI 304, com alças, capacidade  12 L; garantia 12 meses.

- Item 05: 04 (quatro) peneiras em aço inox AISI 304 para balde de 12 L; garantia 12 meses.

- Item 06: 08 (oito) bandejas em aço inox AISI 304 para melgueiras, com alças, medindo 45cm X 60cm X 2cm; garantia 12 meses.

- Item 07: 01 (um) descristalizador /homogeinizador de mel, em aço inox AISI 304, capacidade 150 L, 220 V; garantia 12 meses.