TERMOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA.

- OBJETO:

O presente Termo de Referencia, tem por objetivo normatizar a execução dos serviços topográficos para cadastramento das propriedades a serem adquiridas pela CODEVASF para implantação do Projeto de Irrigação Salitre.

2. LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços serão executados na área de Implantação da primeira Etapa do Perímetro de Irrigação Salitre, com 31.305 ha, no Estado da Bahia a uma distância média de 25 km da cidade de Juazeiro-BA.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços a serem executados constam do seguinte:

3.1 - Levantamento da poligonal de contorno e poligonais internas com memoriais descritivos incluindo o cadastramento geral das propriedades (edificações, casa, tanque, cercas, desmatamentos, cultura implantada), em fim tudo que influa na avaliação do imóvel, devendo a apresentação ser também em meio digital.

3.1.1 - Poligonal de Contorno: Demarcação com Estação Total, GPS Geodésico ou Topográfico sobre marcos de concreto nos vértices definidores da poligonal e no cruzamento com os lados das propriedades a serem cadastradas.

3.1.2 - Poligonais Internas/Cadastramento: Demarcação com Estação Total, GPS Geodésico ou Topográfico sobre piquetes de serraria nas dimensões 40x4x2 cm nos vértices definidores das propriedades.

3.1.3 - A documentação das propriedades cadastradas para fim de regularização junto ao Cartório e INCRA, devem vir acompanhadas da ART devidamente assinada por profissional credenciado e com comprovante de pagamento.

3.1.4 – A equipe estará à disposição da fiscalização na atualização do cadastro das obras do Projeto Salitre (Asbuilt), bem como, quaisquer outros serviços solicitados pela fiscalização dentro do perímetro da primeira etapa do Projeto Salitre, utilizando-se apenas a equipe técnica, equipamentos, acessórios, veículos, piquetes estacas etc, especificados neste termo de referência.

3.2 – Relação de Equipamentos acessórios e softwares:

3.2.1 – Uma estação Total com coletor interno e acessórios;

3.2.2 – Um par de GPS (L1/L2) com coletor e acessórios;

3.2.3 – Um veículo Pick-up (ano > 2002);

3.2.4 – Um Notebook - Um GB - HD 120;

3.2.5 – Software topográfico para processamento de cálculos e desenhos;

3.2.6 – Software CAD para conclusão e acabamento de desenhos;

3.3 – Relação dos Componentes da Equipe:

3.3.1 – Um Topógrafo;

3.3.2 – Um Desenhista Cadista;

3.3.3 – Dois Auxiliares de Topografia;

3.3.4 – Dois ajudantes de campo (foiceiros);

4. PRAZO:

O prazo de execução dos serviços é de 180 dias corridos contados da data da assinatura do contrato pela CODEVASF, podendo ser prorrogado por igual período dependendo do interesse de ambas as partes.

5. ORÇAMENTO:

a licitante deverá apresentar proposta financeira prevendo todos e quaisquer custos para a prestação dos serviços, encargos sociais e previdenciários, recolhimentos de INSS e ISS feitos diretamente sobre os documentos de cobranças e repassados aos órgãos pela CODEVASF, administração, despesas com alimentação, despesas diretas e indiretas.

O Orçamento Básico para execução do serviço é de R$ 190.080,00 (cento e noventa mil e oitenta reais), os recursos serão da Fonte 100 e correrão a conta da Funcional Programática Nº. 20607037916920029 – Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre, com 31.305 ha, Estado da Bahia.

6. FORMA DE PAGAMENTO

A CODEVASF pagará à Contratada mediante faturas mensais que virão acompanhadas de Relatório Mensal de Execução dos Serviços e Parecer do Gestor de Contrato, atestando a qualidade dos serviços executados pela Contratada e recolhimento de encargos sociais. Serão medidas oito horas diárias da equipe fornecida, não estão previstas nem autorizadas horas adicionais a título de hora extra, nem a execução de trabalhos em feriados ou finais de semana, só será pago a hora efetivamente trabalhada com a presença de todos os itens que compõem a equipe dentro do especificado no nesse termo de referência.

6.1 - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

(I) - Se atestada a conformidade dos serviços prestados e satisfeitas as exigências contratuais, a Contratada apresentará os respectivos documentos de cobrança.

(II) - O atestado a que se refere a alínea anterior será expedido dentro de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da apresentação dos relatórios de serviços.

6.2 - Atendido o disposto nos itens anteriores a CODEVASF considerará como data de adimplemento a data útil seguinte do protocolo do documento de cobrança, a partir da qual será iniciada a contagem de prazo, observando-se que:

(I) - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluído o dia do vencimento;

(II) - É de inteira responsabilidade da Contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada. O não atendimento implicará em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

6.3 - Para efeito de apuração do valor de cada parcela devida serão aplicados os preços ofertados na Proposta Financeira da Contratada, observando-se o que se segue:

(I) - Os custos referentes à EQUIPE DE TOPOGRAFIA E EQUIPAMENTOS, serão medidos e pagos mensalmente através da qualidade do atendimento, com base nos preços unitários mensais propostos.

6.4. Considera-se que a aplicação da forma de pagamento definida nestes Termos de Referência remunera inteiramente a Contratada pela execução dos Serviços, incluindo:

- Custo de mão-de-obra, salários, acordos e dissídios coletivos;

- Custos devido a títulos de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, rescisão de contrato de pessoal, conforme a legislação brasileira;

- Despesas diretas e indiretas;

- Fornecimento dos equipamentos e acessórios necessários a execução dos serviços descritos;

- Deslocamento dentro do perímetro da Primeira Etapa do Projeto Salitre e viagens esporádicas a sede da 6ª SR para entrega de trabalhos, com o uso do veículo especificado incluindo manutenção e combustíveis por conta da Contratada;

- Fornecimento de EPI’s;

- Programas e aplicativos específicos para a execução dos serviços;

- Taxa de administração e Despesas fiscais.

6.5 - Não será faturável serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas nestes Termos de Referência, ou que não seja executado em plena conformidade com os mesmos.

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento a ser utilizado será o de menor preço global Proposto, as empresas deverão comprovar experiência através da apresentação de acervo técnico emitido pelo CREA, comprovando a atuação específica em serviços cartográficos e/ou topográficos, caracterizando a pertinência com o ramo de atividade dos serviços contratados.

8. EXIGÊNCIAS BÁSICAS

8.1 – Os equipamentos listados no item 3.2 acima é o mínimo que deverá ser colocado à disposição dos serviços.

8.2 - A CODEVASF 6ªSR a qualquer momento poderá requerer a substituição de qualquer membro da equipe, equipamentos ou acessórios ou veículos que não estejam em conformidade com o exigido ou que a empresa julgue prejudicial à execução dos serviços ou a segurança dos trabalhadores.

8.2 – Os serviços topográficos executados seguirão as orientações contidas na NBR 13133.

Juazeiro, 18 outubro de 2008.

Carlos Alberto Moreira

Presidente da Com. Dec. Nº 1044/2007