ANEXO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - Aquisição de Equipamento de Topografia:

  - Estação Total Eletrônica com as seguintes especificações mínimas:

    - Possuir teclado que permita introdução de dados alfanuméricos;

    - Ser capaz de leituras sem prisma entre 250 e 400 metros;

    - Ser à prova d'água, de acordo com especificação IP66 (resistente à poeira e água);

    - Possuir leitura direta de 1";

    - Possuir display de cristal líquido com menus em Português;

    - Ter alcance de 3.000 m com 01 prisma;

    - Possuir laser Classe 1 para medição das distâncias;

    - Ter precisão angular igual ou superior a 07 “(sete segundos)”;

    - Ter precisão linear no modo com prisma igual ou superior a 3mm + 2ppm e no modo sem prisma melhor que  10mm no modo sem prisma;

    - Possuir coletor de dados interno com memória, no mínimo, para 8.000 pontos com todos os atributos ou 16.000 pontos de coordenadas;

    - Ser capaz de medir a altura de pontos inacessíveis;

    - Tempo de operação das baterias igual ou superior a 8 (oito) horas para medições angulares / lineares;

    - Prumo laser incorporado a alidade com alimentação interna e autodesligamento programável;

    - Possuir ponto guia luminoso (laser pointer) para auxílio em locações;

    - Ser capaz de calcular:

    - Cota da estação, através de leitura de pontos conhecidos;

    - Área, durante a coleta de dados ou pontos armazenados;

    - Distância horizontal, vertical e desnível entre pontos lidos da mesma estação;

    - Coordenada X, Y e Z de ponto inacessível, após leitura de três pontos no mesmo plano (ex.: levantamento de pontos inacessíveis em fachadas de prédios);

    - Coordenada relativa de ponto em relação a uma linha base;

    - Ser capaz de montagem de biblioteca de pelo menos 50 códigos;

    - Possibilidade de definir 30 arquivos de obra no mínimo;

    - Dotada de porta serial RS 232;

    - Garantia de dois anos;

    - Bateria(s) recarregável (eis) de NiMH para até oito horas de trabalho;

    - Recarregador de bateria (1 un);

    - Prismas com suporte para bastão (2 un);

    - Bastões telescópicos de 2,50 m (2 un);

    - Tripé de Alumínio (2 un);

    - Programa de transferência de dados em formato ASCII (1 un);

    - Cabo serial (1 un).

  - Treinamento

    - Quando da entrega do equipamento e acessórios a empresa vencedora deverá oferecer um treinamento aos nossos técnicos de forma a podermos usufruir todos os benefícios tecnológicos oferecidos, os custos do treinamento (deslocamento, estadia, técnico) correrão por conta do fornecedor.

    - Independente da origem do equipamento a empresa vencedora deverá fornecer uma via impressa do manual do equipamento em português e uma via em mídia digital.

  - Garantia de Qualidade, Originalidade e Atualizações do Software.

    - Certificado de originalidade expedido pelo fabricante com todas as revisões gratuitas dentro do prazo de garantia, principalmente em caso de preexistência de defeitos no equipamento, troca de peças gratuitamente ou acessórios com defeito; Garantia de atualizações do software interno do equipamento em caso de release do produto sem a necessidade de envio do equipamento; Certificado de primeira aferição do produto.

  - Aquisição de Software de Topografia:

  - Características Principais

    - Módulo Topografia: Introdução de Cálculos manuais, automáticos e eletrônicos, gráficos, curvas de nível, UTM, elaboração de plantas de Gleba;

    - Módulo Volumes:Visualização-3D cálculo de volumes entre duas superfícies, interpolação de cotas dos pontos para criação de perfis, perfis - longitudinal;transversal;

    - Módulo Projetos: Seção-tipo com biblioteca, combinação de talude, montagem de seções do pavimento com leito, sub-base, base, revestimento e acostamento.Definição interativa de traçado horizontal e vertical, cálculo de estaqueamento e relatório;

    - Interface com softwares mais utilizados no Brasil; Importação e exportação de dados com extensões DGN; DWG; DXF; ASC; TXT; TIF. Importação e exportação com as estações totais e GPS comercializados no Brasil.

  - Treinamento

    - Quando da entrega do software a empresa vencedora deverá oferecer um treinamento aos nossos técnicos de forma a podermos usufruir todos os benefícios oferecidos, os custos do treinamento (deslocamento, estadia, técnico) correrão por conta do fornecedor.

    - Independente da origem do software a empresa vencedora deverá fornecer uma via impressa do manual em português e uma via em mídia digital por unidade de software adquirido.

  - Garantia de Qualidade, Originalidade e Atualizações do Software.

    - O Fornecedor entregará certificado de originalidade expedido pelo fabricante com todas as garantias de revisões gratuitas principalmente em caso de defeitos ou bugs existentes no programa, incluindo a garantia de atualizações gratuitas do software em caso de release do produto.