MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTOS DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

ADUTORA DO CANAL DE SOBRADINHO

MEMORIAL DESCRITIVO – 2ª ETAPA

Introdução

O presente memorial se refere a 2ª Etapa da adutora de Sobradinho, de modo a esclarecer os procedimentos a serem adotados e os custos das ações adotadas.

Ressalta-se que foram realizados ajustes no que tange aos serviços e equipamentos e demais necessidades não previstas na 1ª ETAPA, haja vista que houve a idéia de se padronizar os custos e o BDI dos serviços e equipamentos, facilitando inclusive os trabalhos da fiscalização.

- – Trecho Contemplado

Em função da busca pelo aprimoramento das atividades e complementação dos serviços e itens que não foram detalhados quando da implantação da 1ª ETAPA, e do aditivo avençado entre o IDEIA – conveniado da 1ª ETAPA – e a construtora, a CODEVASF, ao atualizar as planilhas orçamentárias, verificou que a os recursos acenados, da ordem de R$ 300.000,00 seriam suficientes apenas para complementar a adutora principal entre as estacas 106 e a 398 + 31 m.

Deve-se esclarecer que houve um aditivo de serviços celebrado entre o conveniado IDEIA e a T&T construtora, que está a implantar a obra e, esta prerrogativa facultou  a implantação da adutora principal até a Estaca 106.

Quando da elaboração do projeto original, a associação local informou que havia no local transformador disponível a para a ligação dos motores, mas foi constatado que poderá haver problemas técnicos e operacionais caso estes sejam utilizados.

Assim, além do complemento citado, implantar-se-á também uma subestação apenas para o atendimento ao sistema de abastecimento.

2.0 - Elaboração do Levantamento Topográfico.

O levantamento topográfico ficou a cargo da equipe da CODEVASF 6ª SR que subdividiu o levantamento em 04 partes distintas, a saber:

- Adutora Principal – Entre a captação e a Estaca 398 + 31;

- Ramal 01 – Entre a Estaca 85 + 19,45 da adutora principal e a Estaca 101 + 45 = Estaca 00 do Ramal 1.2;

- Ramal 1.2 – Entre a Estaca 101 + 45 do Ramal 01 até a Estaca 356; e,

- Ramal 1.1 – Entre a Estaca 49 + 4 do ramal 01 até a Estaca 63 + 25.

O Desenho 1.1 a seguir se trata de um croqui do levantamento topográfico original.

Desenho 1.1 – Eixos Topográficos Levantados

Deste modo, o projeto considerou que o Ramal 01 seria aquele entre a Estaca 85 + 19,45 m da Adutora Principal e a Estaca 35 do Ramal 1.2, sendo portanto o seu início a denominada EB 02.

O Desenho 1.2 explicita a concepção do projeto hidráulico e indica os trechos pelo nomes e as estacas principais descritas no presente documento.

Desenho 1.2 – Concepção do Projeto

2.0 – Obras Relativas a 2ª Etapa.

A segunda etapa será restrita, portanto, a implantação do trecho compreendido entre as estacas 106 e 398 + 31 m da rede principal e a implantação dos chafarizes para os reservatórios das Etapas I e 2ª.

3.0 – Orçamentos.

Os orçamentos a seguir se referem as 2 atividades previstas, porém forma acrescidos 18 e 30 % de BDI nos itens matérias e serviços respectivamente, conforme a orientação recebida para o programa “Água para Todos”, além do detalhamento dos itens pertinentes as obras civis.

O Quadro 3.1 resume o valor total necessário para a conclusão da obra, do projeto original.

| Quadro 3.1 - Resumo dos Custos parta Conclusão das Obras. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ramal | Equipamentos | Obras Civis | Total |
| AD. Princ Trecho 02 | 165.398,21 | 121.995,22 | 287.393,44 |
| RAMAL 1.2 TOTAL | 139.479,71 | 122.936,54 | 262.416,25 |
| Total | 304.877,92 | 244.931,77 | 549.809,68 |

Do conjunto porém será implantada apenas o trecho 02 da adutora principal, ou seja, o valor deverá ser de 287.393,44 (duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos).

Os preços dos equipamentos hidro-mecânicos foram obtidos junto a empresas do ramo e são referentes ao mês de SETEMBRO / 2007.

Já os custos das obras civis foram calculados pelo setor de projetos da 6ª SR.

Os orçamentos completos da 2ª Etapa se encontram nos anexos.

ANEXOS

- Orçamentos Detalhados dos Ramais – (05 Páginas)

| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA |  |  |  |  |  |
| 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL |  |  |  |  |  |
| ADUTORA DO CANAL DE SOBRADINHO |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADUTORA PRINCIPAL |  |  |  |  |  |
| TRECHO 02 - E106 a E398 + 31 |  |  |  |  |  |
| 1.0 | TUBULAÇÕES |  |  |  |  |
| Item | #### Descrição | Unid | Quant. | P. Unit. | P. Total |
| 1.1 | Tubo PVC IRRIGA LF 100 mm PN 40 | pç | 1.780 | 52,78 | 93.950,89 |
| 1.2 | Tubo PVC IRRIGA LF 100 mm PN 60 | pç | 254 | 73,30 | 18.618,61 |
| 1.3 | Tubo PVC IRRIGA LF 50 mm PN 40 | pç | 380 | 18,88 | 7.174,40 |
| 1.4 | Tubo PVC IRRIGA LF 75 mm PN 40 | pç | 125 | 33,04 | 4.130,00 |
|  |  |  |  |  | 123.873,90 |
| 2.0 | VENTOSAS / ANTIVÁCUO |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Unid | Quant. | P. Unit. | P. Total |
| 2.1 | Adaptador PVC Sold. 32 x 1" | pç | 110 | 0,83 | 90,86 |
| 2.2 | Colar de Tomada PVC IRRIGA LF 100 x 1" | pç | 44 | 9,44 | 415,36 |
| 2.3 | Colar de Tomada PVC IRRIGA LF 50 x 1" | pç | 5 | 5,90 | 29,50 |
| 2.4 | Colar de Tomada PVC IRRIGA LF 75 x 1" | pç | 3 | 7,67 | 23,01 |
| 2.5 | Luva PVC Rosca 1" | pç | 52 | 2,12 | 110,45 |
| 2.6 | Toco de Tubo PVC Agrop. 32 mm x 1,0 m | pç | 52 | 4,72 | 245,44 |
| 2.7 | Ventosas Plásticas Tríplice Efeito 1" | pç | 52 | 94,40 | 4.908,80 |
|  |  |  |  |  | 5.823,42 |
| 3.0 | OUTRAS CONEXÕES |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Unid | Quant. | P. Unit. | P. Total |
| 3.1 | Curva PVC IRRIGA LF 45º - 100 mm | pç | 1 | 26,55 | 26,55 |
| 3.2 | Curva PVC IRRIGA LF 45º - 75 mm | pç | 2 | 10,86 | 21,71 |
| 3.3 | Curva PVC IRRIGA LF 90 - 100 mm | pç | 1 | 38,94 | 38,94 |
| 3.4 | Redução PVC IRRIGA LF 100 x 75 mm | pç | 1 | 8,50 | 8,50 |
| 3.5 | Redução PVC IRRIGA LF 125 x 100 mm | pç | 1 | 15,34 | 15,34 |
| 3.6 | Redução PVC IRRIGA LF 75 x 50 mm | pç | 1 | 4,37 | 4,37 |
|  |  |  |  |  | 115,40 |

| 4.0 | ENTRADAS DOS RESERVATÓRIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unid | Quant. | P. Unit. | P. Total |
| 4.1 | Entrada para reservatório apoiado composta de Tê PVC IRRIGA LF 100 mm, com reduções em PVC IRRIGA LF até o diâmetro de 50 mm, com registro de esfera PVC Rosca 2", com entrada pela parte superior do reservatório, uma válvula de controle de nível de ferro fundindo de 1.1/2" com orifício redutor de pressão em seu lado jusante com conexões diversas. | pç | 10 | 1.475,00 | 14.750,00 |
| 4.2 | Entrada para reservatório apoiado composta de Tê PVC IRRIGA LF 50 mm, com reduções em PVC IRRIGA LF até o diâmetro de 50 mm, com registro de esfera PVC Rosca 2", com entrada pela parte superior do reservatório, uma válvula de controle de nível de ferro fundindo de 1.1/2" com orifício redutor de pressão em seu lado jusante com conexões diversas. | pç | 4 | 1.475,00 | 5.900,00 |
| 4.3 | Reservatório em fibra de vidro com volume de 1,5 m3. | pç | 1 | 295,00 | 295,00 |
| 4.5 | Reservatório em fibra de vidro com volume de 2 m3. | pç | 3 | 377,60 | 1.132,80 |
| 4.6 | Reservatório em fibra de vidro com volume de 3 m3. | pç | 7 | 472,00 | 3.304,00 |
|  |  |  |  |  | 25.381,80 |
| 5.0 | DESCARGAS |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Unid | Quant. |  | P. Total |
| 5.1 | Adaptador PVC Sold. 32 x 1" | pç | 10 | 0,83 | 8,26 |
| 5.2 | Colar de Tomada PVC IRRIGA LF 100 x 1" | pç | 5 | 9,44 | 47,20 |
| 5.3 | Registro PVC ESFERA 1" | pç | 5 | 14,16 | 70,80 |
| 5.4 | Toco de Tubo PVC Agrop. 32 mm x 1,0 m | pç | 5 | 4,72 | 23,60 |
|  |  |  |  |  | 149,86 |
|  | SUB-TOTAL 01 |  |  |  | 155.344,38 |

| 6.0 | TRECHO 02 - E106 a E398 + 31 - OBRAS CIVIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unid | Quant. | P. Unit. | P. Total |
| 6.1 | Instalação, mobilização e desmobilização | % | 1 | 1.150,78 | 1.150,78 |
| 6.2 | Locação da Rede | m Linear | 14.636,10 | 0,49 | 7.171,69 |
| 6.3 | Desmatamento / Destoca / Limpeza | m2 | 29.272,20 | 0,26 | 7.610,77 |
| 6.4 | Escavação de vala em material de 1ª categoria até a profundidade de 0,8 m, com 0,4 m de largura. | m3 | 5.269,00 | 3,86 | 20.338,32 |
| 6.5 | Escavação de vala em material de 2ª categoria até a profundidade de 0,8 m, com 0,4 m de largura. | m3 | 468,36 | 6,56 | 3.072,41 |
| 6.6 | Escavação de vala em material de 3ª categoria até a profundidade de 0,8 m, com 0,4 m de largura. | m3 | 234,18 | 30,15 | 7.060,45 |
| 6.7 | Colocação de colchão de areia com espessura mínima de 0,15 m | m3 | 43,91 | 34,00 | 1.492,88 |
| 6.10 | Assentamento de Tubo PVC ILF PBS 50 mm, incluindo conexões, dispositivos hidro-mecânicos, lixas, solução limpadora, adesivo, veda rosca, veda junta gozulin, etc. | m | 2.181,13 | 2,37 | 5.169,28 |
| 6.11 | Assentamento de Tubo PVC ILF PBS 75 mm, incluindo conexões, dispositivos hidro-mecânicos, lixas, solução limpadora, adesivo, veda rosca, veda junta gozulin, etc. | m | 700,35 | 2,55 | 1.785,91 |
| 6.12 | Assentamento de Tubo PVC ILF PBS 100 mm, incluindo conexões, dispositivos hidro-mecânicos, lixas, solução limpadora, adesivo, veda rosca, veda junta gozulin, etc. | m | 11.754,61 | 2,65 | 31.149,72 |
| 6.13 | Reaterro | m3 | 5.825,75 | 2,23 | 12.991,43 |
| 6.14 | Base para reservatório com altura = 1,0 m e diâmetro 1,5 m. | ud | 11 | 321,06 | 3.531,66 |
| 6.15 | Contrução de Caixas de alvenaria com tampa metálica e porta cadeado, com fundo drenante, forrado de brita (5 cm), para colocação das descargas com dimensões de 0,5 x 0,5 x 0,5 m. | ud | 5 | 105,38 | 526,90 |
| 6.16 | Contrução de Caixas de alvenaria com tampa metálica e porta cadeado, com fundo drenante, forrado de brita (5 cm), para colocação das ventosas com dimensões de 1,0 x 0,5 x 0,5 m. |  | 52 | 210,76 | 10.959,52 |
| 6.17 | Contrução de casa de Bombas, com h = 3,0 m, L = 2 m e C = 3,0 m, em alvenaria conforme projeto, cobertura em laje em concreto armado, 7 cm de espessura, portão de ferro, travas e porta-cadeados, rede de energia, lâmpadas, combogós, piso de concreto simples, base para motor e apoio ao barrilete de concreto com abraçadeira, | ud | 1 | 2.217,06 | 2.217,06 |
|  |  |  |  |  | 116.228,78 |
|  | SUB-TOTAL 02 |  |  |  | 116.228,78 |
|  | TOTAL |  |  |  | 271.573,16 |

|  |  | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI. |
| --- | --- | --- |
|  |  | COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA |  |  |  |  |  |
|  |  | 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL |  |  |  |  |  |
|  |  | ADUTORA DO CANAL DE SOBRADINHO |  |  |  |  |  |
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CHAFARIZES |  |  |  |  |  |
|  |  | ETAPAS I E 2ª |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0 | PEÇAS |  |  |  |  |
| CLASSE | BR | Item | #### Descrição | Unid | Quant. | P. Unit. | P. Total |
| INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | 15709 | 1.1 | Niple Duplo galv. 1" | pç | 84 | 3,29 | 276,54 |
|  |  | 1.2 | Toco de Tubo Galv. 1" x 0,5 m | pç | 28 | 26,05 | 729,40 |
|  |  | 1.3 | Toco de Tubo Galv. 1" x 2,0 m | pç | 28 | 84,46 | 2.364,88 |
|  |  | 1.4 | Toco de Tubo Galv. 1" x 3,0 m | pç | 28 | 123,40 | 3.455,20 |
|  |  | 1.5 | Toco de Tubo Galv. 1" x 0,8 m | pç | 28 | 37,80 | 1.058,40 |
|  |  | 1.6 | Tê Galv. 90º 1" | pç | 28 | 6,16 | 172,47 |
|  |  | 1.7 | Registro Esfera Bronze 1" | pç | 56 | 35,66 | 1.996,94 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.053,83 |
|  |  |  | SUB-TOTAL 01 |  |  |  | 10.053,83 |
|  |  | 6.0 | CHAFARIZES - OBRAS CIVIS |  |  |  |  |
|  |  | Item | Descrição | Unid | Quant. | P. Unit. | P. Total |
|  |  | 6.1 | Montagem de Chafarizes com escavação a 0,5 m, reaterro, montagem das tubulações com conexões, aplicação de veda junta gozulin e fita veda rosca. | vb | 28 | 200,00 | 5.600,00 |
|  |  | 6.2 | Fabricação de Blocos de ancoragem em concreto para apoio ao chafariz com dimensões de 20 x 30 x 30 cm (0,018 m3) | m3 | 0,504 | 330,24 | 166,44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.766,44 |
|  |  |  | SUB-TOTAL 02 |  |  |  | 5.766,44 |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 15.820,27 |