MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba- CODEVASF

ANEXO - IV

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS AGROVILAS SITUADAS NOS PERÍMETROS IRRIGADO DE RODELAS (ARATICUM), NO DE ITAQUATIARA E NO IRRIGADO DE GLÓRIA DO SISTEMA ITAPARICA.

JUAZEIRO-BA, JUNHO DE 2007

SUMÁRIO

- OBJETIVO

- CARACTERISTICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

- LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

- NORMAS TÉCNICAS

- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

5.1 INSTALAÇÃO

5.2 MOBILIZAÇÃO

5.3 DESMOBILIZAÇÃO

- SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

6.1 SERVIÇOS

6.1.1 ADMINISTRAÇÃO

6.1.2 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

6.1.2.1 OPERAÇÃO

6.1.2.2 MANUTENÇÃO

6.2 FORNECIMENTOS

6.2.1 VEÍCULOS  E MÁQUINAS

6.2.2 PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

- OBJETIVO:

O objetivo destas Especificações Técnicas é detalhar os procedimentos, critérios e condições da Instalação, Mobilização e Desmobilização, Serviços de Administração, Operação, Manutenção e Fornecimentos para os sistemas de abastecimentos de água potável das agrovilas situadas nos Perímetros: Rodelas (Araticum), Itaquatiara e Glória do Sistema Itaparica.

2. CARACTERISTICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

2.1. O sistema compõe–se de:

- Redes e Ramais de distribuição;

- Unidades de Tratamento e Reservação – UTRs;

- Captações;

- Adutoras que interligam as captações as UTRs.

2.1.1. As adutoras, redes e ramais de distribuição são tubulações de ferro-fundido, galvanizados e PVC enterradas que interligam as captações aos reservatórios elevados das UTRs e deste à rede domiciliar.

    - As Unidades de Tratamento e Reservação (UTRs) são compostas de:

2.1.2.1. Reservatório Inferior com capacidade até 80 m3 para armazenagem da água tratada.

2.1.2.2. Filtro Lento em Aço, onde ficam os materiais filtrantes, que recebe água bruta onde é filtrada e canalizada por gravidade para o reservatório inferior.

2.1.2.3. Reservatório Elevado constituído por estrutura de sustentação em concreto, onde ficam apoiadas caixas de fibrocimento com capacidade cada uma de mil litros, que recebem água tratada do reservatório inferior para a distribuição à rede domiciliar.

2.1.2.4. Casa de bombas onde ficam os conjuntos eletro-bomba com potências máximas de 1,0 CV, cuja finalidade é levar água tratada do reservatório inferior ao reservatório elevado (caixas de fibrocimento).

2.1.2.5. Caixa de fibrocimento localizada sobre o reservatório inferior onde é feita a desinfecção da água com solução de hipoclorito de sódio, aplicado por um sistema simples de dosagem, por carga constante e interligada a uma caixa de mistura localizada entre os filtros e o reservatório inferior.

- 3. LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

- A linguagem a ser utilizada em toda a documentação será em Português. As unidades de medida que serão utilizadas na execução dos Serviços e Fornecimentos, destas Especificações Técnicas, deverão ser no  Sistema Métrico Decimal, sempre que possível.

- 4. NORMAS TÉCNICAS

- Os Serviços e Fornecimentos deverão atender às Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis, das seguintes associações especializadas:

- AWWA	–	American Water Works Association;

- ASTM	–	American Society for Testing of Materials;

- ASME	–	American Society of Mechanical Engineers;

- AISC	–	American Institute of Steel Construction;

- AWS	–	American Weelding Society;

- ANSI	–	American National Standard Institute;

- DIN	–	Deutscher Industrie Normem;

- ISO	–	International Standardization Organization;

- SSPC	–	Steel Structures Painting Council.

- 5. INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:

  - INSTALAÇÃO:

- A Licitante Vencedora CONTRATADA, com o fim de dar condição ao seu quadro de pessoal, para executar os Serviços e Fornecimentos destas Especificações Técnicas, terá que se instalar em um dos prédios dos Centros Administrativos dos Perímetros, indicado pela Codevasf, nos imóveis alocados para depósitos de materiais, nas UTRs etc.

- A Instalação compreende os seguintes itens de despesas:

- A locação de imóvel para instalação do depósito de materiais e equipamentos;

- Móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, instrumentos e ferramentas para mobiliar e equipar os escritórios e depósitos e instrumentar as equipes técnicas.

- Os custos necessários para a implantação dos itens acima serão de responsabilidade da Licitante Vencedora CONTRATADA e para orçá-los esta deverá obedecer às respectivas planilhas de custos, anexas, as quais especificam, quantificam e apresentam os preços de referência.

- A medição das instalações especificadas acima será: para o item a, locação de depósitos, mensalmente e nas condições estabelecidas na planilha de orçamento do item; e para as aquisições descritas no item b, após as suas aquisições e postas nos locais onde serão desenvolvidos os Serviços.

- O pagamento da INSTALAÇÃO será no valor do preço apresentado na Proposta Financeira.

  - MOBILIZAÇÃO:

A Licitante Vencedora CONTRATADA deverá tomar todas as providências cabíveis, no sentido de mobilizar o quadro de pessoal, móveis, utensílios, equipamentos, instrumentos e ferramentas, veículos, motocicletas e máquinas, imediatamente após a assinatura do CONTRATO, de forma a poder dar início efetivo à execução dos Serviços e Fornecimentos, no cumprimento destes Termos de Referência.

A Mobilização compreende os seguintes itens de despesas:

- Transporte de todos os materiais e equipamentos necessários à Instalação, adquiridos ou sublocados, em qualquer tempo, até o Perímetro e/ou o local de aplicação;

- Mobilização de todo o quadro de pessoal contratado para execução dos serviços de atividades específicas ou sazonais, em qualquer tempo, até o Perímetro.

A medição da Mobilização especificada acima será realizada após a sua conclusão.

O pagamento da MOBILIZAÇÃO será no valor do preço apresentado na Proposta Financeira.

  - DESMOBILIZAÇÃO:

A Licitante Vencedora CONTRATADA, ao término do CONTRATO, para desmobilizar-se deverá tomar todas as providências cabíveis, no sentido de passar a Codevasf, todo o acervo técnico, construções civis, peças de reposição e materiais remanescentes em estoque, nos almoxarifados e depósitos, e providenciar a retirada de móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, instrumentos, ferramentas e materiais pertencentes à mesma, e desmobilizar o quadro de pessoal contratado para execução de atividades específicas ou sazonais, comunicando por escrito a Codevasf, todas essas providências, com antecedência mínima de 72 horas. Essa atividade será acompanhada pelo Fiscal do Contrato.

- A Desmobilização compreende os seguintes itens de despesas:

- Desmobilização do quadro de pessoal;

- Retirada de máquinas, equipamentos e materiais próprios;

- Limpeza das instalações.

A medição da Desmobilização especificada acima será realizada após a sua conclusão.

O pagamento da DESMOBILIZAÇÃO será no valor do preço apresentado na proposta financeira.

- SERVIÇOS E FORNECIMENTOS:

  - SERVIÇOS:

    - ADMINISTRAÇÃO:

Os Serviços de Administração serão aqueles relativos à administração dos recursos humanos, compras, almoxarifado, contabilidade, finanças etc. Esses serviços darão suporte de apoio ao desenvolvimento dos Serviços e Fornecimentos, objeto destas Especificações Técnicas.

A atividade de limpeza consiste na adoção de medidas de asseio e conservação da estrutura física do prédio da administração, dos depósitos e das UTRs.

As atividades de Administração serão desenvolvidas por pessoal de nível técnico-administrativo, conforme qualificações descritas nestas Especificações Técnicas.

Caberá à Administração a responsabilidade de planejar, coordenar e supervisionar as atividades gerais de execução dos Serviços e Fornecimentos contratados. Criar, implantar e desenvolver sistema de acompanhamento e avaliação de desempenho das atividades, apresentando a CODEVASF, mensalmente, por meio de relatórios com os resultados obtidos.

O gerenciamento das atividades administrativas deverá ser desenvolvido através de uma Gerência Executiva e uma Coordenação de Administração.

A Coordenação de Administração executará as atividades de recursos humanos, compras, almoxarifado, contabilidade, finanças etc.

As atividades de Segurança e Medicina do Trabalho serão desenvolvidas por profissionais especializados nas respectivas áreas, através de Consultoria e, deverão obedecer as normas vigentes no país.

O perfil do pessoal necessário, à execução das atividades de administração, deverá ter as qualificações mínimas abaixo relacionadas:

Gerente Executivo:

  - Formação profissional de nível superior: Engenheiro Mecânico, Civil ou Elétrico, com registro no respectivo conselho profissional da categoria.

  - Experiência mínima:

  - 3 (três) anos atuando em gerenciamento, coordenação e supervisão de serviços de administração, operação e manutenção, de projeto no campo da engenharia hidráulica, incluindo estações de bombeamento, sistemas de abastecimento d’água, comprovada por meio de curriculum vitae e acervo técnico registrado no CREA;

  - Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoal, contabilidade, setor financeiro, informática, compras e almoxarifado);

  - Conhecimentos de sistemas hidráulicos;

  - Conhecimentos gerais de manutenção de infra-estruturas hidráulicas.

Coordenação de Administração:

  - Formação profissional de nível médio na área de Administração de Empresas, Economia, Contabilidade, com registro no respectivo conselho profissional da categoria, com conhecimentos em informática.

  - Experiência mínima:

  - 2 (dois) anos atuando em administração, coordenação e supervisão de serviços de recursos humanos, contabilidade, conhecimento de informática, compras, finanças e almoxarifado; comprovada por meio de curriculum vitae.

Auxiliar Administrativo:

  - Escolaridade, nível médio, com conhecimentos em informática.

  - Experiência:

  - 1 (um) ano atuando na função, comprovada por meio da CTPS e com conhecimentos em informática.

Almoxarife:

  - Escolaridade, nível médio e com conhecimentos em informática.

  - Experiência:

  - 1 (um) ano atuando na função e com experiência em informática.

Auxiliar de Serviços Gerais:

  - Escolaridade, Ensino Fundamental incompleto (mínimo 4ª série).

  - Experiência:

  - Sem comprovação

    - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO:

Os Serviços de Operação e Manutenção consistem em planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades de campo relativas à operação e a manutenção de toda infra-estrutura, objetivando a captação, condução, armazenamento e distribuição de água potável as residências das agrovilas. Consiste, também, na necessidade de elaborar, implantar e desenvolver sistema de acompanhamento e de avaliação mensal de desempenho das atividades e dos seus custos e manter atualizado o inventário dos equipamentos e UTRs e de todos os dados relativos à operação e manutenção da infra-estrutura.

      - OPERAÇÃO:

Os serviços de operação consistem no planejamento, coordenação, supervisão e execução das atividades de operação de 9 (nove) Unidades de Tratamento e Reservação – UTRs e 4 (quatro) captações, estruturas eletroeletrônicas, mecânicas e hidráulicas,  sistema condutor de água em adutoras de condução e de distribuição de água. Todos esses serviços serão desenvolvidos em conformidade com as Normas Técnicas, Projeto Executivo, parâmetros de dimensionamento das estruturas e equipamentos, recomendações contidas nos Manuais de Operação e Manuais dos fabricantes dos equipamentos e dos instrumentos instalados nos Projetos.

As Unidades de Tratamento e Reservação – UTRs deverão ser paralisadas no “horário de ponta”, em cumprimento ao contrato (CHESF/COELBA) de fornecimento de energia elétrica para os Perímetros.

O tempo de funcionamento das Unidades de Tratamento e Reservação – UTRs será de até 08 (oito) horas por dia.

O sistema de captação, condução e distribuição de água, todo ou em parte, durante todo o ano deverão estar em condições de operar de domingo a sábado, sendo que, a operação aos domingos só deverá acontecer em caso de extrema necessidade.

O dimensionamento do pessoal para a operação deverá estar em conformidade ao tempo de funcionamento de cada estrutura destacada acima.

O perfil do pessoal necessário ao exercício das atividades de Operação deverá ter as qualificações abaixo:

Operadores de Unidades de Tratamento e Reservação – UTRs e Captações:

- Escolaridade, Ensino Fundamental completo.

- Experiência:

  - 1 (um) ano atuando na função e comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS.

      - MANUTENÇÃO:

Os serviços de manutenção consistem no planejamento, coordenação, supervisão e execução das atividades de manutenção da infra-estrutura, a saber: 9 (nove) Unidades de Tratamento e Reservação – UTRs e 4 (quatro) Captações, Adutoras de Condução,  Redes de Distribuição de água para as residências. Todos esses serviços serão desenvolvidos em conformidade com as Normas Técnicas, Projeto Executivo, parâmetros de dimensionamento das estruturas e equipamentos, recomendações contidas nos Manuais de Operação e Manuais dos fabricantes dos equipamentos e dos instrumentos instalados nos Projetos.

A manutenção é a atividade que visa manter e prolongar a vida útil da infra-estrutura, desde a simples conservação dos componentes do sistema até a análise de suas falhas, de forma a garantir as perfeitas condições de funcionamento. As atividades de manutenção serão as previstas nos planos apresentados pela Licitante Vencedora CONTRATADA, compreendendo a manutenção preditiva, a manutenção preventiva e a manutenção corretiva, a saber:

A manutenção preditiva:

Tem como objetivo conhecer e controlar, por monitoramento, o estado de funcionamento dos equipamentos, instalações e a infra-estrutura, em serviço, sem a necessidade de paralisações e desmontagens, para verificação de componentes ou partes internas. Esta modalidade de manutenção utiliza-se de técnicas como análise de vibrações, temperaturas, óleos lubrificantes, corrente elétrica, fluxo magnético, corrente de fuga e de ultra-sonografia.

A manutenção preventiva:

Tem como objetivo a paralisação planejada de equipamentos, instalações ou da infra-estrutura, para verificar e ou substituir peças, componentes ou partes, evitando paradas imprevistas ou interrupções da operação. Utiliza informações de projeto e de fabricantes dos equipamentos e de processos estatísticos para determinação da vida útil das peças e componentes para estabelecer a periodicidade das intervenções. Esta manutenção deverá ser executada com a periodicidade mensal, trimestral, semestral e anual de acordo com os serviços definidos no plano anual de manutenção. O Plano Anual de Manutenção deverá ser apresentado pela CONTRATADA.

A manutenção corretiva:

É a modalidade de manutenção que tem como princípio a correção de falhas ou de quebras ocorridas. A aplicação desta manutenção ocorrerá em casos especiais e nos equipamentos, instalações ou componentes em que não são aplicáveis os métodos de manutenção preditiva e preventiva.

Dentre as atividades de manutenção, destacam-se os seguintes serviços:

- A manutenção das adutoras e seus dispositivos de proteção e controle compreendem a limpeza, roço e tratamento anticorrosivo, pintura, retirada de vazamentos e substituição de seus componentes. Esses serviços serão executados de acordo com o plano anual de manutenção.

- A manutenção das cercas de proteção da infra-estrutura das UTRs compreende na reposição de estacas, balancins, grampos e arame farpado, quando necessário.

- A manutenção das construções civis compreende a conservação das paredes de alvenaria, revestimentos, piso, coberta, pintura, instalações elétricas e hidrosanitárias, caso haja. Esses serviços serão executados anualmente ou quando demandados.

O perfil do pessoal necessário ao exercício das atividades de Manutenção deverá ter as qualificações abaixo:

Técnico em Tratamento de Água:

- Escolaridade: Nível Médio, com formação especifica e registrado no órgão de classe.

- Experiência:

  - 2 (anos) anos atuando em atividades de operação e manutenção de abastecimento de água potável comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS e com conhecimentos em informática.

Encarregado de Campo:

- Escolaridade -  Nível Médio.

- Experiência:

  - 3 (três) anos atuando em atividades de operação e manutenção de abastecimento de água potável comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS e com conhecimentos em informática.

Encanador, Pedreiro, Mecânico e Eletricista:

- Escolaridade, Ensino Fundamental. Profissionais qualificados.

- Experiência:

  - 2 (dois) anos atuando na função e comprovada por meio da CTPS.

Auxiliar de  Mecânico e Eletricista:

- Escolaridade, Ensino Fundamental.

- Experiência:

  - 1 (um) ano atuando na função e comprovada por meio da CTPS.

A medição dos Serviços descritos acima será realizada após a sua conclusão. Ocorrerá de forma mensal, para aquelas atividades caracterizadas como de forma contínua, a exemplo de administração, operação e manutenção eletroeletrônica, mecânica, hidráulica e de construções civis. Esta medição obedecerá à programação de trabalho apresentada pela Licitante Vencedora CONTRATADA e aprovada pela Codevasf.

O pagamento dos Serviços será no valor apresentado na Proposta Financeira.

  - FORNECIMENTOS:

    - VEÍCULOS E MÁQUINAS (caminhão pipa e retroescavadeira):

Os veículos serão todos “Zero Quilometro”, e obedecerão as especificações abaixo.

Especificações:

  - Os veículos de apoio serão 3 (três), do tipo utilitário (pick-up), sendo 2 (dois) com capacidade de carga para 0,5t (tipo: strada, saveiro, montana etc) e 1 (um) a partir de 0,77t (tipo: S10, Ranger etc),  com franquia mensal de 4.500 km, ano de fabricação e modelo não inferior a 2007/2007, com combustível, manutenção e demais despesas por conta da contratada.

  - A cada prorrogação de contrato, caso haja, após os dois anos iniciais, os veículos serão substituídos por outros também: “Zero Quilometro”.

  - O Caminhão pipa deverá ter, no máximo, 14 anos de uso e perfeitas condições de trabalho. Através de locação com operação, ano de fabricação não inferior a 1993, para eventual complementação do abastecimento de água das agrovilas, com prévia autorização por escrito da Fiscalização.

  - Todos os veículos e equipamentos permanentes deverão usar logotipo com a inscrição “A SERVIÇO DA CODEVASF”.

    - PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS

Os fornecimentos de peças e materiais destinam-se ao uso e aplicação na execução dos serviços de manutenção, recuperação e reposição da infra-estrutura. As peças e os materiais estão quantificados e especificados em planilhas respectivas, anexas. As aquisições das peças e materiais serão solicitadas pela CONTRATADA, por escrito a Codevasf, com as devidas justificativas, que após análise, autorizará a compra. As aquisições das peças e materiais para formação de estoques, estratégico, obedecerá a um planejamento com base na média histórica de consumo do Perímetro, prazo de entrega pelo fabricante e de uso imprescindível. As peças de reposição e os materiais para uso na manutenção dos equipamentos obedecerão às especificações e recomendações dos fabricantes desses equipamentos.

A medição dos Fornecimentos descritos acima será realizada após a sua aquisição, armazenamento e aplicação.

O pagamento dos Serviços será no valor apresentado na Proposta Financeira.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

- Os Serviços e Fornecimentos serão realizados em conformidade às cláusulas contratuais, resultantes dos Termos de Referência, Especificações Técnicas e anexos, que juntados a proposta da CONTRATADA, farão parte integrante do CONTRATO;

- A CONTRATADA será responsável, perante a Codevasf, pela qualidade dos Serviços e Fornecimentos e à observância de normas técnicas;

- A Contratada deverá, no decorrer da execução dos Serviços e Fornecimentos, atender às exigências e recomendações que porventura forem feitas pelos Órgãos Ambientais. Para o cumprimento deste atendimento, onde implique custos adicionais, não previstos em CONTRATO, esta deverá apresentar a CODEVASF, o projeto detalhando todas as exigências e custos para as providências subseqüentes;

- A CONTRATADA será responsabilizada por todos e quaisquer danos e avarias causados por ela, por seus funcionários e/ou por terceiros que esta venha a sublocar execuções de atividades específicas e sazonais, às infra-estruturas do Perímetro. A restauração dos danos e avarias causados deverá ser de imediato, sob pena da não liberação de pagamentos.

- A CODEVASF poderá executar, direta ou indiretamente, a reparação dos danos e avarias, no caso em que a CONTRATADA se negue a executá-las, para tanto cobrará desta, as despesas relativas à execução, aplicando multa, sobre estas despesas, de 200% (duzentos por cento);

- A CONTRATADA será responsabilizada por quaisquer acidentes de trabalho, do seu quadro funcional, durante a execução do CONTRATO;

- A CONTRATADA é obrigada a cumprir às Leis Sociais e Trabalhistas e a pagar os impostos municipais, estaduais e federais, necessários, que venham a incidir sobre a execução dos serviços;

- A CONTRATADA executará os Serviços e Fornecimentos de acordo com os Termos de Referência, Especificações Técnicas e anexos;

- A CONTRATADA será responsável pelo zelo, manutenção, renovação e atualização do acervo técnico, cuja propriedade e uso é exclusivo do Perímetro;

- A CONTRATADA colocará à disposição a sua equipe técnica, juntamente com as equipes de ATER e O&M, para,  proferir palestras e coordenar reuniões com representantes dos produtores, com as organizações e usuários do Perímetro, de matéria relativa aos serviços de abastecimento de água, no sentido de:

    - Tornar esses serviços mais eficientes e eficazes;

    - Fazer entender aos usuários de suas obrigações e responsabilidades, no uso adequado e racional da água que lhes é fornecida;

    - Outras matérias correlatas a esclarecimentos específicos do abastecimento de água.

- Será proibida a permanência de pessoas estranhas aos serviços, bem como o uso de aparelhos de rádio, TV e similares; a criação de animais e a construção de qualquer estrutura de apoio para moradia, pelos empregados da CONTRATADA, nas instalações de infra-estrutura do Perímetro.

- A CONTRATADA é responsável pela substituição, de imediato, após notificação do Fiscal da CONTRATANTE, do funcionário que não apresente conhecimento e experiência exigidos nestas Especificações Técnicas.

- A CONTRATADA será responsável pela retirada de todo e qualquer material impugnado pelo Fiscal da CONTRATANTE, do Perímetro, no prazo de quarenta e oito horas.

- As Licitantes poderão, ao seu critério, com o objetivo de consubstanciar suas propostas à licitação, conhecer nos arquivos da CODEVASF, informações adicionais do Perímetro, além das apresentadas nos Termos de Referência e Especificações Técnicas, podendo, às suas expensas, reproduzi-las.

- A Codevasf executará um rígido controle da qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, nos seguintes aspectos:

- Freqüência de falta de água nas Agrovilas;

- Cloração d’água e qualidade da água distribuída;

- Eficiência na manutenção preventiva e corretiva dos sistemas;

- Condições dos veículos alocados ao serviço, quanto á segurança e capacidade requerida para tarefa.

- As atividades de Segurança e Medicina do Trabalho (com Plano de Segurança) serão desenvolvidas por profissionais especializados nas respectivas áreas, através de consultoria e, deverão obedecer as normas vigentes no país.

- Durante a vigência do contrato, os Sistemas de Abastecimentos de água poderão ser transferidos para entidades Públicas (Município/Estado) ou para empresa que administra os serviços de Operação e Manutenção dos Perímetros Irrigados, ocasião em que os contratos serão reduzidos em sua abrangência.

- Os veículos de apoio e o de serviço eventual deverão estar em perfeito estado de manutenção e conservação, devendo ser substituído de imediato em caso de quebra, falta de condutor, combustível, ou qualquer outro fator determinante de paralisação. A não substituição implicará em desconto das horas/dia parados, proporcionalmente ao valor estipulado contratualmente.

- A CONTRATADA será responsável pela guarda, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos elétricos e mecânicos, bem como das instalações hidráulicas e complementares integrantes do Sistema de Abastecimento D’água desta documentação.

- A CONTRATADA deverá ter um escritório na área de atuação dos serviços, com telefone, onde serão concentradas todas as atividades Gerenciais, inclusive servindo de ponto de referência para atendimento às solicitações de serviços e dos casos emergenciais.

- A CONTRATADA deverá efetuar o competente registro de Anotação de Responsabilidade Técnica, assim como a mobilização em caráter permanente, do profissional que possa se responsabilizar, permanentemente, pela qualidade da água distribuída.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e  do Parnaíba- CODEVASF

QUADRO RESUMO E

PLANILHAS DE ORÇAMENTOS

- PREÇOS DE REFERÊNCIA -

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

JUAZEIRO-BA JUNHO  DE 2007

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba- CODEVASF

##### ANEXO - IV

QUADROS COMPLEMENTARES

PLANILHAS DE CUSTOS

JUAZEIRO-BA, JUNHO DE 2007

ANEXO IV

CODEVASF

| #### DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | QUADRO P0 - XIV |
| --- | --- |

| NOME DA CONCORRENTE | PROJETO | TP | LOTE | FOLHA _____/_____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| GRUPO “A” – ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “A” |  |

| GRUPO “B” - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “B” |  |

| GRUPO “C” - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “C” |  |

| GRUPO “D” - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “D” |  |

| TOTAL GERAL |  |
| --- | --- |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA _____/_____/_____ | A CARGO DA CODEVASF |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  |  |

ANEXO IV

| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO – PO - XV |  | TP | OBRA |  | LOTE | FOLHA |
|  |  |  |  |  |  | ____ /____ |
| NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | COMPOSIÇÀO |  |  | TAXA % | VALOR |  |
|  |  |  |  |  | (R$) | ( ) 1 |
| 1 | ADIMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  |  |
|  | . Escritório Central |  |  |  |  |  |
|  | . Viagens de Supervisão |  |  |  |  |  |
|  | . Outros |  |  |  |  |  |
|  | . Seguros |  |  |  |  |  |
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  |  |  |
|  | . ISS |  |  |  |  |  |
|  | . PIS |  |  |  |  |  |
|  | . COFINS |  |  |  |  |  |
| 3 | TAXA DE RISCO |  |  |  |  |  |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |  |  |
| 5 | BENEFÍCIOS |  |  |  |  |  |
|  | T O T A I S |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | MOEDA DATA __/__/__ TAXA DE CAMBIO; |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  | A CARGO DA CODEVASF |

1.	ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO  EXISTENTE.

2.	CONSIDERAR TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, APLICADO SOBRE O PREÇO DE VENDA DA OBRA.