ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUMÁRIO

1.    OBJETIVO...........................................................................................	PG  3

2.   INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO........................	PG  3

3.    LOCAÇÃO DA OBRA    ..............................................................	PG  4

4.    ESCAVAÇÃO......  .....................................................................	PG 4

- ATERRO....... .............................................................................	PG  5

6.    ALVENARIA.....................................................................................	PG  5

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1- OBJETIVO:

As  presentes  Especificações Técnicas objetivam  orientar e dirimir dúvidas sobre a execução  dos serviços de construção de passagens molhadas, no interior do município de Glória, Estado da Bahia.

2- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2.1 – SERVIÇOS

Trata-se dos serviços preliminares que deverão ser executados pela contratada e que são necessários à realização das obras. Estes serviços incluem, sem se limitar, o fornecimento de toda mão-de-obra e todos os materiais e equipamentos relativos  à instalação da contratada e à construção do acampamento e canteiro de serviços  de acordo com os documentos contratuais, inclusive a mobilização e desmobilização dos equipamentos.

A contratada deverá tomar todas as providencias relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato e  correspondente NE, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a contratada deverá remover todas as instalações do acampamento e canteiro de serviços, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais de modo a entregar as áreas utilizadas, totalmente limpas.

2.2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração correspondente à mobilização da contratada antes do inicio da obra, a instalação de canteiro e a desmobilização após o termino do contrato, será efetuada em duas parcelas, 50% na primeira medição dos serviços e o restante quando da conclusão das obras.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

- despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da contratada ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado ao construtor ou às suas subcontratadas, em qualquer tempo, ate o canteiro de obras e  posterior regresso a seus locais de origem.

- despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela Codevasf, realizadas por qualquer pessoa ligada à contratada, qualquer que seja sua duração ou natureza.

3 - LOCAÇÃO DAS OBRAS

3.1 – SERVIÇOS

A Codevasf  fornecerá os elementos   básicos topográficos para a implantação das passagens molhadas, sendo responsabilidade da contratada o fornecimento e construção de todos os piquetes, testemunhos e gabaritos, equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução dos trabalhos de locação da rede, a partir de  pontos de referencia estabelecidos pela Codevasf.

A Codevasf fará verificações a medida que os trabalhos progredirem, a fim de conferir as linhas e níveis estabelecidos pela contratada e determinar a fiel execução da obra com relação às exigências dos documentos de contrato. Tais verificações, feitas pela Codevasf, não desobrigarão a contratada de sua responsabilidade de executar a obra de acordo com os documentos de contrato.

A contratada é responsável única e exclusivamente pela locação das obras, a partir dos elementos básicos fornecidos.

3.2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O trabalho de locação das passagens molhadas, anteriormente descrito, medir-se-á tomando por unidade o metro quadrado locado.

Este serviço será pago pelo preço unitário  indicado na planilha orçamentária.

No preço unitário estão inclusos mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços.

4- ESCAVAÇÃO

4.1 – EXECUÇÃO:

A fiscalização deverá ser informada com antecedência pelo Construtor, sobre o inicio  de escavação de cada local, devendo definir o destino a ser dado do material escavado.

Os desenhos e as especificações indicam as profundidades das escavações. Em muitos casos, as escavações serão levadas até que se encontrem as condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização.

O processo a ser adotado nas escavações, manual ou mecanizada, dependerá da natureza do solo, sua topografia, dimensões, interferências e volume de material a remover ou a aterrar, devendo ser definido pelo Construtor, de comum acordo com a fiscalização. As escavações manuais serão utilizadas nos locais onde a escavação mecânica não possa ser realizada, a critério da Fiscalização. O material oriundo das escavações deverá ser espalhado lateralmente às obras conforme recomendação da Fiscalização.

O controle será executado através da: verificação da locação em planta; verificação da cota do fundo da escavação; verificação das paredes e detalhes geométricos da escavação, de acordo com o projeto; verificação da natureza dos materiais escavados, pela avaliação tátil e visual, objetivando definir o seu destino (se pode ser aproveitado no reaterro ou não); avaliação das condições de estabilidade  e de deformação da massa de solo nas laterais.

4.2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

A  medição será feita em metro cúbico (m³), pelo volume escavado, medido no corte, de acordo com as faixas estabelecidas na “descrição” acima; não serão medidos os volumes além da seção teórica de projeto e o pagamento  de acordo com item correspondente em planilha.

5 –  ATERRO

5.1- EXECUÇÃO

Os serviços a serem executados devem ser definidos em projeto e confirmados durante as atividades anteriores de inspeção do trecho e de escavação. Em função da situação específica será definida a solução adequada para cada trecho a executar.

Aterro/Reaterro junto as obras

Só poderá ser iniciado o aterro/reaterro junto às estruturas de alvenaria, após decorrido o prazo necessário ao desenvolvimento da resistência da estrutura. O aterro/reaterro deverá ser executado com solo isento de pedras, madeira, detritos ou outros materiais que possam danificar as obras. O material de aterro/reaterro será proveniente da própria escavação ou importado, a critério da Fiscalização.

5.2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

A  medição será feita em metro cúbico (m³), pelo volume reaterrado, e pago de acordo com item correspondente em planilha.

6 - ALVENARIAS

Alvenaria: alvenaria é toda obra constituída de blocos, tijolos ou pedras naturais, que funciona como elemento de vedação e/ou como elemento estrutural, rejuntados ou não com argamassas. As obras de alvenaria devem oferecer durabilidade, resistência e impermeabilidade, neste caso, através de meios artificiais, com a utilização de produtos específicos para este fim.

A pedra-de-mão a ser utilizada deverá ser de rocha sã e ter dimensão máxima de 30 cm. Não devendo apresentar fissuras.

6.1 - Execução

A alvenaria de pedra argamassada é composta de pedras de mão envolvidas com argamassa. O percentual de pedra na composição dependerá do tamanho médio e dos vazios da pedra-de-mão utilizada. A argamassa deverá ser suficiente para preencher plenamente os vazios entre as pedras. A superfície final deverá ser acabada, rejuntando as pedras e conformando a superfície.

A argamassa deverá ser bem plástica para permitir a penetração das pedras-de-mão na massa de argamassa previamente lançada.

A argamassa será preparada em betoneira ou em mistura manual. O traço a ser utilizado será 1:4 (cimento, areia média) em volume, adicionando-se a água necessária para se obter uma argamassa plástica.

Devem ser provenientes de rocha sã e estar bem limpas ao serem colocadas e arrumadas e, se necessário, deverão ser lavadas.

Um dos processos de execução da alvenaria de pedra argamassada, que pode conduzir à melhor qualidade final, consiste em adotar a seguinte ordem:

- aplicar uma camada de argamassa em toda a largura da seção e numa extensão em que possam ser aplicadas as pedras-de-mão antes da pega da argamassa;

- aplicar as pedras-de-mão em toda a área argamassada.

Essa sequência aplica-se ao número de camadas a executar conforme o Projeto. As pedras devem ser pressionadas para penetrar na camada de argamassa e, após, lançadas nova camada de argamassa, cobrindo as pedras e embasando para a colocação da camada de pedras seguinte.

O controle será feito  com verificação de eixos e alinhamento, e por apreciação visual, no que tange ao acabamento do serviço.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a Codevasf.

6.2 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

A  medição será feita em metro cúbico (m³), pelo volume aplicado e pago de acordo com item correspondente em planilha.