# ANEXO I

### I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| 1. SERVIDOR TIPO 1 ( 9 unidades tipo rack com trilhos ) | - Conjunto de processadores com as seguintes características: - Capacidade de efetuar Multiprocessamento Simétrico; - 02 (dois) processadores AMD ou Intel igual ou superior ao Xeon, instalados com freqüência mínima de 2.8 GHz por processador; - Front side bus (FSB) de 1066 MHz ou superior; - Cache L2 mínima de 2 MB por processador. - Memória do sistema: - Mínimo de 4 GB de memória ECC registrada, instalada; - Barramento de memória de 667MHZ ou superior. - Controladora de ARRAY SAS de discos, integrada: - Taxa de transferência de 3GBps; - Mínimo de 256MB de memória cache ECC, com bateria; - A controladora deve ser produzida pelo mesmo fabricante dos servidores; - Implementar RAID (com hot-spare) nos níveis 0, 1 e 5 em Windows e Linux; - Deve acompanhar a controladora do ARRAY de discos, um software de monitoração desta controladora do mesmo fabricante do equipamento; - Oferecer detecção e recuperação automática de falhas, e reconstrução transparente do RAID. - Controladora IDE integrada com conector para a unidade de CD-RW/DVD. - 02 (dois) discos rígidos SAS com as seguintes características: - Capacidade de armazenamento de 300 GB; - Tamanho de 3,5”; - Mínimo de 15000 rpm (quinze mil rotações por minuto); - Padrão hot-swap. - 02 (duas) placas de rede com as seguintes características: - 10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX; - Suportar modo de operação full-duplex; - Possuir conector RJ-45; - Vir acompanhado do software de configuração; - Possuir placas de rede com capacidade de redundância e suporte a balanceamento de carga através da conexão de ambas as portas ethernet ao mesmo segmento da LAN. - Unidade de CD-RW/DVD-RW interna: - Tempo de Acesso: (120/140)ms - Buffer: 2MB - Led indicador de leitura e gravação - Velocidades: 48X/32X/48X para CD-ROM/CD-RW/CD-R e 16X/8X/20X para DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R - Deve permitir boot – inicialização do sistema. - Unidade de disquete de 3,5” 1.44MB. - Portas de expansão: - Mínimo de 04 (quatro) portas USB. - Controladora de vídeo SVGA integrada: - Atingir resolução de 1024x768. - Possuir memória de vídeo não compartilhada mínima de 256 Mbytes; - Possuir porta de conexão DB-15 e DVI. - Mínimo de 3 slots PCI ou PCI Express livres. - Fonte de alimentação: - Possuir 02 (duas) fontes de alimentação elétrica, redundantes, hot swap, com cabos independentes, seleção automática de tensão de 110/220V, sendo que cada uma possui potência suficiente para a alimentação do servidor em sua configuração máxima; - Fontes com suporte a reinício automático. - Gabinete tipo Rack: - Com trilhos para rack padrão EIA 19”, com tamanho máximo de 2Us; - Mínimo de 4 (quatro) baias para discos hot-swap, SAS de 3,5”. - Fabricado especificamente para instalação em Rack padrão 19", equipado com trilhos laterais e todos os acessórios necessários para a instalação do mesmo; - Possuir indicadores luminosos coloridos frontais e individuais que indiquem o “status” do equipamento; - Possuir sistema de ventilação forçada Redundante no gabinete para periféricos e adaptadoras, que não seja a da fonte de alimentação; - Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários para a instalação do equipamento ofertado em Rack 19”. - Recursos de gerenciamento/diagnóstico: - Monitoração de temperatura, ventiladores e fontes de alimentação. - Monitor de vídeo - LCD, tela plana, 17 polegadas; - Brilho mínimo: 300 cd/m2; - Atingir resolução: 1280 x 1024 (SXGA); - Dot Pitch: 0,264; - Deve suportar: 16,2 Milhões de cores; - Contraste mínimo: DFC 2000:1; - Tempo de resposta máximo: 5ms; - Entradas do tipo: DB-15, DVI-D; - Acessórios: Cabo de força, Cabo DB-15 e Cabo DVI. - Periféricos - Deve ser fornecido mouse e teclado da mesma cor e marca do fabricante do gabinete do equipamento. - Software e documentação: - Fornecer para cada equipamento adquirido, no mínimo, uma cópia do Software de auxílio à instalação do sistema operacional do mesmo fabricante do equipamento; - Fornecer no mínimo, uma cópia do software (drivers) necessário à instalação, adequação e monitoração de todos os modos de funcionamento das placas, componentes internos e externos do Servidor; - Fornecer no mínimo, uma cópia do Software de gerenciamento do servidor, do mesmo fabricante do equipamento, com as seguintes funcionalidades: - Possuir gerenciamento remoto; - Permitir gerenciamento de inventário, controle de versões de drivers e BIOS e que permita atualização remotamente; - Permitir o envio de mensagens ao administrador em caso de falhas do sistema; - Identificar possíveis pontos de estrangulamento no sistema. - Outros requisitos obrigatórios: - BIOS do próprio fabricante do equipamento. - Entrega dos equipamentos - 7 (sete) equipamentos serão entregues nas Superintendências Regionais, sendo 1 (uma) unidade do equipamento para cada Superintendência. - Os demais equipamentos serão entregues na CODEVASF – Administração Central. - Da Garantia - Garantia mínima de 36 meses. |
| --- | --- |
| 2. SERVIDOR TIPO 2 ( 3 unidades ) | - Conjunto de processadores com as seguintes características: - Equipado com 02 (dois) processadores de configuração igual ou superior aos processadores Quad-Core (quatro núcleos) com clock de 2.00 GHz por núcleo, compatível com instruções de 32 e 64 bits; - Memória cache L2 de 8 MB por processador instalado; - Freqüência do Barramento de Sistema (Front Side Bus ou HyperTransport) de 1066 MHz ou superior. - Placa mãe: - Suporte para 02 (dois) processadores; - Suporte para processadores com arquitetura x86 compatível com instruções de 32 e 64 bits; - Suporte a utilização de processadores Dual-Core e Quad-Core; - Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado; - Projetada e implementada com chipset específico para a plataforma de “Servidor”, sendo obrigatória indicação na proposta técnica do modelo e versão do chipset utilizado. - Memória do sistema: - Mínimo de 16 GB de memória ECC registrada, instalada; - Barramento de memória de 667MHz ou superior. - Controladora de ARRAY SAS de discos, integrada: - Taxa de transferência de 3GBps; - Mínimo de 256MB de memória cache ECC, com bateria; - A controladora deve ser produzida pelo mesmo fabricante dos servidores; - Implementar RAID (com hot-spare) nos níveis 0, 1 e 5 em Windows e Linux; - Deve acompanhar a controladora do ARRAY de discos, um software de monitoração desta controladora do mesmo fabricante do equipamento; - Oferecer detecção e recuperação automática de falhas, e reconstrução transparente do RAID. - Controladora IDE integrada com conector para a unidade de CD-RW/DVD. - 02 (dois) discos rígidos SAS com as seguintes características: - Capacidade de armazenamento de 300 GB; - Tamanho de 3,5”; - Mínimo de 15000 rpm (quinze mil rotações por minuto); - Padrão hot-swap. - 02 (duas) placas de rede com as seguintes características: - 10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX; - Suportar modo de operação full-duplex; - Possuir conector RJ-45; - Vir acompanhado do software de configuração; - Possuir placas de rede com capacidade de redundância e suporte a balanceamento de carga através da conexão de ambas as portas ethernet ao mesmo segmento da LAN. - Unidade de CD-RW/DVD-RW interna: - Tempo de Acesso: (120/140)MS; - Buffer: 2MB; - Led indicador de leitura e gravação; - Velocidades: 48X/32X/48X para CD-ROM/CD-RW/CD-R e 16X/8X/20X para DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R; - Deve permitir boot – inicialização do sistema. - Unidade de disquete de 3,5” 1.44MB. - Portas de expansão: - Mínimo de 04 (quatro) portas USB. - Controladora de vídeo SVGA integrada: - Atingir resolução de 1024x768. - Possuir memória de vídeo não compartilhada mínima de 256 MBytes. - Mínimo de 3 slots PCI ou PCI Express livres. - Fonte de alimentação: - Com capacidade para suportar a configuração completa do equipamento, redundantes e hot swap; - Com tensão de entrada 220V; - Fontes com suporte a reinício automático. - Gabinete tipo Rack: - Fabricado especificamente para instalação em Rack padrão 19", equipado com trilhos laterais e todos os acessórios necessários para a instalação do mesmo; - Altura máxima de “4U”; - Permitir abertura e retirada periféricos sem a necessidade de utilização de ferramentas; - Possuir indicadores luminosos coloridos frontais e individuais que indiquem o “status” do equipamento; - Possuir 02 (duas) fontes de alimentação elétrica, Redundantes, com cabos independentes, seleção automática de tensão de 110/220V, sendo que cada uma possui potência suficiente para a alimentação do servidor em sua configuração máxima; - Possuir sistema de ventilação forçada Redundante no gabinete para periféricos e adaptadoras, que não seja a da fonte de alimentação; - Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários para a instalação do equipamento ofertado em Rack 19”; - Deverá possuir um mínimo de 08 (oito) baias do tipo Hot-Swap para instalação de unidades de discos padrão SAS. - Recursos de gerenciamento/diagnóstico: - Monitoração de temperatura, ventiladores e fontes de alimentação. - Software e documentação: - Fornecer para cada equipamento adquirido, no mínimo, uma cópia do Software de auxílio à instalação do sistema operacional do mesmo fabricante do equipamento; - Fornecer no mínimo, uma cópia do software (drivers) necessário à instalação, adequação e monitoração de todos os modos de funcionamento das placas, componentes internos e externos do Servidor; - Fornecer no mínimo, uma cópia do Software de gerenciamento do servidor, do mesmo fabricante do equipamento, com as seguintes funcionalidades: - Possuir gerenciamento remoto; - Permitir gerenciamento de inventário, controle de versões de drivers e BIOS e que permita atualização remotamente; - Permitir o envio de mensagens ao administrador em caso de falhas do sistema; - Identificar possíveis pontos de estrangulamento no sistema. - Outros requisitos obrigatórios: - BIOS do próprio fabricante do equipamento. - Da Garantia - Garantia mínima de 36 meses. |
| 3. SERVIDOR TIPO 3 ( 1 unidade ) | - Conjunto de processadores com as seguintes características: - Equipado com 04 (quatro) processadores de configuração igual ou superior aos processadores Quad-Core (quatro núcleos) com clock de 2.00 GHz por núcleo, compatível com instruções de 32 e 64 bits; - Memória cache L2 de 8 MB por processador instalado; - Freqüência do Barramento de Sistema (Front Side Bus ou HyperTransport) de 1066 MHz ou superior. - Placa mãe: - Suporte para 04 (quatro) processadores; - Suporte para processadores com arquitetura x86 compatível com instruções de 32 e 64 bits; - Suporte a utilização de processadores Dual-Core e Quad-Core; - Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado; - Projetada e implementada com chipset específico para a plataforma de “Servidor”, sendo obrigatória indicação na proposta técnica do modelo e versão do chipset utilizado. - Memória do sistema: - Mínimo de 16 GB de memória ECC registrada, instalada; - Barramento de memória de 667MHz ou superior. - Controladora de ARRAY SAS de discos, integrada: - Taxa de transferência de 3GBps; - Mínimo de 256MB de memória cache ECC, com bateria; - A controladora deve ser produzida pelo mesmo fabricante dos servidores; - Implementar RAID (com hot-spare) nos níveis 0, 1 e 5 em Windows e Linux; - Deve acompanhar a controladora do ARRAY de discos, um software de monitoração desta controladora do mesmo fabricante do equipamento; - Oferecer detecção e recuperação automática de falhas, e reconstrução transparente do RAID. - Controladora IDE integrada com conector para a unidade de CD-RW/DVD. - 05 (cinco) discos rígidos SAS com as seguintes características: - Capacidade de armazenamento de 300 GB; - Tamanho de 3,5”; - Mínimo de 15000 rpm (quinze mil rotações por minuto); - Padrão hot-swap. - 02 (duas) placas de rede com as seguintes características: - 10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX; - Suportar modo de operação full-duplex; - Possuir conector RJ-45; - Vir acompanhado do software de configuração; - Possuir placas de rede com capacidade de redundância e suporte a balanceamento de carga através da conexão de ambas as portas ethernet ao mesmo segmento da LAN. - Unidade de CD-RW/DVD-RW interna: - Tempo de Acesso: (120/140)MS; - Buffer: 2MB; - Led indicador de leitura e gravação; - Velocidades: 48X/32X/48X para CD-ROM/CD-RW/CD-R e 16X/8X/20X para DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R; - Deve permitir boot – inicialização do sistema. - Unidade de disquete de 3,5” 1.44MB. - Portas de expansão: - Mínimo de 04 (quatro) portas USB. - Controladora de vídeo SVGA integrada: - Atingir resolução de 1024x768. - Possuir memória de vídeo não compartilhada mínima de 256 MBytes. - Mínimo de 3 slots PCI ou PCI Express livres. - Fonte de alimentação: - Com capacidade para suportar a configuração completa do equipamento, redundantes e hot swap; - Com tensão de entrada 220V; - Fontes com suporte a reinício automático. - Gabinete tipo Rack: - Fabricado especificamente para instalação em Rack padrão 19", equipado com trilhos laterais e todos os acessórios necessários para a instalação do mesmo; - Altura máxima de “4U”; - Permitir abertura e retirada periféricos sem a necessidade de utilização de ferramentas; - Possuir indicadores luminosos coloridos frontais e individuais que indiquem o “status” do equipamento; - Possuir 02 (duas) fontes de alimentação elétrica, Redundantes, com cabos independentes, seleção automática de tensão de 110/220V, sendo que cada uma possui potência suficiente para a alimentação do servidor em sua configuração máxima; - Possuir sistema de ventilação forçada Redundante no gabinete para periféricos e adaptadoras, que não seja a da fonte de alimentação; - Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários para a instalação do equipamento ofertado em Rack 19”; - Deverá possuir um mínimo de 08 (oito) baias do tipo Hot-Swap para instalação de unidades de discos padrão SAS. - Recursos de gerenciamento/diagnóstico: - Monitoração de temperatura, ventiladores e fontes de alimentação. - Software e documentação: - Fornecer para cada equipamento adquirido, no mínimo, uma cópia do Software de auxílio à instalação do sistema operacional do mesmo fabricante do equipamento; - Fornecer no mínimo, uma cópia do software (drivers) necessário à instalação, adequação e monitoração de todos os modos de funcionamento das placas, componentes internos e externos do Servidor; - Fornecer no mínimo, uma cópia do Software de gerenciamento do servidor, do mesmo fabricante do equipamento, com as seguintes funcionalidades: - Possuir gerenciamento remoto; - Permitir gerenciamento de inventário, controle de versões de drivers e BIOS e que permita atualização remotamente; - Permitir o envio de mensagens ao administrador em caso de falhas do sistema; - Identificar possíveis pontos de estrangulamento no sistema. - Outros requisitos obrigatórios: - BIOS do próprio fabricante do equipamento. - Da Garantia - Garantia mínima de 36 meses. |
| 4. Rack para servidores de rede ( 1 unidade ) | - Rack preto ou grafite padrão 19” com monitor LCD e switch KVM de mouse/teclado/monitor: - Largura padrão de 19 polegadas com altura de 42 U; - Profundidade de 1000MM; - Elementos de fixação para organização de cabos; - 6 (seis) réguas de distribuição de energia, com 6 tomadas cada uma; - Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e ainda possam ser reguláveis de maneira a compensar eventuais desníveis no piso; - Portas (frontal, laterais e traseira) que permitam ser trancadas evitando o acesso não autorizado aos equipamentos; - Possuir console de gerenciamento de servidores, com as seguintes características mínimas: - (um) monitor LCD Flat Panel de 15”, com dot pitch máximo de 0,30 e resolução de 1024 x 768; - (um) teclado padrão US; - (um) mouse trackball, podendo ser integrado ao teclado; - dispositivos instalados em bandeja retrátil com ocupação máxima de 1U no rack; - a console será compartilhada entre todos os servidores instalados no rack, através de um Switch KVM ou Switch KVT, capaz de interligar até 8 servidores de rede, que deverá ser fornecido com a solução; - Todos os equipamentos e acessórios devem ser compatíveis, possibilitando ser colocados ou encaixados em local apropriado no rack. |
| 5. Discos Rígidos SCSI ( 20 unidades ) | - DISCOS RÍGIDOS SCSI (20 unidades): - Capacidade de cada unidade igual ou superior a 300 Gigabytes; - Interface: SCSI Ultra 320; - Velocidade de rotação: 15.000 RPM; - Pinagem: 80 pinos; - Padrão Hot Swap; - Memória cache mínima: 16 Megabytes; - Formato (polegadas): 3,5; - Garantia mínima de 12 meses. |
| 6. Discos Rígidos SAS ( 04 unidades) | - DISCOS RÍGIDOS SAS (04 unidades): - Capacidade de cada unidade igual ou superior a 300 Gigabytes; - Interface: SAS, 3 Gb/s; - Velocidade de rotação: 15.000 RPM; - Padrão Hot Swap; - Formato (polegadas): 3,5; - Memória cachê mínima: 16 Megabytes; - Latência: 2,0 msec; - Random read seek time: 3.4 msec; - Random write seek time: 3.9 msec; - Garantia mínima de 12 meses. |
| 7. Gavetas para Discos Rígidos SCSI ( 24 unidades) | - GAVETAS PARA DISCOS RÍGIDOS SCSI (24 unidades): - Gaveta para discos rígidos SCSI Ultra Wide 320 Hot Swap; - Compatível com servidores Dell PowerEdge 4600; - Deverá conter os componentes físicos para ligação com o hardware do servidor; - Com leds indicativos de disco ligado, em funcionamento e defeituoso. |
| 8. Memórias para Servidor ( 20 unidades ) | - MEMÓRIAS PARA SERVIDOR (20 unidades): - Capacidade por unidade: 2 GBytes de memória; - Velocidade: DDR2 400 MHz (PC 3200) - ECC Registrada; - Para soquete DIMM de 240 Pinos; - Compatível com servidores Itautec LX200; - Garantia mínima de 36 meses. |
| 9. Projetor Multimídia ( 1 unidade ) | - PROJETOR MULTIMÍDIA: - Luminosidade de 3.200 ANSI Lumens ou superior em modo normal; - Resolução real da imagem igual ou superior a 1024x768 (XGA); - Compatível com os padrões VGA, SVGA, SXGA, UXGA; - Correção digital de efeito trapézio de +/- 15º ou superior (vertical); - Compatível com os padrões de vídeo NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM; - Saídas de monitor e áudio; - Uma entrada de S-Vídeo; - Uma entrada de vídeo composto; - Uma entrada de vídeo componente; - Entradas para conexão com computador padrão HD-15 (VGA) e padrão DVI; - Progressive scan; - Controle remoto que permite fazer ajustes do projetor; - Permitir ajustes no próprio corpo do equipamento; - Possuir furação para fixar o equipamento no teto; - Vir acompanhado de: 1 manual do usuário, 1 cabo de força, 1 cabo RGB, 1 cabo DVI, 1 controle remoto, uma lâmpada UHB de 230W ou superior que possua estimativa de duração de 2000 horas ou mais, maleta para transporte; - Garantia de 12 meses. |
| 10. Módulos de Baterias para expansão de Nobreak ( 03 unidades ) | 10.1 MÓDULOS DE BATERIAS PARA EXPANSÃO DE NOBREAK - Compatível com Nobreaks SMS Sinus Double II de 5KVA; - Gabinete contendo 16 baterias de 12V x 40Ah com fios e acessórios necessários para conexão ao nobreak; - Possuir disjuntor de proteção contra danos causados por curto-circuito ou sobrecarga; - Possuir rodízios na parte inferior permitindo a movimentação do módulo; - Instalação do módulo ao nobreak por empresa especializada; - Autonomia mínima de 40 minutos em plena carga; - Garantia de 12 meses. |