Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

TERMOS DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE IMAGEM DE SATÉLITE.

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE

## Apresentação

  - A presente Especificação Técnica tem por finalidade apresentar as condições técnicas para aquisição do produto objeto deste Termo de Referência e suas condições de entrega e remuneração.

### Objetivos

  - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de imagem de satélite para subsidiar os estudos ambientais e processo de licenciamento, atendendo às exigências da legislação ambiental da Bahia - Resolução CEPRAM nº 3.688, de 27 de outubro de 2006 – que aprova a Norma Técnica – NT nº 003/06 que dispõe sobre os Critérios e Diretrizes para elaboração e apresentação ao IMA – Instituto de Meio Ambiente, de plantas georreferenciadas e imagens de satélites atuais, para processos de licenciamento ambiental de empreendimentos de médio, grande e excepcional portes no estado da Bahia.

  - A imagem de satélite deverá estar compreendida entre as  Coordenadas UTM, norte 8.953.638m, 8.914.868m e leste 318.519m, 358.304m, fuso 24L, representada por uma área de 1.542,72Km, localizadas no Projeto Salitre no estado da Bahia.

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos items pertinentes referentes aos serviços pagos a preços unitários do Formulário FPRO-VI.

  - Os objetivos específicos dos trabalhos consistem em realizar a aquisição e ortorretificação das imagens requeridas, apresentando como produto final as imagens e os valores representativos da qualidade atingida no processamento.

- Área de Abrangência

  - A área de abrangência a ser considerada para aquisição do produto objeto desta Especificação Técnica corresponde a área determinada pela poligonal com aproximadamente 1.542,72 Km², no município de Juazeiro e seus limítrofes no estado da Bahia, representada na figura abaixo:

JUAZEIRO

PROJETO SALITRE

- Descrição dos Serviços

  - Esta licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em Serviço de Fornecimento de Imagens de Satélite, conforme descrição abaixo:

- tipo do Serviço: Fornecimento de imagens de satélite com bandas color e pan separadas, composição de imagem em cores naturais, com resolução final que varia de 0,61 a 5m aproximadamente, com mosaicagem e georreferenciamento d etodos os produtos.

- quantidade de imagens: 01 (uma), fornecidas em separado e mosaicadas.

- produto final: Color com 5m de resolução mínima, por fusão de bandas color e pan.

- fornecimento de bandas color: 4 bandas multiespectrais sendo 01 (verde) 02 (vermelho), 03 (infravermelho-próximo) e 4 (infravermelho-médio), com até 5 metros de resolução espacial.

- fornecimento de banda pan: Banda individual pancromática com até 5m de resolução espacial mínima

- composição: composição colorida, com mosaicagem e georreferenciamento.

- serviços incluídos: identificação, captura, georreferenciamento, equalização, mosaicagem e exportação, para todos os produtos (bandas individualmente, fusão e composição colorida).

  - Princípios Gerais e Metodologia

  - Especificação da Resolução Espacial - A resolução espacial deverá ser igual, ou melhor, que (≤) 5 metros.

  - Especificação da Resolução Espectral - As imagens que cobrem a área de interesse devem ter resolução espectral equivalente ao comprimento de onda do verde, vermelho e infravermelho próximo do espectro eletromagnético.

  - Considerações Sobre Resolução Radiométrica - Deverá ser atendido o limite mínimo de 8 bits de resolução radiométrica original.

  - Especificação dos Padrões de Acurácia

I - Ângulo de Visada - Todas as imagens deverão ser obtidas num ângulo de visada suficiente para garantir o padrão de acurácia exigido após a correção geométrica. No entanto, o mesmo não deverá ser superior a 25º (vinte e cinco graus) em relação ao nadir.

II - Nível de Correção Geométrica - Todas as imagens deverão ser   ortorretificadas utilizando modelo digital de terreno, coeficientes dos polinômios racionais (R.P.C, do inglês) e pontos de controle.

  - Especificação das Possibilidades de Cobertura de Nuvens – As imagens poderão apresentar cobertura de nuvens em até 10% (dez) de sua área imageada, porém não poderá haver comprometimento da interpretação de informações no polígono  da área de interesse.

  - As imagens deverão ser preferencialmente compostas de cenas do mesmo período, porém será admitida a possibilidade de utilizar datas diferentes para a composição da área de abrangência desde que a captação não seja efetuada em períodos climáticos diferentes.

  - No caso de haver várias datas para uma mesma cena, devem ser entregue a mais atual, não devendo ultrapassar o limite de 20 meses anteriores à data atual ou da solicitação do serviço.

  - Uma versão digital das informações contidas na figura 1 poderá ser solicitada a Secretaria de Licitação.

  - Não serão aceitos produtos resultantes de fusão de imagens com 5 metros pancromáticas e multiespectrais de resolução superior a 5 metros.

  - Deste material deverá constar um arquivo vetorial construído sobre a imagem      bruta e um relatório para impressão com a visualização em pelo menos duas aproximações (escala de zoom) distintas de forma a garantir a perfeita identificação do ponto e seus arredores.

  - Deverá ser entregue, ainda, uma relação com a identificação dos pontos e suas coordenadas aproximadas.

  - O modelo digital de terreno e os coeficientes dos polinômios racionais serão de responsabilidade da CONTRATADA.

  - O produto da ortorretificação deverá ser nivelado, no mínimo, ao PEC planimétrico (Padrão de Exatidão Cartográfica) Classe B, para escala de 1:20.000, conforme Decreto Nº. 89.817 de 20 de junho de 1984.

- Estimativa de custos

  - Os serviços serão contratados pelo preço estimado de R$ 234.442,88 (duzentos e trinta e quatro mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos) a preços de outubro/2008, conforme indicado na planilha de estimativa de custos do anexo I.

- Prazo

  - A execução dos serviços especializados para fornecimento de imagens de satélite, será 60 (sessenta) dias contados a partir da assinatura do contrato.

# Condições de Participação

## É vedada a participação na equipe técnica dos servidores da administração pública ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista, em função da proibição de pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração para os entes públicos citados, conforme determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União (Lei 1154 de 13/08/2007 – Artigo 25).

## Poderão participar dos serviços objeto destes TR empresas nacionais  do ramo, individualmente ou em forma de consórcio e que atendam às condições estabelecidas no Edital.

## A licitante considera que conhece plenamente o presente TR e que os aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a Codevasf concordou previamente, por escrito.

## A licitante considera que a sua participação nestes trabalhos implica na verificação e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive com informações adicionais às fornecidas pela Codevasf, em decorrência destes TR, de modo suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

- Aprovação do produto

  - A aprovação do produto, segundo condições apontadas na Especificação Técnica, compete ao técnico especialista lotado na Unidade de Suporte Geotecnólogico - AR/GMA/USG. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar parecer de técnico especialista, seja de seu quadro pessoal ou consultor externo, sobre o produto entregue, ficando este custo a cargo da CONTRATANTE.

- Condições de Pagamento

  - O pagamento será efetuado após a entrega do produto, conferência  e o atesto pela Gerência de Meio Ambiente/Unidade de Suporte Geotecnológico.

- Especificação da Forma de Entrega das Imagens

  - Formatos de Arquivo (Extensão) e Composição de Bandas

- Os arquivos deverão ser entregues no formato aberto GEOTIFF;

- As imagens serão apresentadas apenas em formatos correspondentes a 1/8 de cena, 1/4 de cena ou cena completa, de forma a cobrir toda a área de abrangência, não sendo aceito nenhum recorte fora deste padrão;

  - Mídia - O produto poderá ser entregue em mídia DVD ou em HD (hard disk) externo, com interface USB 2.0 e capacidade no mínimo 30% maior que o tamanho (bytes) total dos dados entregues no volume em 03 (três) vias.

  - Padrões Cartográficos

I - 	SISTEMA GEODÉSICO - Todas as imagens devem ser referenciadas ao Sistema Geodésico SIRGAS 2000.

II - 	SISTEMA DE PROJEÇÃO - As imagens devem ser projetadas segundo o Sistema de Projeção UTM (Universal Transversa de Mercator), obedecendo o respectivo fuso UTM a que pertence.

- Licença de Uso

  - A licença multiusuário deverá contemplar a Codevasf como usuária no momento da aquisição do produto.

- Forma de Apresentação dos Produtos

  - Ao final dos trabalhos deverá ser apresentado Relatório de Atividades o qual deverá conter descrição de todas as etapas do processo, incluindo metodologias e especificações dos parâmetros utilizados na ortorretificação.

  - O Relatório de Atividades, após análise e aprovação da CODEVASF, deverá ser apresentados em 3 (três) vias impressas e 3 (três) vias digitais no formato Word para os textos e TIF ou JPG para figuras, mapas ou fotos.

- Plano de Trabalho

  - A empresa contratada, antes do início dos trabalhos, deverá apresentar, para aprovação pela CODEVASF, o Plano de Trabalho Específico (PTE), contendo:

        - a data prevista para início dos trabalhos;

        - a equipe a ser mobilizada;

        - os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de serviço;

        - a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

        - os quantitativos de cada tipo de serviço; e

        - a data prevista para o término dos serviços e entrega do produto.