ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- INTRODUÇÃO

O projeto de modernização da rede de monitoramento da bacia do São Francisco tem a finalidade de acompanhar em tempo real e permitir a analise dos efeitos, nas águas superficiais, das ações do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – PRBHRSF. Além disso, o projeto tem como objetivo aparelhar as entidades estaduais para realização de medições de vazão e análises de qualidade de água “in loco”.

O projeto de modernização da rede de monitoramento das águas superficiais da bacia do rio São Francisco está sendo proposto pela Superintendência de Administração da Rede Hidrometeorológica – SAR, da Agência Nacional de Águas – ANA, autarquia especial vinculada ao Ministério do Meio Ambiente – MMA.

As ações propostas neste Projeto de Modernização referem-se ao ano de 2007. Deve-se ressaltar que a manutenção e operação das estações devem ser realizadas sem um fim determinado, a fim de se acompanhar os efeitos das ações de revitalização da bacia ao longo do tempo com relação à quantidade e qualidade das águas superficiais e a produção de sedimentos na bacia.

A proposta a modernização pode ser assim resumida:

- Aparelhamento de 45 estações fluviométricas com sistema de telemetria para transmissão dos dados,

- Aparelhamento de 05 estações fluviométricas com sonda multiparamétrica de qualidade de água, com sensores de pH, temperatura, oxigênio dissolvido (LDO), condutividade elétrica, turbidez e cianobactérias, e sistema de telemetria para transmissão dos dados;

- Aparelhamento dos órgãos gestores estaduais, que atuam no monitoramento hidrológico da bacia do São Francisco, com equipamentos de fluviometria, sedimentometria e qualidade de água, além de veículos, barcos, equipamentos de posicionamento geográfico e outros de forma a estruturar estes órgãos para realização das atividades de campo necessárias à determinação de variáveis hidrológicas (vazão, parâmetros de qualidade de água, descarga sólida).

- Aparelhamento dos órgãos gestores estaduais com equipamentos de informática, para recebimento e disponibilização dos dados do monitoramento automático e convencional.

O objetivo da modernização da rede de monitoramento dos recursos hídricos superficiais para o projeto de revitalização da bacia hidrográfica do rio São Francisco é a avaliação das políticas adotadas no PRBHRSF, verificando como estas ações alterarão o comportamento hidrológico da bacia em geral.

Resumidamente, o objetivo é:

- Avaliar os efeitos das políticas adotadas no Projeto de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – PRBHRS nos recursos hídricos superficiais da bacia.

O monitoramento hidrológico convencional é uma atividade onerosa, de grande risco, especialmente durante o período de cheias, de logística complexa, principalmente quando envolve o monitoramento de qualidade de água, e demanda a manutenção de equipes especializadas.

Com o projeto de modernização pretende-se aparelhar as entidades estaduais com equipamentos que reduzam o tempo necessário para realização das medições e o risco associado às medições em períodos de cheia, além de reduzir as limitações impostas à logística das campanhas, pela necessidade de processamento rápido de amostras de qualidade de água, permitindo que uma mesma equipe realize o monitoramento quali – quantitativo dos rios da bacia.

A modernização das estações, 45 no total, permitirá um acompanhamento em tempo real do nível (e vazão) dos principais rios, e o acompanhamento das alterações de qualidade de água em 05 pontos notadamente impactados pela atividade humana.

- LOTE 1 – VEÍCULOS 4X4 CABINE DUPLA:

- O ano e modelo do veículo deverão ser os mais recentes disponíveis no mercado para o consumidor final na data da entrega;

- Tração 4x4; motor diesel;

- Peso máximo aproximado de 3.000 Kg;

- Tanque de combustível com capacidade de 60 litros, no mínimo;

- Potência mínima do motor de 87CV; torque mínimo 26Kgf.m;

- Direção hidráulica;

- Transmissão manual de 5 velocidades;

- Veículo com 4 (quatro) portas laterais;

- Na cor branca normal;

- Cinto de segurança com 3 (três) pontos;

- Barra de proteção lateral contra impactos e/ou coluna de proteção lateral;

- Ar-condicionado;

- Jogo de tapetes; e

- Garantia de fábrica de no mínimo de 12 (doze) meses.

- LOTE 2 – ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES:

- Canoa de alumínio modelo chata, medindo entre 5,90 e 6,10 m de comprimento, 1,25 e 1,40 m de boca, 0,14 m de calado, 0,43 m de pontal, 85 Kg de peso aproximado, para quatro passageiros. Com casco duplo injetado em poliuretano e capota.

- Motor de popa de 15 HP a gasolina, 2 tempos, comando direto, descarga submersa, com tanque, sistema de partida manual, câmbio f-n-r.

- Guincho ou Carreta rodoviária compatível em ferro com guincho e cinta de amarração p/ canoa de 6,0 m.

- LOTE 3 – EQUIPAMENTOS PARA HIDROMETRIA, POSICIONAMENTO GEOGRÁFICO E TOPOGRAFIA:

- Micro molinete fluviométrico de eixo horizontal com contato magnético de 1:1,

Com bloco recartilhado na parte traseira, para a fixação da haste de medição a vau;

Sistema elétrico com base roscada para conexão do micro molinete ao contador de pulso, através do cabo de ligação (incluso);

Com certificado de calibração por aparelho, em canal de aferição de molinetes,

Fornecido com a equação que associa o número de rotações da hélice por segundo (RPS), com a velocidade d'água em metros por segundo (v);

Hélice em alumínio com 50 mm de diâmetro;

Medição de velocidades até 5m/s.

Acessórios inclusos:

- 01 Hélice no3 com 50mm de diâmetro

- 01 cabo de conexão do micro molinete ao contador de pulso

- 01 reservatório com óleo especial para lubrificação

- 01 kit de ferramentas para manutenção

- 01 haste a vau com 1,5 m (03 seções de 0,5 m)

- 01 maleta confeccionada em madeira de lei

- Garantia de 12 meses a partir da data de entrega

- Contador de pulso eletrônico para uso com molinete;

acondicionado em caixa metálica com circuito microprocessado, de grande durabilidade devido a sua robustez. Contendo 4 pilhas de 1,5v cada, consumo do circuito menor que 10mA, velocidade máxima de até 200 pulsos por segundo. Com display digital de 7 dígitos e chave seletora para tempo pré-programado. Peso aproximado: 1kg

Acessórios inclusos:

- 01 estojo em couro sintético com alça

- Garantia de 12 meses a partir da data de entrega

- Lastro fluviométrico de 15 Kg, confeccionado em chumbo com estrutura em aço, com haste de fixação em aço galvanizado.

- Lastro fluviométrico de 30 Kg, confeccionado em chumbo com estrutura em aço, com haste de fixação em aço galvanizado.

- Guincho hidrométrico manual com cabo de 35 m.

  - Amostrador de sedimentos em suspensão tipo AMS – 8 com recipiente em alumínio para saca plástica de capacidade até aproximadamente 8 litros, com lastro de 20 Kg acoplado ao corpo do amostrador, com jogo de bicos em aço inoxidável de 1/8”, 3/16” e ¼”, com leme hidrodinâmico, com haste para sustentação de haste para lastro, para amostragem pelo processo de integração vertical. Peso aproximado de 14,5 Kg. Fornecer com quatro sacas e um jogo de bicos de reserva. Caixa para armazenamento e transporte do amostrador. Garantia de 12 meses a partir da data de entrega.

- Garrafa de ‘Van Dorn’

- Capacidade: 2 L;

- Corpo em acrílico.

- Cabo - Polipropileno trançado ou polyester com comprimento mínimo de 20 metros;

- Sistema de desarme de fácil manuseio;

- Maleta ou bolsa para transporte

- Sistema de Entrada de Ar e Saída de Água, após a coleta;

- Garantia de 12 meses a partir da data de entrega

- Disco de Secchi

- Fita métrica em fibra com tamanho superior a 1 m e com graduação de 1 cm.

- Diâmetro mínimo de 20 cm.

- Base em aço inox, fundo branco e preto com proteção.

- Bolsa para transporte;

- Garantia de 12 meses a partir da data de entrega

- Rádio para medição tipo Walkie-Talkie

- Mínimo de 22 canais;

- Alcance mínimo de 8 Km com obstáculos naturais;

- Freqüências: 7 GMRS/FRS; 8 GMRS, 7 FRS;

- Mínimo de 38 códigos para eliminar interferências;

- Mínimo de 05 tons de chamada; LED de Transmissão;

- Alimentação: Pilhas AA ou bateria recarregável;

- Garantia de 12 meses a partir da data de entrega

- GPS, com precisão de medida instantânea melhor que 15m, com receptor no mínimo de 12 canais + WAAS/ EGNOS, antena GPS incorporada, Tela: TFT de 256 cores, de alta resolução, anti-reflexo, vida da bateria: até 32 horas com pilhas Alcalinas, 500 pontos de utilizador com nome e símbolo gráfico, 20 rotas reversíveis com 50 pontos cada, 10000 pontos de registro automático de trajeto, 20 trajetos gravados com 500 pontos cada, formatos de posição: Lat/Lon, UTM, alarmes: de chegada, fora de rumo, computador de viagem: odómetro, a prova de água (submersível a 1m), com cabo que permite conectar o GPS simultaneamente a um computador e ao acendedor de cigarros do carro. Manuais e garantia de 12 (doze) meses a partir da entrega.

- LOTE 4 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E FOTOGRAFIA:

5.1.           COMPUTADOR DE MESA

- PLACA PRINCIPAL

- Placa principal com arquitetura ATX, micro ATX ou BTX, barramento PCI.

- Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para, no mínimo, 2 (dois) Gbytes.

- Equipamento deve possuir pelo menos 2 (dois) slots livres tipo PCI, depois de configurado, sendo um deles padrão PCI Express x16 ou x1. Caso o equipamento apresente controladora de vídeo que já ocupe um slot PCI Express x16, são necessários apenas 2 (dois) slots livres tipo PCI.

- Compatível com Energy Star EPA e com recursos DMI (Desktop Management Interface).

- Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possua função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco rígido.

- BIOS

- Tipo flash EPROM, atualizável por software, compatível com o padrão plug-and-play e com o terceiro milênio.

- Suporte a ACPI.

- Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.

- INTERFACES

- Interface tipo Serial ATA – 150 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido.

- Interface tipo Ultra DMA 100, Serial ATA – 150 ou superior, que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada.

- Uma interface controladora de vídeo com 128 (cento e vinte e oito) Mbytes de memória, podendo ser compartilhada, que suporte a resolução de 1024 x 768 com profundidade de cores de 32 bits com taxa de atualização mínima de 75 Hz e padrão plug-and-play, compatível com a API DirectX 9.0c.

- Uma interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ehternet, autosense, full-duplex e plug-and-play, configurável totalmente por software e com função wake-on-lan instalada e em funcionamento.

- Uma interface de som estéreo 24 bits, com conectores para line-in, mic-in e line-out, acompanhada da seguinte solução de saída de áudio:

- Speaker interno

- Duas caixas acústicas amplificadas

- Observação: O licitante deverá optar necessariamente por uma das soluções de saída de áudio citadas acima, assinalando a opção com um “X”.

- Seis interfaces USB 2.0 com duas instaladas na parte frontal do gabinete.

- Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída com conector tipo DB-15 para monitor SVGA.

- Possuir, no mínimo, 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9.

- Possuir 1 (uma) interface para mouse com conector do tipo PS/2 ou USB, integrada a placa-mãe.

- Possuir 1 (uma) interface para teclado com conector do tipo PS/2 ou USB, integrada a placa-mãe.

- Possuir 1 (uma) interface paralela padrão Centronics, EPP e ECP.

- PROCESSADOR

- Intel® Core™ 2 Duo E4300 1.8 ou similar, memória cache: 2MB L2, barramento de 800MHz;

- O processador proposto deverá possuir instruções do padrão SSE2 e SSE3.

- A configuração proposta deve comprovar desempenho através do índice de desempenho medido pelo software BAPCO SYSmark 2004, conforme procedimento descrito no Anexo Procedimentos de Mensuração de Desempenho, obtendo a seguinte pontuação: SysmarkRating: Igual ou superior a 200 (duzentos).

- MEMÓRIA RAM

- Memória RAM, tipo DDR2-DIMM ou superior, com, no mínimo 1 (um) Gbyte, implementado através de módulos de, no mínimo, 512 (quinhentos e doze) MB do tipo DDR2-SDRAM ou tecnologia superior, de, no mínimo, 667 Mhz, compatível com o barramento da placa principal.

- Será permitida a utilização de 2 (dois) módulos de memória com a mesma capacidade da memória solicitada, desde que a placa principal implemente a tecnologia Dual Channel.

- UNIDADES DE DISCO RÍGIDO

- Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 320 (trezentos e vinte GB) Gbytes, com interface tipo Serial ATA – 150 ou superior.

- Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm.

- Memória cache buffer de, no mínimo, 8 Mbytes.

- UNIDADE DE MÍDIA REMOVÍVEL

- Uma unidade interna de mídia removível com as seguintes características:

- Disquete de 3½ polegadas

- Leitor de cartões de memória

- Observação: O licitante poderá optar por uma das soluções de unidade de mídia removível citadas acima, assinalando a opção com um “X”.

- UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA

- Uma unidade de DVD-ROM/CD-RW interna, software compatível com os padrões CD-ROM Modo 1 e 2, CD-DA, CD-ROM XA Modo 2, CD-extra, CD-text, CD-I Modo 2, CD-I, video CD, CD-bridge, PhotoCD (single e multi-session), CDROM XA, ISO 9660, DVD (Single e Dual Layer), DVD-R, DVD-RW, e que seja compatível com o sistema operacional instalado.

- Luz indicadora de leitura e mecanismo de ejeção de emergência, na parte frontal da unidade.

- MONITOR DE VÍDEO

- Monitor Tela 100% plana de LCD 17", padrão SVGA, com as especificações indicadas abaixo:

- Brilho: 250 cd/m2.

- Contraste: 400:1.

- Pixel Pitch: H: 0.297 mm.

- Suporte de Cores: 16,2 Milhões de cores.

- Tempo de Resposta: 16 ms.

- Resolução: 1024 x 768 @ 75Hz.

- Freqüência Horizontal: 30 ~ 60 Khz.

- Freqüência Vertical: 56 ~ 75 Hz.

- Conector de Entrada : 15 Pin D-Sub.

- Segurança: UL, TUV.

- EMC: CE, FCC.

- Emissão Radiação: TCO-99 ou superior.

- Ergonomia: ISO 13406-2.

- Economia de Energia : EPA Energy Star.

- O monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal, tamanho, distorção da almofada (pincushion), trapezóide. Com filtro anti-reflexivo e base giratória.

- O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática.

- Certificação do Underwriters Laboratories (UL), ou equivalente emitido pelo INMETRO.

- Serão aceitos monitores em regime de OEM mediante apresentação de declaração do fabricante garantindo o funcionamento do mesmo durante a vigência da garantia.

- GABINETE

- Fonte de alimentação compatível com o gabinete e placa-mãe cotados, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa-mãe, interfaces, discos rígidos, memória RAM, demais periféricos).

- A fonte deveaceitar tensões de 110 e 220 Volts, de forma automática ou através de chaveamento manual.

- Com sistema de refrigeração adequada ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes. O fluxo do ar interno ao gabinete deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador.

- Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete.

- Deve permitir a abertura do equipamento sem a utilização de ferramentas, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original.

- Possuir sistema antifurto manual ou automático que impeça o acesso aos componentes internos.

- TECLADO

- Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa.

- Compatibilidade com o padrão ABNT-2.

- Com ajuste de inclinação.

- Apoio de pulso em gel.

- MOUSE

- Mouse ótico, com três botões (incluindo tecla de rolagem), com formato ergonômico e conformação ambidestra.

- Resolução mínima de 400 dpi.

- Mouse pad com superfície adequada para utilização de mouse ótico e com apoio de pulso em gel.

- SOFTWARE E DOCUMENTAÇÃO

- Licença, quando necessário, para cada equipamento, com todos os recursos, sendo eles na forma de assinatura ou subscrição, para garantir atualizações de segurança gratuitas durante todo o prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, para os seguintes sistemas operacionais:

- Windows XP Professional

- Windows Vista Business

- Linux Kernel 2.6.20 ou superior

- Observação: O licitante deverá optar necessariamente por um dos sistemas operacionais citados acima, assinalando a opção com um “X”.

- Deve oferecer mídias de instalação e recuperação, além da documentação técnica necessária à instalação e operação do equipamento em português.

- Deve possuir drivers correspondentes às interfaces instaladas no equipamento, de forma a permitir a perfeita configuração das mesmas.

- Prover software de gerenciamento de hardware desenvolvido pelo próprio fabricante do equipamento ou licenciado para ele, com suporte a Desktop Management Interface (DMI) versão 2.0 ou superior.

- As seguintes funcionalidades para gerenciamento remoto, através do protocolo SNMP, devem ser oferecidas:

- Monitoramento dos principais dispositivos do microcomputador, tais como, placa de vídeo, memória instalada, slots PCI, rede e outros periféricos;

- Monitoramento de velocidade dos coolers do processador e do sistema (gabinete);

- Monitoramento de temperatura do processador e do sistema;

- Monitoramento da tensão utilizada pela fonte do microcomputador;

- Monitoramento e gerenciamento de velocidade do processador.

- COMPATIBILIDADE

- O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo ofertado.

- O equipamento deverá possuir certificado de homologação comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma distribuição de Linux. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de documento emitido especificamente para o modelo ofertado.

- O equipamento deverá possuir certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida pelo Inmetro.

- Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e outros softwares fornecidos com o equipamento deverão ser compatíveis com os seguintes sistemas operacionais: Windows XP Professional, Windows Vista Business e Linux Kernel 2.6.11 ou superior.

- OUTROS REQUISITOS

- Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ter gradações neutras das cores branca, preta ou bege, e manter o mesmo padrão de cor.

- Informar marca e modelo dos componentes utilizados na solução e apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento e da placa mãe, processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, DVD-ROM/CD-RW, mouse, teclado e monitor, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, comprovando-os através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente.

- Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação/homologação. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha.

- O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do produto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias. Deverá ser apresentada declaração do fabricante, junto com a Documentação Técnica.

- O equipamento em pleno funcionamento, inclusive com a unidade leitora de mídia ótica em atividade, deve observar a norma NBR 10152, quanto à emissão de ruído ambiente em Escritórios de atividades diversas, conforme laudo técnico gerado por entidade especializada, que deverá acompanhar a proposta.

- GARANTIA

- A garantia de funcionamento será pelo período de 36 (trinta e seis) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante.

- O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referência.

- O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado.

- O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído.

- PROCEDIMENTOS DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO

- Indicadores de desempenho: BAPCO SYSmark 2004

- Referência do Indicador SYSmark 2004: http://www.bapco.com

- Data de atualização deste documento: 02 de Outubro de 2007

- Essa relação lista as únicas alterações a serem realizadas sobre as configurações originais do sistema operacional e dos componentes de hardware e software do equipamento. Os passos abaixo devem ser seguidos na íntegra, não sendo aceitos procedimentos diversos, como utilização de “imagens”.

- O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital.

- Não serão admitidas configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora das condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como: uso de overclocking em processadores, modificações de tensões padrão em componentes ou modificação de freqüência de operação da placa-mãe.

- Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para a memória de vídeo exigida no edital.

- Procedimentos preliminares:

- Formatar o disco rígido com uma única partição NTFS, ocupando o espaço máximo disponível.

- Instalar o Windows XP Professional em português (Brasil) com Service Pack 2.

- Desativar o firewall do Windows XP, assim como as notificações do firewall desativado.

- Ativar a execução de conteúdo ativo nas propriedades do Microsoft Internet Explorer.

- Instalar	os drivers fornecidos pelo fabricante para todos os dispositivos de hardware, como chipset, vídeo, som e rede.

- Desabilitar as atualizações automáticas do Windows Update.

- Verificar se todos os dispositivos estão corretamente instalados no gerenciador de dispositivos.

- A resolução da tela deve estar configurado com 1024x768 pixels, com profundidade de cores em 32bits e 75 Hertz de frequência de atualização detela.

- Alterar memória virtual para o dobro da memória física (Ex: memória física de 512 Megabytes => virtual de 1024 Megabytes).

- Fazer as seguintes alterações em Opções Regionais e de Idiomas do painel de controle: Guia Opções Regionais -Padrões e Formatação = Inglês (Estados Unidos); Guia Idiomas -Serviços de Texto e Idiomas de Entrada -Detalhes -Serviços Instalados = instalar Inglês (Estados Unidos), teclado Estados Unidos (Internacional) e remover Português (Brasil).

- Desabilitar proteção de tela.

- Alterar em opções de energia opções para “nunca” desligar.

- Desconectar cabo de rede e reiniciar o equipamento.

- Procedimento de instalação do indicador SYSMARK:

- Instalar o SYSmark 2004 e o SYSmark 2004 Patch2.

- Desfragmentar o disco rígido e reiniciar o micro.

- Executar o SYSmark 2004 no modo Official Run com três iterações.

- O resultado gerado pelo software deverá ser impresso e entregue anexado à proposta.

- O índice a ser considerado é o Sysmark Overall e será calculado a partir da média aritmética dos três valores gerados, desprezando-se a parte fracionária. Este resultado deverá ser maior ou igual ao apontado na especificação técnica.

- NOTEBOOK:

- PLACA PRINCIPAL E PROCESSADOR

- Processador Intel® Centrino Duo (1,83GHz), ou similar, com memória cachê de 2MB e barramento de 667MHz. A configuração proposta deve comprovar desempenho através do índice de desempenho medido pelo software BAPCO SYSmark 2004, conforme procedimento descrito no Anexo Procedimentos de Mensuração de Desempenho, obtendo a seguinte pontuação: Sysmark Rating igual ou superior a 200 (duzentos).

- Oferece suporte à tecnologia de comunicação sem fio aderente aos padrões IEEE 802.11a/b/g, integrada internamente ao equipamento, com o selo Wi-fi Certified.

- Não serão aceitos processadores de desktops.

- A placa principal deve possuir um mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM, que

permita expansão para, no mínimo, 4 Gb (quatro gigabytes).

- Implementa mecanismos de redução do consumo de energia compatível com

o padrão ACPI versão 1.0 e controle automático de temperatura para evitar aquecimento excessivo de seus componentes e conseqüentes danos.

- Oferece suporte às funções “shutdown display” (desligamento da tela após um período de inatividade do teclado) e “shutdown disk” (desligamento do motor do disco rígido após um período de inatividade).

- Tecnologia implementada que controle o nível de desempenho do processador automaticamente, ajustando dinamicamente a freqüência e a voltagem a cada segundo de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento para que seja otimizada a autonomia de bateria do equipamento.

- Com chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, com software que possibilite seu funcionamento.

- BIOS

- Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e eletricamente reprogramável, e compatível com o padrão “Plug and Play”.

- Suporte a qualquer data superior ao ano 2000.

- Data de revisão e atualização posterior a janeiro de 2006.

- Com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do programa “setup” da BIOS.

- INTERFACES

- Interface de som de, no mínimo, 16 bits, com alto-falantes stereo embutidos no computador com potência mínima de 2W, microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone de ouvido.

- Interface tipo Ultra DMA 100 ou Serial ATA que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada.

- Interface de comunicação do tipo Bluetooth.

- Possuir, no mínimo, 3 (três) interfaces USB 2.0.

- Possuir 1 (um) slot para cartão PCMCIA Tipo I/II, compatível com padrão PCMCIA 2.1, ou 1 (um) slot para cartão Express Card.

- Possuir 1 (uma) porta RJ-11C para modem. Deverá ser fornecido junto com o equipamento um cabo telefônico com conectores no padrão RJ-11C de pelo menos 1,5 m (um metro e cinqüenta centímetros) de comprimento.

- Possuir 1 (uma) porta RJ-45 para a placa de rede.

- Possuir 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC.

- Possuir 1 (uma) porta VGA externa.

- Possuir 1 (uma) entrada para fone de ouvido/line-out.

- MEMÓRIA RAM

- Memória RAM, tipo DDR2-SDRAM, com um módulo de 1 Gb (um gigabyte) e velocidade de barramento de, no mínimo, 667 Mhz (seiscentos e sessenta e sete megahertz). Podem ser utilizados dois módulos de 512 Mb (quinhentos e doze megabytes), desde que seja empregada a tecnologia Dual Channel e com a velocidade de barramento preservada.

- Com possibilidade de expansão para, no mínimo, 4 Gb (quatro gigabytes), com a utilização da tecnologia Dual Channel.

- UNIDADES DE DISCO RÍGIDO

- Uma unidade de disco rígido interna compatível com a controladora, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 80 Gb (oitenta gigabytes), interface tipo Serial ATA de 150 MB/s ou superior e velocidade de rotação de, no mínimo, 5.400 rpm.

- Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada.

- UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA

- Uma unidade de DVD-RW interna, com software compatível com os padrões CD-ROM Modo 1 e 2, CD-DA, CD-ROM XA Modo 2, CD-extra, CD-text, CD-I Modo 2, CD-I, video CD, CD-bridge, PhotoCD (single e multi-session), CDROM XA, ISO 9660, DVD (Single e Dual Layer -DL), DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM, compatível com o sistema operacional instalado.

- VÍDEO

- Tela Plana com tamanho mínimo de 15 polegadas, TFT colorido (matriz ativa), em formato 4:3 ou Widescreen.

- Padrão XGA ou superior, com resolução mínima de 1024 x 768 pontos, com 16 milhões de cores.

- Possibilidade de regulagem de ângulo da tela em relação ao restante do equipamento.

- Controladora de vídeo gráfica com, no mínimo, 256 Megabytes de memória, podendo essa ser compartilhada com a memória do sistema.

- Controladora gráfica com suporte de uso de monitor estendido.

- Vídeo 3D por hardware e suporte a AGP 4x ou superior.

- Suporte a DirectX 9;

- No mínimo 32 bits por pixel;

- Emissão Radiação: TCO-99 ou superior.

- Economia de Energia : EPA Energy Star.

- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

- A Fonte de Alimentação, acompanhada de adaptador externo para corrente alternada, oferece suporte às tensões de entrada de 110 e 220 Volts (+-10% 50-60Hz), com ajuste automático, não sendo permitido o uso de nenhum dispositivo transformador externo. A tensão de saída da fonte deverá ser compatível com a tensão de entrada suportada pelo notebook.

- O cabo de alimentação oferece plug padrão NEMA 5-15, de acordo com o padrão utilizado no Brasil, especificado pela NBR 14136.

- O equipamento deverá vir acompanhado por adaptador de plug de três para dois pinos.

- Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-Íon), com seis células, no mínimo, e autonomia mínima (tempo de descarga) de 2 horas (duas horas), comprovada pelo software Battery Eater no modo Classic, conforme procedimento descrito no Anexo Procedimentos de Mensuração de Desempenho, e tempo de recarga de, no máximo 2 horas (duas horas) com o notebook desligado. Deve ser do mesmo fabricante do notebook e compatível com o equipamento especificado.

- Possuir travas e/ou conexões que permitam a remoção da bateria.

- TECLADO

- Padrão ABNT-2 com no mínimo 82 teclas, disposição em “T” invertido com teclado numérico embutido e com todos os caracteres da língua portuguesa.

- DISPOSITIVO APONTADOR

- Dispositivo Apontador Integrado tipo “touchpad”, integrado no gabinete, com dois botões integrados e uma área para a função “scroll” (botão de rolagem).

- Mouse Óptico com 2 botões, ambidestro, com roda para a função scroll e conector padrão PS2 ou USB, acompanhado de mouse pad.

- Obs: o órgão ou entidade deverá marcar com um “X” o item acima, caso deseje inclui-lo na especificação.

- MODEM

- Modem padrão V.92, com velocidade de 56 kbps, com conector padrão RJ11, integrado ao hardware.

- INTERFACE DE REDE ETHERNET, FAST-ETHERNET E GIGABIT ETHERNET

- Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware.

- INTERFACE DE REDE WIRELESS

- Interface de comunicação wireless que implemente os padrões 802.11a, 802.11b e 802.11g, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 (Wired Equivalent Privacy) e IEEE 802.1x.

- A	interface deverá seguir o padrão Wi-fi Certified e ser integrada ao hardware.

- Não serão aceitas adaptações com dispositivos USB, cartões externos padrão PCMCIA ou similares.

- Botão liga-desliga que ative ou desative completamente a interface, com suporte ao mesmo no hardware e software presentes no equipamento.

- Seu software de gerenciamento deve permitir configurar vários tipos de redes (com SSID, Tipo de Conexão de rede e parâmetros de segurança de conexão), consumo de energia do adaptador em modo automático ou manual e pesquisa de redes sem fio.

- O ajuste da potência deverá ser feito de acordo com a recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria.

- GABINETE

- Botão liga/desliga e deve ser desligado por software mantendo pressionado o botão, o qual deve possuir dispositivo de proteção para prevenir o desligamento acidental do computador.

- Com display ou leds acoplados ao notebook para indicar e permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo.

- O notebook	ou o disco rígido devem apresentar tecnologia redutora de danos ao disco rígido. Essa tecnologia pode ser apresentada no interior do próprio disco rígido, ou como sistemas de amortecimento e compensação de impactos presentes no notebook.

- Com maleta de couro sintético ou nylon, do mesmo fabricante com o logotipo, que atenda as especificações para transporte do notebook e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas para tal.

- Acompanhado por um cabo de aço de segurança com trava, de no mínimo 1 m (um metro) de comprimento.

- Deve possuir local próprio para fixação e travamento do cabo de segurança.

- CERTIFICAÇÕES

- Certificação FCC classe B – parte 15 ou similar nacional expedida pelo INMETRO.

- Certificação emitida por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional, que comprove que o equipamento está em conformidade com a norma UL 60950 (Safety of Information Technology Equipment Including Electrical Business Equipment), para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

- PESO

- O notebook deve pesar, no máximo, 3200 g (três mil e duzentos gramas). Este peso inclui o equipamento, sua bateria e suas unidades de mídia ótica instalados no mesmo.

- SOFTWARE E DOCUMENTAÇÃO

- Licença, quando necessário, para cada equipamento, com todos os recursos, sendo eles na forma de assinatura ou subscrição, para garantir atualizações de segurança gratuitas durante todo o prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, para os seguintes sistemas operacionais:

- Windows XP Professional

- assinalando a opção com um “X”.

- Com mídias de instalação e recuperação, além da documentação técnica necessária à instalação e operação do equipamento em português.

- Com drivers correspondentes às interfaces instaladas no equipamento, de forma a permitir a perfeita configuração das mesmas.

- Prover software de gerenciamento de hardware desenvolvido pelo próprio fabricante do equipamento ou licenciado para ele, com certificação de conformidade com as especificações Desktop Management Interface (DMI) versão 2.0, ou superior, por meio de drivers nativos e fornecidos pelo fabricante.

- As seguintes funcionalidades para gerenciamento remoto, através do protocolo SNMP, devem ser oferecidas:

a) Monitoramento dos principais dispositivos do microcomputador, tais como, placa de vídeo, memória instalada, slots PCI, rede e outros periféricos;

b) Monitoramento de temperatura do processador e do sistema;

c) Monitoramento da tensão utilizada pela fonte;

d) Monitoramento e gerenciamento de velocidade do processador;

e) Gerenciamento pró-ativo em caso de falhas iminentes de disco rígido, processador e memória;

f) Envio de mensagens ao administrador em caso de falhas no sistema.

- COMPATIBILIDADE

- O equipamento deverá possuir certificado de homologação comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma distribuição de Linux. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de documento emitido especificamente para o modelo ofertado.

- O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo ofertado.

- O notebook, além de seus drivers e outros softwares fornecidos com o equipamento, deverá ser compatível com os seguintes sistemas operacionais: Windows XP Professional e Linux Kernel 2.6.11 ou superior.

- OUTROS REQUISITOS

- O notebook deve apresentar gradações neutras das cores preta, prata ou branca, e manter o mesmo padrão de cor.

- Apresentar prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa mãe, processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, bateria, disco rígido, unidade leitora de mídia ótica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, comprovando-os através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente.

- Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação/homologação. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha.

- O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do produto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias. Deverá ser apresentada declaração do fabricante, junto com a Documentação Técnica.

- O equipamento em pleno funcionamento, inclusive com a unidade leitora de mídia ótica em atividade, deve observar a norma NBR 10152, quanto à emissão de ruído ambiente em Escritórios de atividades diversas, conforme laudo técnico gerado por entidade especializada, que deverá acompanhar a proposta.

- GARANTIA

- A garantia de funcionamento será pelo período de 36 (trinta e seis) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante.

- A garantia das baterias será de, no mínimo, 12 (doze) meses.

- O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referência.

- O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado.

- O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído.

- PROCEDIMENTOS DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO

- Indicadores de desempenho: BAPCO SYSmark 2004 e Battery Eater

- Referência do Indicador SYSmark 2004: http://www.bapco.com

- Referência do Indicador Battery Eater: http://www.batteryeater.com

- Data de atualização deste documento: 03 de janeiro de 2007

- Essa relação lista as únicas alterações a serem realizadas sobre as configurações originais do sistema operacional e dos componentes de hardware e software do equipamento. Os passos abaixo devem ser seguidos na íntegra, não sendo aceitos procedimentos diversos, como utilização de “imagens”.

- O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital.

- Não serão admitidas configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora das condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou memória.

- Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para a memória de vídeo exigida no edital.

- Procedimentos preliminares:

  - Formatar o disco rígido com uma única partição NTFS, ocupando o espaço máximo disponível.

  - Instalar o Windows XP Professional em português (Brasil) com Service Pack 2.

  - Desativar o firewall do Windows XP, assim como as notificações do firewall desativado.

  - Ativar a execução de conteúdo ativo nas propriedades do Microsoft Internet Explorer.

  - Instalar os drivers fornecidos pelo fabricante para todos os dispositivos de hardware, como chipset, vídeo, som e rede.

  - Desabilitar as atualizações automáticas do Windows Update.

  - Verificar se todos os dispositivos estão corretamente instalados no gerenciador de dispositivos.

  - A resolução da tela deve estar configurado com 1024x768 pixels, com profundidade de cores em 32bits e 75 Hertz de frequência de atualização de tela.

  - Alterar memória virtual para o dobro da memória física (Ex: memória física de 512 Megabytes => virtual de 1024 Megabytes).

  - Fazer as seguintes alterações em Opções Regionais e de Idiomas do painel de controle: Guia Opções Regionais -Padrões e Formatação = Inglês (Estados Unidos); Guia Idiomas -Serviços de Texto e Idiomas de Entrada -Detalhes -Serviços Instalados = instalar Inglês (Estados Unidos), teclado Estados Unidos (Internacional) e remover Português (Brasil).

  - Desabilitar proteção de tela.

  - Alterar em opções de energia opções para “nunca” desligar.

  - Desconectar cabo de rede e reiniciar o equipamento.

- Procedimento de instalação do indicador SYSMARK:

- Instalar o SYSmark 2004 e o SYSmark 2004 Patch2.

- Desfragmentar o disco rígido e reiniciar o micro.

- Executar o SYSmark 2004 no modo Official Run com três iterações.

- O resultado gerado pelo software deverá ser impresso e entregue anexado à proposta.

- O índice a ser considerado é o Sysmark Overall e será calculado a partir da média aritmética dos três valores gerados, desprezando-se a parte fracionária. Este resultado deverá ser maior ou igual ao apontado na especificação técnica.

- Procedimento de instalação do indicador Battery Eater:

- Instalar o Battery Eater Pro versão 2.70.

- Executar uma carga completa da(s) bateria(s) e manter o equipamento conectado à corrente alternada.

- Ajustar as propriedades de Opções de Energia para que o equipamento nunca desligue, hiberne ou entre em espera, tanto para alimentação em corrente alternada como em baterias.

- Executar o Battery Eater e ajustar para que o teste se inicie ao desconectar a corrente alternada.

- Ajustar as opções do Battery Eater para o modo de benchmark Classic e para criar o gráfico de recarga da(s) bateria(s).

- Desconecte a alimentação elétrica em corrente alternada e aguarde o equipamento se desligar.

- Reconecte a alimentação em corrente alternada e ligue o equipamento.

- Aguarde a geração do gráfico de recarga.

- O relatório gerado pelo software, assim como os gráficos de descarga e recarga da(s) bateria(s) deverão ser impressos e entregues anexados à proposta.

- Os índices a serem considerados são o tempo de descarga e recarga apontados pelo relatório e pelos gráficos.

  - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA:

- Mínimo de 8 MB de memória RAM,

- Impressão com base em host,

- Conectividade USB de alta velocidade;

- Velocidade de impressão máxima, pelo menos 19 ppm;

- Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto até: 1200 x 1200 dpi;

- Tecnologia de resolução de impressão Ret, ProRes 1200, FastRes 1200 ou similar que garanta a mesma resolução;

- Capacidade de entrada padrão: até 250 folhas;

- Ciclo de trabalho: até 8000 páginas por mês;

- Tipos de papel: Papel (laser, liso, fotográfico, resistente, velino), envelopes, etiquetas, cartões, transparências, cartões postais;

- Impressão frente e verso automática;

- Número de bandejas: 02;

- Tamanhos de papel 76 x 127 a 216 x 356 mm;

- Número de cartuchos (tonner) de impressão 1 (preto);

- Portas E/S externas 1 USB;

- Tipo de processador RISC,

- Conectividade/Interface: Interface padrão 10/100BaseTX, Paralela IEEE 1284 bidirecional;

- Protocolos suportados: TCP/IP,IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI.

- Software incluído

- A garantia de funcionamento será pelo período de 24 (vinte e quatro) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante.

  - IMPRESSORA LASER COLORIDA:

- Qualidade de resolução de impressão otimizada mínima, preto: até 600 x 600 dpi;

- Qualidade de resolução de impressão otimizada mínima, cor: até 600 x 600 dpi;

- Tecnologia de resolução de impressão preto e branco: FastRes 1200 ou similar que garanta a mesma resolução;

- Colorida: ImageREt 2400 ou similar que garanta a mesma resolução;

- Capacidade de entrada de papel padrão mínima: 250 folhas;

- Ciclo de trabalho mínimo: 8000 páginas por mês;

- Impressão frente e verso automática;

- Velocidade de Impressão máxima, pelo menos 15 ppm em preto e 15 ppm em cores;

- 04 cartuchos de impressão (Tonner) (01 preto, 01 ciano, 01 magenta, 01 amarelo);

- Conectividade padrão: Porta USB de alta velocidade (compatível com especificações USB 2.0);

- Número de bandejas: 02;

- Memória interna mínima: 8 MB;

- Tipo de processador RISC,

- Software incluído

- Conectividade/Interface: Interface padrão 10/100BaseTX, Paralela IEEE 1284 bidirecional;

- Protocolos suportados: TCP/IP,IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI.

- A garantia de funcionamento será pelo período de 24 (vinte e quatro) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante

  - IMPRESSORA PARA O FORMATO A3 COLORIDA:

- Velocidade de Impressão em cores: até 30 ppm em preto e até 20 ppm em cores (modo rascunho);

- Velocidade de Impressão máxima, pelo menos 20 ppm em preto e 10 ppm em cores;

- Ciclo de trabalho mínimo: 5000 páginas por mês;

- Resolução (preto e cor): até 1200 x 1200 dpi;

- Impressão frente e verso automática;

- Capacidade de entrada de até 100 folhas;

- Tipo de mídia suportada: papel (normal, inkjet, fotográfico), envelopes, transparências, etiquetas, cartões;

- Capacidade para mídia com largura de 100 a 300 mm e comprimento de 140 a 1200 mm;

- Cartuchos de Impressão, 1 preto, 1 tri-color, ou outra alternativa que garanta a qualidade da impressão colorida;

- Conectividade Porta USB 2.0;

- Memória Padrão 32 MB RAM;

- Software incluído

- Conectividade/Interface: Interface padrão 10/100BaseTX, Paralela IEEE 1284 bidirecional;

- Protocolos suportados: TCP/IP,IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI.

- A garantia de funcionamento será pelo período de 24 (vinte e quatro) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante.

  - CÂMERA DIGITAL:

- Resolução: mínimo de 7 Megapixels;

- Zoom digital mínimo: 6X;

- Zoom óptico mínimo: 3X;

- Conexões: USB 2.0, A/V;

- Flash: Redutor de Olhos Vermelhos, Automático, Desligado, Forçado;

- Cartão de Memória Compatível: Memory Stick, Memory Stick Duo Pro.

- Acessórios:

- Bolsa para viagem;

- Cabo conector para computador;

- Cartão de memória compatível de 1GB

6.             LOTE 5 – EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO:

  - Banho-maria com agitação

- Tanque em aço inox 304, sem soldas,

- Gabinete em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático,

- Acomodação de aproximadamente 200 tubos de ensaio,

- Regulagem eletrônica da velocidade de agitação,

- Resistência tubular blindada,

- Torneira de drenagem de água,

- Motor com sistema redutor incorporado e faixa de trabalho entre 5°C acima do ambiente até 100°C,

- Alimentação 220V/60Hz.

- Manual de operação em português.

- Assistência técnica comprovada na Região Metropolitana do Recife.

- Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega do produto.

  - Estufa de secagem vertical com circulação de ar forçado

- Volume superior a 300 litros,

- Controle de temperatura microprocessado,

- Alimentação 220V/60Hz.

- Manual de operação em português.

- Assistência técnica comprovada na Região Metropolitana do Recife.

- Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega

  - Sistema para purificação de água por Osmose Reversa.

- Com cartuchos, carcaça em polipropileno com pintura epóxi, incluindo:

- Produção mínima de 8 L/h,

- Com controles, condutivimetros e saída para impressora,

- Alimentação 220V/60Hz;

- Tanque reservatório para água purificada em polietileno com capacidade de 30 L, com sensor de nível e válvulas;

- Filtro para respiro de tanques de água, composto de filtro de partículas e adsorvente de CO2;

- Tabletes de hipoclorito de sódio para sanificação dos cartuchos de osmose reversa

- Bomba de pressurização auxiliar externa para sistemas de purificação de água. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

  - Balança Semi-Analítica com três casas decimais (0,001g)

- Sistema automático de calibração com massa externa;

- Saída serial RS232;

- Dispositivo de proteção contra sobre carga do sensor de peso;

- Sistema de geração de relatório de calibração se adequando a normas GLP;

- Fonte de alimentação externa multi-voltagem automática;

- Possibilidade de pesagem em grama, carat (quilate) e libra, aprovada pelo INMETRO;

- Carga máxima 160 g;

- Sensibilidade de 0,001;

- Repetibilidade de 0,001;

- Linearidade de 0,002,;

- Faixa de tara até a carga máxima;

- Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega

  - Balança analítica eletrônica digital com tara automática

- Com câmara de pesagem com janelas corrediças e moldadas em vidro temperado;

- Estrutura externa em metal coberto por pintura epoxi e interna em aço inox;

- Carga Máxima 210 g/210 g;

- Redibilidade 0,0001 g;

- Faixa de tara até carga máxima;

- Tempo de medida 3 a 10 seg;

- Calibração automática externa acompanha padrão de calibração;

- Fonte de alimentação externa multi-voltagem automática;

- Saída RS-232

- Dimensões aproximadas do prato 75 mm;

- Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega

  - Espectrofotômetro UV-VIS

- Digital microprocessado;

- Faixa de trabalho: 200 a 1000 nm;

- Largura da banda: 5nm;

- Exatidão fotométrica: +- 2nm;

- Reprodutibilidade: +- 1nm;

- Perda de radiação: menor que 0,5% à 220nm e 340 nm;

- Lâmpada: Tungstênio - halogênio / Deutério;

- Transmitância: 0 - 12.0%;

- Absorbância: 0 - 2,5A;

- Concentração: 0 - 1999C ( 0 - 1999F);

- Precisão fotométrica: +- 1% de T;

- Alimentação: bivolt.

- Acessórios inclusos: 04 cubetas de vidro óptico quadrada com passo óptico de 10 mm, CD com software para conecção e administração do equipamento via PC; cabo de conecção serial, capa de proteção e manual de instruções.

- Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega

  - Bomba de vácuo isenta de óleo

- Vácuo de até 24,0 polegadas de Hg;

- Corpo externo em alumínio anodizado;

- Sistema mecânico interno de diafragma revestido em PTFE (teflon);

- Totalmente selada;

- Com válvula de precisão (válvula de agulha) para fino ajuste de vácuo/pressão;

- Acompanhando:

- Filtro com membrana hidrofóbica de 50mm;

- Mangueira de silicone com diâmetro interno de ¼’; pressão: de até 20 psi contínuo, 35 psi intermitente; certificada de acordo ISO/ECO;

- Baixo nível de ruído;

- Alimentação Bivolt/60Hz CA;

- Variação máxima de tensão permitida: + ou – 10%.

- Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega

  - pHmetro

- pHmetro impermeável, compacto e ergonômico

- Sonda única para facilidade de uso medindo pH, ORP e temperatura

- Especificações:

- Faixa de medição: -2.00 to 16.00 pH, ±1999 mV, -5.0 to 105.0°C or 23.0 to 221.0°F Resolução: 0.01 pH, 1 mV, 0.1°C or 0.1°F

- Precisão: ±0.02 pH, ±2 mV, ±0.2°C or ±0.4°F

- pH Calibração Automatica 1 ou 2 pontos com 2 jogos de standard buffers (4.01, 7.01, 10.01 or 4.01, 6.86, 9.18)

- Temp. Compensação Automatica de -5 to 105°C (23 to 221°F)

- Eletrodo pH/ORP/temperature com conector DIN e cabo com no mínimo 1,0 m

- Vida da Bateria 3 x 1.5V AA/aproximadamente 1500 horas uso.

- Auto-desligamento;

- Ambiente de uso 0 to 50°C (32 to 122°F);

- Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega

  - Determinador de DBO p/ 6 provas

- Método manométrico, isento de mercúrio,

- Composto por 6 garrafas (500 ml) tipo âmbar para 6 amostras (provas) com dispositivos superiores respirométricos e plataforma de agitação magnética indutiva leitura através de display digital frontal com 4 digitos e LED com 7 segmentos, com memória programada para leitura de 1 a 28 dias (ajustável pelo usuário),

- Permite leituras diárias e diretas sem a necessidade de aplicação de fator de conversão dos seguintes parâmetros: DBO mg/L O2, volume da amostra,

- duração, tempo de medição;

- Faixa de medição de 0 a 1.000 mg/l;

- Relógio integrado;

- Reconhecimento eletrônico da temperatura (os sensores só iniciam a medição após a temperatura estabilizar em 20°C);

- Precisão 0,5% da escala total a 20°C

- Rede: 230V/50-60Hz

- Acompanha:

- 01 Manual de instrução em língua portuguesa,

- 06 cabeças sensoras,

- 01 agitador para 6 provas,

- 06 garrafas ambar,

- 06 suportes para absorção de dióxido

- 06 barras magnéticas

- 03 pilhas alcalinas tipo "C"

- 50 ml solução hidróxido de potássio 45%

- 50 ml inibidor de nitrificação

- 01 frasco para amostra de 157 ml

- 01 frasco para amostra de 428 ml

- Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega

  - Condutivimetro

- Totalmente microprocessado, aceita três tipos de constante de célula, K= 0,1 / K= 1 / K= 10;

- Mede condutividade em águas (S/cm );

- Mede STD ( Sólidos Totais Dissolvidos) com fator programável;

- Mede condutividade em álcool (S/m );

- Sensor de temperatura individual fabricado em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro;

- Compensação de temperatura automática em todas as escalas;

- Display alfanumérico;

- Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas;

- Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução;

- Gabinete em ABS;

- Suporte lateral para célula e sensor de temperatura;

- Calibração automática;

- Características técnicas:

- Condutividade em águas: 0 a 20.000 µS/cm com seleção

- automática nas 4 escalas / exatidão de 2% fundo de escala / incerteza +- 1%;

- Condutividade em álcool: 0 a 20.000 µS/m com seleção automática nas 4 escalas / exatidão de 2% fundo de escala / incerteza +- 1%;

- Temperatura: 0 a 100ºC / resolução de 0,1ºC / exatidão de 0,3ºC / incerteza +- 0,2ºC;

- Alimentação: bateria alcalina 9V ou 110 / 220 Volts com adaptador;

- Acessórios que acompanham: 01 célula de vidro para medir condutividade em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, solução padrão de calibração 146,7 µS/cm, suporte lateral para célula e sensor de temperatura e manual de instruções.

- Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega

  - Turbidimetro

- Digital microprocessado;

- Caixa em plástico ABS;

- Saída para computador;

- Calibração automática;

- Faixa de trabalho de 0 a 1000 NTU.

- Precisão de 1%;

- Reprodutibilidade menor que 0,2%;

- Resposta de leitura 1 segundo;

- Detetor de fotovoltáico de silício.

- Iluminação com lâmpada de tungstênio.

- Alimentação 110/220 Volts ( Bivolt ).

- Acessórios que acompanham: 01 cubeta de 25 ml, 03 padrões prontos 0.01 / 0.08 / 8 / 80 / 1000 NTU e manual de instruções.

- Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega

  - Medidor de OD portátil

- Equipamento portátil para uso em campo;

- Microprocessado;

- Display que permite a leitura simultânea da medição de oxigênio e de temperatura;

- Indicação do nível da bateria;

- Saída RS 232;

- Estrutura em plástico ABS;

- Memória mínima para 1000 leituras;

- Função para correção da altitude, com variação de 0 a 3900 m;

- Função para correção da salinidade;

- Dispositivo de desligamento automático;

- Faixa de trabalho: Oxigênio Dissolvido 0 a 20.0 mg/l / Temperatura 0 a 50ºC;

- Resolução: Oxigênio Dissolvido 0.1 mg/l / Temperatura 0.1ºC;

- Precisão: Oxigênio Dissolvido: +/- 0.4 mg/l / Temperatura +/- 0.8ºC;

- Umidade máxima 80%;

- Temperatura de operação 0 a 50ºC;

- Sonda 125 mm de comprimento x 20 mm de diâmetro;

- Acompanha 01 sonda de oxigênio, 01 sonda de temperatura, 20 membranas sobressalentes e 01 solução eletrolítica.

- Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega

  - Sistema de múltipla filtração em aço inox,

- Tipo manifold para 3 filtrações simultâneas,

- Controle de válvulas separado,

- Incluindo:

- 01 bomba vácuo/pressão, 115V/60hz, diafragma flexível, vácuo máximo de 700mmHg, incluindo mangueira de silicone ¼;

- 03 Funís e tela suporte em aço inoxidável 316 com capacidade de

- 250 mL; base em vidro borossilicato; garra em alumínio anodizado; vedação em PTFE; rolha de silicone, para filtros de 47 mm de diametro;

- 03 copos graduados com capacidade para 250ml;

- 1000 membranas filtrantes com abertura de 0,45 µm

- Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

  - Refrigerador;

- Capacidade total mínima: 370 Litros; 01 Porta;

- Alimentação: 220V;

- Consumo máximo: 55 kWh/mês;

- Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

  - Reator para DQO

- Temperatura de reação selecionável de 105°C o 150°C

- Estabilidade térmica ±0.5°C

- Capacidade mínima 12 tubos (diâmetro 16 mm x 100 mm), 1 entrada para sonda termómetro de referência

- Precisão ±2°C (a temperatura ambiente 25°C)

- Tempo de aquecimento inferior a 30 minutos de acordo com da temperatura seleccionada

- Modalidades de funcionamento a tempo (de 0 a 120 minutos) ou modalidade infinita

- Temporizador de 0 a 120 minutos com alarme acústico e desligar automático no final da reacção

- Corpo alumínio envernizado

- Condições ambientais de utilização de +5 a +50°C

- Alimentação 230 Vac; 50 Hz; 250W; fusível 2ª

- Acompanha:

- 100 tubos (diâmetro 16 mm x 100 mm);

- 01 sonda termómetro de referência

- Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

  - Estufa incubadora para DBO

- Construída em gabinete tipo geladeira, internamente em plástico pré-moldado que evita corrosão e, externamente, em chapa de aço tratada quimicamente e pintada

- Temperatura de operação -5°c a 50°c memorizado

- Volume útil mínimo: 200 litros

- Porta externa com fecho magnético e guarnição de vedação de pvc

- Prateleiras, tipo "grelhas" em aço tratado e pintado a pó eletrostático

- Aquecimento através de resistência de fio de cromo-níquel do tipo "espiral blindada"

- Isolação térmica em poliuretano em todas as paredes e na porta

- Refrigeração para uso em baixas temperaturas através de unidade selada de grande durabilidade para trabalhos contínuos, sistema "hot cold cycle" que evita acumulo de gelo no congelador

- Circulação de ar forçado no sentido vertical

- Controlador eletrônico microprocessado, com leitura digital da temperatura e precisão de ± 0,3°c.,

- Termômetro digital com subdivisão de leitura de 0,1°c

- Termostato de segurança interno

- Chave geral, lateral para alimentação elétrica

- Fusíveis de segurança

- Sistema de alarmes audiovisual para alta e baixa temperatura

- Alarme indicativo de porta aberta

- Alimentação elétrica: 220 volts 60 hz

- Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

  - Autoclave vertical:

- Capacidade mínima de 30L;

- Parte externa em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;

- Reservatório em chapa de aço inoxidável 304;

- Tampa em bronze fundido e estanhado internamente;

- Vedação com perfil de silicone;

- Resistência tubular blindada;

- Válvula de segurança e sistema de regulagem da pressão por meio de contrapeso regulável;

- Manípulos de baquelite reforçado para prender a tampa;

- Plataforma superior em aço inox 304;

- Abertura na parte superior;

- Chave seletora de calor com graduação para mínimo, médio e máximo;

- Torneira de descarga na parte traseira;

- Manômetro indicador da pressão do momento com escala em pressão e temperatura;

- Pressão máxima de trabalho: 1,5 Kgf/cm2 ou 127ºC;

- Cesto de aço inox para colocação dos materiais;

- Cabo de força com dupla isolação;

- Alimentação: 220V;

- Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

7.        LOTE 6 – EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSMISSÃO DE VARIÁVEIS HIDROLÓGICAS:

7.1.      Sonda multiparâmetros para análise de qualidade de água com vários parâmetros, com a possibilidade de retirada e instalação de sensores feitas pelo próprio usuário. Capacidade de submersão de até 30 metros, com sensor de profundidade e memória interna para no mínimo 100.000 leituras de parâmetros individuais. Sonda com os seguintes padrões de comunicação: RS232 e SDI12. Cabo de 15 metros de comprimento. A sonda deverá ser acompanhada dos sensores abaixo, que deverão poder ser instalados simultaneamente na sonda, com as respectivas especificações:

- Sensor de Ph

  - Sensor de bulbo de vidro combinado.

  - Faixa -> 0 a 14 unidades de pH

  - Resolução -> 0,01 unidade de pH

  - Precisão -> +/- 0,2 unidade de pH

- Sensor de Oxigênio Dissolvido

  - Sensor ótico com sistema de detecção por luminescência.

- OD Saturação:

  - Faixa: 0 a 500%

  - Resolução: 0,1%

  - Precisão: 0 a 200% (+/- 1% da leitura ou 1% de saturação, o que for maior); 200 a 500% (+/- 15 % da leitura)

- OD Concentração (mg/l):

  - Faixa: 0 a 50 mg/l

  - Resolução: 0,01 mg/l

  - Precisão: 0 a 20 mg/l (+/- 0,1 mg/l da leitura ou 1% da leitura, o que for maior); 20 a 50 mg/l (+/- 15 % da leitura)

- Sensor de Temperatura

  - Faixa -> -5 a 45 GC

  - Resolução -> 0,01 GC

  - Precisão -> +/- 0,15 GC

- Sensor de Condutividade

  - Faixa -> 0 a 100 mS/cm

  - Resolução -> dependente da faixa

  - Precisão -> +/- 0,5 % da leitura

- Sensor de Turbidez autolimpante

  - Sensor nefelométrico com sistema de limpeza temporizado.

  - Faixa -> 0 a 1000 NTU

  - Resolução -> 0,1 NTU

  - Precisão -> +/- 5% ou 2 NTU, o que for maior.

- Sensor de Ficocianina (Cianobactéria)

  - Sensor por fluorescência para determinação de contagem de cianobactérias com a presença deste pigmento.

  - Faixa -> 0 a 200.000 células/ml

  - Limite de detecção -> 150 células/ml

  - Linearidade -> 0,9999

Acessórios inclusos:

Monitor portátil (display) capaz de configurar, gravar e visualizar dados da sonda. Grau de proteção IP67 permitindo a submersão até 1 metro de profundidade. O equipamento deverá operar com baterias alcalinas ou recarregáveis. O software interno do equipamento deve permitir a personalização da informação gravada como nome do local da medição e também o registro de todos os parâmetros de calibração para efeito de rastreabilidade. Deve possuir barômetro interno, luz de fundo refletiva selecionável pelo usuário. O monitor deve poder comunicar com vários instrumentos GPS disponíveis no mercado, ou ter GPS incluso. Deve permitir a transferência de dados para computador. Teclado de membrana alfanumérico e memória interna com capacidade mínima de 1,2 Megabytes. O display deve ser acompanhado de cabo de conexão serial para conexão em computador e transferência dos dados coletados.

A sonda deverá vir acompanhada de um kit de calibração para os parâmetros instalados e um kit de manutenção e instalação dos sensores.

  - Sonda multiparâmetros para análise de qualidade de água com vários parâmetros, com a possibilidade de retirada e instalação de sensores feitas pelo próprio usuário. Capacidade de submersão de até 30 metros e memória interna para no mínimo 150.000 leituras de parâmetros individuais. Sonda com os seguintes padrões de comunicação: RS232 e SDI12. Cabo de 15 metros de comprimento. A sonda deverá ser acompanhada dos sensores abaixo com as respectivas especificações:

- Sensor de pH

  - Sensor de bulbo de vidro combinado.

  - Faixa -> 0 a 14 unidades de pH

  - Resolução -> 0,01 unidade de pH

  - Precisão -> +/- 0,2 unidade de pH

- Sensor de Oxigênio Dissolvido Ótico

  - Sensor ótico com sistema de detecção por luminescência.

  - Saturação:

  - Faixa: 0 a 500%

  - Resolução: 0,1%

  - Precisão: 0 a 200% (+/- 1% da leitura ou 1% de saturação, o que for maior); 200 a 500% (+/- 15 % da leitura)

  - Concentração (mg/l):

  - Faixa: 0 a 50 mg/l

  - Resolução: 0,01 mg/l

  - Precisão: 0 a 20 mg/l (+/- 0,1 mg/l da leitura ou 1% da leitura, o que for maior); 20 a 50 mg/l (+/- 15 % da leitura)

- Sensor de Temperatura

  - Faixa -> -5 a 45 GC

  - Resolução -> 0,01 GC

  - Precisão -> +/- 0,15 GC

- Sensor de Condutividade

  - Faixa -> 0 a 100 mS/cm

  - Resolução -> dependente da faixa

  - Precisão -> +/- 0,5 % da leitura

  - Sensor de Turbidez

- Sensor nefelométrico com sistema de limpeza temporizado.

  - Faixa -> 0 a 1000 NTU

  - Resolução -> 0,1 NTU

  - Precisão -> +/- 5% ou 2 NTU, o que for maior.

- Sensor de Ficocianina (Cianobactéria)

  - Sensor por fluorescência para determinação de contagem de cianobactérias com a presença deste pigmento.

  - Faixa -> 0 a 200.000 células/ml

  - Limite de detecção -> 150 células/ml

  - Linearidade -> 0,9999

- Acessórios inclusos:

  - A sonda deverá vir acompanhada de um kit de calibração para os parâmetros instalados e um kit de manutenção e instalação dos sensores.

  - PCD com sensor de nível por pressão absoluta e pluviômetro, transmissão via GSM/GPRS.

  - PCD com sensor de nível e pluviômetro, transmissão via GSM/GPRS.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

1. INTRODUÇÃO

As estações hidrológicas automáticas com sistemas de telemetria, a serem adquiridas neste processo, deverão ter sensores de monitoramento hidrológico associados a um datalogger e sistema de telemetria, dentro das seguintes configurações:

- Medidor de chuva (pluviômetro digital) – entrada digital;

- Medidor de nível d’água – entrada analógica;

- Sonda multiparamétrica para monitoramento de qualidade de água, entrada SDI–12;

- Sistema de alimentação por meio de energia solar composto de: a) painel solar; b) regulador de tensão; e, c) bateria; dimensionado de forma adequada para o correto funcionamento da PCD, considerando os períodos de freqüência de amostragem e de transmissão estabelecidos nesta especificação;

- Sistema de transmissão composto por módulo de transmissão via celular (Padrão GSM/GPRS) assim como, as respectivas antenas necessárias para a efetiva transmissão dos dados coletados pelos sensores e registrados no datalogger;

- Display integrado na estrutura da PCD, mais especificamente internamente à caixa de proteção, que permita programação das funções básicas – configuração dos sensores, etc. – e visualização dos dados recentemente coletados;

- Datalogger com saída no formato RS – 232 para execução de comando externo (programação, download, etc.) via computador portátil, além de todas as conexões necessárias para os sensores acima indicados;

- Software compatível com o Sistema Operacional Windows XP (ou versão da Microsoft mais recente) para uso na compilação de programação de funcionamento da estação (rotinas de execução, etc.), configuração dos sensores, parâmetros de transmissão, download de dados, dentre outros aspectos de extrema importância para o correto funcionamento da estação.

2.             REQUISITOS GERAIS MÍNIMOS

As estações hidrológicas automáticas com sistemas de telemetria, referidas no item acima, devem satisfazer aos seguintes requisitos gerais mínimos:

- As estações automáticas devem ser alimentadas por um sistema de energia solar composto de: a) painel solar; b) regulador de tensão; e, c) bateria; capaz de recarregar a bateria e fornecer a energia necessária para o funcionamento adequado da estação hidrológica automática – operação dos sensores e transmissão remota de dados – de forma contínua;

- As baterias deverão ser recarregáveis do tipo selada, livre de manutenção e gelatinosa. O número de baterias (considerando a tensão necessária e a intensidade da corrente) deve satisfazer às exigências de potência (caso do transmissor) e tensão para o funcionamento adequado das estações, conforme, as descrições indicadas nesta especificação;

- As baterias deverão ter capacidade de fornecer energia às estações automáticas durante pelo menos 21 (vinte e um) dias sem nenhuma recarga, de forma a garantir a operação sem interrupção das estações em locais ou períodos de baixa insolação;

- O fornecedor deverá apresentar em sua proposta, todos os cálculos de consumo de energia das estações automáticas (em pleno funcionamento), de forma a demonstrar claramente que o sistema de alimentação ofertado atende aos requisitos e condições indicadas nesta especificação;

- O regulador de tensão, componente do sistema de alimentação, deverá obedecer rigorosamente à máxima taxa de carga de segurança permitida para as baterias a serem utilizadas nas estações automáticas, considerando o nível máximo de tensão das baterias, a fim de evitar qualquer dano à bateria, risco de explosão de gás ou sobrecarga da mesma;

- O datalogger, modem de transmissão – celular –, bateria, regulador de tensão, interface para sensores (ligação entre os conectores e o datalogger), display, deverão estar acondicionados dentro de um único recipiente – metálico de aço ou fibra de vidro robusta –, ambientalmente selado, à prova de chuva, alta umidade, poeira e invasão de insetos, satisfazendo aos padrões de acondicionamento NEMA-4 ou IP66.

- Os conectores deverão ser instalados na face inferior da caixa de forma a minimizar os riscos de infiltração de água ou umidade;

- Todas as conexões elétricas presentes no exterior da caixa de proteção deverão ser implantadas por meio de conectores ambientalmente selados do tipo “Militar”, à prova d'água, sendo que, os conectores deverão ser específicos para cada tipo de sensor previsto – nível, chuva e sonda de qualidade d’água –, além das outras conexões de interesse – painel solar, antena, conexão de computador portátil, etc. As conexões deverão ser nomeadas na parte inferior da caixa, de forma a evitar uma possível conexão equivocada dos sensores;

- A superfície externa da caixa de proteção deverá ser pintada com tinta do tipo Epoxy a 2 partes ou tinta Poliuretana com 1ª camada “Primer” à base de Epoxy, ou material equivalente anti-corrosivo, na cor branca;

- A conexão a ser implantada na caixa para o cabo da antena de transmissão deverá ser tipo N, resistente à corrosão;

- A caixa de proteção deverá dispor de uma tampa articulada permitindo o acesso completo a todas as partes da estação;

- Um fecho deverá ser provido na caixa de proteção para permitir que a tampa de acesso seja lacrada com chave, visando a segurança dos diversos componentes;

- Todas as entradas e saídas disponíveis no painel de conectores das estações, incluindo as conexões com sensores, antena e da bateria, deverão estar protegidas contra correntes induzidas por descargas elétricas. Para tal, deverá ser considerado um sistema de aterramento capaz de fornecer a devida proteção à estação;

- Deverão estar disponíveis na parte inferior da caixa as seguintes conexões externas para os respectivos conectores, satisfazendo os requisitos desta especificação:

  - 1 (um) conector para o sensor de precipitação;

  - 1 (um) conector para o sensor de nível d’água;

  - 1 (um) conector “reserva” para o sensor de nível d’água;

  - 1 (um) conector para a entrada de programação (p/ PC);

  - 1 (um) conector para antena do módulo de transmissão GSM/GPRS;

  - 1 (um) conector para antena do sistema de comunicação via satélite do sistema OMNISAT;

  - 1 (um) conector para o painel solar; e,

  - 1 (um) conector para a sonda multiparamétrica de qualidade de água.

- As Condições Ambientais de Operação das estações automáticas, considerando, faixa de temperatura de operação (a ser representada pela temperatura no interior da caixa de proteção) e umidade relativa deve satisfazer os seguintes requisitos:

  - -10o C a + 60o C – faixa de temperatura de operação; e,

  - 0 a 100% umidade relativa.

- Todos os certificados necessários para a comprovação dos requisitos acima deverão ser apresentados junto com a proposta comercial, com objetivo de comprovação do atendimento das especificações citadas neste documento.

3.             REQUISITOS MÍNIMOS DO DATALOGGER

O datalogger, componente de cada estação automática, deverá ser de fácil programação de forma a poder atender aos seguintes requisitos mínimos de taxa de aquisição, codificação digital e armazenamento de dados:

- Chuva (Pluviômetro):

Faixa de Medição: 0 a 10.000 mm com resolução de 0,25mm ou 0,20mm;

Codificação digital: 16 bits;

Taxa de aquisição de dados: 1 valor a cada evento;

Gravação em memória: 1 valor a cada evento com o horário de ocorrência associado;

- Nível d’água:

Faixa de Medição: 0 a 4.000 cm c/ resolução de 1cm;

Codificação digital: 16 bits;

Taxa de aquisição de dados: 1 valor a cada leitura;

Gravação em memória: 1 valor a cada leitura com o horário de ocorrência associado;

- Qualidade d’água:

- Sensor de pH

Faixa de Medição: 0 a 14 unidades de pH

Resolução: 0,1 unidade de pH;

Codificação digital: 12 bits;

Taxa de aquisição de dados: 1 valor a cada leitura;

Gravação em memória: 1 valor a cada leitura com o horário de ocorrência associado;

- Sensor de Oxigênio Dissolvido

Faixa de Medição: 0 a 200% ou 0 a 20 mg/l

Resolução: 0,1% ou 0,1 mg/l

Codificação digital: 12 bits;

Taxa de aquisição de dados: 1 valor a cada leitura;

Gravação em memória: 1 valor a cada leitura com o horário de ocorrência associado;

- Sensor de Temperatura

Faixa de Medição: -5 a 45°C

Resolução: 0,1 °C

Codificação digital: 12 bits;

Taxa de aquisição de dados: 1 valor a cada leitura;

Gravação em memória: 1 valor a cada leitura com o horário de ocorrência associado;

- Sensor de Condutividade

Faixa de Medição: 0 a 100 mS/cm

Resolução: 0,001 mS/cm

Codificação digital: 12 bits;

Taxa de aquisição de dados: 1 valor a cada leitura;

Gravação em memória: 1 valor a cada leitura com o horário de ocorrência associado;

- Sensor de Turbidez

Faixa de Medição: 0 a 1000 NTU

Resolução: 0,1 NTU

Codificação digital: 12 bits;

Taxa de aquisição de dados: 1 valor a cada leitura;

Gravação em memória: 1 valor a cada leitura com o horário de ocorrência associado;

- Sensor de Ficocianina (Cianobactéria)

Faixa de Medição: 0 a 200.000 células/ml

Resolução: 50 células/ml

Codificação digital: 16 bits;

Taxa de aquisição de dados: 1 valor a cada leitura;

Gravação em memória: 1 valor a cada leitura com o horário de ocorrência associado;

O datalogger deverá possuir a capacidade de processamento de 32 bits com baixo consumo de energia, e ser capaz de aceitar entrada de sinais dos sensores indicados no item acima, e quando desejável, converter estes sinais em suas correspondentes unidades de medição (unidades de engenharia), algoritmos de cálculos de parâmetros e estatísticas selecionados por programa em janelas tipo Windows, e armazenar estes dados para posterior download ou posterior transmissão dos dados.

O datalogger deverá possuir, como fornecimento padrão, a saída de sinal digital no padrão RS232.

O datalogger deverá dispor, basicamente, dos recursos de programação que incluem:

- habilidade de ajustar o relógio (tempo e data) para o segundo mais próximo;

- ajustar o intervalo de amostragem individualmente para cada sensor com intervalos únicos e que podem ser diferentes, para armazenagem de dados e transmissão de dados, desde períodos de 1 segundo ou múltiplos de segundos, até 24 horas;

- ativar ou desativar sensores para medidas; ativar ou desativar sensores para armazenamento; ativar ou desativar sensores para transmissão;

- programar a escala e calibração dos sensores;

- programar a seqüência de amostragem de dados e o formato e estrutura da mensagem de dados a ser transmitida remotamente.

O programa do datalogger deve ter a capacidade de ter seu próprio e independente intervalo de armazenamento, bem como seu próprio e independente intervalo de transmissão de dados.

O datalogger deverá ser capaz de ser programável por meio de computador.

Os dados coletados, bem como os programas operacionais carregados no datalogger, devem ser armazenados ou instalados em memória não-volátil tipo “Flash” de pelo menos 1,5 Mbytes, possibilitando que os programas ou os dados, bem como o relógio (“clock”), sejam mantidos intactos no caso de eventual falta de energia.

O datalogger deverá assegurar que os dados coletados, armazenados ou mesmo calculados sejam confiáveis, portanto, deverá possuir características ou funções que possibilitem executar o controle de qualidade dos dados. Deverá efetuar rotinas de verificação de offset de calibração das entradas de sinal dos sensores, os limites superiores e inferiores das variáveis medidas, informação de situação dos sensores e controle estatístico (através de um número mínimo de dados medidos aceitáveis) definido pelo usuário.

No caso de falha de alimentação, ou no caso de se executar uma substituição da bateria principal, o datalogger deverá ter a capacidade de ser programado para reassumir suas funções no momento em que a potência for restabelecida, sem perda dos dados e da configuração anteriores.

Cada datalogger deverá prover, no mínimo, 6 entradas diferenciais ou 12 (doze) entradas analógicas simples (“single-ended”), com conversão para digital com o mínimo de 16 bits de resolução. Cada canal de sensores deverá possuir proteção contra transientes induzidos por meio de varistores ou outro tipo de proteção.

Cada datalogger deverá prover, no mínimo 2 (duas) entradas digitais, capazes de detectar a mudança de estado de uma chave externa ou de qualquer dispositivo externo que possa chavear entre 0 e 5 V. O datalogger deverá ser programável para atuar tanto no nível de subida quanto no de descida do pulso digital (ou em ambos).

As estações deverão suportar o interfaceamento com sensores, através da interface serial padrão SDI-12. Esta interface deverá ser provida através de conexão dedicada e não através de qualquer alteração de jumpers de porta RS-232. A estação deverá ter capacidade de fornecer 1 (uma) porta SDI-12, que pode conectar com pelo menos 24 (vinte e quatro) sensores, no mesmo cabo SDI-12, e deverá incluir o conector externo correspondente.

4.             DOCUMENTAÇÃO

Deverão ser fornecidos todos os desenhos, catálogos e manuais cobrindo todos os equipamentos: dataloggers, transmissores e sensores, quer sejam nacionais ou importados, adquirido de terceiros ou fabricados pelo próprio fornecedor.

Os manuais técnicos a serem fornecidos deverão cobrir todas as informações necessárias para instalação, calibração, manutenção e operação dos equipamentos e dos componentes e deverão cobrir os seguintes tópicos:

4.1.          MANUAL DE MANUTENÇÃO

Contendo, no mínimo, descrição técnica completa de cada componente da estação automática: sensor, datalogger, sistema de alimentação e transmissor; disposição de componentes e pontos de teste; diagramas de interligação e conexão de cabos entre os equipamentos, e roteiro para diagnóstico e correção de falhas.

4.2.          MANUAL DE OPERAÇÃO

Contendo, no mínimo, descrição geral do equipamento, seqüências de energização, procedimentos para operação, descrição de eventuais falhas que possam ser detectadas pelos operadores por meio de inspeção visual.

4.3.          SERVIÇOS DE TREINAMENTO

Deverá se fornecido treinamento, nas instalações da CONTRATANTE, em português, para até 10 pessoas por ela designadas. O treinamento deverá ter no mínimo 24 horas, e abranger os seguintes tópicos:

- descrição básica de funcionamento de cada equipamento, módulos, partes e sistema;

- operações básicas;

- procedimentos de instalação e configuração da estação;

- procedimentos de aferição/calibração dos sensores da estação;

- procedimentos para manutenção preventiva e corretiva, necessária para o bom funcionamento da estação;

- procedimentos de operação e configuração de cada software fornecido.

5.             GARANTIAS

O prazo de garantia de funcionamento e de suporte técnico para os equipamentos adquiridos será de 1 (um) ano, a contar a partir da data de aceite do objeto.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de proceder conexão dos equipamentos adquiridos com equipamentos ou produtos de outros fornecedores ou fabricantes, desde que tal iniciativa não implique danos físicos aos equipamentos, sem que isto possa ser alegado pela CONTRATADA para se desobrigar da garantia de funcionamento prevista em Contrato.

6.             ESPECIFICAÇÕES PARA OS SENSORES HIDROLÓGICOS

Os sensores hidrológicos deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:

6.1.           MEDIDOR DE CHUVA (PLUVIÔMETRO)

- Tipo: "tipping-bucket";

- Resolução: 0,25 mm ou 0,20 mm;

- Área de captação de 200 mm (com variação de até 2%);

- Precisão: melhor ou igual a 2% em uma chuva de 50 mm/hora;

- Faixa de Medição: 0 a 200 mm/hora;

- Cabos: fornecido com cabo de 5 metros de comprimento para conexão com o datalogger, destacando a necessidade de proteção contra intempéries;

- Fornecido com chave de palheta ("reed-switch") preferencialmente embebida em mercúrio, e ativada por braço magnético. Admite-se como alternativa o fornecimento de “reed-switch” a contato seco desde que o pluviômetro venha equipado com centelhador nos terminais junto à “reed switch”;

- Construção: construído inteiramente de materiais resistentes à corrosão;

- Construído com um recipiente externo dotado de telas apropriadas para proteger toda a área superior de captação e o orifício externo inferior de entrada de água contra insetos e outros entulhos, bem como os orifícios externos de descarga da água coletada;

- Provido de funil adicional interno, obrigatoriamente com sifão, para proteção contra “splash”, construído em material inoxidável; mecanismo de “báscula” todo construído em material inoxidável e suportado sobre mancais/rolamentos em aço inoxidável;

- Incluído um mecanismo interno de nivelamento "a bolha";

- Condições Ambientais de Operação:

  - - 0o C a + 60o C (faixa de temperatura de operação);

  - 0% a 100% (umidade relativa);

  - Área do orifício externo de captação de água do sensor: 300 a 480 cm2 (máximo).

Atenção: os dispositivos mecânicos de fixação do pluviômetro devem permitir que o mesmo possa ser instalado a uma distância não inferior a 1,2 m da torre especificada.

6.2.          MEDIDOR DE NÍVEL D’ÁGUA

O sensor de pressão absoluta para determinação do nível d’água deverá atender aos seguintes requisitos mínimas:

- Programável para freqüência de leituras entre uma por segundo e uma por dia;

- Faixa de temperatura de operação: -5°C a +65°C;

- Linearidade e histerese +/- 0,1 FS;

- Faixa de medição: 0 a 20 metros

- Sinal de saída em corrente: 4 a 20 mA, 2 fios;

- Precisão: ±0,1% do limite total, combinando não-linearidade, histerese e repetibilidade;

- Compensação automática das influências da pressão atmosférica e da temperatura;

- Todos os componentes (medidor, cabos, acessórios) totalmente protegidos contra umidade;

- Cabo: provisão de cabo de 250 metros para conexão do medidor ao datalogger;

- Material do corpo do sensor: aço inox;

- Conexão Elétrica: Cabo integral de poliuretano moldado e submergível, sem tubo ventilado.

- Compensação de variações barométricas feita através de instalação de sensor de pressão atmosférica junto à caixa de proteção.

O sensor utilizado para a compensação da Pressão Atmosférica para determinação do nível d’água devera atender aos seguintes requisitos mínimos:

- Precisão:  0,3 hPa

- Faixa de medição: 600 a 1100 hPa

- Temperatura de operação: -40 a +60°C

- Precisão a +20°C: ± 0,20 hPa

- Estabilidade de longo termo: ± 0,1 hPa/ano

- Resolução:  0,1 hPa

7.             ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

A PCD deverá operar com a tecnologia de comunicação GPRS (General Packet Radio Services), que se baseia na comutação de pacotes realizando a transmissão sobre a rede publica de telefonia celular GSM, - operando nas faixas de transmissão de 900MHz e 1800MHz; permitindo estar "sempre conectado" ("always on"), a uma velocidade de até 80 kbit/s, caracterizando conexão e transmissão de dados quase instantânea.

Modulo de comunicação deverá ter baixo consumo de energia e operando em modo "stand by" e compatível com a estação remota. Deverá atender aos requisitos de faixa de temperatura de operação de -20°C a +55°C e 0% a 100% (umidade relativa), e possuir dimensões adequadas para instalação na mesma caixa de acondicionamento do datalogger.

O proponente deverá fornecer todos os acessórios tais como antena, cabo e conectores, Manuais e softwares necessários para instalação, operação e manutenção do sistema de comunicação.

Deverá ter também como característica, a possibilidade de transmissão de dados nos modos FTP, e-mail e SMS (Short Message Service) em intervalos de tempo definidos pelo usuário, não sendo necessária modificação ou aquisição de mais equipamentos.